互换性与技术测量试卷

- 单选题

1.已知φ50IT9=62μm，则φ50H9/f9的配合公差为（124 ）μm。

2.标准公差等级为IT6的标准公差计算公式为10i，其中10是（公差等级系数  ）。

3.平面度误差的评定方法中，精度最的是（最小区域法）

4.在选择配合的类别时，对于主要要求为对中、定心或便于拆卸的，可选用（ 过渡 ）配 合。

5.尺寸公差带中的零线是确定偏差的一条基准直线，它是（零偏差线  ）。

6. 已知φ50IT9=62μm，则φ50H9/f9的配合公差为（124 ）μm。

7. 线轮廓度公差带是包络一系列直径为公差值的圆的两包络线之间的区域，这些等径圆的圆心均在理想的轮廓线上，理想的轮廓线的形 状由（理论正确尺寸）确定。

8.  已知某轴的公称尺寸为φ30mm，最大极限尺寸为φ30.033 mm，最小极限尺寸为 φ30.011mm，则该轴的上极限偏差为（+0.011  ）mm。

- 在机械设备中，当两机件之间要求精确定位时往往采用（过渡 ）配合

- 当外螺纹存在螺距误差和牙型半角误差时，外螺纹的作用中径相对于实际中径的代数差应（大于零）。

- 下列代号中，不属于基本偏差代号的是（W ）。

- 标准公差等级中，最低的等级是（IT18  ）。

13.普通螺纹标记中的直径公差带代号是指（中径和顶径公差带代号）。

14.尺寸公差是允许尺寸的变动量，它等于上极限偏差和下极限偏差之（代数差的绝对值  ）。

- 15.  与形状特性有关的表面粗糙度参数是(  Ra

16.已知φ20f7的基本偏差为-20μm，则φ20F7 的基本偏差为（+20 ）μm。

17. (单选题, 2.0分) 在下列基本偏差代号中，基本偏差为上极限偏差的代号是（ Z）。

- 18. (单选题, 2.0分) 对同一尺寸的测量增加测量次数,可减小(随机误差  )误差对测量结果的影响。

19.已知φ20f7的基本偏差为-20μm，则φ20F7 的基本偏差为（ +20）μm。

- 20.最大实体尺寸分别为孔、轴的（最小极限尺寸和最大极限尺寸 ）的统称。

21. 在零件图样上标注为ø60js7，该轴的尺寸公差为30µm，验收时安全裕度为2µm，则该轴的上验收极限为（ 60.013mm）。

22. 螺纹中径合格性的判断原则应遵循最大实体要求

23. 轴的标注尺寸为φ50 mm，其最大实体尺寸为（ φ50.050）mm。

- 24. 滚动轴承内圈与公差带代号为h6的轴颈配合形成的配合性质属于（过盈配合）。

- 25. 具有几何学意义的要素称为（理想要素

多选题（30.0分）

- 1. 三种包容区域的共同点有

- A 形状与公差带的形状相同 B 具有最小的宽度或直径 C 用理想要素包容实际D 各方面都完全

- 2.平面度误差的评定方

- A 三（远）点法 B 对角线法 C 最小（包容）区域

- 3.下列情况中，可以采用基轴制的有

- A 某些冷拔型材的尺寸精度可达IT8～IT12级，已可满足农业机械，纺织机械和仪表中某些轴类零件使用性能的要求。 B 尺寸小于1mm的精密轴比同一公差等级的孔加工要困难，因此在仪器制造、钟表生产和无线电工程中，常使用经过光轧成型 的钢丝或有色金属棒料直接做轴。 C 在结构上，当同一轴与公称尺寸相同的几个孔配合，并且配合性质要求不同时。 D 与轴类标准件形成配合的时候

- 4.直线度误差的评定方

- A 两端点连线法 B 最小区域法 C 三点法 D 多

- 5.采用内缩方式确定验收极限的有

A要求符合内.....B 工艺能力指数≥1时。 C 对偏态分布的尺寸，尺寸偏向的一边。 D 对非配合和一般公差的尺寸。

- 6.对≤500mm的公称尺寸，以下对公差等级选择的说法正确的有：

- A 当公差等级在IT8及其以上高精度时，推荐孔比轴低一级，如H8/f7 ，H7/g6 等。 B 当公差等级为IT8级时，既可采用孔、轴同级，也可采用孔比轴低一级，如H8/f8、H8/f7等。 C 当公差等级在IT9及以下较低精度级时，一般采用孔、轴同级，如H9/d9 ，H11/c11等。 D 以上说法都不对

- 7.三种包容区域的区别是

- A 最小区域的位置和方向均不固定 B 定向最小区域具有确定的方向 C 定位最小区域具有确定的位置 D 没有区别

- 8.直线度误差的评定方法有

- A 两端点连线法 B 最小区域法 C 三点法 D 多点法

- 9.采用内缩方式确定验收极限的有：

- A 要求符合包容要求的尺寸、公差等级高的尺寸。 B 工艺能力指数≥1时。 C 对偏态分布的尺寸，尺寸偏向的一边。 D 对非配合和一般公差的尺寸。

- 10.按照互换性原则组织生产，具有的好处是：

- A 有利于组织专业化协作。 B 有利于用现代化工艺装配。 C 有利于采用流水线和自动线生产方式。 D 提高生产效率，降低成本，延长机器使用寿命。

填空题

- 1.根据要素存在的状态，要素可分为___理想要素____和__实际要素__。

- 2.φ60JS7的标准公差为30μm，其最小实体尺寸为___60.015____mm。

- 3. 量规按其用途不同分为__工作量规___、__验收量视__和校对量规三种。

- 4.最大实体状态（maximum material condition，MMC）是假定提取组成要素的局部尺寸处处位于（极限）尺寸且使其具有实体（最大）时 的状态。

- 5.  国标中推荐了一般、常用和优先公差带，（线框）内为常用的公差带，轴有59个，孔有44个；（圆圈）内为优先公差带，轴、孔各有13个。

- 6. 基本偏差固定不变的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的配合制度称为___基孔制___。

- 7. 滚动轴承内径公差带的特点是基本偏差值为___零__，另一极限偏差的符号为___负_号。

- 8. 同轴度公差带的位置由____基准轴线____确定。对称度公差带的位置特点是相对基准两边___对称___配置。

- 9. (一个完整测量过程包括的四个要素： 测量方法、测量单位、测量对象测量精度。

- 10. 采用包容要求的要素，其实际轮廓应遵守（最大实体）边界（MMB）。按照此要求，如果实际要素达到最大实体状态，就（不得有）任何几何误 差；只有在实际要素偏离最大实体状态时，才允许存在与（偏离量）相关的几何误差。