- 单选题（共25题，50.0分）

- (单选题, 2.0分) 斜齿轮（ ）的参数为标准值。法面

- (单选题, 2.0分) 下面几种运动副不属于空间运动副的是（转动副  ）。

- (单选题, 2.0分) 杆组是自由度等于（ 0 ）的运动链。

- (单选题, 2.0分) 槽轮的槽数最少是（3 ）

- (单选题, 2.0分) 达到静平衡的刚性回转件，其质心（一定）位于回转轴线上。

- 6. (单选题, 2.0分) 下面哪个机构不是铰链四杆机构的演化机构 曲柄摇杆机构

- 7.(单选题, 2.0分) 对于双摇杆机构，最长杆与最短杆长度之和（ 不一定）大于其余两杆长度之和。

- 8. (单选题, 2.0分) 设计斜齿圆柱齿轮机构时，螺旋角β一般8°~20°范围内选取，β太小斜齿齿轮传动的优点不明显，太大则会引起（轴向力太大  ）。

- 9. (单选题, 2.0分) 为防止滚子从动件运动失真，滚子半径rr必须（小于 ）理论廓线的最小曲率半径rmin。

- 10. (单选题, 2.0分) 直齿圆锥齿轮的（大端 ）参数为标准参数。

- 11. (单选题, 2.0分) 下面哪个机构不是铰链四杆机构曲柄摇杆机构

- 12. (单选题, 2.0分) 机构中只有一个（机架）

- 13. (单选题, 2.0分) 刚性转子动平衡的力学条件是（ 惯性力系的主矢、主矩均为零 ）。

- 14. (单选题, 2.0分) 两构件组成运动副的必要条件是两构件（ 直接接触且具有相对运动）。

- 15. (单选题, 2.0分) 计算图示机构的自由度为（ 1）。

- 16. (单选题, 2.0分) 铰链五杆结构具有确定运动的条件是原动件数为（2 ）。 17. (单选题, 2.0分) 图示一发动机曲轴，m1=m2=m3=m4， r1=r2=r3=r4，l12=l23=l34，各曲拐的位置如图，当该曲轴绕轴线回转时是处于（ 静平衡 ）状态。

- 18. (单选题, 2.0分) 圆锥齿轮采用（大端 ）的参数为标准值。

- 19. (单选题, 2.0分) 已知一对心尖顶直动从动件偏心圆凸轮机构，O为凸轮几何中心，O1为凸轮转动中心，直线AC⊥BD，OO1=15mm，圆盘半径R=30mm。滚 子半径rT=5mm，基圆半径r0为（ 15mm）

- 20. (单选题, 2.0分) 渐开线齿轮的啮合起点是（从动轮的齿顶位置  ）

- 21. (单选题, 2.0分) 判断机构有无急回运动特征的重要参数是（极位夹角 ）。

- 22. (单选题, 2.0分) 下面不能实现轮系输出轴换向的措施是（D ）。

- 23. (单选题, 2.0分) 两构件组成运动副的必要条件是两构件（直接接触且具有相对运动 ）。

- 24. (单选题, 2.0分) 两构件形成连接后只能在平面内产生相对转动，此运动副为： 转动副

- 25. (单选题, 2.0分) 等速运动规律的凸轮机构，从动件在运动开始和终止时，将引起（ 刚性 ）冲击。

- 26. (多选题, 3.0分) 标准齿轮的（模数  ）参数取标准值。

- 27. (多选题, 3.0分) 可采用（改变圆销数目、改变槽轮的槽数  ）改变槽轮机构槽轮运动时间。

- 28. (多选题, 3.0分) 变位齿轮和标准齿轮的几何尺寸比较，（B  D ）尺寸发生了变化。

- 29. (多选题, 3.0分) 一对渐开线齿廓啮合时，接触点在啮合线 上移动的距离（ 等于）对应时间内基圆转 过的弧长。

- 30. (多选题, 3.0分) 渐开线直齿圆柱齿轮传动的重合度是实际啮合线段与（基圆齿距  ）的比值。

- 31. (多选题, 3.0分) 可采用（改变圆销数目、改变槽轮的槽数  ）改变槽轮机构槽轮运动时间。

- 32. (多选题, 3.0分) 避免根切的方法有（AC

- 33. (多选题, 3.0分) 一对渐开线直齿圆柱齿轮啮合时，在啮合点处两轮的压力角（ ），而在节点啮合时则（ ）。 不一定相等，一定相等；

- 34. (多选题, 3.0分) 一对渐开线齿廓啮合时，接触点在啮合线上移动的距离（ ）对应时间内基圆转过的弧长。 等于

- 35. (多选题, 3.0分) 一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有改变，其传动比仍保持不变，原因是（基圆半径不变  ）。

- 三. 填空题（20.0分）

- 36. (填空题, 2.0分) 当蜗杆蜗轮的导程角 蜗杆蜗轮啮合时轮齿之间的当量摩擦角时，机构将具有反向自锁性。 "小于

- 37. (填空题, 2.0分) 标准齿轮标准安装时，啮合角 分度圆压力角。等于

- 38. (填空题, 2.0分) 用于两平行轴之间传递运动的齿轮机构 。直齿圆柱齿轮机构

- 39. (填空题, 2.0分) 平面运动副中，通过 接触形成的运动副称为平面低副；通过 接触形成的运动副称为平面高副。面     点、线

40. (填空题, 2.0分) 经过动平衡的转子一定能保证静平衡，这是因为：（不一定

- ） 41. (填空题, 2.0分) 标准直齿圆柱齿轮避免根切的条件：17

- 42. (填空题, 2.0分) 在满足同样的速度不均匀系数条件下，为了减小飞轮的转动惯量，应将飞轮安装在（）轴上。  高速

43. (填空题, 2.0分) 根据机构的组成原理，任何机构都可以看成由 组成。机架、原动件、从动件

- 44. (填空题, 2.0分) 机械是（ 机器和机构 ）的总称。

- 45. (填空题, 2.0分) 运动副定义是： ，平面运动副可分为 和 。

- 使两构件接触，同时又具有确定相对运动的一种链接

- 低副

- 移动副