填土的密度常以设计规定的（  ）作为控制标准。

选择一项：

a. 孔隙率

b. 压实系数

c. 可松性系数

d. 渗透系数

正确答案是：压实系数

题干

填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（  ）。

选择一项：

a. 与透水性小的填料掺合

b. 填在下部

c. 填在上部

d. 填在中间

正确答案是：填在下部

题干

填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当（  ）。

选择一项：

a. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

b. 将强度大的土层置于强度小的土层之上

c. 将强度大的土层置于强度小的土层之下

d. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之上

正确答案是：将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

题干

某沟槽的宽度为4.0m，轻型井点的平面布置宜采用（ ）布置形式。

选择一项：

a. 环形井点

b. 单排井点

c. 双排井点

d. U型井点

正确答案是：单排井点

题干

在填方工程中，以下说法正确的是（  ）。

选择一项：

a. 当天填土，当天压实

b. 必须采用同类土填筑

c. 基础墙两侧或四周应分别填筑

d. 应由下至上分层铺填一次碾压

正确答案是：当天填土，当天压实

题干

基坑周边严禁（  ）。

选择一项：

a. 放坡

b. 与已有建筑相邻

c. 超堆荷载

d. 设排水沟

正确答案是：超堆荷载

题干

开挖一般基础的基槽时宜采用

选择一项：

a. 抓铲挖土机

b. 反铲挖土机

c. 拉铲挖土机

d. 正铲挖土机

正确答案是：反铲挖土机

题干

正铲挖土机挖土的特点是（ ）。

选择一项：

a. 直上直下，自重切土

b. 前进向上，强制切土

c. 后退向下，强制切土

d. 后退向下，自重切土

正确答案是：前进向上，强制切土

题干

场地平整前，必须确定（   ） 。

选择一项：

a. 场地的设计标高

b. 选择土方机械

c. 拟定施工方案

d. 挖填方工程量

正确答案是：场地的设计标高

题干

下列土料中，一般不能做填土的是（  ）。

选择一项：

a. 碎块草皮

b. 淤泥

c. 粘性土

d. 碎石类土

正确答案是：淤泥

题干

反铲挖土机能开挖（ ）。

选择一项：

a. 停机面以下的一

b. 停机面以下的一

c. 停机面以下一

d. 三类土的基坑、基槽或管沟等

e. 二类土的基坑、基槽及填筑路基、堤坝等

f. 四类土的大型干燥基坑及土丘等

g. 停机面以上的一

h. 二类土的窄而深的基坑、沉井等

正确答案是：停机面以下一

题干

土的天然含水量是指（  ）之比的百分率。

选择一项：

a. 土中水的质量与土的固体颗粒质量

b. 土中水的体积与所取天然土样体积

c. 土中水的质量与所取天然土样的质量

d. 土的孔隙与所取天然土样体积

正确答案是：土中水的质量与土的固体颗粒质量

题干

土方的开挖顺序、方法必须与设计情况相一致，并遵循开槽支撑、（ ）、严禁超挖的原则。

选择一项：

a. 先撑后挖、分层开挖

b. 先撑后挖、分段开挖

c. 先挖后撑、分层开挖

d. 先挖后撑、分段开挖

正确答案是：先撑后挖、分层开挖

题干

推土机开挖作业的三个行程是（  ）。

选择一项：

a. 铲土、运土、填筑

b. 铲土、运土、卸土

c. 铲土、运土、整平

d. 铲土、整平、填筑

正确答案是：铲土、运土、卸土

题干

已知最初可松性系数KS＝1.2，最终可松性系数Ks’＝1.03，从长2米，宽2米，深2米的土坑中，挖出松土体积为

选择一项：

a. 9.32

b. 8

c. 9.6

d. 7.77

正确答案是：9.6

题干

最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土的土方施工机械为（   ）。

选择一项：

a. 反铲挖土机

b. 正铲挖土机

c. 抓铲挖土机

d. 铲运机

正确答案是：铲运机

题干

当土质为粘性土，且渗透系数K≤0.1m/d，需采用的降水方法是（   ）。

选择一项：

a. 管井井点

b. 电渗井点

c. 喷射井点

d. 深井井点

正确答案是：电渗井点

题干

填土压实的影响因素较多，主要有压实功、土的含水量以及

选择一项：

a. 施工工具

b. 压实的遍数

c. 回填土料

d. 每层铺土的厚度

正确答案是：每层铺土的厚度

题干

观察验槽的内容不包括（ ）。

选择一项：

a. 槽底土的均匀程度和含水量情况

b. 降水方法与效益

c. 基坑（槽）的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求

d. 是否已挖到持力层

正确答案是：降水方法与效益

题干

观察验槽的重点应选择在（ ）。

选择一项：

a. 基坑边角处

b. 最后开挖的部位

c. 受力较大的部位

d. 基坑中心线

正确答案是：受力较大的部位

题干

反铲挖土机适用于开挖（ ）。

选择一项或多项：

a. 挖含水量不超过27%的松土

b. 砂砾坚土

c. 大型基坑

d. 地下水位较高的土方

e. 深度不大的基坑

正确答案是：地下水位较高的土方, 深度不大的基坑

题干

铲运机常用的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 跨铲法

b. 下坡推土法

c. 助产法

d. 侧铲法

e. 并列法

正确答案是：跨铲法, 下坡推土法, 助产法

题干

影响填土压实质量的主要因素有（ ）。

选择一项或多项：

a. 机械的种类

b. 压实功

c. 土的含水量

d. 铺土厚度

e. 土质

正确答案是：压实功, 土的含水量, 铺土厚度

题干

轻型井点降水系统的平面布置，主要根据（ ）等因素综合确定。

选择一项或多项：

a. 基坑或沟槽土质

b. 基坑或沟槽的平面布置形状

c. 降水深度的要求

d. 地下水位的高低与流向

e. 施工方法

正确答案是：基坑或沟槽的平面布置形状, 地下水位的高低与流向, 基坑或沟槽土质, 降水深度的要求

题干

人工降地下水位的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 集水井排水

b. 喷射井点

c. 轻型井点

d. 电渗井点

e. 管井井点

正确答案是：喷射井点, 管井井点, 轻型井点, 电渗井点

题干

不能作为填土的土料有（ ）。

选择一项或多项：

a. 淤泥

b. 含水溶性硫酸盐多于5%的土

c. 砂土

d. 有机质含量多于8%的土

e. 膨胀土

正确答案是：淤泥, 膨胀土, 有机质含量多于8%的土, 含水溶性硫酸盐多于5%的土

题干

单排线状井点，通常布置在地下水的下游一侧。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

场地平整是将需进行建筑施工范围内的自然地面改造成施工所要求的设计平面，通常是挖高填低。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

抓铲挖土机是在挖土机臂端用钢丝绳吊装一个抓斗挖土，特点是"直上直下，自重切土”。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

填土的压实方法是影响填土压实质量的主要因素。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

深基坑的支护结构的选型有排桩或地下连续墙，水泥土墙，或者以上形式的组合。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

井点管埋设一般用水冲法，分为冲孔和埋管两个过程，冲孔直径一般为100mm，以保证井管四周有一定厚度的砂滤层。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

预制桩在运输和打桩时，其混凝土强度必须达到设计强度的（ ）。

选择一项：

a. 50%

b. 75%

c. 100%

d. 25%

正确答案是：100%

题干

当桩的混凝土强度达到设计强度标准值的（ ）后可运输、打桩。

选择一项：

a. 100%

b. 60%

c. 70%

d. 50%

正确答案是：100%

题干

正式打桩时宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

选择一项：

a. "轻锤高击，高提重打”

b. "重锤低击，低提重打”

c. "轻锤低击，低提轻打”

d. "重锤高击，高提重打”

正确答案是："重锤低击，低提重打”

题干

筏形基础混凝土浇筑时一般不留施工缝，必须留设时，应按施工缝要求处理，并应设置

选择一项：

a. 止水带

b. 沉降缝

c. 伸缩缝

d. 后浇带

正确答案是：止水带

题干

锤击打桩法进行打桩时，宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

选择一项：

a. 重锤低击、低提重打

b. 轻锤低击、高提重打

c. 重锤高击、低提重打

d. 轻锤高击、高提重打

正确答案是：重锤低击、低提重打

题干

在地基处理中，振冲桩适用于加固松散的（ ）地基。

选择一项：

a. 碎石土

b. 软石

c. 杂填土

d. 砂土

正确答案是：砂土

题干

采用重叠间隔制作预制桩时，重叠层数不符合要求的是（ ）。

选择一项：

a. 四层

b. 三层

c. 五层

d. 二层

正确答案是：五层

题干

下列施工内容中，（ ）属于干作业成孔灌注桩施工工艺流程的内容。

选择一项或多项：

a. 埋设护筒

b. 护壁

c. 清孔

d. 钻孔

e. 测定桩位

正确答案是：测定桩位, 清孔, 钻孔

题干

泥浆护壁成孔灌注桩施工的工艺流程中，在"下钢筋笼”之前完成的工作有（ ）。

选择一项或多项：

a. 埋设护筒

b. 成孔

c. 制备泥浆

d. 测定桩位

e. 绑扎承台钢筋

正确答案是：测定桩位, 埋设护筒, 制备泥浆, 成孔

题干

沉管灌注桩施工中常见的问题有（ ）。

选择一项或多项：

a. 吊脚桩

b. 瓶颈桩

c. 断桩

d. 桩径变大

e. 桩尖进水进泥

正确答案是：断桩, 瓶颈桩, 吊脚桩, 桩尖进水进泥

题干

打桩时应注意观察的事项有（）。

选择一项或多项：

a. 打桩入土的速度

b. 打桩架的垂直度

c. 桩锤的回弹情况

d. 桩身压缩情况

e. 贯入度变化情况

正确答案是：打桩入土的速度, 打桩架的垂直度, 桩锤的回弹情况, 贯入度变化情况

题干

地下连续墙具有如下（ ）作用。

选择一项或多项：

a. 抗震

b. 挡土

c. 承重

d. 截水

e. 防渗

正确答案是：截水, 防渗, 承重, 挡土

题干

当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采（ ）。

选择一项或多项：

a. 逐排打设

b. 由两侧向中间

c. 由中间向四周

d. 由中间向两侧

e. 任意打设

正确答案是：由中间向两侧, 由中间向四周

题干

砂桩和砂石桩统称砂石桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中，形成大直径的由砂或砂卵(碎)石所构成的密实桩体。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程：测定桩位一埋设护简→制备泥浆→成孔→下钢筋笼→清孔→水下浇注混凝土。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

灰土垫层是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去，用按一定体积比配合的石灰和黏性土拌和均匀后，在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

重锤夯实法，是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

重锤夯实的效果与锤重、锤底直径、落距、夯击遍数和土的含水量有关。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

对于坚硬的粘土，其直壁开挖的最大深度是（   ）。

选择一项：

a. 1.25m

b. 1.00m

c. 2.00m

d. 1.50m

正确答案是：2.00m

题干

开挖深度超过（ ）m的基坑施工方案须经过专家论证后方可组织施工。

选择一项：

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

正确答案是：5

题干

可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（ ）。

选择一项：

a. 推土机

b. 平地机

c. 铲运机

d. 摊铺机

正确答案是：推土机

题干

推土机开挖作业的三个行程是（  ）。

选择一项：

a. 铲土、运土、整平

b. 铲土、整平、填筑

c. 铲土、运土、填筑

d. 铲土、运土、卸土

正确答案是：铲土、运土、卸土

题干

反铲挖土机能开挖（ ）。

选择一项：

a. 三类土的基坑、基槽或管沟等

b. 四类土的大型干燥基坑及土丘等

c. 停机面以上的一

d. 二类土的窄而深的基坑、沉井等

e. 停机面以下一

f. 停机面以下的一

g. 二类土的基坑、基槽及填筑路基、堤坝等

h. 停机面以下的一

正确答案是：停机面以下一

题干

选用平碾，填方每层的铺土的厚度和压实遍数应分别为（  ）。

选择一项：

a. 200－250mm，3－4遍

b. 200－350mm，3－4遍

c. 200－250mm，6－8遍

d. 250－300mm，6－8遍

正确答案是：250－300mm，6－8遍

题干

从建筑施工的角度，根据（   ） ，可将土石分为八类。

选择一项：

a. 孔隙率

b. 粒径大小

c. 承载能力

d. 坚硬程度

正确答案是：坚硬程度

题干

铲运机适用于（  ）工程。

选择一项：

a. 挖土装车

b. 大面积场地平整

c. 河道清淤

d. 中小型基坑开挖

正确答案是：大面积场地平整

题干

根据土的坚硬程度，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为 ( ) 。

选择一项：

a. 坚土、砂烁坚土、松软土、普通土

b. 普通土、松软土、坚土、砂烁坚土

c. 松软土、普通土、砂烁坚土、坚土

d. 松软土、普通土、坚土、砂烁坚土

正确答案是：松软土、普通土、坚土、砂烁坚土

题干

在填方工程中，以下说法正确的是（  ）。

选择一项：

a. 应由下至上分层铺填一次碾压

b. 当天填土，当天压实

c. 必须采用同类土填筑

d. 基础墙两侧或四周应分别填筑

正确答案是：当天填土，当天压实

题干

单选题: 当沟槽宽大于6m 或土质不良时，轻型井点降水平面可采用（ ）布置。:

选择一项：

a. 双型

b. 单型

c. 环型

d. U型

正确答案是：双型

题干

在轻型井点平面布置中，对于面积较大的基坑可采用

选择一项：

a. U形井点

b. 双排井点

c. 环形井点

d. 单排井点

正确答案是：环形井点

题干

某沟槽的宽度为4.0m，轻型井点的平面布置宜采用（ ）布置形式。

选择一项：

a. 单排井点

b. 环形井点

c. 双排井点

d. U型井点

正确答案是：单排井点

题干

开挖一般基础的基槽时宜采用

选择一项：

a. 正铲挖土机

b. 抓铲挖土机

c. 反铲挖土机

d. 拉铲挖土机

正确答案是：反铲挖土机

题干

已知最初可松性系数KS＝1.2，最终可松性系数Ks’＝1.03，从长2米，宽2米，深2米的土坑中，挖出松土体积为

选择一项：

a. 7.77

b. 9.6

c. 9.32

d. 8

正确答案是：9.6

题干

在地下水的处理方法中，属于降水法的是（  ）。

选择一项：

a. 水泥旋喷桩

b. 集水坑

c. 深层搅拌水泥土桩

d. 地下连续墙

正确答案是：集水坑

题干

基坑挖好后应立即验槽做垫层，如不能，则应（  ）。

选择一项：

a. 继续进行下一道工序

b. 在基底上预留15－30cm厚的土层

c. 在上面铺防护材料

d. 放在那里等待验槽

正确答案是：在基底上预留15－30cm厚的土层

题干

设自然状态下的体积为V1，挖出后散状体积为V3，回填土压实后的体积为V2，则其体积大小顺序是

选择一项：

a. V2

b. V3

c. V3>V2>V1

d. V1>V2>V3

e. V1

f. V3>V1>V2

正确答案是：V3>V2>V1, V2, V1

题干

根据土的可松性，下面正确的是（ ）。

选择一项：

a. V1>V2

b. V1>V3>V2

c. V1>V2>V3

d. V3>V1

正确答案是：V3>V1

题干

观察验槽的重点应选择在（ ）。

选择一项：

a. 最后开挖的部位

b. 基坑边角处

c. 受力较大的部位

d. 基坑中心线

正确答案是：受力较大的部位

题干

观察验槽主要包括（ ）内容。

选择一项或多项：

a. 观察土的坚硬程度

b. 检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）

c. 检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

d. 观察基坑护壁情况

e. 观察土的含水量

正确答案是：观察土的坚硬程度, 观察土的含水量, 检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）, 检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

题干

常用的填土方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 振动压实法

b. 堆载法

c. 夯实法

d. 水灌法

e. 碾压法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

题干

土方填筑时，常用的压实方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 碾压法

b. 水灌法

c. 夯实法

d. 振动压实法

e. 堆载法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

题干

人工降地下水位的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电渗井点

b. 喷射井点

c. 集水井排水

d. 管井井点

e. 轻型井点

正确答案是：喷射井点, 管井井点, 轻型井点, 电渗井点

题干

轻型井点降水系统的平面布置，主要根据（ ）等因素综合确定。

选择一项或多项：

a. 施工方法

b. 基坑或沟槽土质

c. 基坑或沟槽的平面布置形状

d. 降水深度的要求

e. 地下水位的高低与流向

正确答案是：基坑或沟槽的平面布置形状, 地下水位的高低与流向, 基坑或沟槽土质, 降水深度的要求

题干

浅基坑开挖时，当开挖深度超过一定限度时为防止塌方可采用（ ）的支护方法。

选择一项或多项：

a. 灌注桩

b. 土方做边坡

c. 锚杆

d. 地下连续墙

e. 横撑

正确答案是：横撑, 土方做边坡

题干

铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

为了防止基底土(特别是软土)受到浸水或其他原因的扰动，基坑(槽)挖好后，应立即验槽做垫层；否则，应在基底标高以上预留15～20cm厚的土层，待下道工序开始时再行挖去。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

地形复杂起伏大的应该用大方格网进行土方量的计算。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

地面水的排除通常采用设置排水沟、截水沟或修筑土堤等设施来进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

设自然状态下的体积为V1，挖出后散状体积为V3，回填土压实后的体积为V2，则其体积大小顺序是V2>V3>V1。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

基坑(槽)的施工，首先应进行房屋定位和标高引测，做好建筑物的放线工作。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

根据基础标高，打桩顺序不正确的是（ ）。

选择一项：

a. 先长后短

b. 先浅后深

c. 都正确

d. 先大后小

正确答案是：先浅后深

题干

沉管灌注桩在施工中出现断桩的主要原因是

选择一项：

a. 土质不好

b. 桩距过小

c. 地下水过多

d. 拔管速度过快

正确答案是：桩距过小

题干

预制桩打桩施工中，下列（ ）的打桩顺序是不正确的。

选择一项：

a. 自中间向四周打

b. 逐排打

c. 分段打

d. 自四周向中间打

正确答案是：自四周向中间打

题干

打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（ ）。

选择一项：

a. 仅控制贯入度不控制标高

b. 仅控制标高不控制贯入度

c. 以标高为主，以贯入度作为参考

d. 以贯入度为主，以标高作为参考

正确答案是：以标高为主，以贯入度作为参考

题干

采用重叠间隔制作预制桩时，重叠层数不符合要求的是（ ）。

选择一项：

a. 四层

b. 三层

c. 二层

d. 五层

正确答案是：五层

题干

锤击打桩法进行打桩时，宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

选择一项：

a. 轻锤低击、高提重打

b. 轻锤高击、高提重打

c. 重锤高击、低提重打

d. 重锤低击、低提重打

正确答案是：重锤低击、低提重打

题干

当桩的混凝土强度达到设计强度标准值的（ ）后可运输、打桩。

选择一项：

a. 100%

b. 60%

c. 70%

d. 50%

正确答案是：100%

题干

下列对静力压桩特点的描述正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 压桩时，桩只承受静压力

b. 只可通过试桩得单桩承载力

c. 适合城市中施工

d. 无噪音，无振动

e. 与锤击沉相比，可节约材料降低成本

正确答案是：无噪音，无振动, 与锤击沉相比，可节约材料降低成本, 压桩时，桩只承受静压力, 适合城市中施工

题干

混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 沉管灌注桩

b. 爆扩灌注桩

c. 钻孔灌注桩

d. 人工挖孔灌注桩

e. 静压沉桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

题干

沉管灌注桩施工中常见的问题有（ ）。

选择一项或多项：

a. 断桩

b. 瓶颈桩

c. 桩径变大

d. 桩尖进水进泥

e. 吊脚桩

正确答案是：断桩, 瓶颈桩, 吊脚桩, 桩尖进水进泥

题干

根据桩的规格，打桩的顺序应是（ ）。

选择一项或多项：

a. 先长后短

b. 先大后小

c. 分段打

d. 逐排打

e. 先深后浅

正确答案是：先大后小, 先长后短

题干

泥浆护壁成孔灌注桩施工的工艺流程中，在"下钢筋笼”之前完成的工作有（ ）。

选择一项或多项：

a. 测定桩位

b. 埋设护筒

c. 绑扎承台钢筋

d. 成孔

e. 制备泥浆

正确答案是：测定桩位, 埋设护筒, 制备泥浆, 成孔

题干

锤击沉桩法的施工程序中，（ ）是"接桩”之前必须完成个工作。

选择一项或多项：

a. 吊桩和喂桩

b. 打桩机就位

c. 校正

d. 锤击沉桩

e. 送桩

正确答案是：打桩机就位, 吊桩和喂桩, 校正, 锤击沉桩

题干

预制桩的接桩方法有焊接、法兰接、硫磺胶泥锚接等。前两种可以用于软土层；后一种只适用于各种土层。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

在极限承载力状态下，桩顶荷载由桩侧阻力承受的桩是端承桩。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

重锤夯实法，是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

重锤夯实是用起重机械将夯锤提升到一定高度后，利用自由下落时的冲击能重复夯打击实基土表面，使其形成一层比较密实的硬壳层，从而使地基得到加固。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

基坑(槽)底面的标高不同时，应按先浅后深的顺序逐层夯实。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”

以下土料不能用作填方的是（  ）。

选择一项：

a. 耕土

b. 膨胀土

c. 碎石土

d. 有机质含量小于58%的土

正确答案是：膨胀土

题干

填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（  ）。

选择一项：

a. 与透水性小的填料掺合

b. 填在中间

c. 填在上部

d. 填在下部

正确答案是：填在下部

题干

当土质为粘性土，且渗透系数K≤0.1m/d，需采用的降水方法是（   ）。

选择一项：

a. 电渗井点

b. 深井井点

c. 喷射井点

d. 管井井点

正确答案是：电渗井点

题干

在地下水的处理方法中，属于降水法的是（  ）。

选择一项：

a. 地下连续墙

b. 集水坑

c. 水泥旋喷桩

d. 深层搅拌水泥土桩

正确答案是：集水坑

题干

一般开挖深度超过（ ）的基坑为深基坑。

选择一项：

a. 2m

b. 4m

c. 3m

d. 5m

正确答案是：5m

题干

填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当（  ）。

选择一项：

a. 将强度大的土层置于强度小的土层之下

b. 将强度大的土层置于强度小的土层之上

c. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

d. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之上

正确答案是：将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

题干

开挖深度超过（ ）m的基坑施工方案须经过专家论证后方可组织施工。

选择一项：

a. 5

b. 2

c. 4

d. 3

正确答案是：5

题干

开挖一般基础的基槽时宜采用

选择一项：

a. 抓铲挖土机

b. 反铲挖土机

c. 拉铲挖土机

d. 正铲挖土机

正确答案是：反铲挖土机

题干

单选题: 当沟槽宽大于6m 或土质不良时，轻型井点降水平面可采用（ ）布置。:

选择一项：

a. 单型

b. 环型

c. U型

d. 双型

正确答案是：双型

题干

填土的密度常以设计规定的（  ）作为控制标准。

选择一项：

a. 可松性系数

b. 孔隙率

c. 压实系数

d. 渗透系数

正确答案是：压实系数

题干

反铲挖土机能开挖（ ）。

选择一项：

a. 三类土的基坑、基槽或管沟等

b. 二类土的基坑、基槽及填筑路基、堤坝等

c. 二类土的窄而深的基坑、沉井等

d. 四类土的大型干燥基坑及土丘等

e. 停机面以上的一

f. 停机面以下的一

g. 停机面以下一

h. 停机面以下的一

正确答案是：停机面以下一

题干

填土施工时，人工打夯的铺土分层厚度不得大于

选择一项：

a. 100cm

b. 30cm

c. 20cm

d. 50cm

正确答案是：20cm

题干

在同一压实功条件下，对土粒压实质量有直接影响的是（  ）。

选择一项：

a. 土的颗粒级配

b. 铺土厚度

c. 土料含水量

d. 压实遍数

正确答案是：土料含水量

题干

在填方工程中，以下说法正确的是（  ）。

选择一项：

a. 基础墙两侧或四周应分别填筑

b. 必须采用同类土填筑

c. 应由下至上分层铺填一次碾压

d. 当天填土，当天压实

正确答案是：当天填土，当天压实

题干

场地平整前，必须确定（   ） 。

选择一项：

a. 挖填方工程量

b. 选择土方机械

c. 拟定施工方案

d. 场地的设计标高

正确答案是：场地的设计标高

题干

土方的开挖顺序、方法必须与设计情况相一致，并遵循开槽支撑、（ ）、严禁超挖的原则。

选择一项：

a. 先撑后挖、分段开挖

b. 先撑后挖、分层开挖

c. 先挖后撑、分层开挖

d. 先挖后撑、分段开挖

正确答案是：先撑后挖、分层开挖

题干

某管沟宽度为8m，降水轻型井点在平面上宜采用（ ）形式。

选择一项：

a. U形

b. 双排

c. 环形

d. 单排

正确答案是：双排

题干

土方的开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循开槽支撑，（  ），严禁超挖的原则。

选择一项：

a. 先挖后撑，分段开挖

b. 先撑后挖，分层开挖

c. 先撑后挖，分段开挖

d. 先挖后撑，分层开挖

正确答案是：先撑后挖，分层开挖

题干

正铲挖土机挖土的特点是（ ）。

选择一项：

a. 后退向下，强制切土

b. 前进向上，强制切土

c. 后退向下，自重切土

d. 直上直下，自重切土

正确答案是：前进向上，强制切土

题干

土的类别越大，越难开挖，其可松性（ ）。

选择一项：

a. 趋于零

b. 变大

c. 越小

d. 无变化

正确答案是：变大

题干

不能作为填土的土料有（ ）。

选择一项或多项：

a. 有机质含量多于8%的土

b. 膨胀土

c. 含水溶性硫酸盐多于5%的土

d. 淤泥

e. 砂土

正确答案是：淤泥, 膨胀土, 有机质含量多于8%的土, 含水溶性硫酸盐多于5%的土

题干

浅基坑开挖时，当开挖深度超过一定限度时为防止塌方可采用（ ）的支护方法。

选择一项或多项：

a. 灌注桩

b. 土方做边坡

c. 横撑

d. 地下连续墙

e. 锚杆

正确答案是：横撑, 土方做边坡

题干

为提高推土机的生产效率，可采用（ ）的施工方法。

选择一项或多项：

a. 多铲集运

b. 环行路线

c. 下坡推土

d. 并列推土

e. 槽行推土

正确答案是：多铲集运, 下坡推土, 并列推土, 槽行推土

题干

土方填筑时，常用的压实方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 水灌法

b. 振动压实法

c. 夯实法

d. 碾压法

e. 堆载法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

题干

在轻型井点系统中，平面布置的方式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 环状井点

b. 二级井点

c. 双排井点

d. 四排布置

e. 单排井点

正确答案是：单排井点, 双排井点, 环状井点

题干

常用的填土方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 夯实法

b. 堆载法

c. 碾压法

d. 水灌法

e. 振动压实法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

题干

地形复杂起伏大的应该用大方格网进行土方量的计算。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

铲运机是利用装在前、后轮轴之间的铲运斗，在行驶中，顺序进行土壤铲削、装载、运输和铺卸土壤作业的铲土运输机械。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

填土的压实方法是影响填土压实质量的主要因素。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

地面水的排除通常采用设置排水沟、截水沟或修筑土堤等设施来进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

"后退向下，强制切土”是正铲挖土机的挖土特点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

当桩的混凝土强度达到设计强度标准值的（ ）后可运输、打桩。

选择一项：

a. 70%

b. 50%

c. 60%

d. 100%

正确答案是：100%

题干

在预制桩打桩过程中，如发现贯入度一直骤减，说明（ ）。

选择一项：

a. 遇软土层

b. 桩尖破坏

c. 桩身破坏

d. 桩下有障碍物

正确答案是：桩下有障碍物

题干

最适用于在狭窄的现场施工的成孔方法是（　 　）。

选择一项：

a. 泥浆护壁钻孔

b. 振动沉管成孔

c. 沉管成孔

d. 人工挖孔

正确答案是：泥浆护壁钻孔

题干

预制桩的接桩工艺主要有硫磺胶泥浆锚法接桩、焊接法接桩和法兰螺栓接桩法等三种。前一种适用于（ ），后两种适用于各类土层。

选择一项：

a. 软弱土层

b. 黏性土层

c. 软石土层

d. 砂土层

正确答案是：软弱土层

题干

预制桩打桩施工中，下列（ ）的打桩顺序是不正确的。

选择一项：

a. 逐排打

b. 自中间向四周打

c. 自四周向中间打

d. 分段打

正确答案是：自四周向中间打

题干

对于端承桩，打的入土深度控制应在（ ）。

选择一项：

a. 以贯入度为主，以标高作为参考

b. 仅以控制标高，不控制贯入度

c. 以标高为主，以贯入度为参考

d. 仅控制贯入度，不控制标高

正确答案是：以贯入度为主，以标高作为参考

题干

有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（ ）。

选择一项：

a. 分段打设

b. 自中间向四周打

c. 都是

d. 逐排打设

正确答案是：逐排打设

题干

按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 静压沉桩

b. 爆扩灌注桩

c. 沉管灌注桩

d. 钻孔灌注桩

e. 人工挖孔灌注桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

题干

预制桩的接桩工艺包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 焊接法接桩

b. 法兰螺栓接桩法

c. 挤压法接桩

d. 直螺纹接桩法

e. 硫磺胶泥浆锚法接桩

正确答案是：硫磺胶泥浆锚法接桩, 焊接法接桩, 法兰螺栓接桩法

题干

根据桩的规格，打桩的顺序应是（ ）。

选择一项或多项：

a. 先深后浅

b. 分段打

c. 逐排打

d. 先大后小

e. 先长后短

正确答案是：先大后小, 先长后短

题干

沉管灌注桩施工中常见的问题有（ ）。

选择一项或多项：

a. 桩径变大

b. 断桩

c. 桩尖进水进泥

d. 吊脚桩

e. 瓶颈桩

正确答案是：断桩, 瓶颈桩, 吊脚桩, 桩尖进水进泥

题干

混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 静压沉桩

b. 钻孔灌注桩

c. 爆扩灌注桩

d. 沉管灌注桩

e. 人工挖孔灌注桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

题干

当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采（ ）。

选择一项或多项：

a. 由两侧向中间

b. 任意打设

c. 由中间向两侧

d. 逐排打设

e. 由中间向四周

正确答案是：由中间向两侧, 由中间向四周

题干

砂桩和砂石桩统称砂石桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中，形成大直径的由砂或砂卵(碎)石所构成的密实桩体。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

预制桩在施工中常见的问题有桩上涌、桩头破损和瓶颈桩。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

基坑(槽)底面的标高不同时，应按先浅后深的顺序逐层夯实。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

振冲桩加固地基可节省钢材、水泥和木材，且施工简单，加固期短；可因地制宜，就地取材，用碎石、卵石和砂、矿渣等填料，费用低廉，是一种快速、经济、有效的加固地基的方法。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

对电焊接桩，重要工程应做10%的焊缝探伤检查。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

正铲挖土机适宜开挖（  ）。

选择一项：

a. 独立柱基础的基坑

b. 停机面以下的一~四类土的大型基坑

c. 有地下水的基坑

d. 停机面以上的一~四类土的大型基坑

正确答案是：停机面以上的一~四类土的大型基坑

题干

可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（ ）。

选择一项：

a. 平地机

b. 摊铺机

c. 铲运机

d. 推土机

正确答案是：推土机

题干

推土机开挖作业的三个行程是（  ）。

选择一项：

a. 铲土、运土、卸土

b. 铲土、整平、填筑

c. 铲土、运土、整平

d. 铲土、运土、填筑

正确答案是：铲土、运土、卸土

题干

以下土料不能用作填方的是（  ）。

选择一项：

a. 有机质含量小于58%的土

b. 碎石土

c. 耕土

d. 膨胀土

正确答案是：膨胀土

题干

对于坚硬的粘土，其直壁开挖的最大深度是（   ）。

选择一项：

a. 2.00m

b. 1.50m

c. 1.25m

d. 1.00m

正确答案是：2.00m

题干

当土质为粘性土，且渗透系数K≤0.1m/d，需采用的降水方法是（   ）。

选择一项：

a. 管井井点

b. 喷射井点

c. 深井井点

d. 电渗井点

正确答案是：电渗井点

题干

开挖一般基础的基槽时宜采用

选择一项：

a. 正铲挖土机

b. 抓铲挖土机

c. 拉铲挖土机

d. 反铲挖土机

正确答案是：反铲挖土机

题干

在地下水的处理方法中，属于降水法的是（  ）。

选择一项：

a. 深层搅拌水泥土桩

b. 水泥旋喷桩

c. 地下连续墙

d. 集水坑

正确答案是：集水坑

题干

根据土的坚硬程度，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为 ( ) 。

选择一项：

a. 普通土、松软土、坚土、砂烁坚土

b. 坚土、砂烁坚土、松软土、普通土

c. 松软土、普通土、砂烁坚土、坚土

d. 松软土、普通土、坚土、砂烁坚土

正确答案是：松软土、普通土、坚土、砂烁坚土

题干

填土压实的影响因素较多，主要有压实功、土的含水量以及

选择一项：

a. 每层铺土的厚度

b. 施工工具

c. 回填土料

d. 压实的遍数

正确答案是：每层铺土的厚度

题干

土方建筑时，常以土的（  ）作为土的夯实标准。

选择一项：

a. 可松性

b. 天然密度

c. 干密度

d. 含水量

正确答案是：干密度

题干

填土采用粘土时，其最佳含水量应控制在（ ）%。

选择一项：

a. 25～30

b. 19～23

c. 20～25

d. 10～15

正确答案是：19～23

题干

填土的密度常以设计规定的（  ）作为控制标准。

选择一项：

a. 渗透系数

b. 可松性系数

c. 孔隙率

d. 压实系数

正确答案是：压实系数

题干

观察验槽的内容不包括（ ）。

选择一项：

a. 是否已挖到持力层

b. 降水方法与效益

c. 槽底土的均匀程度和含水量情况

d. 基坑（槽）的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求

正确答案是：降水方法与效益

题干

选用平碾，填方每层的铺土的厚度和压实遍数应分别为（  ）。

选择一项：

a. 250－300mm，6－8遍

b. 200－350mm，3－4遍

c. 200－250mm，3－4遍

d. 200－250mm，6－8遍

正确答案是：250－300mm，6－8遍

题干

土方的开挖顺序、方法必须与设计情况相一致，并遵循开槽支撑、（ ）、严禁超挖的原则。

选择一项：

a. 先挖后撑、分段开挖

b. 先挖后撑、分层开挖

c. 先撑后挖、分段开挖

d. 先撑后挖、分层开挖

正确答案是：先撑后挖、分层开挖

题干

在轻型井点平面布置中，对于面积较大的基坑可采用

选择一项：

a. 环形井点

b. U形井点

c. 单排井点

d. 双排井点

正确答案是：环形井点

题干

填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当（  ）。

选择一项：

a. 将强度大的土层置于强度小的土层之下

b. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

c. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之上

d. 将强度大的土层置于强度小的土层之上

正确答案是：将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

题干

根据土的可松性，下面正确的是（ ）。

选择一项：

a. V1>V2

b. V1>V3>V2

c. V1>V2>V3

d. V3>V1

正确答案是：V3>V1

题干

填土施工时，人工打夯的铺土分层厚度不得大于

选择一项：

a. 30cm

b. 50cm

c. 100cm

d. 20cm

正确答案是：20cm

题干

轻型井点降水系统的平面布置，主要根据（ ）等因素综合确定。

选择一项或多项：

a. 施工方法

b. 地下水位的高低与流向

c. 基坑或沟槽土质

d. 基坑或沟槽的平面布置形状

e. 降水深度的要求

正确答案是：基坑或沟槽的平面布置形状, 地下水位的高低与流向, 基坑或沟槽土质, 降水深度的要求

题干

人工降地下水位的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电渗井点

b. 喷射井点

c. 集水井排水

d. 轻型井点

e. 管井井点

正确答案是：喷射井点, 管井井点, 轻型井点, 电渗井点

题干

影响填土压实质量的主要因素有（ ）。

选择一项或多项：

a. 土的含水量

b. 压实功

c. 机械的种类

d. 铺土厚度

e. 土质

正确答案是：压实功, 土的含水量, 铺土厚度

题干

井点降水方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 集水井点法

b. 电渗井点

c. 深井井点

d. 轻型井点

e. 管井井点

正确答案是：轻型井点, 电渗井点, 深井井点, 管井井点

题干

浅基坑开挖时，当开挖深度超过一定限度时为防止塌方可采用（ ）的支护方法。

选择一项或多项：

a. 横撑

b. 灌注桩

c. 地下连续墙

d. 锚杆

e. 土方做边坡

正确答案是：横撑, 土方做边坡

题干

观察验槽主要包括（ ）内容。

选择一项或多项：

a. 检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）

b. 观察土的含水量

c. 检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

d. 观察基坑护壁情况

e. 观察土的坚硬程度

正确答案是：观察土的坚硬程度, 观察土的含水量, 检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）, 检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

题干

铲运机最适宜于开挖含水量不超过37%的松土和普通土，坚土(三类土)和砂砾坚土(四类土)需用松土机预松后才能开挖。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

当开挖深度大、地下水位较高而土质又不好时，一般采用明排水法降水。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

填土的压实方法是影响填土压实质量的主要因素。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

基坑(槽)的施工，首先应进行房屋定位和标高引测，做好建筑物的放线工作。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

定位就是根据建筑总平面图、房屋建筑平面图和基础平面图，以及设计给定的定位依据和定位条件，将拟建房屋的平面位置、高程用经纬仪和钢尺正确地标定在地面上。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

锤击打桩法进行打桩时，宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

选择一项：

a. 轻锤高击、高提重打

b. 轻锤低击、高提重打

c. 重锤低击、低提重打

d. 重锤高击、低提重打

正确答案是：重锤低击、低提重打

题干

静力压桩的施工程序中，"静压沉管”紧前工序为（ ）。

选择一项：

a. 测量定位

b. 桩身对中调直

c. 吊桩插桩

d. 压桩机就位

正确答案是：桩身对中调直

题干

根据基础标高，打桩顺序不正确的是（ ）。

选择一项：

a. 都正确

b. 先浅后深

c. 先长后短

d. 先大后小

正确答案是：先浅后深

题干

在预制桩打桩过程中，如发现贯入度一直骤减，说明（ ）。

选择一项：

a. 桩下有障碍物

b. 桩尖破坏

c. 遇软土层

d. 桩身破坏

正确答案是：桩下有障碍物

题干

有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（ ）。

选择一项：

a. 都是

b. 自中间向四周打

c. 分段打设

d. 逐排打设

正确答案是：逐排打设

题干

打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（ ）。

选择一项：

a. 仅控制贯入度不控制标高

b. 以标高为主，以贯入度作为参考

c. 以贯入度为主，以标高作为参考

d. 仅控制标高不控制贯入度

正确答案是：以标高为主，以贯入度作为参考

题干

施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适用城市中施工的是（ ）。

选择一项：

a. 射水沉桩

b. 静力沉桩

c. 锤击沉桩

d. 振动沉桩

正确答案是：静力沉桩

题干

按桩的承载性质不同可分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 管桩

b. 预制桩

c. 摩擦型桩

d. 端承桩

e. 灌注桩

正确答案是：摩擦型桩, 端承桩

题干

混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 钻孔灌注桩

b. 静压沉桩

c. 沉管灌注桩

d. 爆扩灌注桩

e. 人工挖孔灌注桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

题干

当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采（ ）。

选择一项或多项：

a. 由两侧向中间

b. 由中间向四周

c. 逐排打设

d. 任意打设

e. 由中间向两侧

正确答案是：由中间向两侧, 由中间向四周

题干

打桩质量控制主要包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 桩尖标高控制

b. 桩锤落距控制

c. 打桩后的偏差控制

d. 打桩前的位置控制

e. 贯入度控制

正确答案是：贯入度控制, 桩尖标高控制, 打桩后的偏差控制

题干

沉管灌注桩施工中常见的问题有（ ）。

选择一项或多项：

a. 断桩

b. 桩尖进水进泥

c. 吊脚桩

d. 桩径变大

e. 瓶颈桩

正确答案是：断桩, 瓶颈桩, 吊脚桩, 桩尖进水进泥

题干

根据桩的密集程度，打桩顺序一般有（ ）。

选择一项或多项：

a. 逐一排打

b. 自四周向中间打

c. 分段打

d. 自中间向四周打

e. 自两侧向中间打

正确答案是：逐一排打, 自中间向四周打, 分段打

题干

重锤夯实是用起重机械将夯锤提升到一定高度后，利用自由下落时的冲击能重复夯打击实基土表面，使其形成一层比较密实的硬壳层，从而使地基得到加固。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

重锤夯实法，是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

灰土挤密桩是利用锤击将钢管打入土中，侧向挤密土壤形成桩孔，将管拔出后，在桩孔中分层回填2:8或3:7灰土并夯实而成，与桩间土共同组成复合地基以承受上部荷载。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程：测定桩位一埋设护简→制备泥浆→成孔→下钢筋笼→清孔→水下浇注混凝土。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

基础埋深小于5m的称为浅基础。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

砖墙中留置临时施工洞口时的宽度不应超过（ ），洞口顶部宜设置过梁。

选择一项：

a. 0.9m

b. 1.5m

c. 1m

d. 1.2m

正确答案是：1m

题干

有钢筋混凝土构造柱的标准砖墙应砌成马牙槎，每槎的高度一般为（ ）。

选择一项：

a. 五皮砖

b. 三皮砖

c. 七皮砖

d. 一皮砖

正确答案是：五皮砖

题干

隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（ ）。

选择一项：

a. 用现浇混凝土连接

b. 用砖斜砌顶紧

c. 用砂浆塞填

d. 用埋筋拉结

正确答案是：用砖斜砌顶紧

题干

砖砌体留直槎时应加设拉结筋拉结筋沿墙高每（ ）设一层。

选择一项：

a. 1000mm

b. 700mm

c. 300mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

题干

砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（ ）左右。

选择一项：

a. 3mm

b. 7mm

c. 15mm

d. 10mm

正确答案是：10mm

题干

为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（ ）。

选择一项：

a. 挂线砌筑

b. 准确绘制和正确树立皮数杆

c. 提高砂浆和易性

d. 采用"三一”砌法

正确答案是：准确绘制和正确树立皮数杆

题干

墙体砌筑中哪些部位可以留设脚手眼。

选择一项：

a. 120mm厚砖墙和独立砖柱，料石清水墙

b. 石砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内

c. 宽度大于1m的窗间墙

d. 梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内

正确答案是：宽度大于1m的窗间墙

题干

双排钢管扣件式脚手架的搭设高度应不大于（ ）。

选择一项：

a. 50m

b. 45m

c. 25m

d. 80m

正确答案是：50m

题干

砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

选择一项：

a. 2/3

b. 1/2

c. 1/3

d. 1/4

正确答案是：2/3

题干

在常温下，水泥砂浆应在( )内使用完毕。

选择一项：

a. 5h

b. 2h

c. 3h

d. 4h

正确答案是：4h

题干

大体积混凝土浇筑方案可分为全面分层法、分段分层法和

选择一项：

a. 斜面分层法

b. 垂直分层法

c. 水平分层法

d. 宽度分段法

正确答案是：斜面分层法

题干

对于重要结构、有抗震要求的结构，箍筋弯钩形式应按（ ）方式加工。

选择一项：

a. 135°/135°

b. 90°/90°

c. 均可

d. 90°/180°

正确答案是：135°/135°

题干

以下坍落度数值中，适宜泵送混凝土的是（ ）。

选择一项：

a. 70mm

b. 250mm

c. 100mm

d. 200mm

正确答案是：100mm

题干

某梁宽度为250mm，纵向受力钢筋为一排4根直径为20mm的HRB335级钢筋，钢筋净间距为（ ）。

选择一项：

a. 40mm

b. 30mm

c. 50mm

d. 20mm

正确答案是：40mm

题干

悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模板。

选择一项：

a. 50%

b. 100%

c. 75%

d. 70%

正确答案是：100%

题干

冬期施工中，配制混凝土用的水泥用量不应少于（ ）。

选择一项：

a. 310 kg/m3

b. 320 kg/m3

c. 300 kg/m3

d. 330 kg/m3

正确答案是：300 kg/m3

题干

当混凝土厚度不大而面积很大时。宜采用（ ）方法进行浇筑。

选择一项：

a. 局部分层

b. 分段分层

c. 斜面分层

d. 全面分层

正确答案是：分段分层

题干

模板按（ ）分类，可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。

选择一项：

a. 结构类型

b. 施工方法

c. 施工顺序

d. 材料

正确答案是：施工方法

题干

大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上不采取的预防措施

选择一项：

a. 掺入适量的粉煤灰或浇筑时投入适量的毛石

b. 加快浇筑速度和增加浇筑厚度

c. 选用合宜的砂石级配，减少水泥用量

d. 选用水化热低的水泥（如矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥）

正确答案是：加快浇筑速度和增加浇筑厚度

题干

混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象，必须在浇筑进行（ ）。

选择一项：

a. 振捣

b. 二次搅拌

c. 二次配合比设计

d. 加水

正确答案是：二次搅拌

题干

不同种类钢筋代换，应按（ ）的原则进行。

选择一项：

a. 钢筋面积不小于代换前

b. 钢筋受拉承载力设计值相等

c. 钢筋强度相等

d. 钢筋面积相等

正确答案是：钢筋受拉承载力设计值相等

题干

混凝土分层浇灌时，每层的厚度不应超过振捣棒的（ ）倍。

选择一项：

a. 1.5

b. 2

c. 2.5

d. 1.25

正确答案是：1.25

题干

套筒挤压连接缺点是（ ）。

选择一项：

a. 脆性大

b. 接头强度低

c. 连接速度较慢

d. 质量不稳定

正确答案是：连接速度较慢

题干

在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（ ）。

选择一项：

a. 实际配合比

b. 施工配合比

c. 现场配合比

d. 实验室配合比

正确答案是：施工配合比

题干

分层浇筑大体积混凝土时，第二层混凝土要在第一层混凝土（ ）浇筑完毕。

选择一项：

a. 硬化前

b. 水化前

c. 终凝前

d. 初凝前

正确答案是：初凝前

题干

砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有（ ）。

选择一项或多项：

a. 井架

b. 汽车式起重机

c. 施工升降机

d. 龙门架

e. 塔式起重机

正确答案是：塔式起重机, 井架, 龙门架, 施工升降机

题干

砌筑工程质量的基本要求是（ ）。

选择一项或多项：

a. 横平竖直

b. 砖强度高

c. 内外搭接

d. 上下错缝

e. 砂浆饱满

正确答案是：横平竖直, 砂浆饱满, 上下错缝, 内外搭接

题干

钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

b. 第一皮砖应顺砌

c. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

d. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

e. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

正确答案是：过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆, 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆, 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

题干

对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

b. 沿高度每500mm设2Φ6钢筋每边深入墙内不应少于1000mm

c. 马牙槎从柱角开始，应先进后退

d. 构造柱应与圈梁连接

e. 应先绑扎钢筋，而后在砌砖墙，最后浇筑混凝土

正确答案是：马牙槎从柱角开始，应先进后退, 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

题干

大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

选择一项或多项：

a. 留施工缝

b. 分段分层

c. 局部分层

d. 全面分层

e. 斜面分层

正确答案是：全面分层, 分段分层, 斜面分层

题干

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电弧焊

b. 钎焊

c. 熔焊

d. 电渣压力焊

e. 对焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

题干

为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

选择一项或多项：

a. 减少水泥用量

b. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

c. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

d. 留施工缝

e. 提高水灰比

正确答案是：减少水泥用量, 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差, 留施工缝

题干

大体积混凝土施工应优先选用（ ）。

选择一项或多项：

a. 掺缓凝剂水泥

b. 火山灰水泥

c. 普通水泥

d. 低水化热水泥

e. 掺早强剂水泥

正确答案是：低水化热水泥, 掺缓凝剂水泥

题干

钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

选择一项或多项：

a. 不受气候影响

b. 质量稳定可靠

c. 应用范围广

d. 丝扣松动对接头强度影响大

e. 工序简单

正确答案是：工序简单, 不受气候影响, 应用范围广

题干

以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 搅拌时间过长

b. 振动棒快插慢拨

c. 混凝土自由下落高度为3m

d. 振捣时间过长

e. 运输道路不平

正确答案是：混凝土自由下落高度为3m, 搅拌时间过长, 振捣时间过长, 运输道路不平

题干

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 防止离析

b. 不留施工缝

c. 连续浇筑

d. 分层浇筑

e. 正确留置施工缝

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

题干

有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 优先选用大模板

b. 选用模板规格尽量少

c. 优先选用小模板

d. 全部用定型钢模板

e. 禁止用木模板

正确答案是：全部用定型钢模板, 选用模板规格尽量少, 优先选用大模板

题干

钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

选择一项或多项：

a. 弯距较小的位置

b. 两构件接点处

c. 便于施工的位置

d. 剪力较大位置

e. 剪力较小位置

正确答案是：剪力较小位置, 便于施工的位置

题干

控制大体积混凝土裂缝的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 优先选用低水化热的水泥

b. 及时对混凝土覆盖保温材料

c. 在保证强度的前提下，降低水灰比

d. 控制混凝土内外温差

e. 增加水泥用量

正确答案是：在保证强度的前提下，降低水灰比, 控制混凝土内外温差, 优先选用低水化热的水泥, 及时对混凝土覆盖保温材料

题干

脚手架杆部件与连接点构造不合理，杆件连接点的扣件连接工作不可靠，传力不明确，不符合操作规范。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

一般情况下，砂浆应该在拌成后3h内使用完毕。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

网状配筋砖砌体是在砖砌体的水平缝中配置钢筋网，有网状配筋柱、网状配筋墙等。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

混凝土应覆盖浇水养护，其养护时间不应少于7天。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

采用200×20O×200mm混凝土试块确定强度等级时，测得的强度值应乘以1.05换算成标准强度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

连续闪光焊宜于焊接直径25mm以内的HPB235、HRB335、HRB400级钢筋。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

柱施工缝应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

拆除模板时，已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度等级后，才允许承受全部计算荷载；当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算，加设临时支撑。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

砖墙中留置临时施工洞口时的宽度不应超过（ ），洞口顶部宜设置过梁。

选择一项：

a. 1m

b. 1.5m

c. 1.2m

d. 0.9m

正确答案是：1m

题干

砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（ ）左右。

选择一项：

a. 10mm

b. 7mm

c. 3mm

d. 15mm

正确答案是：10mm

题干

砂浆的强度采用边长为（ ）的正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定。

选择一项：

a. 150 mm

b. 70.7 mm

c. 100 mm

d. 80.8 mm

正确答案是：70.7 mm

题干

下列哪一项不属于“三一”砌砖法的特点。

选择一项：

a. 一块砖

b. 一铲灰

c. 一铺灰

d. 一揉压

正确答案是：一铺灰

题干

为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（ ）。

选择一项：

a. 挂线砌筑

b. 提高砂浆和易性

c. 采用"三一”砌法

d. 准确绘制和正确树立皮数杆

正确答案是：准确绘制和正确树立皮数杆

题干

墙体砌筑中哪些部位可以留设脚手眼。

选择一项：

a. 120mm厚砖墙和独立砖柱，料石清水墙

b. 石砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内

c. 宽度大于1m的窗间墙

d. 梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内

正确答案是：宽度大于1m的窗间墙

题干

砂浆的稠度越大，说明砂浆的（ ）。

选择一项：

a. 流水性越好

b. 黏结力越强

c. 保水性越好

d. 强度越高

正确答案是：流水性越好

题干

砖过梁上与过梁成（ ）角的三角形范围内，不得留设脚手眼。

选择一项：

a. 75º

b. 30º

c. 60º

d. 45º

正确答案是：60º

题干

圈梁的符号为（ ）。

选择一项：

a. TL

b. QL

c. GL

d. LL

正确答案是：QL

题干

在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（ ）。

选择一项：

a. 360mm

b. 500mm

c. 240mm

d. 1000mm

正确答案是：500mm

题干

当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（ ）方法进行浇注。

选择一项：

a. 斜面分层

b. 局部分层

c. 分段分层

d. 全面分层

正确答案是：全面分层

题干

某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋（抗拉强度为300N/mm2），现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋（抗拉强度为210N/mm2）代换，所需钢筋根数为（ ）。

选择一项：

a. 4根

b. 5根

c. 6根

d. 3根

正确答案是：5根

题干

评定混凝土强度试件的规格是（ ）。

选择一项：

a. 150mm*150mm*150mm

b. 100mm*100mm*100mm

c. 50mm*50mm*50mm

d. 70.7mm*70.7mm*70.7mm

正确答案是：150mm*150mm*150mm

题干

分层浇筑大体积混凝土时，第二层混凝土要在第一层混凝土（ ）浇筑完毕。

选择一项：

a. 终凝前

b. 硬化前

c. 初凝前

d. 水化前

正确答案是：初凝前

题干

不同种类钢筋代换，应按（ ）的原则进行。

选择一项：

a. 钢筋强度相等

b. 钢筋面积不小于代换前

c. 钢筋面积相等

d. 钢筋受拉承载力设计值相等

正确答案是：钢筋受拉承载力设计值相等

题干

下列钢筋的机械性能中属于塑性指标的是( ) 。

选择一项：

a. 屈服点和抗拉强度

b. 屈服点和冷弯性能

c. 伸长率和冷弯性能

d. 抗拉强度和伸长率

正确答案是：伸长率和冷弯性能

题干

混凝土分层浇灌时，每层的厚度不应超过振捣棒的（ ）倍。

选择一项：

a. 2

b. 2.5

c. 1.25

d. 1.5

正确答案是：1.25

题干

拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（ ）。

选择一项：

a. 大模板

b. 组合钢模板

c. 爬升模板

d. 滑升模板

正确答案是：组合钢模板

题干

6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为（ ）。

选择一项：

a. 10φ6

b. 13φ6

c. 21φ6

d. 17φ6

正确答案是：17φ6

题干

对于钢筋有一项试验不合格时，应取（ ）倍数量进行复验。

选择一项：

a. 4

b. 3

c. 1

d. 2

正确答案是：2

题干

混凝土抗压试件一组为（ ）块。

选择一项：

a. 2

b. 3

c. 5

d. 4

正确答案是：3

题干

某主梁钢筋设计为3Ф20HRB335钢筋（fy=300Mpa），现因工地无此钢筋，拟用Φ22HPB235钢筋（fy=210Mpa）代换，求代换后的钢筋根数？

选择一项：

a. 3根

b. 3.65根

c. 5根

d. 4根

正确答案是：4根

题干

浇筑混凝土时，为了避免混凝土产生离析，自由倾落高度不应超过（ ）。

选择一项：

a. 3.0m

b. 2.0m

c. 2.5m

d. 1.5m

正确答案是：2.0m

题干

构件按最小配筋率时，按代换前后（ ）相等的原则进行钢筋代换。

选择一项：

a. 变形

b. 强度

c. 刚度

d. 面积

正确答案是：面积

题干

下列现浇结构外观质量属于一般缺陷是

选择一项：

a. 构件主要受力部位有蜂窝

b. 构件主要受力部位有孔洞

c. 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

d. 纵向受力筋有露筋

正确答案是：连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

题干

钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

b. 第一皮砖应顺砌

c. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

d. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

e. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

正确答案是：过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆, 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆, 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

题干

普通黏土砖实心砖墙的常用组砌形式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 两平一侧

b. 三顺一丁

c. 全顺式

d. 一顺一丁

e. 梅花丁

正确答案是：三顺一丁, 一顺一丁, 梅花丁

题干

下述砌砖工程的施工方法，错误的是（ ）。

选择一项或多项：

a. "三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法

b. "三一”砌筑法随砌随铺，随即挤揉，灰缝容易饱满，粘结力好

c. 挤浆法可使灰缝饱满，效率高

d. 砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

e. 砌筑空心砖砌体宜采用"三一”砌筑法

正确答案是："三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法, 砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

题干

砌筑工程质量的基本要求是（ ）。

选择一项或多项：

a. 横平竖直

b. 砂浆饱满

c. 上下错缝

d. 砖强度高

e. 内外搭接

正确答案是：横平竖直, 砂浆饱满, 上下错缝, 内外搭接

题干

模板的技术要求包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

b. 模板要拆装方便

c. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

d. 通用性强

e. 模板安装与拆除应符合规范规定

正确答案是：模板及其支架的强度、刚度和稳定性, 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润, 模板安装与拆除应符合规范规定

题干

以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 振动棒快插慢拨

b. 振捣时间过长

c. 搅拌时间过长

d. 运输道路不平

e. 混凝土自由下落高度为3m

正确答案是：混凝土自由下落高度为3m, 搅拌时间过长, 振捣时间过长, 运输道路不平

题干

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 分层浇筑

b. 连续浇筑

c. 防止离析

d. 不留施工缝

e. 正确留置施工缝

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

题干

大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

选择一项或多项：

a. 分段分层

b. 斜面分层

c. 全面分层

d. 局部分层

e. 留施工缝

正确答案是：全面分层, 分段分层, 斜面分层

题干

钢筋的加工包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 切割

b. 除锈

c. 切断、接长

d. 弯曲成型

e. 铲边

正确答案是：除锈, 切断、接长, 弯曲成型

题干

有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 优先选用大模板

b. 全部用定型钢模板

c. 禁止用木模板

d. 优先选用小模板

e. 选用模板规格尽量少

正确答案是：全部用定型钢模板, 选用模板规格尽量少, 优先选用大模板

题干

钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

选择一项或多项：

a. 质量稳定可靠

b. 不受气候影响

c. 工序简单

d. 应用范围广

e. 丝扣松动对接头强度影响大

正确答案是：工序简单, 不受气候影响, 应用范围广

题干

为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

选择一项或多项：

a. 减少水泥用量

b. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

c. 留施工缝

d. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

e. 提高水灰比

正确答案是：减少水泥用量, 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差, 留施工缝

题干

混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

选择一项或多项：

a. 混凝土不再下沉

b. 2分钟

c. 表面泛浆

d. 无气泡逸出

e. 混凝土出现初凝现象

正确答案是：混凝土不再下沉, 表面泛浆, 无气泡逸出

题干

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电渣压力焊

b. 熔焊

c. 对焊

d. 电弧焊

e. 钎焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

题干

混凝土小砌块砌筑，小砌块外墙转角处，应使小砌块隔皮交错搭砌，小砌块端面外露处用水泥砂浆补抹平整。小砌块内外墙丁字交接处，应隔皮加砌两块290mm×90mm×190mm的辅助规格小砌块，辅助小砌块位于外墙上，开口处对齐。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

在外墙转角处严禁留直槎，其它临时调整间断处留槎的做法必须符合施工验收规范的规定。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

砂浆用在墙体砌筑中，按所用配合材料不同而分为水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆、防水砂浆以及勾缝砂浆等。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

用于砌筑砂浆的水泥不需检测其安定性。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

钢筋一般在钢筋车间加工，然后运至现场绑扎或安装，其加工过程一般有冷拉、冷拔、调直、切断、除锈、弯曲成型、绑扎、焊接等。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填筑一层50～100mm厚、与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆，然后再浇筑混凝土。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

大体积混凝土裂缝预防措施：优先选用水化热低的水泥（如硅酸盐水泥）。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

当一次连续浇筑超过1000m3 时，同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

砌体用的烧结普通砖，按（ ）万块为一检验批。

选择一项：

a. 20

b. 15

c. 5

d. 10

正确答案是：15

题干

超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

选择一项：

a. 三

b. 一

c. 六

d. 二

正确答案是：三

题干

砖墙的转角处和交接处应

选择一项：

a. 分别砌筑

b. 同时砌筑

c. 分层砌筑

d. 分段砌筑

正确答案是：同时砌筑

题干

下列哪一项不属于“三一”砌砖法的特点。

选择一项：

a. 一揉压

b. 一块砖

c. 一铲灰

d. 一铺灰

正确答案是：一铺灰

题干

对于实心砖砌体宜采用（ ）砌筑，容易保证灰缝饱满。

选择一项：

a. 挤浆法

b. 刮浆法

c. 满后灰法

d. "三一”砖砌法

正确答案是："三一”砖砌法

题干

在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（ ）。

选择一项：

a. 360mm

b. 240mm

c. 1000mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

题干

砖墙砌筑中下列说法正确的是（ ）。

选择一项：

a. 在承重墙的最上面一皮砖应砌顺砖

b. 砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度，也不宜高差大于4m

c. 宽度大于1m的窗间墙，不得留设脚手眼

d. 砖砌体的转角处和交接处应分砌施工

正确答案是：砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度，也不宜高差大于4m

题干

砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（ ）左右。

选择一项：

a. 7mm

b. 15mm

c. 3mm

d. 10mm

正确答案是：10mm

题干

为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（ ）。

选择一项：

a. 提高砂浆和易性

b. 挂线砌筑

c. 采用"三一”砌法

d. 准确绘制和正确树立皮数杆

正确答案是：准确绘制和正确树立皮数杆

题干

隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（ ）。

选择一项：

a. 用埋筋拉结

b. 用砂浆塞填

c. 用砖斜砌顶紧

d. 用现浇混凝土连接

正确答案是：用砖斜砌顶紧

题干

某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋（抗拉强度为300N/mm2），现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋（抗拉强度为210N/mm2）代换，所需钢筋根数为（ ）。

选择一项：

a. 5根

b. 4根

c. 3根

d. 6根

正确答案是：5根

题干

搅拌混凝土时，为了保证按配合比投料，要按砂石实际（ ）进行修正，调整以后的配合比称为施工配合比。

选择一项：

a. 含水量

b. 含泥量

c. 称量误差

d. 粒径

正确答案是：含水量

题干

分层浇注大体积混凝土时，第二层混凝土要在第一层混凝土（ ）浇注完毕。

选择一项：

a. 硬化前

b. 终凝前

c. 水化前

d. 初凝前

正确答案是：初凝前

题干

已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

选择一项：

a. 6100mm

b. 6256mm

c. 6172mm

d. 6292mm

正确答案是：6100mm

题干

泵送混凝土的碎石粗骨料最大粒径d与输送管内径D之比应（ ）。

选择一项：

a. 小于等于2.5

b. <1/3

c. >0.5

d. 小于等于1/3

正确答案是：小于等于1/3

题干

确定试验室配合比所用的砂石（ ）。

选择一项：

a. 砂子干、石子湿

b. 砂子湿、石子干

c. 都是干燥的

d. 都是湿润的

正确答案是：都是湿润的

题干

混凝土的自然养护，规范规定：混凝土浇筑完毕后，应在（ ）以内加以覆盖和浇水。

选择一项：

a. 24小时

b. 12小时

c. 初凝后

d. 终凝后

正确答案是：12小时

题干

电阻点焊适用于（ ）焊接。

选择一项：

a. 钢筋与钢板

b. 结构中的竖向构件

c. 交叉钢筋

d. 预应力钢筋

正确答案是：交叉钢筋

题干

评定混凝土强度试件的规格是（ ）。

选择一项：

a. 50mm*50mm*50mm

b. 70.7mm*70.7mm*70.7mm

c. 150mm*150mm*150mm

d. 100mm*100mm*100mm

正确答案是：150mm*150mm*150mm

题干

下列钢筋的机械性能中属于塑性指标的是( ) 。

选择一项：

a. 抗拉强度和伸长率

b. 屈服点和冷弯性能

c. 屈服点和抗拉强度

d. 伸长率和冷弯性能

正确答案是：伸长率和冷弯性能

题干

混凝土施工缝的位置

选择一项：

a. 梁、板应沿斜向

b. 柱应沿竖直方向

c. 单向板应垂直于板的短边方向

d. 有主次梁的楼板宜顺着主梁方向

正确答案是：有主次梁的楼板宜顺着主梁方向

题干

下列现浇结构外观质量属于一般缺陷是

选择一项：

a. 纵向受力筋有露筋

b. 构件主要受力部位有蜂窝

c. 构件主要受力部位有孔洞

d. 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

正确答案是：连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

题干

大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上不采取的预防措施

选择一项：

a. 选用水化热低的水泥（如矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥）

b. 加快浇筑速度和增加浇筑厚度

c. 选用合宜的砂石级配，减少水泥用量

d. 掺入适量的粉煤灰或浇筑时投入适量的毛石

正确答案是：加快浇筑速度和增加浇筑厚度

题干

浇筑有主次梁的肋形楼板时，混凝土施工缝宜留在（ ）。

选择一项：

a. 次梁边跨1/3的范围内

b. 主梁跨中1/3的范围内

c. 次梁跨中1/3的范围内

d. 主梁边跨1/3的范围内

正确答案是：次梁跨中1/3的范围内

题干

某6M跨大梁底模板的拆除，应在混凝土试件达到（ ）强度标准值时。

选择一项：

a. 100%

b. 50%

c. 75%

d. 70%

正确答案是：75%

题干

砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有（ ）。

选择一项或多项：

a. 汽车式起重机

b. 龙门架

c. 塔式起重机

d. 施工升降机

e. 井架

正确答案是：塔式起重机, 井架, 龙门架, 施工升降机

题干

对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 构造柱应与圈梁连接

b. 马牙槎从柱角开始，应先进后退

c. 应先绑扎钢筋，而后在砌砖墙，最后浇筑混凝土

d. 沿高度每500mm设2Φ6钢筋每边深入墙内不应少于1000mm

e. 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

正确答案是：马牙槎从柱角开始，应先进后退, 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

题干

普通黏土砖实心砖墙的常用组砌形式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 三顺一丁

b. 两平一侧

c. 一顺一丁

d. 梅花丁

e. 全顺式

正确答案是：三顺一丁, 一顺一丁, 梅花丁

题干

钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

b. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

c. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

d. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

e. 第一皮砖应顺砌

正确答案是：过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆, 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆, 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

题干

有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 选用模板规格尽量少

b. 禁止用木模板

c. 全部用定型钢模板

d. 优先选用小模板

e. 优先选用大模板

正确答案是：全部用定型钢模板, 选用模板规格尽量少, 优先选用大模板

题干

钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

选择一项或多项：

a. 两构件接点处

b. 便于施工的位置

c. 剪力较大位置

d. 弯距较小的位置

e. 剪力较小位置

正确答案是：剪力较小位置, 便于施工的位置

题干

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 分层浇筑

b. 防止离析

c. 连续浇筑

d. 不留施工缝

e. 正确留置施工缝

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

题干

模板的技术要求包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 模板安装与拆除应符合规范规定

b. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

c. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

d. 通用性强

e. 模板要拆装方便

正确答案是：模板及其支架的强度、刚度和稳定性, 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润, 模板安装与拆除应符合规范规定

题干

混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

选择一项或多项：

a. 表面泛浆

b. 混凝土出现初凝现象

c. 混凝土不再下沉

d. 无气泡逸出

e. 2分钟

正确答案是：混凝土不再下沉, 表面泛浆, 无气泡逸出

题干

钢筋的加工包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 铲边

b. 切割

c. 除锈

d. 切断、接长

e. 弯曲成型

正确答案是：除锈, 切断、接长, 弯曲成型

题干

控制大体积混凝土裂缝的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 在保证强度的前提下，降低水灰比

b. 及时对混凝土覆盖保温材料

c. 优先选用低水化热的水泥

d. 控制混凝土内外温差

e. 增加水泥用量

正确答案是：在保证强度的前提下，降低水灰比, 控制混凝土内外温差, 优先选用低水化热的水泥, 及时对混凝土覆盖保温材料

题干

大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

选择一项或多项：

a. 留施工缝

b. 斜面分层

c. 局部分层

d. 全面分层

e. 分段分层

正确答案是：全面分层, 分段分层, 斜面分层

题干

钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

选择一项或多项：

a. 质量稳定可靠

b. 应用范围广

c. 不受气候影响

d. 工序简单

e. 丝扣松动对接头强度影响大

正确答案是：工序简单, 不受气候影响, 应用范围广

题干

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电渣压力焊

b. 熔焊

c. 对焊

d. 电弧焊

e. 钎焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

题干

砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度，也不宜高差大于4m。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

砖墙砌体的转角和交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑又必须留临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于1/3高度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

框架填充墙墙顶宜用实心粘土砖直砌砌筑与横梁底挤紧。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

钢筋除锈的方法有多种，常用的有人工除锈、钢筋除锈机除锈和酸洗除锈。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

实验室配合比所用的砂、石都是含水分的。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

连续闪光焊焊接直径较大的钢筋最适宜。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

拆除模板时，已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度等级后，才允许承受全部计算荷载；当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算，加设临时支撑。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

选择一项：

a. 粘结性

b. 保水性

c. 坍落度

d. 强度

正确答案是：坍落度

题干

关于砂浆稠度的选择，以下说法正确的是（ ）。

选择一项：

a. 砌筑粗燥多孔且吸水能力较大快料，应使用稠度较小的砂浆

b. 雨期施工应增加砂浆稠度

c. 在干热条件下施工时，应增加砂浆稠度

d. 冬期施工快料不浇水时，应降低砂浆的稠度

正确答案是：在干热条件下施工时，应增加砂浆稠度

题干

下列哪一项不属于“三一”砌砖法的特点。

选择一项：

a. 一铲灰

b. 一铺灰

c. 一块砖

d. 一揉压

正确答案是：一铺灰

题干

砖墙的转角处和交接处应

选择一项：

a. 分层砌筑

b. 分别砌筑

c. 分段砌筑

d. 同时砌筑

正确答案是：同时砌筑

题干

双排钢管扣件式脚手架的搭设高度应不大于（ ）。

选择一项：

a. 50m

b. 45m

c. 25m

d. 80m

正确答案是：50m

题干

砂浆的稠度越大，说明砂浆的（ ）。

选择一项：

a. 强度越高

b. 流水性越好

c. 保水性越好

d. 黏结力越强

正确答案是：流水性越好

题干

砌砖墙留直槎时，必须留成阳槎并加设拉结筋拉结筋沿墙高每500mm留一层，每层按（ ）墙厚留一根，但每层最少为2根。

选择一项：

a. 370mm

b. 60mm

c. 240mm

d. 120mm

正确答案是：120mm

题干

在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（ ）。

选择一项：

a. 500mm

b. 360mm

c. 1000mm

d. 240mm

正确答案是：500mm

题干

有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎，每槎高度不超过（ ）。

选择一项：

a. 一皮砖

b. 二皮砖

c. 三皮砖

d. 五皮砖

正确答案是：五皮砖

题干

砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到（ ）以上。

选择一项：

a. 75%

b. 90%

c. 70%

d. 80%

正确答案是：80%

题干

当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（ ）方法进行浇注。

选择一项：

a. 分段分层

b. 斜面分层

c. 全面分层

d. 局部分层

正确答案是：全面分层

题干

拆除框架结构摸板的顺序是

选择一项：

a. 柱模板－梁侧模板－梁底模板－楼板底板

b. 柱模板－梁底模板－梁侧模板－楼板底板

c. 柱模板－楼板底板－梁侧模板－梁底模板

d. 柱模板－梁侧模板－楼板底板－梁底模板

正确答案是：柱模板－楼板底板－梁侧模板－梁底模板

题干

在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（ ）。

选择一项：

a. 施工配合比

b. 实验室配合比

c. 现场配合比

d. 实际配合比

正确答案是：施工配合比

题干

已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

选择一项：

a. 6172mm

b. 6292mm

c. 6256mm

d. 6100mm

正确答案是：6100mm

题干

确定试验室配合比所用的砂石（ ）。

选择一项：

a. 砂子湿、石子干

b. 都是湿润的

c. 砂子干、石子湿

d. 都是干燥的

正确答案是：都是湿润的

题干

下列钢筋的机械性能中属于塑性指标的是( ) 。

选择一项：

a. 伸长率和冷弯性能

b. 屈服点和抗拉强度

c. 抗拉强度和伸长率

d. 屈服点和冷弯性能

正确答案是：伸长率和冷弯性能

题干

以下坍落度数值中，适宜泵送混凝土的是（ ）。

选择一项：

a. 250mm

b. 70mm

c. 200mm

d. 100mm

正确答案是：100mm

题干

矿渣水泥拌制的混凝土养护时间不得少于( )昼夜。

选择一项：

a. 7

b. 28

c. 21

d. 14

正确答案是：7

题干

套筒挤压连接缺点是（ ）。

选择一项：

a. 质量不稳定

b. 接头强度低

c. 脆性大

d. 连接速度较慢

正确答案是：连接速度较慢

题干

拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（ ）。

选择一项：

a. 大模板

b. 组合钢模板

c. 滑升模板

d. 爬升模板

正确答案是：组合钢模板

题干

大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上采取的预防措施有( )。

选择一项：

a. 加快浇筑速度和增加浇筑厚度

b. 选用水化热低的水泥

c. 浇水养护

d. 增加水泥用量

正确答案是：加快浇筑速度和增加浇筑厚度

题干

钢筋加工弯曲180°，其每个弯钩的增长值为 ( ) 倍的钢筋直径。

选择一项：

a. 3.5

b. 6.25

c. 2.5

d. 4.9

正确答案是：6.25

题干

悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模。

选择一项：

a. 22.5N/mm3

b. 30N/mm3

c. 15N/mm3

d. 21N/mm3

正确答案是：30N/mm3

题干

混凝土拌制时采用一次性投料的顺序宜采用

选择一项：

a. 水泥－砂－石子

b. 石子－水泥－砂

c. 水泥－石子－砂

d. 砂－石子－水泥

正确答案是：石子－水泥－砂

题干

硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不的少于（ ）。

选择一项：

a. 7d

b. 14d

c. 21d

d. 28d

正确答案是：7d

题干

对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

b. 马牙槎从柱角开始，应先进后退

c. 沿高度每500mm设2Φ6钢筋每边深入墙内不应少于1000mm

d. 构造柱应与圈梁连接

e. 应先绑扎钢筋，而后在砌砖墙，最后浇筑混凝土

正确答案是：马牙槎从柱角开始，应先进后退, 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

题干

砌筑工程质量的基本要求是（ ）。

选择一项或多项：

a. 砖强度高

b. 砂浆饱满

c. 横平竖直

d. 上下错缝

e. 内外搭接

正确答案是：横平竖直, 砂浆饱满, 上下错缝, 内外搭接

题干

普通黏土砖实心砖墙的常用组砌形式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 一顺一丁

b. 全顺式

c. 梅花丁

d. 三顺一丁

e. 两平一侧

正确答案是：三顺一丁, 一顺一丁, 梅花丁

题干

砖墙砌筑的工序包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 放线

b. 抄平

c. 砌砖

d. 挂准线

e. 立皮数杆

正确答案是：放线, 立皮数杆, 砌砖

题干

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 防止离析

b. 不留施工缝

c. 连续浇筑

d. 分层浇筑

e. 正确留置施工缝

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

题干

控制大体积混凝土裂缝的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 在保证强度的前提下，降低水灰比

b. 增加水泥用量

c. 控制混凝土内外温差

d. 及时对混凝土覆盖保温材料

e. 优先选用低水化热的水泥

正确答案是：在保证强度的前提下，降低水灰比, 控制混凝土内外温差, 优先选用低水化热的水泥, 及时对混凝土覆盖保温材料

题干

混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

选择一项或多项：

a. 表面泛浆

b. 混凝土出现初凝现象

c. 2分钟

d. 无气泡逸出

e. 混凝土不再下沉

正确答案是：混凝土不再下沉, 表面泛浆, 无气泡逸出

题干

为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

选择一项或多项：

a. 减少水泥用量

b. 留施工缝

c. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

d. 提高水灰比

e. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

正确答案是：减少水泥用量, 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差, 留施工缝

题干

大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

选择一项或多项：

a. 留施工缝

b. 斜面分层

c. 分段分层

d. 全面分层

e. 局部分层

正确答案是：全面分层, 分段分层, 斜面分层

题干

有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 全部用定型钢模板

b. 禁止用木模板

c. 选用模板规格尽量少

d. 优先选用大模板

e. 优先选用小模板

正确答案是：全部用定型钢模板, 选用模板规格尽量少, 优先选用大模板

题干

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 对焊

b. 熔焊

c. 电渣压力焊

d. 钎焊

e. 电弧焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

题干

钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

选择一项或多项：

a. 不受气候影响

b. 丝扣松动对接头强度影响大

c. 工序简单

d. 质量稳定可靠

e. 应用范围广

正确答案是：工序简单, 不受气候影响, 应用范围广

题干

大体积混凝土施工应优先选用（ ）。

选择一项或多项：

a. 掺早强剂水泥

b. 普通水泥

c. 低水化热水泥

d. 火山灰水泥

e. 掺缓凝剂水泥

正确答案是：低水化热水泥, 掺缓凝剂水泥

题干

模板的技术要求包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

b. 通用性强

c. 模板安装与拆除应符合规范规定

d. 模板要拆装方便

e. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

正确答案是：模板及其支架的强度、刚度和稳定性, 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润, 模板安装与拆除应符合规范规定

题干

承重墙体不得采用小砌块与烧结砖等其他块材混合砌筑，严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向凹形裂缝的小砌块砌筑承重墙体。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

非承重空心砖一般是侧砌的，上下皮竖缝相互错开1/4砖长。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

砖砌体的施工过程有抄平、放线、摆砖、立皮数杆和砌砖、清理等工序。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

采用200×20O×200mm混凝土试块确定强度等级时，测得的强度值应乘以1.05换算成标准强度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

钢筋一般在钢筋车间加工，然后运至现场绑扎或安装，其加工过程一般有冷拉、冷拔、调直、切断、除锈、弯曲成型、绑扎、焊接等。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

混凝土结构的施工缝是结构的薄弱环节，有主次梁的楼板，应留在顺次梁方向跨度中间三分之一的范围内。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

对跨度较大的梁下支座时，模板应从两端分别拆向跨中。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

模板拆除的顺序应是先支的先拆，后支的后拆除。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

墙体砌筑中哪些部位可以留设脚手眼。

选择一项：

a. 梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内

b. 宽度大于1m的窗间墙

c. 石砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内

d. 120mm厚砖墙和独立砖柱，料石清水墙

正确答案是：宽度大于1m的窗间墙

题干

有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎，每槎高度不超过（ ）。

选择一项：

a. 五皮砖

b. 三皮砖

c. 二皮砖

d. 一皮砖

正确答案是：五皮砖

题干

砖墙的转角处和交接处应

选择一项：

a. 分段砌筑

b. 分层砌筑

c. 同时砌筑

d. 分别砌筑

正确答案是：同时砌筑

题干

双排钢管扣件式脚手架的搭设高度应不大于（ ）。

选择一项：

a. 50m

b. 25m

c. 80m

d. 45m

正确答案是：50m

题干

在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（ ）。

选择一项：

a. 360mm

b. 1000mm

c. 240mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

题干

关于砂浆稠度的选择，以下说法正确的是（ ）。

选择一项：

a. 冬期施工快料不浇水时，应降低砂浆的稠度

b. 砌筑粗燥多孔且吸水能力较大快料，应使用稠度较小的砂浆

c. 雨期施工应增加砂浆稠度

d. 在干热条件下施工时，应增加砂浆稠度

正确答案是：在干热条件下施工时，应增加砂浆稠度

题干

有钢筋混凝土构造柱的标准砖墙应砌成马牙槎，每槎的高度一般为（ ）。

选择一项：

a. 七皮砖

b. 三皮砖

c. 一皮砖

d. 五皮砖

正确答案是：五皮砖

题干

砖墙中留置临时施工洞口时的宽度不应超过（ ），洞口顶部宜设置过梁。

选择一项：

a. 1.2m

b. 1m

c. 0.9m

d. 1.5m

正确答案是：1m

题干

砖墙每日砌筑高度不应超过（ ）。

选择一项：

a. 2.1m

b. 1.2m

c. 1.5m

d. 1.8m

正确答案是：1.8m

题干

砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

选择一项：

a. 1/4

b. 1/3

c. 2/3

d. 1/2

正确答案是：2/3

题干

当构件按强度控制时，可按（ ）的原则进行代换。

选择一项：

a. 面积相等

b. 强度相等

c. 任意替代

d. 不可替代

正确答案是：强度相等

题干

在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土其强度不应小于

选择一项：

a. 2Mpa

b. C10

c. 1.5Mpa

d. 1.2Mpa

正确答案是：1.2Mpa

题干

悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模板。

选择一项：

a. 75%

b. 100%

c. 70%

d. 50%

正确答案是：100%

题干

施工规范规定，梁跨度大于或等于（ ）以上时，底模板应起拱。

选择一项：

a. 8m

b. 4m

c. 2m

d. 6m

正确答案是：4m

题干

所谓混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于（ ）条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。

选择一项：

a. 0℃

b. 3℃

c. 10℃

d. 5℃

正确答案是：5℃

题干

对于泵送的混凝土，优先选用的粗骨料为（ ）。

选择一项：

a. 卵碎石

b. 碎石

c. 砾石

d. 卵石

正确答案是：卵石

题干

构件按最小配筋率时，按代换前后（ ）相等的原则进行钢筋代换。

选择一项：

a. 变形

b. 刚度

c. 面积

d. 强度

正确答案是：面积

题干

对于钢筋有一项试验不合格时，应取（ ）倍数量进行复验。

选择一项：

a. 3

b. 4

c. 2

d. 1

正确答案是：2

题干

硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不的少于（ ）。

选择一项：

a. 21d

b. 14d

c. 28d

d. 7d

正确答案是：7d

题干

下列现浇结构外观质量属于一般缺陷是

选择一项：

a. 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

b. 纵向受力筋有露筋

c. 构件主要受力部位有蜂窝

d. 构件主要受力部位有孔洞

正确答案是：连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

题干

现浇结构外观质量缺陷，下面哪些现象不属于严重缺陷。

选择一项：

a. 构件主要受力部位混凝土振捣不密实

b. 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷

c. 箍筋有少量未被混凝土包裹而外露

d. 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷

正确答案是：箍筋有少量未被混凝土包裹而外露

题干

混凝土分层浇灌时，每层的厚度不应超过振捣棒的（ ）倍。

选择一项：

a. 1.25

b. 2.5

c. 1.5

d. 2

正确答案是：1.25

题干

浇筑有主次梁的肋形楼板时，混凝土施工缝宜留在（ ）。

选择一项：

a. 主梁边跨1/3的范围内

b. 主梁跨中1/3的范围内

c. 次梁跨中1/3的范围内

d. 次梁边跨1/3的范围内

正确答案是：次梁跨中1/3的范围内

题干

6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为（ ）。

选择一项：

a. 13φ6

b. 10φ6

c. 17φ6

d. 21φ6

正确答案是：17φ6

题干

悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模。

选择一项：

a. 21N/mm3

b. 15N/mm3

c. 22.5N/mm3

d. 30N/mm3

正确答案是：30N/mm3

题干

砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有（ ）。

选择一项或多项：

a. 龙门架

b. 施工升降机

c. 塔式起重机

d. 汽车式起重机

e. 井架

正确答案是：塔式起重机, 井架, 龙门架, 施工升降机

题干

下列部件中属于扣件式钢管脚手架的有（ ）。

选择一项或多项：

a. 底座

b. 脚手板

c. 扣件

d. 吊环

e. 钢管

正确答案是：钢管, 扣件, 底座, 脚手板

题干

砖墙砌筑的工序包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 砌砖

b. 抄平

c. 放线

d. 立皮数杆

e. 挂准线

正确答案是：放线, 立皮数杆, 砌砖

题干

对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 马牙槎从柱角开始，应先进后退

b. 应先绑扎钢筋，而后在砌砖墙，最后浇筑混凝土

c. 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

d. 构造柱应与圈梁连接

e. 沿高度每500mm设2Φ6钢筋每边深入墙内不应少于1000mm

正确答案是：马牙槎从柱角开始，应先进后退, 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

题干

以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 运输道路不平

b. 振捣棒慢插快拨

c. 混凝土温度过高

d. 混凝土自由下落高度为3m

e. 振捣时间过长

正确答案是：混凝土自由下落高度为3m, 振捣时间过长, 运输道路不平

题干

钢筋的加工包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 切割

b. 弯曲成型

c. 铲边

d. 切断、接长

e. 除锈

正确答案是：除锈, 切断、接长, 弯曲成型

题干

钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

选择一项或多项：

a. 丝扣松动对接头强度影响大

b. 工序简单

c. 质量稳定可靠

d. 不受气候影响

e. 应用范围广

正确答案是：工序简单, 不受气候影响, 应用范围广

题干

模板的技术要求包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

b. 通用性强

c. 模板安装与拆除应符合规范规定

d. 模板要拆装方便

e. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

正确答案是：模板及其支架的强度、刚度和稳定性, 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润, 模板安装与拆除应符合规范规定

题干

大体积混凝土施工应优先选用（ ）。

选择一项或多项：

a. 掺早强剂水泥

b. 火山灰水泥

c. 掺缓凝剂水泥

d. 普通水泥

e. 低水化热水泥

正确答案是：低水化热水泥, 掺缓凝剂水泥

题干

混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

选择一项或多项：

a. 2分钟

b. 混凝土不再下沉

c. 混凝土出现初凝现象

d. 无气泡逸出

e. 表面泛浆

正确答案是：混凝土不再下沉, 表面泛浆, 无气泡逸出

题干

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 正确留置施工缝

b. 连续浇筑

c. 不留施工缝

d. 防止离析

e. 分层浇筑

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

题干

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电弧焊

b. 熔焊

c. 钎焊

d. 对焊

e. 电渣压力焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

题干

钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

选择一项或多项：

a. 两构件接点处

b. 弯距较小的位置

c. 剪力较小位置

d. 剪力较大位置

e. 便于施工的位置

正确答案是：剪力较小位置, 便于施工的位置

题干

控制大体积混凝土裂缝的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 控制混凝土内外温差

b. 增加水泥用量

c. 在保证强度的前提下，降低水灰比

d. 及时对混凝土覆盖保温材料

e. 优先选用低水化热的水泥

正确答案是：在保证强度的前提下，降低水灰比, 控制混凝土内外温差, 优先选用低水化热的水泥, 及时对混凝土覆盖保温材料

题干

非承重空心砖一般是侧砌的，上下皮竖缝相互错开1/4砖长。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

扣件式钢管脚手架施工，搭设遇门洞时，脚手架可挑空1～5根立柱，悬空的立柱用斜杆逐根连接，单排架可增设立柱或吊设一短杆将荷载传至两侧横向水平杆上。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

轻质墙体不得留设脚手眼。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

对跨度较大的梁下支座时，模板应从两端分别拆向跨中。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

实验室配合比所用的砂、石都是含水分的。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

柱模板现场拼装时，先安装最上一圈，然后逐圈而下，直至柱底。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题干

在施工缝处继续浇筑混凝土时，待已浇筑的混凝土强度不低于1.2 Mpa。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题干

用于砌筑砂浆的水泥不需检测其安定性。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（ ）。

选择一项：

a. 30%

b. 50%

c. 100%

d. 75%

正确答案是：75%

题干

无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于 ( ) 。

选择一项：

a. 后张法

b. 电热法

c. 无粘结预应力

d. 先张法

正确答案是：无粘结预应力

题干

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 两端分别张拉

b. 一端张拉后另一端补强

c. 一端张拉

d. 两端同时张拉

正确答案是：两端同时张拉

题干

预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( ) 。

选择一项：

a. 受力区

b. 受拉区

c. 受扭区

d. 受压区

正确答案是：受拉区

题干

采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于：（ ）。

选择一项：

a. C30

b. C20

c. C40

d. C50

正确答案是：C40

题干

先张法的预应力筋放张时，混凝土强度不得低于设计强度值的

选择一项：

a. 100%

b. 70%

c. 90%

d. 75%

正确答案是：75%

题干

后张法施工中，超张拉5%并持荷2min，其目的是为了减少预应力筋的（ ）损失。

选择一项：

a. 锚具

b. 温度

c. 磨擦

d. 松弛

正确答案是：松弛

题干

后张法施工较先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 锚具可重复利用

b. 工序少

c. 工艺简单

d. 不需要台座、不受地点限制

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉 ( ) 进行。

选择一项：

a. 中间向两端

b. 宜先下后上

c. 宜先上后下

d. 可不考虑顺序

正确答案是：宜先上后下

题干

混凝土自由下落高度不应超过2m，主要防止混凝土产生（ ）。

选择一项：

a. 下落不均匀

b. 失去水分

c. 离析

d. 初凝

正确答案是：离析

题干

预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

选择一项或多项：

a. 5%

b. 0.50%

c. 3%

d. 0.30%

e. 10%

正确答案是：5%, 3%

题干

后张法施工较先张法的优点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 锚具可重复利用

b. 不需要台座、不受地点限制

c. 工序少

d. 工艺简单

e. 成本低

正确答案是：不需要台座、不受地点限制, 工艺简单

题干

无粘结预应力的特点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 预应力筋沿长度方向受力不均

b. 张拉时摩阻力大

c. 成本低

d. 需留孔道和灌浆

e. 易用于多跨连续梁板

正确答案是：需留孔道和灌浆, 易用于多跨连续梁板, 预应力筋沿长度方向受力不均

题干

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 设计规定放张强度

b. 终凝

c. 不低于75%设计强度

d. 不低于100%设计强度

e. 28天龄期

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

题干

预应力混凝土与普通混凝土相比具有 ( ) 等优点。

选择一项或多项：

a. 施工简便

b. 所需工人较少

c. 技术含量高

d. 可利用高强钢筋

e. 提高混凝土的抗裂性和刚度

正确答案是：可利用高强钢筋, 提高混凝土的抗裂性和刚度, 技术含量高

题干

对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

b. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

c. 也可用于现场结构施工

d. 常用于生产大型构件

e. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

正确答案是：在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上, 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋, 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

题干

柱子在安装之前应在桩身三面弹出（ ）。

选择一项：

a. 几何中心线

b. 轴线

c. 安装准线

d. 安装中心线

正确答案是：安装中心线

题干

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 升臂降钩

b. 降臂降钩

c. 升臂升钩

d. 降臂升钩

正确答案是：降臂升钩

题干

单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

选择一项：

a. 综合吊装法

b. 一般吊装法

c. 分件吊装法

d. 滑行吊装法

正确答案是：分件吊装法

题干

下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

选择一项：

a. 悬臂把杆

b. 塔桅

c. 牵缆式桅杆起重机

d. 独脚把杆

正确答案是：塔桅

题干

吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（ ）安装后进行。

选择一项：

a. 吊车轨道

b. 柱间支撑

c. 天窗架

d. 屋架

正确答案是：柱间支撑

题干

单层厂房结构安装宜采用 ( ) 。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

选择一项：

a. 桅杆式起重机

b. 塔式起重机

c. 履带式起重机

d. 轮胎式起重机

正确答案是：轮胎式起重机

题干

钢屋架的安装应在（ ）校正符合规定后进行。

选择一项：

a. 吊车梁

b. 联系梁

c. 柱子支撑

d. 柱子

正确答案是：柱子

题干

下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

选择一项：

a. 起重量

b. 起重高度

c. 起重半径

d. 起重动力设备

正确答案是：起重动力设备

题干

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 一般吊装法

b. 滑行吊装法

c. 综合吊装法

d. 分件吊装法

正确答案是：综合吊装法

题干

下列哪种不是柱校正的内容：（ ）。

选择一项：

a. 垂直度校正

b. 标高

c. 柱身偏斜

d. 平面定位轴线

正确答案是：柱身偏斜

题干

当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（ ）。

选择一项或多项：

a. 便于施工

b. 好看

c. 满足构件对吊索水平夹角的要求

d. 增大起重量

e. 减小起吊高度

正确答案是：增大起重量, 减小起吊高度, 满足构件对吊索水平夹角的要求, 便于施工

题干

装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

选择一项或多项：

a. 构件多

b. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

c. 每次只安装同类构件

d. 起重机移动较少

e. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

正确答案是：每次只安装同类构件, 不需经常更换索具，重复操作多，效率高, 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

题干

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 结构吊装方法

b. 构件平面布置

c. 起重设备的选择

d. 车辆的运输

e. 起重机开行路线

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

题干

柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

选择一项或多项：

a. 要求起重高度小

b. 要求起重高度大

c. 绑扎方便，不需要翻动柱身

d. 柱子在起吊时抗弯能力强

e. 绑扎时需要翻动柱身

正确答案是：绑扎方便，不需要翻动柱身, 要求起重高度小, 柱子在起吊时抗弯能力强

后张法施工中，超张拉5%并持荷2min，其目的是为了减少预应力筋的（ ）损失。

选择一项：

a. 松弛

b. 磨擦

c. 锚具

d. 温度

正确答案是：松弛

题干

无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于 ( ) 。

选择一项：

a. 电热法

b. 后张法

c. 无粘结预应力

d. 先张法

正确答案是：无粘结预应力

题干

后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( ) 。

选择一项：

a. 防止预应力钢筋锈蚀

b. 增加预应力构件强度

c. 砂浆有多余

d. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

正确答案是：防止预应力钢筋锈蚀

题干

后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉 ( ) 进行。

选择一项：

a. 可不考虑顺序

b. 宜先上后下

c. 中间向两端

d. 宜先下后上

正确答案是：宜先上后下

题干

后张法施工较先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 工序少

b. 工艺简单

c. 不需要台座、不受地点限制

d. 锚具可重复利用

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

选择一项：

a. 100%

b. 85%

c. 75%

d. 50%

正确答案是：75%

题干

后张法施工相对于先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 锚具可重复使用

b. 工艺简单

c. 不需要台座、不受地点限制

d. 经济方便

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 一端张拉后另一端补强

b. 一端张拉

c. 两端同时张拉

d. 两端分别张拉

正确答案是：两端同时张拉

题干

预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( ) 。

选择一项：

a. 受压区

b. 受拉区

c. 受力区

d. 受扭区

正确答案是：受拉区

题干

先张法的预应力筋放张时，混凝土强度不得低于设计强度值的

选择一项：

a. 70%

b. 90%

c. 75%

d. 100%

正确答案是：75%

题干

对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

b. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

c. 常用于生产大型构件

d. 也可用于现场结构施工

e. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

正确答案是：在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上, 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋, 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

题干

预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

选择一项或多项：

a. 0.50%

b. 3%

c. 10%

d. 0.30%

e. 5%

正确答案是：5%, 3%

题干

预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有 ( ) 等方法。

选择一项或多项：

a. 粗钢筋

b. 胶管抽芯

c. 无粘结预应力

d. 预埋波纹管

e. 钢管抽芯

正确答案是：胶管抽芯, 预埋波纹管, 无粘结预应力

题干

无需留孔和灌浆的预应力施工方法有 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 旋转法

b. 无粘结预应力

c. 先张法

d. 后张法

e. 滑行法

正确答案是：先张法, 无粘结预应力

题干

预应力混凝土与普通混凝土相比具有 ( ) 等优点。

选择一项或多项：

a. 技术含量高

b. 所需工人较少

c. 可利用高强钢筋

d. 提高混凝土的抗裂性和刚度

e. 施工简便

正确答案是：可利用高强钢筋, 提高混凝土的抗裂性和刚度, 技术含量高

题干

无粘结预应力的特点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 易用于多跨连续梁板

b. 需留孔道和灌浆

c. 张拉时摩阻力大

d. 成本低

e. 预应力筋沿长度方向受力不均

正确答案是：需留孔道和灌浆, 易用于多跨连续梁板, 预应力筋沿长度方向受力不均

题干

吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（ ）。

选择一项：

a. 75%

b. 20%

c. 40%

d. 50%

正确答案是：75%

题干

下列哪种不是柱校正的内容：（ ）。

选择一项：

a. 标高

b. 垂直度校正

c. 平面定位轴线

d. 柱身偏斜

正确答案是：柱身偏斜

题干

单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

选择一项：

a. 综合吊装法

b. 分件吊装法

c. 滑行吊装法

d. 一般吊装法

正确答案是：分件吊装法

题干

钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

选择一项：

a. 斜向支撑

b. 端部第一跨间

c. 有柱间支撑的跨间

d. 剪刀撑

正确答案是：有柱间支撑的跨间

题干

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 20%

b. 15%

c. 25%

d. 35%

正确答案是：25%

题干

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 降臂升钩

b. 升臂升钩

c. 降臂降钩

d. 升臂降钩

正确答案是：降臂升钩

题干

下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

选择一项：

a. 最小行驶速度

b. 最大起重量

c. 最小工作半径

d. 最大起升高度

正确答案是：最小行驶速度

题干

钢屋架的安装应在（ ）校正符合规定后进行。

选择一项：

a. 柱子支撑

b. 吊车梁

c. 联系梁

d. 柱子

正确答案是：柱子

题干

下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

选择一项：

a. 悬臂把杆

b. 塔桅

c. 牵缆式桅杆起重机

d. 独脚把杆

正确答案是：塔桅

题干

柱子在安装之前应在桩身三面弹出（ ）。

选择一项：

a. 几何中心线

b. 轴线

c. 安装准线

d. 安装中心线

正确答案是：安装中心线

题干

柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

选择一项或多项：

a. 柱子在起吊时抗弯能力强

b. 绑扎方便，不需要翻动柱身

c. 要求起重高度小

d. 绑扎时需要翻动柱身

e. 要求起重高度大

正确答案是：绑扎方便，不需要翻动柱身, 要求起重高度小, 柱子在起吊时抗弯能力强

题干

当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

选择一项或多项：

a. 在额定起重参数范围内

b. 构件超重

c. 正常安装

d. 构件超长

e. 加长吊臂

正确答案是：构件超重, 加长吊臂

题干

单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（ ）。

选择一项或多项：

a. 构件重量

b. 施工现场条件

c. 起重机开行路线

d. 厂房跨度

e. 构件吊装高度

正确答案是：厂房跨度, 构件吊装高度, 起重机开行路线, 构件重量

题干

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 车辆的运输

b. 构件平面布置

c. 起重设备的选择

d. 起重机开行路线

e. 结构吊装方法

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

后张法施工中，钢管抽芯法用于（ ）孔道。

选择一项：

a. 曲线

b. 折线

c. 直线

d. 都可以

正确答案是：直线

题干

下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ）。

选择一项：

a. 耐久性好

b. 抗裂性好

c. 强度大

d. 刚度大

正确答案是：强度大

题干

在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（ ）。

选择一项：

a. 75%

b. 30%

c. 100%

d. 50%

正确答案是：75%

题干

后张法施工较先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 锚具可重复利用

b. 不需要台座、不受地点限制

c. 工序少

d. 工艺简单

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉 ( ) 进行。

选择一项：

a. 可不考虑顺序

b. 中间向两端

c. 宜先下后上

d. 宜先上后下

正确答案是：宜先上后下

题干

后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( ) 。

选择一项：

a. 防止预应力钢筋锈蚀

b. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

c. 增加预应力构件强度

d. 砂浆有多余

正确答案是：防止预应力钢筋锈蚀

题干

无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于 ( ) 。

选择一项：

a. 电热法

b. 后张法

c. 无粘结预应力

d. 先张法

正确答案是：无粘结预应力

题干

混凝土自由下落高度不应超过2m，主要防止混凝土产生（ ）。

选择一项：

a. 初凝

b. 失去水分

c. 下落不均匀

d. 离析

正确答案是：离析

题干

先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

选择一项：

a. 85%

b. 50%

c. 75%

d. 100%

正确答案是：75%

题干

先张法的预应力筋放张时，混凝土强度不得低于设计强度值的

选择一项：

a. 75%

b. 70%

c. 90%

d. 100%

正确答案是：75%

题干

无需留孔和灌浆的预应力施工方法有 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 后张法

b. 先张法

c. 滑行法

d. 旋转法

e. 无粘结预应力

正确答案是：先张法, 无粘结预应力

题干

后张法施工较先张法的优点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 不需要台座、不受地点限制

b. 工序少

c. 工艺简单

d. 成本低

e. 锚具可重复利用

正确答案是：不需要台座、不受地点限制, 工艺简单

题干

预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有 ( ) 等方法。

选择一项或多项：

a. 预埋波纹管

b. 粗钢筋

c. 无粘结预应力

d. 胶管抽芯

e. 钢管抽芯

正确答案是：胶管抽芯, 预埋波纹管, 无粘结预应力

题干

预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

选择一项或多项：

a. 10%

b. 0.50%

c. 3%

d. 0.30%

e. 5%

正确答案是：5%, 3%

题干

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 不低于100%设计强度

b. 终凝

c. 设计规定放张强度

d. 不低于75%设计强度

e. 28天龄期

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

题干

无粘结预应力的特点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 需留孔道和灌浆

b. 预应力筋沿长度方向受力不均

c. 易用于多跨连续梁板

d. 成本低

e. 张拉时摩阻力大

正确答案是：需留孔道和灌浆, 易用于多跨连续梁板, 预应力筋沿长度方向受力不均

题干

下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

选择一项：

a. 牵缆式桅杆起重机

b. 悬臂把杆

c. 独脚把杆

d. 塔桅

正确答案是：塔桅

题干

柱子在安装之前应在桩身三面弹出（ ）。

选择一项：

a. 轴线

b. 安装中心线

c. 几何中心线

d. 安装准线

正确答案是：安装中心线

题干

钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

选择一项：

a. 有柱间支撑的跨间

b. 端部第一跨间

c. 剪刀撑

d. 斜向支撑

正确答案是：有柱间支撑的跨间

题干

单层厂房结构安装宜采用 ( ) 。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

选择一项：

a. 轮胎式起重机

b. 履带式起重机

c. 桅杆式起重机

d. 塔式起重机

正确答案是：轮胎式起重机

题干

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 25%

b. 35%

c. 20%

d. 15%

正确答案是：25%

题干

钢屋架的安装应在（ ）校正符合规定后进行。

选择一项：

a. 联系梁

b. 柱子支撑

c. 吊车梁

d. 柱子

正确答案是：柱子

题干

下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

选择一项：

a. 最小行驶速度

b. 最大起升高度

c. 最小工作半径

d. 最大起重量

正确答案是：最小行驶速度

题干

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 一般吊装法

b. 分件吊装法

c. 综合吊装法

d. 滑行吊装法

正确答案是：综合吊装法

题干

下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

选择一项：

a. 起重量

b. 起重高度

c. 起重动力设备

d. 起重半径

正确答案是：起重动力设备

题干

下列哪种不是柱校正的内容：（ ）。

选择一项：

a. 垂直度校正

b. 柱身偏斜

c. 平面定位轴线

d. 标高

正确答案是：柱身偏斜

题干

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 起重机开行路线

b. 起重设备的选择

c. 车辆的运输

d. 结构吊装方法

e. 构件平面布置

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

题干

单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（ ）。

选择一项或多项：

a. 厂房跨度

b. 起重机开行路线

c. 施工现场条件

d. 构件吊装高度

e. 构件重量

正确答案是：厂房跨度, 构件吊装高度, 起重机开行路线, 构件重量

题干

当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

选择一项或多项：

a. 加长吊臂

b. 在额定起重参数范围内

c. 构件超长

d. 正常安装

e. 构件超重

正确答案是：构件超重, 加长吊臂

题干

当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（ ）。

选择一项或多项：

a. 好看

b. 满足构件对吊索水平夹角的要求

c. 增大起重量

d. 减小起吊高度

e. 便于施工

正确答案是：增大起重量, 减小起吊高度, 满足构件对吊索水平夹角的要求, 便于施工

预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

选择一项：

a. 不高于75%设计强度

b. 不低于50%设计强度

c. 不低于75%设计强度

d. 不高于50%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度

题干

后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉 ( ) 进行。

选择一项：

a. 宜先上后下

b. 可不考虑顺序

c. 中间向两端

d. 宜先下后上

正确答案是：宜先上后下

题干

预应力先张法施工适用于（ ）。

选择一项：

a. 构件厂生产中、小型构件

b. 现在构件的组并

c. 现场大跨度结构施工

d. 构件厂生产大跨度构件

正确答案是：构件厂生产中、小型构件

题干

无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于 ( ) 。

选择一项：

a. 电热法

b. 先张法

c. 无粘结预应力

d. 后张法

正确答案是：无粘结预应力

题干

混凝土自由下落高度不应超过2m，主要防止混凝土产生（ ）。

选择一项：

a. 初凝

b. 失去水分

c. 离析

d. 下落不均匀

正确答案是：离析

题干

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 一端张拉后另一端补强

b. 两端同时张拉

c. 两端分别张拉

d. 一端张拉

正确答案是：两端同时张拉

题干

采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于：（ ）。

选择一项：

a. C50

b. C30

c. C40

d. C20

正确答案是：C40

题干

后张法施工相对于先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 锚具可重复使用

b. 不需要台座、不受地点限制

c. 工艺简单

d. 经济方便

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

后张法施工中，超张拉5%并持荷2min，其目的是为了减少预应力筋的（ ）损失。

选择一项：

a. 松弛

b. 温度

c. 磨擦

d. 锚具

正确答案是：松弛

题干

先张法中张拉预应力钢筋时，混凝土强度一般应不低于混凝土设计强度标准值的（ ）。

选择一项：

a. 60

b. 70%

c. 100%

d. 50%

e. 75%

正确答案是：75%

题干

预应力混凝土与普通混凝土相比具有 ( ) 等优点。

选择一项或多项：

a. 提高混凝土的抗裂性和刚度

b. 施工简便

c. 技术含量高

d. 可利用高强钢筋

e. 所需工人较少

正确答案是：可利用高强钢筋, 提高混凝土的抗裂性和刚度, 技术含量高

题干

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 终凝

b. 不低于100%设计强度

c. 不低于75%设计强度

d. 设计规定放张强度

e. 28天龄期

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

题干

后张法施工较先张法的优点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 不需要台座、不受地点限制

b. 工艺简单

c. 工序少

d. 成本低

e. 锚具可重复利用

正确答案是：不需要台座、不受地点限制, 工艺简单

题干

无粘结预应力的特点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 张拉时摩阻力大

b. 预应力筋沿长度方向受力不均

c. 需留孔道和灌浆

d. 易用于多跨连续梁板

e. 成本低

正确答案是：需留孔道和灌浆, 易用于多跨连续梁板, 预应力筋沿长度方向受力不均

题干

对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

b. 也可用于现场结构施工

c. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

d. 常用于生产大型构件

e. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

正确答案是：在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上, 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋, 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

题干

预应力砼结构的优点主要有( ）。

选择一项或多项：

a. 提高耐久性

b. 增大刚度

c. 减少施工工序

d. 减轻自重

e. 避免裂缝

正确答案是：减轻自重, 避免裂缝, 增大刚度, 提高耐久性

题干

下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

选择一项：

a. 最大起升高度

b. 最小行驶速度

c. 最小工作半径

d. 最大起重量

正确答案是：最小行驶速度

题干

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 降臂降钩

b. 降臂升钩

c. 升臂降钩

d. 升臂升钩

正确答案是：降臂升钩

题干

柱子在安装之前应在桩身三面弹出（ ）。

选择一项：

a. 几何中心线

b. 安装中心线

c. 轴线

d. 安装准线

正确答案是：安装中心线

题干

下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

选择一项：

a. 牵缆式桅杆起重机

b. 塔桅

c. 独脚把杆

d. 悬臂把杆

正确答案是：塔桅

题干

钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

选择一项：

a. 有柱间支撑的跨间

b. 端部第一跨间

c. 斜向支撑

d. 剪刀撑

正确答案是：有柱间支撑的跨间

题干

下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

选择一项：

a. 起重半径

b. 起重动力设备

c. 起重高度

d. 起重量

正确答案是：起重动力设备

题干

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 35%

b. 20%

c. 25%

d. 15%

正确答案是：25%

题干

单层厂房结构安装宜采用 ( ) 。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

选择一项：

a. 履带式起重机

b. 塔式起重机

c. 轮胎式起重机

d. 桅杆式起重机

正确答案是：轮胎式起重机

题干

单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

选择一项：

a. 分件吊装法

b. 滑行吊装法

c. 一般吊装法

d. 综合吊装法

正确答案是：分件吊装法

题干

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 滑行吊装法

b. 综合吊装法

c. 分件吊装法

d. 一般吊装法

正确答案是：综合吊装法

题干

当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

选择一项或多项：

a. 构件超重

b. 在额定起重参数范围内

c. 构件超长

d. 加长吊臂

e. 正常安装

正确答案是：构件超重, 加长吊臂

题干

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 起重设备的选择

b. 结构吊装方法

c. 车辆的运输

d. 构件平面布置

e. 起重机开行路线

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

题干

柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

选择一项或多项：

a. 绑扎时需要翻动柱身

b. 绑扎方便，不需要翻动柱身

c. 要求起重高度小

d. 柱子在起吊时抗弯能力强

e. 要求起重高度大

正确答案是：绑扎方便，不需要翻动柱身, 要求起重高度小, 柱子在起吊时抗弯能力强

题干

装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

选择一项或多项：

a. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

b. 起重机移动较少

c. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

d. 构件多

e. 每次只安装同类构件

正确答案是：每次只安装同类构件, 不需经常更换索具，重复操作多，效率高, 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( ) 。

选择一项：

a. 受压区

b. 受拉区

c. 受扭区

d. 受力区

正确答案是：受拉区

题干

先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

选择一项：

a. 75%

b. 50%

c. 85%

d. 100%

正确答案是：75%

题干

后张法施工相对于先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 不需要台座、不受地点限制

b. 锚具可重复使用

c. 经济方便

d. 工艺简单

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

预应力先张法施工适用于（ ）。

选择一项：

a. 现在构件的组并

b. 构件厂生产大跨度构件

c. 构件厂生产中、小型构件

d. 现场大跨度结构施工

正确答案是：构件厂生产中、小型构件

题干

先张法中张拉预应力钢筋时，混凝土强度一般应不低于混凝土设计强度标准值的（ ）。

选择一项：

a. 70%

b. 60

c. 100%

d. 75%

e. 50%

正确答案是：75%

题干

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 一端张拉后另一端补强

b. 两端分别张拉

c. 两端同时张拉

d. 一端张拉

正确答案是：两端同时张拉

题干

后张法施工较先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 锚具可重复利用

b. 不需要台座、不受地点限制

c. 工序少

d. 工艺简单

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

题干

预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

选择一项：

a. 不低于50%设计强度

b. 不低于75%设计强度

c. 不高于50%设计强度

d. 不高于75%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度

题干

后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉 ( ) 进行。

选择一项：

a. 可不考虑顺序

b. 宜先上后下

c. 中间向两端

d. 宜先下后上

正确答案是：宜先上后下

题干

后张法施工中，钢管抽芯法用于（ ）孔道。

选择一项：

a. 曲线

b. 都可以

c. 直线

d. 折线

正确答案是：直线

题干

预应力砼结构的优点主要有( ）。

选择一项或多项：

a. 减轻自重

b. 提高耐久性

c. 避免裂缝

d. 减少施工工序

e. 增大刚度

正确答案是：减轻自重, 避免裂缝, 增大刚度, 提高耐久性

题干

预应力混凝土与普通混凝土相比具有 ( ) 等优点。

选择一项或多项：

a. 可利用高强钢筋

b. 技术含量高

c. 所需工人较少

d. 施工简便

e. 提高混凝土的抗裂性和刚度

正确答案是：可利用高强钢筋, 提高混凝土的抗裂性和刚度, 技术含量高

题干

对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 也可用于现场结构施工

b. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

c. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

d. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

e. 常用于生产大型构件

正确答案是：在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上, 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋, 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

题干

无粘结预应力的特点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 需留孔道和灌浆

b. 张拉时摩阻力大

c. 成本低

d. 预应力筋沿长度方向受力不均

e. 易用于多跨连续梁板

正确答案是：需留孔道和灌浆, 易用于多跨连续梁板, 预应力筋沿长度方向受力不均

题干

后张法施工较先张法的优点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 工序少

b. 锚具可重复利用

c. 工艺简单

d. 成本低

e. 不需要台座、不受地点限制

正确答案是：不需要台座、不受地点限制, 工艺简单

题干

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 不低于75%设计强度

b. 终凝

c. 设计规定放张强度

d. 28天龄期

e. 不低于100%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

题干

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 35%

b. 15%

c. 20%

d. 25%

正确答案是：25%

题干

钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

选择一项：

a. 剪刀撑

b. 有柱间支撑的跨间

c. 端部第一跨间

d. 斜向支撑

正确答案是：有柱间支撑的跨间

题干

单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

选择一项：

a. 一般吊装法

b. 滑行吊装法

c. 分件吊装法

d. 综合吊装法

正确答案是：分件吊装法

题干

下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

选择一项：

a. 起重高度

b. 起重半径

c. 起重动力设备

d. 起重量

正确答案是：起重动力设备

题干

吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（ ）。

选择一项：

a. 20%

b. 50%

c. 40%

d. 75%

正确答案是：75%

题干

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 升臂升钩

b. 降臂升钩

c. 升臂降钩

d. 降臂降钩

正确答案是：降臂升钩

题干

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 一般吊装法

b. 滑行吊装法

c. 综合吊装法

d. 分件吊装法

正确答案是：综合吊装法

题干

吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（ ）安装后进行。

选择一项：

a. 屋架

b. 柱间支撑

c. 天窗架

d. 吊车轨道

正确答案是：柱间支撑

题干

下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

选择一项：

a. 悬臂把杆

b. 牵缆式桅杆起重机

c. 塔桅

d. 独脚把杆

正确答案是：塔桅

题干

下列哪种不是柱校正的内容：（ ）。

选择一项：

a. 垂直度校正

b. 平面定位轴线

c. 标高

d. 柱身偏斜

正确答案是：柱身偏斜

题干

当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（ ）。

选择一项或多项：

a. 减小起吊高度

b. 便于施工

c. 满足构件对吊索水平夹角的要求

d. 增大起重量

e. 好看

正确答案是：增大起重量, 减小起吊高度, 满足构件对吊索水平夹角的要求, 便于施工

题干

装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

选择一项或多项：

a. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

b. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

c. 起重机移动较少

d. 构件多

e. 每次只安装同类构件

正确答案是：每次只安装同类构件, 不需经常更换索具，重复操作多，效率高, 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

题干

柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

选择一项或多项：

a. 绑扎方便，不需要翻动柱身

b. 要求起重高度大

c. 绑扎时需要翻动柱身

d. 柱子在起吊时抗弯能力强

e. 要求起重高度小

正确答案是：绑扎方便，不需要翻动柱身, 要求起重高度小, 柱子在起吊时抗弯能力强

题干

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 构件平面布置

b. 起重机开行路线

c. 车辆的运输

d. 结构吊装方法

e. 起重设备的选择

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

b. 防水层内可埋设少量管线

c. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

d. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

e. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

正确答案是：防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理, 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片, 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥, 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

题干

连续多跨屋面卷材的铺贴次序应为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先屋脊后天沟

b. 先高跨后低跨

c. 先近后远

d. 先远后近

e. 先低跨后高跨

正确答案是：先高跨后低跨, 先远后近

题干

高聚物改性沥青防水卷材的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 热溶法

b. 热黏结剂法

c. 冷粘法

d. 自粘法

e. 热风焊接法

正确答案是：热溶法, 冷粘法, 自粘法

题干

在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先远后近

b. 先近后远

c. 先天沟后屋面

d. 先高跨后低跨

e. 先屋面后天沟

正确答案是：先远后近, 先天沟后屋面, 先高跨后低跨

题干

刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

选择一项或多项：

a. 混凝土收水后应进行二次压光

b. 宜采用构造找坡

c. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

d. 养护时间不应少于14天

e. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

正确答案是：养护时间不应少于14天, 混凝土收水后应进行二次压光

题干

抹灰工程中灰饼和标筋的作用是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 控制抹灰层垂直度

b. 使抹灰层美观

c. 防止抹灰层开裂

d. 控制抹灰层厚度

e. 控制抹灰层平整度

正确答案是：控制抹灰层厚度, 控制抹灰层平整度, 控制抹灰层垂直度, 使抹灰层美观

题干

装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 耗用主材多

b. 耗用劳动量多

c. 需要大型机械设备多

d. 耗用材料品种多

e. 施工期长

正确答案是：耗用主材多, 施工期长, 耗用劳动量多, 耗用材料品种多

题干

墙面砖粘贴施工前要求基层 ( ) ，这样才能粘贴牢固。

选择一项或多项：

a. 干燥

b. 平整粗糙

c. 洁净，无浮灰油污

d. 平整光滑

e. 预先要浇水湿润

正确答案是：平整粗糙, 洁净，无浮灰油污, 预先要浇水湿润

题干

三级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 5年

b. 10年

c. 25年

d. 15年

正确答案是：10年

题干

地下防水工程不采用的防水方案为

选择一项：

a. 结构自防水

b. 渗排水防水

c. 设防水层

d. 修补渗漏

正确答案是：修补渗漏

题干

适合于卷材平行屋脊铺贴的坡度应是（ ）。

选择一项：

a. 3%

b. 25%

c. 18%

d. 20%

正确答案是：3%

题干

Ⅰ级地下防水的标准是（ ），结构表面无湿浸。

选择一项：

a. 有漏水点

b. 不允许渗水

c. 不允许漏水

d. 有少量漏水

正确答案是：不允许渗水

题干

防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ ）。

选择一项：

a. 底板下表面处

b. 距底板上表面不小于300mm的墙体上

c. 底板上表面处

d. 距孔洞边缘不少于100mm处

正确答案是：距底板上表面不小于300mm的墙体上

题干

当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

选择一项：

a. 采用合成高分子防水卷材

b. 采用高聚物改性沥青防水卷材

c. 采取搭接法铺贴卷材

d. 采取防止沥青卷材的下滑措施

正确答案是：采取防止沥青卷材的下滑措施

题干

要求设置二道防水的屋面防水等级是 ( ) 。

选择一项：

a. Ⅱ

b. Ⅲ

c. Ⅳ

d. Ⅰ

正确答案是：Ⅱ

题干

冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

选择一项：

a. 热沥青胶

b. 卷材上的自粘胶

c. 喷灯烘烤

d. 胶粘剂

正确答案是：胶粘剂

题干

当屋面坡度大于（ ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

选择一项：

a. 25%

b. 3%

c. 10%

d. 15%

正确答案是：25%

题干

当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（ ）。

选择一项：

a. 平行于屋脊

b. 垂直于屋脊

c. 上下层相互垂直

d. 与屋脊呈45度角

正确答案是：垂直于屋脊

题干

当屋面坡度（ ）或受震动时，沥青防水卷材应垂直于屋脊铺贴。

选择一项：

a. 在3%

b. 15%之间

c. 小于3%

d. 大于15%

e. 不大于15%

正确答案是：大于15%

题干

在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ ）。

选择一项：

a. 涂布大面防水涂料

b. 节点部位增强处理

c. 基层清理

d. 铺贴大面胎体增强材料

正确答案是：节点部位增强处理

题干

当采用预制混凝土屋面板做刚性防水屋面的结构层时，采用（ ）灌缝。

选择一项：

a. 强度等级不少于C20的细石混凝土

b. 强度等级不小于N2.5的砂浆

c. 强度等级不少于M5的砂浆

d. 强度等级不小于C10的细石混凝土

正确答案是：强度等级不少于C20的细石混凝土

题干

屋面卷材铺贴采用（ ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm。

选择一项：

a. 自粘法

b. 热熔法

c. 搭接法

d. 条粘法

正确答案是：条粘法

题干

防水涂膜可在（ ）进行施工。

选择一项：

a. 气温为25℃且有三级风的晴天

b. 气温为20℃的雨天

c. 气温为38℃的无风晴天

d. 气温为-5℃的雪天

正确答案是：气温为25℃且有三级风的晴天

题干

地下防水工程施工，采用卷材防水层，铺贴方法采用（ ）法。

选择一项：

a. 条贴

b. 满贴

c. 空贴

d. 点贴

正确答案是：满贴

题干

抹灰工程中其做法为一底，数中，一面多遍成活的是

选择一项：

a. 一般抹灰

b. 装饰抹灰

c. 高级抹灰

d. 中级抹灰

正确答案是：高级抹灰

题干

抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

选择一项：

a. 一底层，一中层，一面层

b. 一底层一面层

c. 一底层，一中层，数层面层

d. 一底层，数层中间，一面层

正确答案是：一底层，一中层，一面层

题干

抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 装饰

b. 找平

c. 与基层粘结

d. 填补墙面

正确答案是：找平

题干

抹灰工程中的基层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 填补墙面

b. 找平

c. 与基层粘结

d. 装饰

正确答案是：与基层粘结

屋面防水卷材铺贴应采用搭接法连接，做法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

b. 平行于屋脊的搭接顺年最大频率风向搭接

c. 平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接

d. 垂直于屋脊的搭接应顺流水方向搭接

e. 上下层卷材的搭接缝错开

正确答案是：平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接, 垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接, 上下层卷材的搭接缝错开

题干

在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先天沟后屋面

b. 先近后远

c. 先屋面后天沟

d. 先高跨后低跨

e. 先远后近

正确答案是：先远后近, 先天沟后屋面, 先高跨后低跨

题干

粘贴合成高分子防水卷材的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 热熔法

b. 自粘法

c. 热风焊接法

d. 热粘结剂法

e. 冷粘法

正确答案是：冷粘法, 自粘法, 热风焊接法

题干

刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

选择一项或多项：

a. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

b. 混凝土收水后应进行二次压光

c. 宜采用构造找坡

d. 养护时间不应少于14天

e. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

正确答案是：养护时间不应少于14天, 混凝土收水后应进行二次压光

题干

屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

b. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

c. 防水层内可埋设少量管线

d. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

e. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

正确答案是：防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理, 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片, 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥, 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

题干

楼地面水泥砂浆抹灰层起砂，开裂的主要原因是（ ）。

::多选题:: 外墙饰面砖的空鼓脱落的原因有 ( ) 。

{~%25%面砖质量差

~%25%粘贴面砖时敲击次数多

~%25%基层有灰尘和油污

~%25% 粘结砂浆收缩应力大于粘结力

~%-100%粘结砂浆强度低}

选择一项或多项：

a. 过早上人

b. 天气干躁

c. 水泥用量少

d. 没有及时养护

e. 砂太细，含泥量大

正确答案是：没有及时养护, 砂太细，含泥量大, 水泥用量少

题干

墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该（ ）。

选择一项或多项：

a. 控制抹灰材料质量

b. 不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布

c. 控制每层抹灰间隙时间

d. 使用的材料中水泥量要多一点

e. 控制每层抹灰层厚度

正确答案是：控制每层抹灰层厚度, 控制每层抹灰间隙时间

题干

墙面砖粘贴施工前要求基层 ( ) ，这样才能粘贴牢固。

选择一项或多项：

a. 干燥

b. 平整粗糙

c. 平整光滑

d. 预先要浇水湿润

e. 洁净，无浮灰油污

正确答案是：平整粗糙, 洁净，无浮灰油污, 预先要浇水湿润

题干

防水涂膜可在（ ）进行施工。

选择一项：

a. 气温为38℃的无风晴天

b. 气温为20℃的雨天

c. 气温为-5℃的雪天

d. 气温为25℃且有三级风的晴天

正确答案是：气温为25℃且有三级风的晴天

题干

当屋面坡度大于（ ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

选择一项：

a. 15%

b. 3%

c. 25%

d. 10%

正确答案是：25%

题干

一般建筑中，其防水的设防要求是

选择一项：

a. 三道防水设防

b. 三道以上防水设防

c. 二道防水设防

d. 一道防水设防

正确答案是：一道防水设防

题干

屋面刚性防水层的细石混凝土最好采用（ ）拌制。

选择一项：

a. 普通硅酸盐水泥

b. 矿渣硅酸盐水泥

c. 粉煤灰水泥

d. 火山灰水泥

正确答案是：普通硅酸盐水泥

题干

当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（ ）。

选择一项：

a. 垂直于屋脊

b. 上下层相互垂直

c. 与屋脊呈45度角

d. 平行于屋脊

正确答案是：垂直于屋脊

题干

当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

选择一项：

a. 采用合成高分子防水卷材

b. 采取搭接法铺贴卷材

c. 采用高聚物改性沥青防水卷材

d. 采取防止沥青卷材的下滑措施

正确答案是：采取防止沥青卷材的下滑措施

题干

屋面卷材铺贴采用（ ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm。

选择一项：

a. 搭接法

b. 自粘法

c. 条粘法

d. 热熔法

正确答案是：条粘法

题干

地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于（ ）。

选择一项：

a. 200mm

b. 300mm

c. 1000mm

d. 500mm

正确答案是：300mm

题干

刚性防水屋面的结构层宜为（ ）。

选择一项：

a. 整体现浇钢筋混凝土

b. 装配式钢筋混凝土

c. 砂浆

d. 砌体

正确答案是：整体现浇钢筋混凝土

题干

卷材防水屋面不具有的特点是

选择一项：

a. 柔韧性好

b. 自重轻

c. 防水性能好

d. 刚度好

正确答案是：刚度好

题干

房屋有高低跨时，外面的油毡铺贴应

选择一项：

a. 先铺低跨，后铺高跨

b. 先铺高跨，后铺低跨

c. 高低跨同时铺设

d. 平直铺设

正确答案是：先铺高跨，后铺低跨

题干

适合于卷材平行屋脊铺贴的坡度应是（ ）。

选择一项：

a. 18%

b. 25%

c. 20%

d. 3%

正确答案是：3%

题干

当采用预制混凝土屋面板做刚性防水屋面的结构层时，采用（ ）灌缝。

选择一项：

a. 强度等级不少于M5的砂浆

b. 强度等级不少于C20的细石混凝土

c. 强度等级不小于C10的细石混凝土

d. 强度等级不小于N2.5的砂浆

正确答案是：强度等级不少于C20的细石混凝土

题干

采用热熔法粘贴卷材的工序中不包括（ ）。

选择一项：

a. 铺撒热沥青胶

b. 排气馄压

c. 刮封接口

d. 滚铺卷材

正确答案是：铺撒热沥青胶

题干

热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）。

选择一项：

a. 喷涂基层处理剂

b. 进行排气馄压等工序

c. 采取搭接法铺贴卷材

d. 采用胶粘剂粘结卷材与基层

正确答案是：进行排气馄压等工序

题干

要求设置二道防水的屋面防水等级是 ( ) 。

选择一项：

a. Ⅲ

b. Ⅱ

c. Ⅰ

d. Ⅳ

正确答案是：Ⅱ

题干

装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（ ）。

选择一项：

a. 防潮

b. 防风雨

c. 防腐蚀

d. 改善环境、隔热功能

正确答案是：改善环境、隔热功能

题干

抹灰工程中其做法为一底，数中，一面多遍成活的是

选择一项：

a. 高级抹灰

b. 中级抹灰

c. 一般抹灰

d. 装饰抹灰

正确答案是：高级抹灰

题干

抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 装饰

b. 与基层粘结

c. 填补墙面

d. 找平

正确答案是：找平

题干

抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

选择一项：

a. 一底层一面层

b. 一底层，数层中间，一面层

c. 一底层，一中层，数层面层

d. 一底层，一中层，一面层

正确答案是：一底层，一中层，一面层

高聚物改性沥青防水卷材的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 冷粘法

b. 热黏结剂法

c. 热风焊接法

d. 热溶法

e. 自粘法

正确答案是：热溶法, 冷粘法, 自粘法

题干

地下防水混凝土施工应符合（ ）。

选择一项或多项：

a. 搅拌时间不少于1min

b. 必须采用机械捣实

c. 残引气剂的混凝土必须采用中频振捣器振捣

d. 必须采用机械搅拌

e. 垂直施工缝位置应避开地下水和裂缝水较多的地段

正确答案是：必须采用机械搅拌, 必须采用机械捣实, 垂直施工缝位置应避开地下水和裂缝水较多的地段

题干

屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

b. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

c. 防水层内可埋设少量管线

d. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

e. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

正确答案是：防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理, 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片, 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥, 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

题干

地下卷材防水层施工时，正确做法包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C

b. 用外防内贴法铺贴防水层时，应先铺平面，后铺立面

c. 卷材接缝不得在转角处

d. 冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水

e. 选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材

正确答案是：选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材, 冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C, 冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水, 卷材接缝不得在转角处

题干

在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先近后远

b. 先天沟后屋面

c. 先远后近

d. 先高跨后低跨

e. 先屋面后天沟

正确答案是：先远后近, 先天沟后屋面, 先高跨后低跨

题干

墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该（ ）。

选择一项或多项：

a. 不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布

b. 控制每层抹灰层厚度

c. 控制每层抹灰间隙时间

d. 使用的材料中水泥量要多一点

e. 控制抹灰材料质量

正确答案是：控制每层抹灰层厚度, 控制每层抹灰间隙时间

题干

装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 耗用材料品种多

b. 施工期长

c. 耗用主材多

d. 需要大型机械设备多

e. 耗用劳动量多

正确答案是：耗用主材多, 施工期长, 耗用劳动量多, 耗用材料品种多

题干

楼地面水泥砂浆抹灰层起砂，开裂的主要原因是（ ）。

::多选题:: 外墙饰面砖的空鼓脱落的原因有 ( ) 。

{~%25%面砖质量差

~%25%粘贴面砖时敲击次数多

~%25%基层有灰尘和油污

~%25% 粘结砂浆收缩应力大于粘结力

~%-100%粘结砂浆强度低}

选择一项或多项：

a. 没有及时养护

b. 天气干躁

c. 过早上人

d. 砂太细，含泥量大

e. 水泥用量少

正确答案是：没有及时养护, 砂太细，含泥量大, 水泥用量少

题干

刚性防水屋面的结构层宜为（ ）。

选择一项：

a. 砌体

b. 砂浆

c. 整体现浇钢筋混凝土

d. 装配式钢筋混凝土

正确答案是：整体现浇钢筋混凝土

题干

防水涂膜可在（ ）进行施工。

选择一项：

a. 气温为20℃的雨天

b. 气温为25℃且有三级风的晴天

c. 气温为38℃的无风晴天

d. 气温为-5℃的雪天

正确答案是：气温为25℃且有三级风的晴天

题干

地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于（ ）。

选择一项：

a. 200mm

b. 300mm

c. 1000mm

d. 500mm

正确答案是：300mm

题干

防水混凝土结构厚度不应少于（ ）。

选择一项：

a. 100MM

b. 200mm

c. 150mm

d. 250mm

正确答案是：250mm

题干

有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于（ ）小时。

选择一项：

a. 24

b. 2

c. 48

d. 12

正确答案是：24

题干

三级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 25年

b. 15年

c. 5年

d. 10年

正确答案是：10年

题干

地下防水工程施工，采用卷材防水层，铺贴方法采用（ ）法。

选择一项：

a. 点贴

b. 满贴

c. 空贴

d. 条贴

正确答案是：满贴

题干

当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材可（ ）铺贴。

选择一项：

a. 垂直于屋脊

b. 宜平行于屋脊

c. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

d. 与屋脊呈45°

正确答案是：与屋脊呈45°

题干

高聚物改性沥青防水卷材的施工中可采用（ ）方法。

选择一项：

a. 内贴法

b. 外贴法

c. 自粘法

d. 热风焊接法

正确答案是：自粘法

题干

Ⅰ级地下防水的标准是（ ），结构表面无湿浸。

选择一项：

a. 不允许渗水

b. 不允许漏水

c. 有少量漏水

d. 有漏水点

正确答案是：不允许渗水

题干

热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）。

选择一项：

a. 采用胶粘剂粘结卷材与基层

b. 喷涂基层处理剂

c. 采取搭接法铺贴卷材

d. 进行排气馄压等工序

正确答案是：进行排气馄压等工序

题干

地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（ ）法。

选择一项：

a. 内防外贴

b. 外防内贴

c. 外防外贴

d. 内防内帖

正确答案是：外防外贴

题干

一般建筑中，其防水的设防要求是

选择一项：

a. 一道防水设防

b. 二道防水设防

c. 三道防水设防

d. 三道以上防水设防

正确答案是：一道防水设防

题干

防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ ）。

选择一项：

a. 距孔洞边缘不少于100mm处

b. 底板上表面处

c. 底板下表面处

d. 距底板上表面不小于300mm的墙体上

正确答案是：距底板上表面不小于300mm的墙体上

题干

当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（ ）。

选择一项：

a. 垂直于屋脊

b. 与屋脊呈45度角

c. 上下层相互垂直

d. 平行于屋脊

正确答案是：垂直于屋脊

题干

地下防水工程不采用的防水方案为

选择一项：

a. 结构自防水

b. 修补渗漏

c. 渗排水防水

d. 设防水层

正确答案是：修补渗漏

题干

抹灰工程中其做法为一底，数中，一面多遍成活的是

选择一项：

a. 中级抹灰

b. 一般抹灰

c. 装饰抹灰

d. 高级抹灰

正确答案是：高级抹灰

题干

抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 找平

b. 与基层粘结

c. 装饰

d. 填补墙面

正确答案是：找平

题干

外墙抹灰的总厚度一般不大于：（ ）。

选择一项：

a. 15mm

b. 20mm

c. 25mm

d. 30mm

正确答案是：20mm

题干

抹灰工程中的基层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 填补墙面

b. 找平

c. 装饰

d. 与基层粘结

正确答案是：与基层粘结

刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

选择一项或多项：

a. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

b. 养护时间不应少于14天

c. 宜采用构造找坡

d. 混凝土收水后应进行二次压光

e. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

正确答案是：养护时间不应少于14天, 混凝土收水后应进行二次压光

题干

地下卷材防水层施工时，正确做法包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 卷材接缝不得在转角处

b. 用外防内贴法铺贴防水层时，应先铺平面，后铺立面

c. 冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水

d. 选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材

e. 冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C

正确答案是：选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材, 冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C, 冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水, 卷材接缝不得在转角处

题干

连续多跨屋面卷材的铺贴次序应为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先屋脊后天沟

b. 先远后近

c. 先近后远

d. 先高跨后低跨

e. 先低跨后高跨

正确答案是：先高跨后低跨, 先远后近

题干

地下防水混凝土施工应符合（ ）。

选择一项或多项：

a. 必须采用机械搅拌

b. 残引气剂的混凝土必须采用中频振捣器振捣

c. 搅拌时间不少于1min

d. 必须采用机械捣实

e. 垂直施工缝位置应避开地下水和裂缝水较多的地段

正确答案是：必须采用机械搅拌, 必须采用机械捣实, 垂直施工缝位置应避开地下水和裂缝水较多的地段

题干

粘贴合成高分子防水卷材的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 热熔法

b. 热粘结剂法

c. 热风焊接法

d. 自粘法

e. 冷粘法

正确答案是：冷粘法, 自粘法, 热风焊接法

题干

墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该（ ）。

选择一项或多项：

a. 使用的材料中水泥量要多一点

b. 不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布

c. 控制抹灰材料质量

d. 控制每层抹灰层厚度

e. 控制每层抹灰间隙时间

正确答案是：控制每层抹灰层厚度, 控制每层抹灰间隙时间

题干

抹灰工程中灰饼和标筋的作用是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 使抹灰层美观

b. 控制抹灰层垂直度

c. 控制抹灰层厚度

d. 控制抹灰层平整度

e. 防止抹灰层开裂

正确答案是：控制抹灰层厚度, 控制抹灰层平整度, 控制抹灰层垂直度, 使抹灰层美观

题干

装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 需要大型机械设备多

b. 施工期长

c. 耗用材料品种多

d. 耗用主材多

e. 耗用劳动量多

正确答案是：耗用主材多, 施工期长, 耗用劳动量多, 耗用材料品种多

题干

当采用预制混凝土屋面板做刚性防水屋面的结构层时，采用（ ）灌缝。

选择一项：

a. 强度等级不小于C10的细石混凝土

b. 强度等级不小于N2.5的砂浆

c. 强度等级不少于C20的细石混凝土

d. 强度等级不少于M5的砂浆

正确答案是：强度等级不少于C20的细石混凝土

题干

下面哪一种不属于高聚物改性沥青防水卷材的施工方法

选择一项：

a. 热熔法

b. 热风焊接法

c. 自粘法

d. 冷粘法

正确答案是：热风焊接法

题干

卫生间防水施工结束后，应做 ( ) 小时蓄水试验。

选择一项：

a. 24

b. 12

c. 4

d. 6

正确答案是：24

题干

采用热熔法粘贴卷材的工序中不包括（ ）。

选择一项：

a. 滚铺卷材

b. 铺撒热沥青胶

c. 排气馄压

d. 刮封接口

正确答案是：铺撒热沥青胶

题干

热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）。

选择一项：

a. 采取搭接法铺贴卷材

b. 进行排气馄压等工序

c. 喷涂基层处理剂

d. 采用胶粘剂粘结卷材与基层

正确答案是：进行排气馄压等工序

题干

防水涂膜可在（ ）进行施工。

选择一项：

a. 气温为-5℃的雪天

b. 气温为25℃且有三级风的晴天

c. 气温为38℃的无风晴天

d. 气温为20℃的雨天

正确答案是：气温为25℃且有三级风的晴天

题干

地下防水工程施工，采用卷材防水层，铺贴方法采用（ ）法。

选择一项：

a. 条贴

b. 点贴

c. 空贴

d. 满贴

正确答案是：满贴

题干

要求设置二道防水的屋面防水等级是 ( ) 。

选择一项：

a. Ⅰ

b. Ⅱ

c. Ⅳ

d. Ⅲ

正确答案是：Ⅱ

题干

当屋面坡度大于（ ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

选择一项：

a. 15%

b. 10%

c. 25%

d. 3%

正确答案是：25%

题干

房屋有高低跨时，外面的油毡铺贴应

选择一项：

a. 先铺高跨，后铺低跨

b. 平直铺设

c. 先铺低跨，后铺高跨

d. 高低跨同时铺设

正确答案是：先铺高跨，后铺低跨

题干

防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ ）。

选择一项：

a. 距孔洞边缘不少于100mm处

b. 底板下表面处

c. 距底板上表面不小于300mm的墙体上

d. 底板上表面处

正确答案是：距底板上表面不小于300mm的墙体上

题干

地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（ ）法。

选择一项：

a. 外防内贴

b. 外防外贴

c. 内防外贴

d. 内防内帖

正确答案是：外防外贴

题干

一般建筑中，其防水的设防要求是

选择一项：

a. 三道防水设防

b. 三道以上防水设防

c. 二道防水设防

d. 一道防水设防

正确答案是：一道防水设防

题干

三级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 15年

b. 25年

c. 10年

d. 5年

正确答案是：10年

题干

防水混凝土结构厚度不应少于（ ）。

选择一项：

a. 150mm

b. 100MM

c. 200mm

d. 250mm

正确答案是：250mm

题干

当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

选择一项：

a. 采取防止沥青卷材的下滑措施

b. 采取搭接法铺贴卷材

c. 采用高聚物改性沥青防水卷材

d. 采用合成高分子防水卷材

正确答案是：采取防止沥青卷材的下滑措施

题干

外墙抹灰的总厚度一般不大于：（ ）。

选择一项：

a. 20mm

b. 15mm

c. 30mm

d. 25mm

正确答案是：20mm

题干

抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

选择一项：

a. 一底层，一中层，一面层

b. 一底层一面层

c. 一底层，一中层，数层面层

d. 一底层，数层中间，一面层

正确答案是：一底层，一中层，一面层

题干

抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 找平

b. 填补墙面

c. 装饰

d. 与基层粘结

正确答案是：找平

题干

面砖主要用于外墙饰面，其粘接层通常采用聚合物水泥浆，粘接层厚度宜控制在：（ ）。

选择一项：

a. 10～14mm

b. 4～6mm

c. 6～10mm

d. 3～4mm

正确答案是：6～10mm

“建筑施工技术”复习指导

单项选择题

1.装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（ ）。

A、防潮

B、防风雨

C、防腐蚀

D、改善环境、隔热功能

2.可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（ ）。

A、推土机

B、铲运机

C、平地机

D、摊铺机

3.冷拉后的HPB235钢筋不得用作（ ）。

A、梁的箍筋

B、预应力钢筋

C、构件吊环

D、柱的主筋

4.对于实心砖砌体宜采用（ ）砌筑，容易保证灰缝饱满。

A、“三一”砖砌法

B、挤浆法

C、刮浆法

D、满后灰法

5.冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

A、喷灯烘烤

B、胶粘剂

C、热沥青胶

D、卷材上的自粘胶

6.正式打桩时宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

A、“重锤低击，低提重打”

B、“轻锤高击，高提重打”

C、“轻锤低击，低提轻打”

D、“重锤高击，高提重打”

7.在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ ）。

A、基层清理

B、节点部位增强处理

C、涂布大面防水涂料

D、铺贴大面胎体增强材料

8.冬期施工中，混凝土入模温度不得低于（ ）。

A、0℃

B、3℃

C、5℃

D、10℃

9.静力压桩的施工程序中，“静压沉管”紧前工序为（ ）。

A、压桩机就位

B、吊桩插桩

C、桩身对中调直

D、测量定位

10.一级屋面防水要求防水层耐用年限为( )。

A、25年

B、10年

C、15年

D、5年

11.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

A、6172mm

B、6100mm

C、6256mm

D、6292mm

12.当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（ ）。

A、平行于屋脊

B、垂直于屋脊

C、与屋脊呈45度角

D、上下层相互垂直

13.大体积混凝土浇筑施工，当结构长度较大时，宜采用（ ）的浇筑方案。

A、全面分层

B、斜面分层

C、分段分层

D、均可

14.拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（ ）。

A、大模板

B、组合钢模板

C、滑升模板

D、爬升模板

15.当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

A、采用高聚物改性沥青防水卷材

B、采取防止沥青卷材的下滑措施

C、采用合成高分子防水卷材

D、采取搭接法铺贴卷材

16.所谓混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于（ ）条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。

A、0℃

B、3℃

C、5℃

D、10℃

17.钢筋加工弯曲45°,其每个弯曲差值为( )倍的钢筋直径。

A、0.35

B、0.5

C、0.85

D、2

18.防水涂膜可在（ ）进行施工。

A、气温为20℃的雨天

B、气温为-5℃的雪天

C、气温为38℃的无风晴天

D、气温为25℃且有三级风的晴天

19.下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

A、悬臂把杆

B、独脚把杆

C、塔桅

D、牵缆式桅杆起重机

20.超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

A、一

B、二

C、三

D、六

21.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

A、6172mm

B、6100mm

C、6256mm

D、6292mm

22.场地平整前，必须确定( )。

A、挖填方工程量

B、选择土方机械

C、场地的设计标高

D、拟定施工方案

23.下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

A、最大起重量

B、最小工作半径

C、最大起升高度

D、最小行驶速度

24.一级屋面防水要求防水层耐用年限为( )。

A、25年

B、10年

C、15年

D、5年

25.后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( )。

A、防止预应力钢筋锈蚀

B、增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

C、增加预应力构件强度

D、砂浆有多余

26.下列土料中，一般不能做填土的是（ ）。

A、粘性土

B、碎石类土

C、淤泥

D、碎块草皮

判断题

31.铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。√

32.铲运机是利用装在前、后轮轴之间的铲运斗，在行驶中，顺序进行土壤铲削、装载、运输和铺卸土壤作业的铲土运输机械。√

33.弧焊机有直流与交流之分，常用的为直流弧焊机。×

34.拆除模板时，已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度等级后，才允许承受全部计算荷载；当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算，加设临时支撑。√

35.砂桩和砂石桩统称砂石桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中，形成大直径的由砂或砂卵(碎)石所构成的密实桩体。√

36.网状配筋砖砌体是在砖砌体的水平缝中配置钢筋网，有网状配筋柱、网状配筋墙等。√

37.连续闪光焊焊接直径较大的钢筋最适宜。×

38.强制式搅拌机是在轴上装有叶片，通过叶片强制搅拌装在搅拌筒中的物料，使物料沿环向、径向和竖向运动，拌和成均匀的混合物，是剪切拌和原理。√

多项选择题

41.钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

A、工序简单

B、不受气候影响

C、质量稳定可靠

D、应用范围广

E、丝扣松动对接头强度影响大

42.为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

A、提高水灰比

B、减少水泥用量

C、降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

D、留施工缝

E、优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

43.不能作为填土的土料有（ ）。

A、淤泥

B、砂土

C、膨胀土

D、有机质含量多于8%的土

E、含水溶性硫酸盐多于5%的土

44.按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

A、钻孔灌注桩

B、沉管灌注桩

C、人工挖孔灌注桩

D、静压沉桩

E、爆扩灌注桩

45.在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

A、先屋面后天沟

B、先远后近

C、先天沟后屋面

D、先近后远

E、先高跨后低跨

46.预应力混凝土与普通混凝土相比具有( )等优点。

A、可利用高强钢筋

B、提高混凝土的抗裂性和刚度

C、施工简便

D、技术含量高

E、所需工人较少

47.锤击沉桩法的施工程序中，（ ）是“接桩”之前必须完成个工作。

A、打桩机就位

B、吊桩和喂桩

C、校正

D、锤击沉桩

E、送桩

48.有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

A、禁止用木模板

B、全部用定型钢模板

C、选用模板规格尽量少

D、优先选用大模板

基坑周边严禁（ ）。

选择一项：

a. 设排水沟

b. 超堆荷载

c. 放坡

d. 与已有建筑相邻

正确答案是：超堆荷载

土方建筑时，常以土的（ ）作为土的夯实标准。

选择一项：

a. 干密度

b. 天然密度

c. 可松性

d. 含水量

正确答案是：干密度

填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（ ）。

选择一项：

a. 填在上部

b. 与透水性小的填料掺合

c. 填在下部

d. 填在中间

正确答案是：填在下部

正铲挖土机适宜开挖（ ）。

选择一项：

a. 四类土的大型基坑

b. 四类土的大型基坑

c. 停机面以下的一

d. 停机面以上的一

e. 有地下水的基坑

f. 独立柱基础的基坑

正确答案是：停机面以上的一

可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（ ）。

选择一项：

a. 铲运机

b. 摊铺机

c. 平地机

d. 推土机

正确答案是：推土机

在土的湿度正常、土质及其他地质条件好，且地下水位低于基坑标高，基坑开挖深度不超过（ ）时，可放坡开挖且不加支撑。

选择一项：

a. 5m

b. 1m

c. 7m

d. 3m

正确答案是：5m

场地平整前，必须确定 ( ) 。

选择一项：

a. 拟定施工方案

b. 挖填方工程量

c. 选择土方机械

d. 场地的设计标高

正确答案是：场地的设计标高

铲运机适用于（ ）工程。

选择一项：

a. 中小型基坑开挖

b. 大面积场地平整

c. 挖土装车

d. 河道清淤

正确答案是：大面积场地平整

工地在施工时，简单检验粘性土含水量的方法一般是以（ ）为适宜。

选择一项：

a. 施工现场做实验测含水量

b. 实验室做实验

c. 手握成团，落地开花

d. 含水量达到最佳含水量

正确答案是：手握成团，落地开花

正挖土机挖土的特点是（ ）。

选择一项：

a. 前进向上，强制切土

b. 后退向下，自重切土

c. 直上直下，自重切土

d. 后退向下，强制切土

正确答案是：前进向上，强制切土

土方的开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循开槽支撑，（ ），严禁超挖的原则。

选择一项：

a. 先挖后撑，分层开挖

b. 先撑后挖，分段开挖

c. 先撑后挖，分层开挖

d. 先挖后撑，分段开挖

正确答案是：先撑后挖，分层开挖

某管沟宽度为8m，降水轻型井点在平面上宜采用（ ）形式。

选择一项：

a. 单排

b. U形

c. 双排

d. 环形

正确答案是：双排

降水方法可分明排水和（ ）。

选择一项：

a. 井点降水法

b. 人工降低地下水位法

c. 轻型井点法

d. 集水井降水法

正确答案是：人工降低地下水位法

推土机开挖作业的三个行程是（ ）。

选择一项：

a. 铲土、运土、填筑

b. 铲土、运土、卸土

c. 铲土、整平、填筑

d. 铲土、运土、整平

正确答案是：铲土、运土、卸土

基坑（槽）的土方开挖时，以下说法不正确的是（ ）。

选择一项：

a. 开挖时如有超挖应立即整平

b. 在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖

c. 土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施

d. 一般应采用"分层开挖，先撑后挖”的开挖原则

正确答案是：开挖时如有超挖应立即整平

观察验槽的内容不包括（ ）。

选择一项：

a. 槽底土的均匀程度和含水量情况

b. 是否已挖到持力层

c. 基坑（槽）的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求

d. 降水方法与效益

正确答案是：降水方法与效益

填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当（ ）。

选择一项：

a. 将强度大的土层置于强度小的土层之下

b. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

c. 将强度大的土层置于强度小的土层之上

d. 将透水性大的土层置于透水性小的土层之上

正确答案是：将透水性大的土层置于透水性小的土层之下

当土质为粘性土，且渗透系数K≤0.1m/d，需采用的降水方法是（ ）。

选择一项：

a. 电渗井点

b. 喷射井点

c. 深井井点

d. 管井井点

正确答案是：电渗井点

在同一压实功条件下，对土粒压实质量有直接影响的是（ ）。

选择一项：

a. 土的颗粒级配

b. 土料含水量

c. 压实遍数

d. 铺土厚度

正确答案是：土料含水量

基坑挖好后应立即验槽做垫层，如不能，则应（ ）。

选择一项：

a. 放在那里等待验槽

b. 继续进行下一道工序

c. 在基底上预留15－30cm厚的土层

d. 在上面铺防护材料

正确答案是：在基底上预留15－30cm厚的土层

井点降水方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 电渗井点

b. 管井井点

c. 轻型井点

d. 集水井点法

e. 深井井点

正确答案是：轻型井点, 电渗井点, 深井井点, 管井井点

在轻型井点系统中，平面布置的方式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 四排布置

b. 单排井点

c. 环状井点

d. 双排井点

e. 二级井点

正确答案是：单排井点, 双排井点, 环状井点

常用的填土方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 水灌法

b. 堆载法

c. 振动压实法

d. 碾压法

e. 夯实法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

铲运机常用的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 跨铲法

b. 并列法

c. 侧铲法

d. 助产法

e. 下坡推土法

正确答案是：跨铲法, 下坡推土法, 助产法

铲运机常用的施工作业方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 上坡推土

b. U形推土

c. 并列推土

d. 多铲集运

e. 下坡推土

正确答案是：U形推土, 多铲集运

土方填筑时，常用的压实方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 夯实法

b. 碾压法

c. 水灌法

d. 堆载法

e. 振动压实法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

先平整整个场地，后开挖建筑物基坑(槽)的方案适用于地形平坦的场地。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

地面水的排除通常采用设置排水沟、截水沟或修筑土堤等设施来进行。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

基坑的定位放线，设置龙门板后，根据现场内的水准点，用水准仪将室内地坪标高(±0.000)测设在每个龙门桩上，用红油笔画出，根据此线把龙门板钉在龙门桩上，使龙门板顶面正好为±0.000。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

基坑(槽)的施工，首先应进行房屋定位和标高引测，做好建筑物的放线工作。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

铲运机最适宜于开挖含水量不超过37%的松土和普通土，坚土(三类土)和砂砾坚土(四类土)需用松土机预松后才能开挖。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

最适用于在狭窄的现场施工的成孔方法是（　 　）。

选择一项：

a. 振动沉管成孔

b. 沉管成孔

c. 泥浆护壁钻孔

d. 人工挖孔

正确答案是：泥浆护壁钻孔

在地基处理中，振冲桩适用于加固松散的（ ）地基。

选择一项：

a. 软石

b. 碎石土

c. 杂填土

d. 砂土

正确答案是：砂土

根据基础标高，打桩顺序不正确的是（ ）。

选择一项：

a. 先浅后深

b. 都正确

c. 先大后小

d. 先长后短

正确答案是：先浅后深

若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时，一般可采用的处理方法是（ ）

选择一项：

a. 单打法

b. 反插法

c. A和B都可

d. 复打法

正确答案是：A和B都可

静力压桩的施工程序中，"静压沉管”紧前工序为（ ）。

选择一项：

a. 测量定位

b. 吊桩插桩

c. 桩身对中调直

d. 压桩机就位

正确答案是：桩身对中调直

预制桩在运输和打桩时，其混凝土强度必须达到设计强度的（ ）。

选择一项：

a. 75%

b. 50%

c. 25%

d. 100%

正确答案是：100%

预制桩的接桩工艺主要有硫磺胶泥浆锚法接桩、焊接法接桩和法兰螺栓接桩法等三种。前一种适用于（ ），后两种适用于各类土层。

选择一项：

a. 砂土层

b. 软石土层

c. 软弱土层

d. 黏性土层

正确答案是：软弱土层

打桩时宜用（ ），可取得良好效果。

选择一项或多项：

a. 重锤低击

b. 低提重打

c. 轻锤高击

d. 高提轻打

e. 高举高打

正确答案是：重锤低击, 低提重打

打桩时应注意观察的事项有（）。

选择一项或多项：

a. 打桩入土的速度

b. 贯入度变化情况

c. 打桩架的垂直度

d. 桩身压缩情况

e. 桩锤的回弹情况

正确答案是：打桩入土的速度, 打桩架的垂直度, 桩锤的回弹情况, 贯入度变化情况

按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 人工挖孔灌注桩

b. 沉管灌注桩

c. 静压沉桩

d. 爆扩灌注桩

e. 钻孔灌注桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

根据桩的规格，打桩的顺序应是（ ）。

选择一项或多项：

a. 先大后小

b. 先深后浅

c. 分段打

d. 逐排打

e. 先长后短

正确答案是：先大后小, 先长后短

地下连续墙具有如下（ ）作用。

选择一项或多项：

a. 防渗

b. 截水

c. 挡土

d. 抗震

e. 承重

正确答案是：截水, 防渗, 承重, 挡土

预制桩的接桩工艺包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 挤压法接桩

b. 直螺纹接桩法

c. 焊接法接桩

d. 硫磺胶泥浆锚法接桩

e. 法兰螺栓接桩法

正确答案是：硫磺胶泥浆锚法接桩, 焊接法接桩, 法兰螺栓接桩法

重锤夯实是用起重机械将夯锤提升到一定高度后，利用自由下落时的冲击能重复夯打击实基土表面，使其形成一层比较密实的硬壳层，从而使地基得到加固。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

在基坑验槽后，应立即浇注混凝土垫层。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

灰土挤密桩是利用锤击将钢管打入土中，侧向挤密土壤形成桩孔，将管拔出后，在桩孔中分层回填2:8或3:7灰土并夯实而成，与桩间土共同组成复合地基以承受上部荷载。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

灰土垫层是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去，用按一定体积比配合的石灰和黏性土拌和均匀后，在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

基坑(槽)底面的标高不同时，应按先浅后深的顺序逐层夯实。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

双排钢管扣件式脚手架的搭设高度应不大于（ ）。

选择一项：

a. 80m

b. 50m

c. 45m

d. 25m

正确答案是：50m

砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（ ）左右。

选择一项：

a. 15mm

b. 3mm

c. 10mm

d. 7mm

正确答案是：10mm

对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

选择一项：

a. 保水性

b. 粘结性

c. 坍落度

d. 强度

正确答案是：坍落度

在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（ ）。

选择一项：

a. 1000mm

b. 240mm

c. 360mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

砖墙每日砌筑高度不应超过（ ）。

选择一项：

a. 1.8m

b. 2.1m

c. 1.2m

d. 1.5m

正确答案是：1.8m

砖体墙不得在（ ）的部位留脚手眼。

选择一项：

a. 梁垫下1000mm范围内

b. 距砖墙转角450mm

c. 距门窗洞口两侧200mm

d. 宽度大于1m的窗间墙

正确答案是：距门窗洞口两侧200mm

超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

选择一项：

a. 六

b. 三

c. 一

d. 二

正确答案是：三

常温下砌筑砌块墙体时，铺灰长度最多不宜超过（ ）。

选择一项：

a. 5m

b. 1m

c. 7m

d. 3m

正确答案是：5m

砌砖墙留直槎时，必须留成阳槎并加设拉结筋拉结筋沿墙高每500mm留一层，每层按（ ）墙厚留一根，但每层最少为2根。

选择一项：

a. 120mm

b. 60mm

c. 370mm

d. 240mm

正确答案是：120mm

有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎，每槎高度不超过（ ）。

选择一项：

a. 二皮砖

b. 五皮砖

c. 三皮砖

d. 一皮砖

正确答案是：五皮砖

混凝土的自然养护，规范规定：混凝土浇筑完毕后，应在（ ）以内加以覆盖和浇水。

选择一项：

a. 初凝后

b. 终凝后

c. 24小时

d. 12小时

正确答案是：12小时

冬期施工混凝土的搅拌、运输和浇筑时间比常温规定时间（ ）。

选择一项：

a. 延长70%

b. 缩短70%

c. 缩短50%

d. 延长50%

正确答案是：延长50%

基坑体积为5000 立方米，坑内基础所占体积为3000立方米，土的最初可松性系数为1.03，最终可松性系数为1.05，则该运走 ( ) 立方米松土。

选择一项：

a. 3900

b. 3000

c. 2000

d. 4024

正确答案是：4024

在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（ ）。

选择一项：

a. 实际配合比

b. 实验室配合比

c. 施工配合比

d. 现场配合比

正确答案是：施工配合比

浇筑混凝土时，为了避免混凝土产生离析，自由倾落高度不应超过（ ）。

选择一项：

a. 1.5m

b. 3.0m

c. 2.5m

d. 2.0m

正确答案是：2.0m

冬期施工中，混凝土入模温度不得低于（ ）。

选择一项：

a. 3℃

b. 5℃

c. 0℃

d. 10℃

正确答案是：5℃

已浇筑的混凝土强度达到（ ）时，方准上人施工。

选择一项：

a. 1.2N/mm2

b. 1.5N/mm2

c. 2.0N/mm2

d. 2.5N/mm2

正确答案是：1.2N/mm2

悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模。

选择一项：

a. 15N/mm3

b. 30N/mm3

c. 22.5N/mm3

d. 21N/mm3

正确答案是：30N/mm3

钢筋加工弯曲180°，其每个弯钩的增长值为 ( ) 倍的钢筋直径。

选择一项：

a. 3.5

b. 2.5

c. 6.25

d. 4.9

正确答案是：6.25

拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（ ）。

选择一项：

a. 爬升模板

b. 组合钢模板

c. 大模板

d. 滑升模板

正确答案是：组合钢模板

冬期施工中，配制混凝土用的水泥用量不应少于（ ）。

选择一项：

a. 330 kg/m3

b. 300 kg/m3

c. 310 kg/m3

d. 320 kg/m3

正确答案是：300 kg/m3

浇筑柱子混凝土时，其根部应先浇（ ）。

选择一项：

a. 5

b. 5

c. 500mm厚石子增加一倍的混凝

d. 10mm厚水泥浆

e. 50

f. 10mm厚水泥砂浆

g. 100mm厚水泥砂浆

正确答案是：50

浇筑有主次梁的肋形楼板时，混凝土施工缝宜留在（ ）。

选择一项：

a. 主梁跨中1/3的范围内

b. 主梁边跨1/3的范围内

c. 次梁边跨1/3的范围内

d. 次梁跨中1/3的范围内

正确答案是：次梁跨中1/3的范围内

施工规范规定，梁跨度大于或等于（ ）以上时，底模板应起拱。

选择一项：

a. 6m

b. 4m

c. 2m

d. 8m

正确答案是：4m

悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模板。

选择一项：

a. 75%

b. 100%

c. 70%

d. 50%

正确答案是：100%

普通黏土砖实心砖墙的常用组砌形式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 全顺式

b. 三顺一丁

c. 一顺一丁

d. 梅花丁

e. 两平一侧

正确答案是：三顺一丁, 一顺一丁, 梅花丁

下述砌砖工程的施工方法，错误的是（ ）。

选择一项或多项：

a. "三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法

b. 砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

c. 砌筑空心砖砌体宜采用"三一”砌筑法

d. "三一”砌筑法随砌随铺，随即挤揉，灰缝容易饱满，粘结力好

e. 挤浆法可使灰缝饱满，效率高

正确答案是："三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法, 砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 第一皮砖应顺砌

b. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

c. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

d. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

e. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

正确答案是：过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆, 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆, 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

砌筑工程质量的基本要求是（ ）。

选择一项或多项：

a. 砂浆饱满

b. 横平竖直

c. 上下错缝

d. 砖强度高

e. 内外搭接

正确答案是：横平竖直, 砂浆饱满, 上下错缝, 内外搭接

模板的技术要求包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 通用性强

b. 模板安装与拆除应符合规范规定

c. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

d. 模板要拆装方便

e. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

正确答案是：模板及其支架的强度、刚度和稳定性, 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润, 模板安装与拆除应符合规范规定

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 防止离析

b. 正确留置施工缝

c. 不留施工缝

d. 分层浇筑

e. 连续浇筑

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

大体积混凝土施工应优先选用（ ）。

选择一项或多项：

a. 掺早强剂水泥

b. 普通水泥

c. 掺缓凝剂水泥

d. 火山灰水泥

e. 低水化热水泥

正确答案是：低水化热水泥, 掺缓凝剂水泥

钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

选择一项或多项：

a. 弯距较小的位置

b. 便于施工的位置

c. 剪力较小位置

d. 剪力较大位置

e. 两构件接点处

正确答案是：剪力较小位置, 便于施工的位置

大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

选择一项或多项：

a. 全面分层

b. 斜面分层

c. 留施工缝

d. 局部分层

e. 分段分层

正确答案是：全面分层, 分段分层, 斜面分层

控制大体积混凝土裂缝的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 优先选用低水化热的水泥

b. 控制混凝土内外温差

c. 在保证强度的前提下，降低水灰比

d. 及时对混凝土覆盖保温材料

e. 增加水泥用量

正确答案是：在保证强度的前提下，降低水灰比, 控制混凝土内外温差, 优先选用低水化热的水泥, 及时对混凝土覆盖保温材料

钢筋的加工包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 切断、接长

b. 弯曲成型

c. 铲边

d. 切割

e. 除锈

正确答案是：除锈, 切断、接长, 弯曲成型

混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

选择一项或多项：

a. 无气泡逸出

b. 表面泛浆

c. 混凝土不再下沉

d. 2分钟

e. 混凝土出现初凝现象

正确答案是：混凝土不再下沉, 表面泛浆, 无气泡逸出

钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

选择一项或多项：

a. 应用范围广

b. 工序简单

c. 质量稳定可靠

d. 不受气候影响

e. 丝扣松动对接头强度影响大

正确答案是：工序简单, 不受气候影响, 应用范围广

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 钎焊

b. 对焊

c. 电弧焊

d. 电渣压力焊

e. 熔焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

石砌体工程质量分为合格和不合格，主控项目应全部符合规定，一般项目应有60%及以上的检查处符合规定或偏差值在允许偏差范围以内。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

混凝土小砌块砌筑，小砌块外墙转角处，应使小砌块隔皮交错搭砌，小砌块端面外露处用水泥砂浆补抹平整。小砌块内外墙丁字交接处，应隔皮加砌两块290mm×90mm×190mm的辅助规格小砌块，辅助小砌块位于外墙上，开口处对齐。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

配筋砌块剪力墙所用小型砌块的强度等级不应低于MU10。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

楼板模板由平面钢模板拼装而成，其周边用阴角模板与梁或墙模板相连接。楼板模板用钢楞及支架支承，为了减少支架用量，扩大板下施工空间，最好用伸缩式桁架支承。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

大模板工程可分为两类：外墙预制内墙现浇和内外墙全现浇。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

钢筋一般在钢筋车间加工，然后运至现场绑扎或安装，其加工过程一般有冷拉、冷拔、调直、切断、除锈、弯曲成型、绑扎、焊接等。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

钢筋除锈的方法有多种，常用的有人工除锈、钢筋除锈机除锈和酸洗除锈。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于 ( ) 。

选择一项：

a. 先张法

b. 无粘结预应力

c. 后张法

d. 电热法

正确答案是：无粘结预应力

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 两端分别张拉

b. 两端同时张拉

c. 一端张拉后另一端补强

d. 一端张拉

正确答案是：两端同时张拉

混凝土自由下落高度不应超过2m，主要防止混凝土产生（ ）。

选择一项：

a. 下落不均匀

b. 初凝

c. 离析

d. 失去水分

正确答案是：离析

后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( ) 。

选择一项：

a. 增加预应力构件强度

b. 砂浆有多余

c. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

d. 防止预应力钢筋锈蚀

正确答案是：防止预应力钢筋锈蚀

在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（ ）。

选择一项：

a. 50%

b. 30%

c. 75%

d. 100%

正确答案是：75%

先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

选择一项：

a. 50%

b. 100%

c. 85%

d. 75%

正确答案是：75%

后张法施工较先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 工序少

b. 工艺简单

c. 锚具可重复利用

d. 不需要台座、不受地点限制

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

选择一项：

a. 不低于50%设计强度

b. 不高于50%设计强度

c. 不高于75%设计强度

d. 不低于75%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度

预应力先张法施工适用于（ ）。

选择一项：

a. 现在构件的组并

b. 构件厂生产大跨度构件

c. 构件厂生产中、小型构件

d. 现场大跨度结构施工

正确答案是：构件厂生产中、小型构件

下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ）。

选择一项：

a. 刚度大

b. 抗裂性好

c. 耐久性好

d. 强度大

正确答案是：强度大

无需留孔和灌浆的预应力施工方法有 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 后张法

b. 旋转法

c. 先张法

d. 滑行法

e. 无粘结预应力

正确答案是：先张法, 无粘结预应力

预应力混凝土与普通混凝土相比具有 ( ) 等优点。

选择一项或多项：

a. 所需工人较少

b. 提高混凝土的抗裂性和刚度

c. 技术含量高

d. 施工简便

e. 可利用高强钢筋

正确答案是：可利用高强钢筋, 提高混凝土的抗裂性和刚度, 技术含量高

预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有 ( ) 等方法。

选择一项或多项：

a. 粗钢筋

b. 钢管抽芯

c. 预埋波纹管

d. 无粘结预应力

e. 胶管抽芯

正确答案是：胶管抽芯, 预埋波纹管, 无粘结预应力

无粘结预应力的特点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 张拉时摩阻力大

b. 易用于多跨连续梁板

c. 预应力筋沿长度方向受力不均

d. 成本低

e. 需留孔道和灌浆

正确答案是：需留孔道和灌浆, 易用于多跨连续梁板, 预应力筋沿长度方向受力不均

预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

选择一项或多项：

a. 3%

b. 5%

c. 0.50%

d. 10%

e. 0.30%

正确答案是：5%, 3%

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 28天龄期

b. 设计规定放张强度

c. 不低于75%设计强度

d. 终凝

e. 不低于100%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（ ）安装后进行。

选择一项：

a. 屋架

b. 柱间支撑

c. 吊车轨道

d. 天窗架

正确答案是：柱间支撑

下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

选择一项：

a. 最小工作半径

b. 最大起升高度

c. 最大起重量

d. 最小行驶速度

正确答案是：最小行驶速度

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 降臂降钩

b. 降臂升钩

c. 升臂升钩

d. 升臂降钩

正确答案是：降臂升钩

吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（ ）。

选择一项：

a. 75%

b. 20%

c. 40%

d. 50%

正确答案是：75%

下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

选择一项：

a. 起重量

b. 起重高度

c. 起重半径

d. 起重动力设备

正确答案是：起重动力设备

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 分件吊装法

b. 综合吊装法

c. 滑行吊装法

d. 一般吊装法

正确答案是：综合吊装法

钢屋架的安装应在（ ）校正符合规定后进行。

选择一项：

a. 吊车梁

b. 柱子

c. 柱子支撑

d. 联系梁

正确答案是：柱子

钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

选择一项：

a. 有柱间支撑的跨间

b. 端部第一跨间

c. 斜向支撑

d. 剪刀撑

正确答案是：有柱间支撑的跨间

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 15%

b. 35%

c. 20%

d. 25%

正确答案是：25%

单层厂房结构安装宜采用 ( ) 。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

选择一项：

a. 轮胎式起重机

b. 塔式起重机

c. 桅杆式起重机

d. 履带式起重机

正确答案是：轮胎式起重机

柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

选择一项或多项：

a. 要求起重高度小

b. 柱子在起吊时抗弯能力强

c. 要求起重高度大

d. 绑扎时需要翻动柱身

e. 绑扎方便，不需要翻动柱身

正确答案是：绑扎方便，不需要翻动柱身, 要求起重高度小, 柱子在起吊时抗弯能力强

结构安装工程对起重机型号的选择取决于三个工作参数：（ ），三个工作参数都应满足结构吊装要求。

选择一项或多项：

a. 起重半径

b. 起重机功率

c. 起重高度

d. 起重速度

e. %33.333 %起重量

正确答案是：起重高度, 起重半径

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 车辆的运输

b. 结构吊装方法

c. 构件平面布置

d. 起重机开行路线

e. 起重设备的选择

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

选择一项或多项：

a. 加长吊臂

b. 构件超重

c. 构件超长

d. 正常安装

e. 在额定起重参数范围内

正确答案是：构件超重, 加长吊臂

后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉 ( ) 进行。

选择一项：

a. 宜先上后下

b. 可不考虑顺序

c. 中间向两端

d. 宜先下后上

正确答案是：宜先上后下

预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( ) 。

选择一项：

a. 受压区

b. 受扭区

c. 受拉区

d. 受力区

正确答案是：受拉区

采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于：（ ）。

选择一项：

a. C30

b. C50

c. C40

d. C20

正确答案是：C40

无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于 ( ) 。

选择一项：

a. 电热法

b. 先张法

c. 后张法

d. 无粘结预应力

正确答案是：无粘结预应力

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 两端分别张拉

b. 一端张拉后另一端补强

c. 一端张拉

d. 两端同时张拉

正确答案是：两端同时张拉

后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( ) 。

选择一项：

a. 防止预应力钢筋锈蚀

b. 砂浆有多余

c. 增加预应力构件强度

d. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

正确答案是：防止预应力钢筋锈蚀

预应力先张法施工适用于（ ）。

选择一项：

a. 构件厂生产中、小型构件

b. 现在构件的组并

c. 现场大跨度结构施工

d. 构件厂生产大跨度构件

正确答案是：构件厂生产中、小型构件

预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

选择一项：

a. 不低于75%设计强度

b. 不高于75%设计强度

c. 不低于50%设计强度

d. 不高于50%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度

下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ）。

选择一项：

a. 强度大

b. 刚度大

c. 耐久性好

d. 抗裂性好

正确答案是：强度大

混凝土自由下落高度不应超过2m，主要防止混凝土产生（ ）。

选择一项：

a. 失去水分

b. 初凝

c. 离析

d. 下落不均匀

正确答案是：离析

对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

b. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

c. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

d. 常用于生产大型构件

e. 也可用于现场结构施工

正确答案是：在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上, 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋, 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

预应力砼结构的优点主要有( ）。

选择一项或多项：

a. 减轻自重

b. 减少施工工序

c. 避免裂缝

d. 提高耐久性

e. 增大刚度

正确答案是：减轻自重, 避免裂缝, 增大刚度, 提高耐久性

后张法施工较先张法的优点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 工序少

b. 工艺简单

c. 锚具可重复利用

d. 成本低

e. 不需要台座、不受地点限制

正确答案是：不需要台座、不受地点限制, 工艺简单

预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

选择一项或多项：

a. 10%

b. 5%

c. 0.50%

d. 3%

e. 0.30%

正确答案是：5%, 3%

预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有 ( ) 等方法。

选择一项或多项：

a. 钢管抽芯

b. 预埋波纹管

c. 无粘结预应力

d. 胶管抽芯

e. 粗钢筋

正确答案是：胶管抽芯, 预埋波纹管, 无粘结预应力

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 不低于100%设计强度

b. 28天龄期

c. 终凝

d. 设计规定放张强度

e. 不低于75%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

下列哪种不是柱校正的内容：（ ）。

选择一项：

a. 标高

b. 平面定位轴线

c. 垂直度校正

d. 柱身偏斜

正确答案是：柱身偏斜

柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（ ）。

选择一项：

a. 两点共弧

b. 降钩升臂

c. 降钩转臂

d. 三点共弧

正确答案是：三点共弧

下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

选择一项：

a. 悬臂把杆

b. 牵缆式桅杆起重机

c. 塔桅

d. 独脚把杆

正确答案是：塔桅

单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

选择一项：

a. 分件吊装法

b. 滑行吊装法

c. 综合吊装法

d. 一般吊装法

正确答案是：分件吊装法

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 20%

b. 35%

c. 25%

d. 15%

正确答案是：25%

下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

选择一项：

a. 最大起重量

b. 最大起升高度

c. 最小工作半径

d. 最小行驶速度

正确答案是：最小行驶速度

钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

选择一项：

a. 有柱间支撑的跨间

b. 剪刀撑

c. 斜向支撑

d. 端部第一跨间

正确答案是：有柱间支撑的跨间

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 升臂降钩

b. 升臂升钩

c. 降臂降钩

d. 降臂升钩

正确答案是：降臂升钩

下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

选择一项：

a. 起重半径

b. 起重高度

c. 起重量

d. 起重动力设备

正确答案是：起重动力设备

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 分件吊装法

b. 一般吊装法

c. 滑行吊装法

d. 综合吊装法

正确答案是：综合吊装法

装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

选择一项或多项：

a. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

b. 每次只安装同类构件

c. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

d. 构件多

e. 起重机移动较少

正确答案是：每次只安装同类构件, 不需经常更换索具，重复操作多，效率高, 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（ ）。

选择一项或多项：

a. 增大起重量

b. 便于施工

c. 满足构件对吊索水平夹角的要求

d. 减小起吊高度

e. 好看

正确答案是：增大起重量, 减小起吊高度, 满足构件对吊索水平夹角的要求, 便于施工

单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（ ）。

选择一项或多项：

a. 构件重量

b. 构件吊装高度

c. 厂房跨度

d. 施工现场条件

e. 起重机开行路线

正确答案是：厂房跨度, 构件吊装高度, 起重机开行路线, 构件重量

单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

选择一项或多项：

a. 构件平面布置

b. 起重设备的选择

c. 车辆的运输

d. 起重机开行路线

e. 结构吊装方法

正确答案是：起重设备的选择, 结构吊装方法, 起重机开行路线, 构件平面布置

屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 防水层内可埋设少量管线

b. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

c. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

d. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

e. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

正确答案是：防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理, 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片, 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥, 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

选择一项或多项：

a. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

b. 混凝土收水后应进行二次压光

c. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

d. 养护时间不应少于14天

e. 宜采用构造找坡

正确答案是：养护时间不应少于14天, 混凝土收水后应进行二次压光

连续多跨屋面卷材的铺贴次序应为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先近后远

b. 先远后近

c. 先高跨后低跨

d. 先屋脊后天沟

e. 先低跨后高跨

正确答案是：先高跨后低跨, 先远后近

屋面防水卷材铺贴应采用搭接法连接，做法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接

b. 垂直于屋脊的搭接应顺流水方向搭接

c. 上下层卷材的搭接缝错开

d. 垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

e. 平行于屋脊的搭接顺年最大频率风向搭接

正确答案是：平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接, 垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接, 上下层卷材的搭接缝错开

在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先屋面后天沟

b. 先远后近

c. 先高跨后低跨

d. 先天沟后屋面

e. 先近后远

正确答案是：先远后近, 先天沟后屋面, 先高跨后低跨

装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 耗用劳动量多

b. 耗用主材多

c. 施工期长

d. 耗用材料品种多

e. 需要大型机械设备多

正确答案是：耗用主材多, 施工期长, 耗用劳动量多, 耗用材料品种多

墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该（ ）。

选择一项或多项：

a. 控制抹灰材料质量

b. 不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布

c. 控制每层抹灰间隙时间

d. 控制每层抹灰层厚度

e. 使用的材料中水泥量要多一点

正确答案是：控制每层抹灰层厚度, 控制每层抹灰间隙时间

抹灰工程中灰饼和标筋的作用是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 使抹灰层美观

b. 控制抹灰层厚度

c. 控制抹灰层平整度

d. 控制抹灰层垂直度

e. 防止抹灰层开裂

正确答案是：控制抹灰层厚度, 控制抹灰层平整度, 控制抹灰层垂直度, 使抹灰层美观

三级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 5年

b. 10年

c. 25年

d. 15年

正确答案是：10年

当屋面坡度（ ）或受震动时，沥青防水卷材应垂直于屋脊铺贴。

选择一项：

a. 15%之间

b. 不大于15%

c. 小于3%

d. 在3%

e. 大于15%

正确答案是：大于15%

防水混凝土迎水面的钢筋保护层厚度不得少于（ ）。

选择一项：

a. 50mm

b. 25mm

c. 100mm

d. 35mm

正确答案是：50mm

当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材可（ ）铺贴。

选择一项：

a. 宜平行于屋脊

b. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

c. 垂直于屋脊

d. 与屋脊呈45°

正确答案是：与屋脊呈45°

防水混凝土结构厚度不应少于（ ）。

选择一项：

a. 150mm

b. 250mm

c. 100MM

d. 200mm

正确答案是：250mm

要求设置二道防水的屋面防水等级是 ( ) 。

选择一项：

a. Ⅱ

b. Ⅲ

c. Ⅰ

d. Ⅳ

正确答案是：Ⅱ

卫生间防水施工结束后，应做 ( ) 小时蓄水试验。

选择一项：

a. 4

b. 12

c. 6

d. 24

正确答案是：24

当屋面坡度大于（ ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

选择一项：

a. 15%

b. 10%

c. 25%

d. 3%

正确答案是：25%

当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

选择一项：

a. 采用合成高分子防水卷材

b. 采取搭接法铺贴卷材

c. 采用高聚物改性沥青防水卷材

d. 采取防止沥青卷材的下滑措施

正确答案是：采取防止沥青卷材的下滑措施

热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）。

选择一项：

a. 喷涂基层处理剂

b. 采用胶粘剂粘结卷材与基层

c. 采取搭接法铺贴卷材

d. 进行排气馄压等工序

正确答案是：进行排气馄压等工序

刚性防水屋面的结构层宜为（ ）。

选择一项：

a. 装配式钢筋混凝土

b. 整体现浇钢筋混凝土

c. 砂浆

d. 砌体

正确答案是：整体现浇钢筋混凝土

采用热熔法粘贴卷材的工序中不包括（ ）。

选择一项：

a. 滚铺卷材

b. 刮封接口

c. 排气馄压

d. 铺撒热沥青胶

正确答案是：铺撒热沥青胶

一级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 10年

b. 15年

c. 25年

d. 5年

正确答案是：25年

地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于（ ）。

选择一项：

a. 1000mm

b. 500mm

c. 300mm

d. 200mm

正确答案是：300mm

防水涂膜可在（ ）进行施工。

选择一项：

a. 气温为20℃的雨天

b. 气温为38℃的无风晴天

c. 气温为25℃且有三级风的晴天

d. 气温为-5℃的雪天

正确答案是：气温为25℃且有三级风的晴天

当采用预制混凝土屋面板做刚性防水屋面的结构层时，采用（ ）灌缝。

选择一项：

a. 强度等级不小于N2.5的砂浆

b. 强度等级不少于M5的砂浆

c. 强度等级不小于C10的细石混凝土

d. 强度等级不少于C20的细石混凝土

正确答案是：强度等级不少于C20的细石混凝土

抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

选择一项：

a. 一底层，一中层，数层面层

b. 一底层，一中层，一面层

c. 一底层一面层

d. 一底层，数层中间，一面层

正确答案是：一底层，一中层，一面层

抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 装饰

b. 找平

c. 填补墙面

d. 与基层粘结

正确答案是：找平

抹灰工程中的基层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 找平

b. 与基层粘结

c. 装饰

d. 填补墙面

正确答案是：与基层粘结

面砖主要用于外墙饰面，其粘接层通常采用聚合物水泥浆，粘接层厚度宜控制在：（ ）。

选择一项：

a. 10～14mm

b. 4～6mm

c. 3～4mm

d. 6～10mm

正确答案是：6～10mm

单选题: 当沟槽宽大于6m 或土质不良时，轻型井点降水平面可采用（ ）布置。:

选择一项：

a. U型

b. 单型

c. 双型

d. 环型

正确答案是：双型

从建筑施工的角度，可将土石分为八类，其中根据 ( ) ，可将土石分为八类。

选择一项：

a. 粒径大小

b. 承载能力

c. 孔隙率

d. 坚硬程度

正确答案是：坚硬程度

正铲挖土机适宜开挖（ ）。

选择一项：

a. 有地下水的基坑

b. 四类土的大型基坑

c. 四类土的大型基坑

d. 停机面以下的一

e. 停机面以上的一

f. 独立柱基础的基坑

正确答案是：停机面以上的一

当土质为粘性土，且渗透系数K≤0.1m/d，需采用的降水方法是（ ）。

选择一项：

a. 深井井点

b. 喷射井点

c. 管井井点

d. 电渗井点

正确答案是：电渗井点

根据土的可松性，下面正确的是（ ）。

选择一项：

a. V1

b. V1>V3>V2

c. V1

d. "">

e. V1>V2>V3

正确答案是：V1

以下土料不能用作填方的是（ ）。

选择一项：

a. 耕土

b. 有机质含量小于58%的土

c. 膨胀土

d. 碎石土

正确答案是：膨胀土

可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（ ）。

选择一项：

a. 摊铺机

b. 推土机

c. 铲运机

d. 平地机

正确答案是：推土机

根据土的坚硬程度，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为 ( ) 。

选择一项：

a. 坚土、砂烁坚土、松软土、普通土

b. 松软土、普通土、坚土、砂烁坚土

c. 松软土、普通土、砂烁坚土、坚土

d. 普通土、松软土、坚土、砂烁坚土

正确答案是：松软土、普通土、坚土、砂烁坚土

在同一压实功条件下，对土粒压实质量有直接影响的是（ ）。

选择一项：

a. 铺土厚度

b. 土料含水量

c. 压实遍数

d. 土的颗粒级配

正确答案是：土料含水量

土方的开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循开槽支撑，（ ），严禁超挖的原则。

选择一项：

a. 先挖后撑，分层开挖

b. 先挖后撑，分段开挖

c. 先撑后挖，分段开挖

d. 先撑后挖，分层开挖

正确答案是：先撑后挖，分层开挖

降水方法可分明排水和（ ）。

选择一项：

a. 轻型井点法

b. 人工降低地下水位法

c. 集水井降水法

d. 井点降水法

正确答案是：人工降低地下水位法

工地在施工时，简单检验粘性土含水量的方法一般是以（ ）为适宜。

选择一项：

a. 施工现场做实验测含水量

b. 手握成团，落地开花

c. 含水量达到最佳含水量

d. 实验室做实验

正确答案是：手握成团，落地开花

土方建筑时，常以土的（ ）作为土的夯实标准。

选择一项：

a. 可松性

b. 含水量

c. 天然密度

d. 干密度

正确答案是：干密度

观察验槽的重点应选择在（ ）。

选择一项：

a. 受力较大的部位

b. 基坑中心线

c. 最后开挖的部位

d. 基坑边角处

正确答案是：受力较大的部位

场地平整前，必须确定 ( ) 。

选择一项：

a. 挖填方工程量

b. 场地的设计标高

c. 选择土方机械

d. 拟定施工方案

正确答案是：场地的设计标高

基坑周边严禁（ ）。

选择一项：

a. 超堆荷载

b. 与已有建筑相邻

c. 放坡

d. 设排水沟

正确答案是：超堆荷载

反铲挖土机能开挖（ ）。

选择一项：

a. 二类土的窄而深的基坑、沉井等

b. 停机面以下的一

c. 四类土的大型干燥基坑及土丘等

d. 停机面以下一

e. 二类土的基坑、基槽及填筑路基、堤坝等

f. 停机面以上的一

g. 三类土的基坑、基槽或管沟等

h. 停机面以下的一

正确答案是：停机面以下一

下列土料中，一般不能做填土的是（ ）。

选择一项：

a. 淤泥

b. 粘性土

c. 碎块草皮

d. 碎石类土

正确答案是：淤泥

在地下水的处理方法中，属于降水法的是（ ）。

选择一项：

a. 水泥旋喷桩

b. 集水坑

c. 深层搅拌水泥土桩

d. 地下连续墙

正确答案是：集水坑

观察验槽的内容不包括（ ）。

选择一项：

a. 槽底土的均匀程度和含水量情况

b. 基坑（槽）的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求

c. 降水方法与效益

d. 是否已挖到持力层

正确答案是：降水方法与效益

为提高推土机的生产效率，可采用（ ）的施工方法。

选择一项或多项：

a. 环行路线

b. 槽行推土

c. 多铲集运

d. 下坡推土

e. 并列推土

正确答案是：多铲集运, 下坡推土, 并列推土, 槽行推土

在轻型井点系统中，平面布置的方式有（ ）。

选择一项或多项：

a. 双排井点

b. 二级井点

c. 单排井点

d. 环状井点

e. 四排布置

正确答案是：单排井点, 双排井点, 环状井点

影响填土压实质量的主要因素有（ ）。

选择一项或多项：

a. 压实功

b. 土的含水量

c. 土质

d. 铺土厚度

e. 机械的种类

正确答案是：压实功, 土的含水量, 铺土厚度

人工降地下水位的方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 轻型井点

b. 电渗井点

c. 管井井点

d. 喷射井点

e. 集水井排水

正确答案是：喷射井点, 管井井点, 轻型井点, 电渗井点

铲运机常用的施工作业方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. U形推土

b. 并列推土

c. 上坡推土

d. 多铲集运

e. 下坡推土

正确答案是：U形推土, 多铲集运

常用的填土方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 水灌法

b. 夯实法

c. 堆载法

d. 振动压实法

e. 碾压法

正确答案是：碾压法, 夯实法, 振动压实法

为了防止基底土(特别是软土)受到浸水或其他原因的扰动，基坑(槽)挖好后，应立即验槽做垫层；否则，应在基底标高以上预留15～20cm厚的土层，待下道工序开始时再行挖去。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

基坑(槽)的施工，首先应进行房屋定位和标高引测，做好建筑物的放线工作。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

先平整整个场地，后开挖建筑物基坑(槽)的方案适用于地形平坦的场地。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

铲运机最适宜于开挖含水量不超过37%的松土和普通土，坚土(三类土)和砂砾坚土(四类土)需用松土机预松后才能开挖。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

填土的压实方法是影响填土压实质量的主要因素。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

静力压桩的施工程序中，"静压沉管”紧前工序为（ ）。

选择一项：

a. 压桩机就位

b. 桩身对中调直

c. 吊桩插桩

d. 测量定位

正确答案是：桩身对中调直

预制桩的接桩工艺主要有硫磺胶泥浆锚法接桩、焊接法接桩和法兰螺栓接桩法等三种。前一种适用于（ ），后两种适用于各类土层。

选择一项：

a. 软弱土层

b. 软石土层

c. 砂土层

d. 黏性土层

正确答案是：软弱土层

对于端承桩，打的入土深度控制应在（ ）。

选择一项：

a. 仅以控制标高，不控制贯入度

b. 以标高为主，以贯入度为参考

c. 以贯入度为主，以标高作为参考

d. 仅控制贯入度，不控制标高

正确答案是：以贯入度为主，以标高作为参考

最适用于在狭窄的现场施工的成孔方法是（　 　）。

选择一项：

a. 泥浆护壁钻孔

b. 人工挖孔

c. 振动沉管成孔

d. 沉管成孔

正确答案是：泥浆护壁钻孔

根据基础标高，打桩顺序不正确的是（ ）。

选择一项：

a. 先浅后深

b. 先大后小

c. 都正确

d. 先长后短

正确答案是：先浅后深

打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（ ）。

选择一项：

a. 仅控制标高不控制贯入度

b. 仅控制贯入度不控制标高

c. 以标高为主，以贯入度作为参考

d. 以贯入度为主，以标高作为参考

正确答案是：以标高为主，以贯入度作为参考

有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（ ）。

选择一项：

a. 分段打设

b. 逐排打设

c. 都是

d. 自中间向四周打

正确答案是：逐排打设

当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采（ ）。

选择一项或多项：

a. 由两侧向中间

b. 任意打设

c. 由中间向四周

d. 逐排打设

e. 由中间向两侧

正确答案是：由中间向两侧, 由中间向四周

混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 钻孔灌注桩

b. 沉管灌注桩

c. 人工挖孔灌注桩

d. 爆扩灌注桩

e. 静压沉桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 钻孔灌注桩

b. 静压沉桩

c. 爆扩灌注桩

d. 沉管灌注桩

e. 人工挖孔灌注桩

正确答案是：钻孔灌注桩, 沉管灌注桩, 人工挖孔灌注桩, 爆扩灌注桩

地下连续墙具有如下（ ）作用。

选择一项或多项：

a. 截水

b. 挡土

c. 防渗

d. 承重

e. 抗震

正确答案是：截水, 防渗, 承重, 挡土

锤击沉桩法的施工程序中，（ ）是"接桩”之前必须完成个工作。

选择一项或多项：

a. 锤击沉桩

b. 送桩

c. 打桩机就位

d. 校正

e. 吊桩和喂桩

正确答案是：打桩机就位, 吊桩和喂桩, 校正, 锤击沉桩

按桩的承载性质不同可分为（ ）。

选择一项或多项：

a. 端承桩

b. 预制桩

c. 灌注桩

d. 管桩

e. 摩擦型桩

正确答案是：摩擦型桩, 端承桩

强夯是用起重机械将重锤(一般8～20t)吊起从高处(一般6～20m)自由落下，对地基反复进行强力夯实的地基处理方法。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

砂桩和砂石桩统称砂石桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中，形成大直径的由砂或砂卵(碎)石所构成的密实桩体。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

基坑(槽)底面的标高不同时，应按先浅后深的顺序逐层夯实。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

在基坑验槽后，应立即浇注混凝土垫层。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

重锤夯实法，是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。

选择一项：

对

错

正确答案是“错”。

为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（ ）。

选择一项：

a. 准确绘制和正确树立皮数杆

b. 挂线砌筑

c. 采用"三一”砌法

d. 提高砂浆和易性

正确答案是：准确绘制和正确树立皮数杆

砌砖墙留直槎时，必须留成阳槎并加设拉结筋拉结筋沿墙高每500mm留一层，每层按（ ）墙厚留一根，但每层最少为2根。

选择一项：

a. 370mm

b. 60mm

c. 120mm

d. 240mm

正确答案是：120mm

砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（ ）左右。

选择一项：

a. 10mm

b. 7mm

c. 3mm

d. 15mm

正确答案是：10mm

在下列运输设备中，既可作水平运输也可作垂直运输的是（ ）。

选择一项：

a. 塔式起重机

b. 龙门架

c. 井架运输

d. 快速井式升降机

正确答案是：塔式起重机

双排钢管扣件式脚手架的搭设高度应不大于（ ）。

选择一项：

a. 80m

b. 50m

c. 45m

d. 25m

正确答案是：50m

砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到（ ）以上。

选择一项：

a. 80%

b. 75%

c. 90%

d. 70%

正确答案是：80%

砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

选择一项：

a. 2/3

b. 1/3

c. 1/4

d. 1/2

正确答案是：2/3

在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（ ）。

选择一项：

a. 1000mm

b. 240mm

c. 360mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

砖砌体留直槎时应加设拉结筋拉结筋沿墙高每（ ）设一层。

选择一项：

a. 300mm

b. 1000mm

c. 700mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

选择一项：

a. 强度

b. 粘结性

c. 坍落度

d. 保水性

正确答案是：坍落度

6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为（ ）。

选择一项：

a. 13φ6

b. 10φ6

c. 17φ6

d. 21φ6

正确答案是：17φ6

混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象，必须在浇筑进行（ ）。

选择一项：

a. 二次搅拌

b. 二次配合比设计

c. 加水

d. 振捣

正确答案是：二次搅拌

对于重要结构、有抗震要求的结构，箍筋弯钩形式应按（ ）方式加工。

选择一项：

a. 均可

b. 90°/180°

c. 90°/90°

d. 135°/135°

正确答案是：135°/135°

跨度为6m、混凝土强度为C30的现浇混凝土板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除模板。

选择一项：

a. 15N/mm2

b. 30N/mm2

c. 22.5N/mm2

d. 21N/mm2

正确答案是：22.5N/mm2

当混凝土强度至少应达到立方抗压强度标准值的（ ）时，跨度为6m、强度为C50的现浇混凝土梁方可拆除底模板。

选择一项：

a. 100%

b. 75%

c. 50%

d. 70%

正确答案是：75%

基坑体积为5000 立方米，坑内基础所占体积为3000立方米，土的最初可松性系数为1.03，最终可松性系数为1.05，则该运走 ( ) 立方米松土。

选择一项：

a. 3000

b. 2000

c. 4024

d. 3900

正确答案是：4024

在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（ ）。

选择一项：

a. 施工配合比

b. 实验室配合比

c. 现场配合比

d. 实际配合比

正确答案是：施工配合比

悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模。

选择一项：

a. 21N/mm3

b. 22.5N/mm3

c. 15N/mm3

d. 30N/mm3

正确答案是：30N/mm3

浇筑柱子混凝土时，其根部应先浇（ ）。

选择一项：

a. 500mm厚石子增加一倍的混凝

b. 10mm厚水泥浆

c. 100mm厚水泥砂浆

d. 5

e. 10mm厚水泥砂浆

f. 5

g. 50

正确答案是：50

冬期施工中，配制混凝土用的水泥强度等级不得低于（ ）。

选择一项：

a. 32.5

b. 52.5

c. 22.5

d. 42.5

正确答案是：42.5

下列表明混凝土拌和物已被振实的情况是（ ）。

选择一项：

a. 表面泛出水泥浆

b. ABC都对

c. 表面有气泡排除

d. 拌和物下沉

正确答案是：表面泛出水泥浆

已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

选择一项：

a. 6292mm

b. 6172mm

c. 6256mm

d. 6100mm

正确答案是：6100mm

混凝土的自然养护，规范规定：混凝土浇筑完毕后，应在（ ）以内加以覆盖和浇水。

选择一项：

a. 终凝后

b. 12小时

c. 24小时

d. 初凝后

正确答案是：12小时

悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模板。

选择一项：

a. 100%

b. 70%

c. 50%

d. 75%

正确答案是：100%

钢筋加工弯曲45°，其每个弯曲差值为 ( ) 倍的钢筋直径。

选择一项：

a. 0.5

b. 0.85

c. 0.35

d. 2

正确答案是：0.5

砖墙砌筑的工序包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 抄平

b. 挂准线

c. 放线

d. 立皮数杆

e. 砌砖

正确答案是：放线, 立皮数杆, 砌砖

在砖墙组砌时，应用于丁砖组砌的部位是（ ）。

选择一项或多项：

a. 门洞侧

b. 墙的台阶水平面上

c. 砖挑檐腰线

d. 砖墙最下一皮

e. 砖墙最上一皮

正确答案是：墙的台阶水平面上, 砖墙最上一皮, 砖墙最下一皮, 砖挑檐腰线

砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有（ ）。

选择一项或多项：

a. 施工升降机

b. 龙门架

c. 井架

d. 汽车式起重机

e. 塔式起重机

正确答案是：塔式起重机, 井架, 龙门架, 施工升降机

钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

b. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

c. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

d. 第一皮砖应顺砌

e. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

正确答案是：过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆, 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆, 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 振捣时间过长

b. 混凝土自由下落高度为3m

c. 搅拌时间过长

d. 振动棒快插慢拨

e. 运输道路不平

正确答案是：混凝土自由下落高度为3m, 搅拌时间过长, 振捣时间过长, 运输道路不平

钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

选择一项或多项：

a. 剪力较小位置

b. 两构件接点处

c. 剪力较大位置

d. 便于施工的位置

e. 弯距较小的位置

正确答案是：剪力较小位置, 便于施工的位置

模板的技术要求包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

b. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

c. 模板安装与拆除应符合规范规定

d. 通用性强

e. 模板要拆装方便

正确答案是：模板及其支架的强度、刚度和稳定性, 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润, 模板安装与拆除应符合规范规定

为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

选择一项或多项：

a. 减少水泥用量

b. 留施工缝

c. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

d. 提高水灰比

e. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

正确答案是：减少水泥用量, 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差, 留施工缝

大体积混凝土施工应优先选用（ ）。

选择一项或多项：

a. 掺早强剂水泥

b. 掺缓凝剂水泥

c. 低水化热水泥

d. 普通水泥

e. 火山灰水泥

正确答案是：低水化热水泥, 掺缓凝剂水泥

在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

选择一项或多项：

a. 正确留置施工缝

b. 连续浇筑

c. 分层浇筑

d. 防止离析

e. 不留施工缝

正确答案是：防止离析, 正确留置施工缝, 分层浇筑, 连续浇筑

以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 振捣时间过长

b. 混凝土自由下落高度为3m

c. 振捣棒慢插快拨

d. 运输道路不平

e. 混凝土温度过高

正确答案是：混凝土自由下落高度为3m, 振捣时间过长, 运输道路不平

钢筋的加工包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 弯曲成型

b. 切割

c. 切断、接长

d. 铲边

e. 除锈

正确答案是：除锈, 切断、接长, 弯曲成型

钢筋常用的焊接方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 熔焊

b. 电弧焊

c. 钎焊

d. 对焊

e. 电渣压力焊

正确答案是：电弧焊, 电渣压力焊, 对焊

大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

选择一项或多项：

a. 留施工缝

b. 全面分层

c. 分段分层

d. 斜面分层

e. 局部分层

正确答案是：全面分层, 分段分层, 斜面分层

扣件式钢管脚手架施工，支设双排架时，横向水平杆两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，且距立柱距离不应大于150mm；支设单排架时，其一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内的长度不小于180mm。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

脚手架杆部件与连接点构造不合理，杆件连接点的扣件连接工作不可靠，传力不明确，不符合操作规范。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

配筋砌块剪力墙是在普通混凝土小型空心砌块墙的孔洞或灰缝中配置钢筋。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

模板支架由桁架、三脚架、托具、钢管支柱和模板成型卡具等组成。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准；铺设垫块。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

钢筋除锈的方法有多种，常用的有人工除锈、钢筋除锈机除锈和酸洗除锈。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

拆除模板时，已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度等级后，才允许承受全部计算荷载；当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算，加设临时支撑。

选择一项：

对

错

正确答案是“对”。

先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

选择一项：

a. 85%

b. 50%

c. 100%

d. 75%

正确答案是：75%

在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（ ）。

选择一项：

a. 75%

b. 30%

c. 50%

d. 100%

正确答案是：75%

预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( ) 。

选择一项：

a. 受力区

b. 受压区

c. 受拉区

d. 受扭区

正确答案是：受拉区

后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( ) 。

选择一项：

a. 防止预应力钢筋锈蚀

b. 砂浆有多余

c. 增加预应力构件强度

d. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

正确答案是：防止预应力钢筋锈蚀

预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

选择一项：

a. 不高于75%设计强度

b. 不低于75%设计强度

c. 不低于50%设计强度

d. 不高于50%设计强度

正确答案是：不低于75%设计强度

后张法施工较先张法的优点是（ ）。

选择一项：

a. 锚具可重复利用

b. 工艺简单

c. 工序少

d. 不需要台座、不受地点限制

正确答案是：不需要台座、不受地点限制

预应力先张法施工适用于（ ）。

选择一项：

a. 构件厂生产大跨度构件

b. 现场大跨度结构施工

c. 现在构件的组并

d. 构件厂生产中、小型构件

正确答案是：构件厂生产中、小型构件

混凝土自由下落高度不应超过2m，主要防止混凝土产生（ ）。

选择一项：

a. 初凝

b. 离析

c. 下落不均匀

d. 失去水分

正确答案是：离析

曲线铺设的预应力筋应（ ）。

选择一项：

a. 一端张拉

b. 两端同时张拉

c. 一端张拉后另一端补强

d. 两端分别张拉

正确答案是：两端同时张拉

下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ）。

选择一项：

a. 刚度大

b. 耐久性好

c. 抗裂性好

d. 强度大

正确答案是：强度大

预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

选择一项或多项：

a. 10%

b. 0.30%

c. 0.50%

d. 5%

e. 3%

正确答案是：5%, 3%

后张法施工较先张法的优点是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 工艺简单

b. 锚具可重复利用

c. 不需要台座、不受地点限制

d. 成本低

e. 工序少

正确答案是：不需要台座、不受地点限制, 工艺简单

预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有 ( ) 等方法。

选择一项或多项：

a. 粗钢筋

b. 胶管抽芯

c. 预埋波纹管

d. 无粘结预应力

e. 钢管抽芯

正确答案是：胶管抽芯, 预埋波纹管, 无粘结预应力

预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 不低于75%设计强度

b. 终凝

c. 不低于100%设计强度

d. 28天龄期

e. 设计规定放张强度

正确答案是：不低于75%设计强度, 设计规定放张强度

预应力混凝土与普通混凝土相比具有 ( ) 等优点。

选择一项或多项：

a. 可利用高强钢筋

b. 所需工人较少

c. 技术含量高

d. 施工简便

e. 提高混凝土的抗裂性和刚度

正确答案是：可利用高强钢筋, 提高混凝土的抗裂性和刚度, 技术含量高

无需留孔和灌浆的预应力施工方法有 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 后张法

b. 无粘结预应力

c. 先张法

d. 滑行法

e. 旋转法

正确答案是：先张法, 无粘结预应力

下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

选择一项：

a. 最小工作半径

b. 最大起升高度

c. 最小行驶速度

d. 最大起重量

正确答案是：最小行驶速度

吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（ ）安装后进行。

选择一项：

a. 屋架

b. 柱间支撑

c. 天窗架

d. 吊车轨道

正确答案是：柱间支撑

柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

选择一项：

a. 20%

b. 25%

c. 15%

d. 35%

正确答案是：25%

吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（ ）。

选择一项：

a. 75%

b. 20%

c. 50%

d. 40%

正确答案是：75%

屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

选择一项：

a. 升臂降钩

b. 升臂升钩

c. 降臂降钩

d. 降臂升钩

正确答案是：降臂升钩

柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（ ）。

选择一项：

a. 降钩升臂

b. 两点共弧

c. 三点共弧

d. 降钩转臂

正确答案是：三点共弧

下列哪种不是柱校正的内容：（ ）。

选择一项：

a. 垂直度校正

b. 平面定位轴线

c. 标高

d. 柱身偏斜

正确答案是：柱身偏斜

单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

选择一项：

a. 综合吊装法

b. 滑行吊装法

c. 一般吊装法

d. 分件吊装法

正确答案是：综合吊装法

单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

选择一项：

a. 分件吊装法

b. 综合吊装法

c. 滑行吊装法

d. 一般吊装法

正确答案是：分件吊装法

单层厂房结构安装宜采用 ( ) 。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

选择一项：

a. 履带式起重机

b. 塔式起重机

c. 桅杆式起重机

d. 轮胎式起重机

正确答案是：轮胎式起重机

单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（ ）。

选择一项或多项：

a. 构件重量

b. 厂房跨度

c. 施工现场条件

d. 构件吊装高度

e. 起重机开行路线

正确答案是：厂房跨度, 构件吊装高度, 起重机开行路线, 构件重量

当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

选择一项或多项：

a. 在额定起重参数范围内

b. 加长吊臂

c. 构件超长

d. 构件超重

e. 正常安装

正确答案是：构件超重, 加长吊臂

装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

选择一项或多项：

a. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

b. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

c. 每次只安装同类构件

d. 构件多

e. 起重机移动较少

正确答案是：每次只安装同类构件, 不需经常更换索具，重复操作多，效率高, 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

选择一项或多项：

a. 绑扎方便，不需要翻动柱身

b. 柱子在起吊时抗弯能力强

c. 要求起重高度大

d. 要求起重高度小

e. 绑扎时需要翻动柱身

正确答案是：绑扎方便，不需要翻动柱身, 要求起重高度小, 柱子在起吊时抗弯能力强

连续多跨屋面卷材的铺贴次序应为（ ）。

选择一项或多项：

a. 先远后近

b. 先低跨后高跨

c. 先屋脊后天沟

d. 先近后远

e. 先高跨后低跨

正确答案是：先高跨后低跨, 先远后近

屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

b. 防水层内可埋设少量管线

c. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

d. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

e. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

正确答案是：防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理, 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片, 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥, 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

选择一项或多项：

a. 养护时间不应少于14天

b. 混凝土收水后应进行二次压光

c. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

d. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

e. 宜采用构造找坡

正确答案是：养护时间不应少于14天, 混凝土收水后应进行二次压光

高聚物改性沥青防水卷材的施工方法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 热黏结剂法

b. 自粘法

c. 热风焊接法

d. 热溶法

e. 冷粘法

正确答案是：热溶法, 冷粘法, 自粘法

地下卷材防水层施工时，正确做法包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C

b. 冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水

c. 选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材

d. 用外防内贴法铺贴防水层时，应先铺平面，后铺立面

e. 卷材接缝不得在转角处

正确答案是：选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材, 冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C, 冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水, 卷材接缝不得在转角处

墙面砖粘贴施工前要求基层 ( ) ，这样才能粘贴牢固。

选择一项或多项：

a. 干燥

b. 平整光滑

c. 平整粗糙

d. 预先要浇水湿润

e. 洁净，无浮灰油污

正确答案是：平整粗糙, 洁净，无浮灰油污, 预先要浇水湿润

抹灰工程中灰饼和标筋的作用是 ( ) 。

选择一项或多项：

a. 使抹灰层美观

b. 控制抹灰层垂直度

c. 控制抹灰层厚度

d. 控制抹灰层平整度

e. 防止抹灰层开裂

正确答案是：控制抹灰层厚度, 控制抹灰层平整度, 控制抹灰层垂直度, 使抹灰层美观

楼地面水泥砂浆抹灰层起砂，开裂的主要原因是（ ）。

::多选题:: 外墙饰面砖的空鼓脱落的原因有 ( ) 。

{~%25%面砖质量差

~%25%粘贴面砖时敲击次数多

~%25%基层有灰尘和油污

~%25% 粘结砂浆收缩应力大于粘结力

~%-100%粘结砂浆强度低}

选择一项或多项：

a. 水泥用量少

b. 过早上人

c. 没有及时养护

d. 砂太细，含泥量大

e. 天气干躁

正确答案是：没有及时养护, 砂太细，含泥量大, 水泥用量少

当屋面坡度大于（ ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

选择一项：

a. 3%

b. 25%

c. 10%

d. 15%

正确答案是：25%

屋面卷材铺贴采用（ ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm。

选择一项：

a. 热熔法

b. 条粘法

c. 搭接法

d. 自粘法

正确答案是：条粘法

当屋面坡度小于3%时，沥青防水卷材的铺帖方向宜（ ）。

选择一项：

a. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

b. 垂直于屋脊

c. 平行于屋脊

d. 与屋脊呈45度角

正确答案是：平行于屋脊

刚性防水屋面的结构层宜为（ ）。

选择一项：

a. 砂浆

b. 装配式钢筋混凝土

c. 整体现浇钢筋混凝土

d. 砌体

正确答案是：整体现浇钢筋混凝土

在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ ）。

选择一项：

a. 铺贴大面胎体增强材料

b. 基层清理

c. 涂布大面防水涂料

d. 节点部位增强处理

正确答案是：节点部位增强处理

防水涂膜可在（ ）进行施工。

选择一项：

a. 气温为-5℃的雪天

b. 气温为20℃的雨天

c. 气温为38℃的无风晴天

d. 气温为25℃且有三级风的晴天

正确答案是：气温为25℃且有三级风的晴天

三级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 10年

b. 25年

c. 5年

d. 15年

正确答案是：10年

地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于（ ）。

选择一项：

a. 1000mm

b. 200mm

c. 300mm

d. 500mm

正确答案是：300mm

一级屋面防水要求防水层耐用年限为 ( ) 。

选择一项：

a. 15年

b. 5年

c. 10年

d. 25年

正确答案是：25年

地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（ ）法。

选择一项：

a. 外防外贴

b. 内防外贴

c. 内防内帖

d. 外防内贴

正确答案是：外防外贴

在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，喷涂基层处理剂后的工作是（ ）。

选择一项：

a. 涂布大面防水涂料

b. 铺贴大屋面胎体增强材料

c. 节点部位增强处理

d. 表面基层清理

正确答案是：节点部位增强处理

防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ ）。

选择一项：

a. 距孔洞边缘不少于100mm处

b. 底板下表面处

c. 距底板上表面不小于300mm的墙体上

d. 底板上表面处

正确答案是：距底板上表面不小于300mm的墙体上

当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（ ）。

选择一项：

a. 上下层相互垂直

b. 平行于屋脊

c. 与屋脊呈45度角

d. 垂直于屋脊

正确答案是：垂直于屋脊

防水混凝土迎水面的钢筋保护层厚度不得少于（ ）。

选择一项：

a. 35mm

b. 25mm

c. 100mm

d. 50mm

正确答案是：50mm

当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

选择一项：

a. 采取防止沥青卷材的下滑措施

b. 采用高聚物改性沥青防水卷材

c. 采用合成高分子防水卷材

d. 采取搭接法铺贴卷材

正确答案是：采取防止沥青卷材的下滑措施

高聚物改性沥青防水卷材的施工中可采用（ ）方法。

选择一项：

a. 自粘法

b. 热风焊接法

c. 内贴法

d. 外贴法

正确答案是：自粘法

抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

选择一项：

a. 与基层粘结

b. 装饰

c. 填补墙面

d. 找平

正确答案是：找平

装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（ ）。

选择一项：

a. 防潮

b. 改善环境、隔热功能

c. 防风雨

d. 防腐蚀

正确答案是：改善环境、隔热功能

面砖主要用于外墙饰面，其粘接层通常采用聚合物水泥浆，粘接层厚度宜控制在：（ ）。

选择一项：

a. 6～10mm

b. 4～6mm

c. 3～4mm

d. 10～14mm

正确答案是：6～10mm

抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

选择一项：

a. 一底层，一中层，数层面层

b. 一底层，一中层，一面层

c. 一底层，数层中间，一面层

d. 一底层一面层

正确答案是：一底层，一中层，一面层

1 单选 以下土料不能用作填方的是（ ）。

A. 碎石土

B. 耕土

C. 有机质含量小于58%的土

D. 膨胀土

正确答案: D

2 单选 在地下水的处理方法中，属于降水法的是（ ）。

A. 集水坑

B. 水泥旋喷桩

C. 地下连续墙

D. 深层搅拌水泥土桩

正确答案: A

3 单选 在填方工程中，以下说法正确的是（ ）。

A. 必须采用同类土填筑

B. 应由下至上分层铺填一次碾压

C. 当天填土，当天压实

D. 基础墙两侧或四周应分别填筑

正确答案: C

4 单选 在同一压实功条件下，对土粒压实质量有直接影响的是（ ）。

A. 土的颗粒级配

B. 铺土厚度

C. 压实遍数

D. 土料含水量

正确答案: D

5 单选 在土的湿度正常、土质及其他地质条件好，且地下水位低于基坑标高，基坑开挖深度不超过（ ）时，可放坡开挖且不加支撑。

A. 1m

B. 3m

C. 5m

D. 7m

正确答案: C

6 单选 正挖土机挖土的特点是（ ）。

A. 后退向下，强制切土

B. 前进向上，强制切土

C. 后退向下，自重切土

D. 直上直下，自重切土

正确答案: B

7 多选 不能作为填土的土料有（ ）。

A. 淤泥

B. 砂土

C. 膨胀土

D. 有机质含量多于8%的土

E. 含水溶性硫酸盐多于5%的土

正确答案: ACDE

8 多选 铲运机常用的施工作业方法有（ ）。

A. U形推土

B. 多铲集运

C. 下坡推土

D. 并列推土

E. 上坡推土

正确答案: AB

9 多选 观察验槽主要包括（ ）内容。

A. 观察土的坚硬程度

B. 观察土的含水量

C. 观察基坑护壁情况

D. 检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）

E. 检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

正确答案: ABDE

10 多选 井点降水方法有（ ）。

A. 轻型井点

B. 电渗井点

C. 深井井点

D. 集水井点法

E. 管井井点

正确答案: ABCE

11 多选 轻型井点降水系统的平面布置，主要根据（ ）等因素综合确定。

A. 基坑或沟槽的平面布置形状

B. 地下水位的高低与流向

C. 基坑或沟槽土质

D. 施工方法

E. 降水深度的要求

正确答案: ABCE

12 单选 场地平整前，必须确定( )。

A. 挖填方工程量

B. 选择土方机械

C. 场地的设计标高

D. 拟定施工方案

正确答案: C

13 单选 当沟槽宽大于6m 或土质不良时，轻型井点降水平面可采用（ ）布置。

A. U型

B. 双型

C. 环型

D. 单型

正确答案: B

14 单选 根据土的可松性，下面正确的是（ ）。

A. V1>V3>V2

B. V1

C. V1>V2>V3

D. V1

正确答案: B

15 单选 工地在施工时，简单检验粘性土含水量的方法一般是以（ ）为适宜。

A. 手握成团，落地开花

B. 含水量达到最佳含水量

C. 施工现场做实验测含水量

D. 实验室做实验

正确答案: A

16 单选 观察验槽的重点应选择在（ ）。

A. 基坑中心线

B. 基坑边角处

C. 受力较大的部位

D. 最后开挖的部位

正确答案: C

17 单选 基坑（槽）的土方开挖时，以下说法不正确的是（ ）。

A. 土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施

B. 一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则

C. 开挖时如有超挖应立即整平

D. 在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖

正确答案: C

18 单选 填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（ ）。

A. 填在上部

B. 填在中间

C. 填在下部

D. 与透水性小的填料掺合

正确答案: C

19 单选 土的天然含水量是指（ ）之比的百分率。

A. 土中水的质量与所取天然土样的质量

B. 土中水的质量与土的固体颗粒质量

C. 土的孔隙与所取天然土样体积

D. 土中水的体积与所取天然土样体积

正确答案: B

20 单选 下列土料中，一般不能做填土的是（ ）。

A. 粘性土

B. 碎石类土

C. 淤泥

D. 碎块草皮

正确答案: C

1 单选 对于端承桩，打的入土深度控制应在（ ）。

A. 以标高为主，以贯入度为参考

B. 仅控制贯入度，不控制标高

C. 以贯入度为主，以标高作为参考

D. 仅以控制标高，不控制贯入度

正确答案: C

2 单选 根据基础标高，打桩顺序不正确的是（ ）。

A. 先浅后深

B. 先大后小

C. 先长后短

D. 都正确

正确答案: C

3 单选 静力压桩的施工程序中，“静压沉管”紧前工序为（ ）。

A. 压桩机就位

B. 吊桩插桩

C. 桩身对中调直

D. 测量定位

正确答案: C

4 单选 若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时，一般可采用的处理方法是（ ）。

A. 反插法

B. 复打法

C. 单打法

D. A和B都可

正确答案为: D

5 单选 施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适用城市中施工的是（ ）。

A. 锤击沉桩

B. 振动沉桩

C. 射水沉桩

D. 静力沉桩

正确答案为: D

6 单选 有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（ ）。

A. 逐排打设

B. 自中间向四周打

C. 分段打设

D. 都是

正确答案: A

7 单选 预制桩在运输和打桩时，其混凝土强度必须达到设计强度的（ ）。

A. 0.5

B. 0.75

C. 1

D. 0.25

正确答案: C

8 单选 在地基处理中，振冲桩适用于加固松散的（ ）地基。

A. 碎石土

B. 软石

C. 砂土

D. 杂填土

正确答案: C

9 单选 在预制桩打桩过程中，如发现贯入度一直骤减，说明（ ）。

A. 桩尖破坏

B. 桩身破坏

C. 桩下有障碍物

D. 遇软土层

正确答案: C

10 单选 正式打桩时宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

A. “重锤低击，低提重打”

B. “轻锤高击，高提重打”

C. “轻锤低击，低提轻打”

D. “重锤高击，高提重打”

正确答案: A

11 多选 按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

A. 钻孔灌注桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔灌注桩

D. 静压沉桩

E. 爆扩灌注桩

正确答案: ABCE

12 多选 按桩的承载性质不同可分为（ ）。

A. 摩擦型桩

B. 预制桩

C. 灌注桩

D. 端承桩

E. 管桩

正确答案: AD

13 多选 沉管灌注桩施工中常见的问题有（ ）。

A. 断桩

B. 桩径变大

C. 瓶颈桩

D. 吊脚桩

E. 桩尖进水进泥

正确答案: ACDE

14 多选 锤击沉桩法的施工程序中，（ ）是“接桩”之前必须完成个工作。

A. 打桩机就位

B. 吊桩和喂桩

C. 校正

D. 锤击沉桩

E. 送桩

正确答案: ABCD

15 多选 打桩时宜用（ ），可取得良好效果。

A. 重锤低击

B. 轻锤高击

C. 高举高打

D. 低提重打

E. 高提轻打

正确答案: AD

16 单选 采用重叠间隔制作预制桩时，重叠层数不符合要求的是（ ）。

A. 二层

B. 五层

C. 三层

D. 四层

正确答案: B

17 单选 打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（ ）。

A. 以贯入度为主，以标高作为参考

B. 仅控制贯入度不控制标高

C. 以标高为主，以贯入度作为参考

D. 仅控制标高不控制贯入度

正确答案: C

18 多选 泥浆护壁成孔灌注桩施工的工艺流程中，在“下钢筋笼”之前完成的工作有（ ）。

A. 测定桩位

B. 埋设护筒

C. 制备泥浆

D. 绑扎承台钢筋

E. 成孔

正确答案: ABCE

19 多选 下列对静力压桩特点的描述正确的是（ ）。

A. 无噪音，无振动

B. 与锤击沉相比，可节约材料降低成本

C. 压桩时，桩只承受静压力

D. 只可通过试桩得单桩承载力

E. 适合城市中施工

正确答案: ABCE

20 多选 地下连续墙具有如下（ ）作用。

A. 截水

B. 防渗

C. 承重

D. 挡土

E. 抗震

正确答案: ABCD

1 单选 常温下砌筑砌块墙体时，铺灰长度最多不宜超过（ ）。

A. 1m

B. 3m

C. 5m

D. 7m

正确答案: C

2 单选 超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 六

正确答案: C

3 单选 对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

A. 粘结性

B. 保水性

C. 强度

D. 坍落度

正确答案: D

4 单选 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（ ）。

A. 用砂浆塞填

B. 用砖斜砌顶紧

C. 用埋筋拉结

D. 用现浇混凝土连接

正确答案: B

5 单选 每层承重墙的最上一皮砖，在梁或梁垫的下面，应用（ ）砌筑。

A. 一顺一丁

B. 丁砖

C. 三顺一丁

D. 顺砖

正确答案: B

6 单选 砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1/4

正确答案: C

7 单选 圈梁的符号为（ ）。

A. GL

B. TL

C. LL

D. QL

正确答案: D

8 单选 为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（ ）。

A. 准确绘制和正确树立皮数杆

B. 挂线砌筑

C. 采用“三一”砌法

D. 提高砂浆和易性

正确答案: A

9 单选 有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎，每槎高度不超过（ ）。

A. 一皮砖

B. 二皮砖

C. 三皮砖

D. 五皮砖

正确答案为: D

10 单选 在下列运输设备中，既可作水平运输也可作垂直运输的是（ ）。

A. 井架运输

B. 快速井式升降机

C. 龙门架

D. 塔式起重机

正确答案: D

11 单选 砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到（ ）以上。

A. 0.9

B. 0.8

C. 0.75

D. 0.7

正确答案: B

12 单选 砖体墙不得在（ ）的部位留脚手眼。

A. 宽度大于1m的窗间墙

B. 梁垫下1000mm范围内

C. 距门窗洞口两侧200mm

D. 距砖墙转角450mm

正确答案: C

13 多选 对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（ ）。

A. 马牙槎从柱角开始，应先进后退

B. 沿高度每500mm设2Φ6钢筋每边深入墙内不应少于1000mm

C. 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

D. 应先绑扎钢筋，而后在砌砖墙，最后浇筑混凝土

E. 构造柱应与圈梁连接

正确答案: AC

14 多选 钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

A. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

B. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

C. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

D. 第一皮砖应顺砌

E. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

正确答案: BCE

15 多选 砌筑工程质量的基本要求是（ ）。

A. 横平竖直

B. 砂浆饱满

C. 上下错缝

D. 内外搭接

E. 砖强度高

正确答案: ABCD

16 多选 砌砖宜采用“三一砌筑法”，既（ ）的砌筑方法。

A. 一把刀

B. 一铲灰

C. 一块砖

D. 一揉压

E. 一铺灰

正确答案: BCD

17 多选 砖墙砌筑的工序包括（ ）。

A. 抄平

B. 放线

C. 立皮数杆

D. 挂准线

E. 砌砖

正确答案: BCE

18 多选 在砖墙组砌时，应用于丁砖组砌的部位是（ ）。

A. 墙的台阶水平面上

B. 砖墙最上一皮

C. 砖墙最下一皮

D. 砖挑檐腰线

E. 门洞侧

正确答案: ABCD

19 多选 下述砌砖工程的施工方法，错误的是（ ）。

A. “三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法

B. 砌筑空心砖砌体宜采用“三一”砌筑法

C. “三一”砌筑法随砌随铺，随即挤揉，灰缝容易饱满，粘结力好

D. 砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

E. 挤浆法可使灰缝饱满，效率高

正确答案: AD

20 多选 下列部件中属于扣件式钢管脚手架的有（ ）。

A. 钢管

B. 吊环

C. 扣件

D. 底座

E. 脚手板

正确答案为: ACDE

1 多选 大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

A. 全面分层

B. 分段分层

C. 留施工缝

D. 局部分层

E. 斜面分层

正确答案: ABE

2 多选 钢筋常用的焊接方法有（ ）。

A. 熔焊

B. 钎焊

C. 电弧焊

D. 电渣压力焊

E. 对焊

正确答案: CDE

3 多选 钢筋的加工包括（ ）。

A. 除锈

B. 铲边

C. 切断、接长

D. 切割

E. 弯曲成型

正确答案: ACE

4 多选 钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

A. 剪力较小位置

B. 便于施工的位置

C. 弯距较小的位置

D. 两构件接点处

E. 剪力较大位置

正确答案: AB

5 多选 钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

A. 工序简单

B. 不受气候影响

C. 质量稳定可靠

D. 应用范围广

E. 丝扣松动对接头强度影响大

正确答案: ABD

6 多选 混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

A. 2分钟

B. 混凝土不再下沉

C. 表面泛浆

D. 无气泡逸出

E. 混凝土出现初凝现象

正确答案: BCD

7 多选 模板的技术要求包括（ ）。

A. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

B. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

C. 模板要拆装方便

D. 模板安装与拆除应符合规范规定

E. 通用性强

正确答案: ABD

8 多选 以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

A. 混凝土自由下落高度为3m

B. 混凝土温度过高

C. 振捣时间过长

D. 运输道路不平

E. 振捣棒慢插快拨

正确答案: ACD

9 多选 在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

A. 防止离析

B. 不留施工缝

C. 正确留置施工缝

D. 分层浇筑

E. 连续浇筑

正确答案: ACDE

10 单选 钢筋加工弯曲90°,其每个弯曲度差值为（ ）倍的钢筋直径。

A. 0.35

B. 0.5

C. 0.85

D. 2

正确答案: D

11 单选 构件按最小配筋率时，按代换前后（ ）相等的原则进行钢筋代换。

A. 面积

B. 强度

C. 刚度

D. 变形

正确答案: A

12 单选 混凝土搅拌时的投料顺序，宜采用（ ）。

A. 水泥→砂→石子

B. 砂→石子→水泥

C. 水泥→石子→砂

D. 石子→水泥→砂

正确答案: D

13 单选 混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象，必须在浇筑进行（ ）。

A. 加水

B. 振捣

C. 二次搅拌

D. 二次配合比设计

正确答案: C

14 单选 搅拌混凝土时，为了保证按配合比投料，要按砂石实际（ ）进行修正，调整以后的配合比称为施工配合比。

A. 含泥量

B. 称量误差

C. 含水量

D. 粒径

正确答案: C

15 单选 以下坍落度数值中，适宜泵送混凝土的是（ ）。

A. 70mm

B. 100mm

C. 200mm

D. 250mm

正确答案: B

16 单选 在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（ ）。

A. 现场配合比

B. 实验室配合比

C. 实际配合比

D. 施工配合比

正确答案: D

17 单选 6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为（ ）。

A. 10φ6

B. 13φ6

C. 17φ6

D. 21φ6

正确答案: C

18 多选 有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

A. 禁止用木模板

B. 全部用定型钢模板

C. 选用模板规格尽量少

D. 优先选用大模板

E. 优先选用小模板

正确答案: BCD

19 多选 为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

A. 提高水灰比

B. 减少水泥用量

C. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

D. 留施工缝

E. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

正确答案: BCE

20 单选 模板的拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按顺序（ ）拆除混凝土模板。

A. 先支后拆，后支先拆

B. 先拆先支，后支后拆

C. 先拆次承重模板，后拆承重模板

D. 先拆复杂部分，后拆简单部分

正确答案: A

1 单选 后张法施工较先张法的优点是（ ）。

A. 不需要台座、不受地点限制

B. 工序少

C. 工艺简单

D. 锚具可重复利用

正确答案: A

2 单选 混凝土自由下落高度不应超过2m,主要防止混凝土产生（ ）。

A. 初凝

B. 失去水分

C. 离析

D. 下落不均匀

正确答案: C

3 单选 先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

A. 0.5

B. 0.75

C. 0.85

D. 1

正确答案: B

4 单选 在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（ ）。

A. 0.5

B. 0.75

C. 0.3

D. 1

正确答案: B

5 单选 预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

A. 不低于75%设计强度

B. 不高于75%设计强度

C. 不低于50%设计强度

D. 不高于50%设计强度

正确答案: A

6 单选 预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( )。

A. 受拉区

B. 受压区

C. 受力区

D. 受扭区

正确答案: A

7 单选 后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉( )进行。

A. 宜先上后下

B. 宜先下后上

C. 可不考虑顺序

D. 中间向两端

正确答案: A

8 单选 后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( )。

A. 防止预应力钢筋锈蚀

B. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

C. 增加预应力构件强度

D. 砂浆有多余

正确答案: A

9 单选 无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于( )。

A. 先张法

B. 后张法

C. 电热法

D. 无粘结预应力

正确答案: D

10 单选 预应力先张法施工适用于( )。

A. 现场大跨度结构施工

B. 构件厂生产大跨度构件

C. 构件厂生产中、小型构件

D. 现场构件的组拼

正确答案: C

11 单选 下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ）。

A. 抗裂性好

B. 刚度大

C. 强度大

D. 耐久性好

正确答案: C

12 单选 采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于：（ ）。

A. C20

B. C30

C. C40

D. C50

正确答案: C

13 多选 预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

A. 0.05

B. 0.003

C. 0.05

D. 0.03

E. 0.1

正确答案: CD

14 多选 对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

A. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

B. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

C. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

D. 常用于生产大型构件

E. 也可用于现场结构施工

正确答案: ABC

15 多选 预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有( )等方法。

A. 钢管抽芯

B. 胶管抽芯

C. 预埋波纹管

D. 无粘结预应力

E. 粗钢筋

正确答案: BCD

16 多选 预应力混凝土与普通混凝土相比具有( )等优点。

A. 可利用高强钢筋

B. 提高混凝土的抗裂性和刚度

C. 施工简便

D. 技术含量高

E. 所需工人较少

正确答案: ABD

17 多选 预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定( )。

A. 不低于75%设计强度

B. 不低于100%设计强度

C. 设计规定放张强度

D. 28天龄期

E. 终凝

正确答案: AC

18 多选 无需留孔和灌浆的预应力施工方法有( )。

A. 先张法

B. 后张法

C. 无粘结预应力

D. 旋转法

E. 滑行法

正确答案: AC

19 多选 预应力砼结构的优点主要有( ）。

A. 减轻自重

B. 避免裂缝

C. 增大刚度

D. 提高耐久性

E. 减少施工工序

正确答案: ABCD

20 多选 无粘结预应力的特点是( )。

A. 需留孔道和灌浆

B. 张拉时摩阻力大

C. 易用于多跨连续梁板

D. 预应力筋沿长度方向受力不均

E. 成本低

正确答案: ACD

1 单选 钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

A. 有柱间支撑的跨间

B. 端部第一跨间

C. 剪刀撑

D. 斜向支撑

正确答案: A

2 单选 钢屋架的安装应在（ ）校正符合规定后进行。

A. 吊车梁

B. 柱子

C. 柱子支撑

D. 联系梁

正确答案: B

3 单选 单层厂房结构安装宜采用( c )。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

A. 塔式起重机

B. 履带式起重机

C. 轮胎式起重机

D. 桅杆式起重机

正确答案: C

4 单选 单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

A. 分件吊装法

B. 综合吊装法

C. 一般吊装法

D. 滑行吊装法

正确答案: A

5 单选 单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

A. 分件吊装法

B. 综合吊装法

C. 一般吊装法

D. 滑行吊装法

正确答案: B

6 单选 下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

A. 悬臂把杆

B. 独脚把杆

C. 塔桅

D. 牵缆式桅杆起重机

正确答案: C

7 单选 下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

A. 起重量

B. 起重动力设备

C. 起重高度

D. 起重半径

正确答案: B

8 单选 下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

A. 最大起重量

B. 最小工作半径

C. 最大起升高度

D. 最小行驶速度

正确答案: D

9 单选 屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

A. 升臂升钩

B. 升臂降钩

C. 降臂升钩

D. 降臂降钩

正确答案: C

10 单选 柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（ ）。

A. 两点共弧

B. 三点共弧

C. 降钩升臂

D. 降钩转臂

正确答案: B

11 单选 柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.35

正确答案: C

12 单选 吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（ ）安装后进行。

A. 柱间支撑

B. 屋架

C. 吊车轨道

D. 天窗架

正确答案: A

13 单选 吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（ ）。

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.2

D. 0.75

正确答案: D

14 多选 装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

A. 每次只安装同类构件

B. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

C. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

D. 起重机移动较少

E. 构件多

正确答案: ABC

15 多选 柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

A. 绑扎方便，不需要翻动柱身

B. 要求起重高度小

C. 柱子在起吊时抗弯能力强

D. 要求起重高度大

E. 绑扎时需要翻动柱身

正确答案: ABC

16 多选 结构安装工程对起重机型号的选择取决于三个工作参数：（ ），三个工作参数都应满足结构吊装要求。

A. 起重机功率

B. 起重量

C. 起重高度

D. 起重半径

E. 起重速度

正确答案: BCD

17 多选 当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

A. 正常安装

B. 构件超重

C. 加长吊臂

D. 在额定起重参数范围内

E. 构件超长

正确答案: BC

18 多选 当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（ ）。

A. 增大起重量

B. 减小起吊高度

C. 满足构件对吊索水平夹角的要求

D. 便于施工

E. 好看

正确答案: ABCD

19 多选 单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

A. 起重设备的选择

B. 结构吊装方法

C. 起重机开行路线

D. 构件平面布置

E. 车辆的运输

正确答案: ABCD

20 多选 单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（ ）。

A. 厂房跨度

B. 构件吊装高度

C. 起重机开行路线

D. 构件重量

E. 施工现场条件

正确答案: ABDE

1 单选 屋面刚性防水层的细石混凝土最好采用（ ）拌制。

A. 火山灰水泥

B. 矿渣硅酸盐水泥

C. 普通硅酸盐水泥

D. 粉煤灰水泥

正确答案: C

2 单选 屋面卷材铺贴采用（ ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm。

A. 热熔法

B. 条粘法

C. 搭接法

D. 自粘法

正确答案: B

3 单选 要求设置二道防水的屋面防水等级是( )。

A. Ⅳ

B. Ⅲ

C. Ⅱ

D. Ⅰ

正确答案: C

4 单选 在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ ）。

A. 基层清理

B. 节点部位增强处理

C. 涂布大面防水涂料

D. 铺贴大面胎体增强材料

正确答案: B

5 多选 刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

A. 宜采用构造找坡

B. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

C. 养护时间不应少于14天

D. 混凝土收水后应进行二次压光

E. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

正确答案: CD

6 多选 屋面防水卷材铺贴应采用搭接法连接，做法正确的是（ ）。

A. 平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接

B. 垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

C. 垂直于屋脊的搭接应顺流水方向搭接

D. 上下层卷材的搭接缝错开

E. 平行于屋脊的搭接顺年最大频率风向搭接

正确答案: ABD

7 多选 在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

A. 先屋面后天沟

B. 先远后近

C. 先天沟后屋面

D. 先近后远

E. 先高跨后低跨

正确答案: BCE

8 多选 屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

A. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

B. 防水层内可埋设少量管线

C. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

D. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

E. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

正确答案: ACDE

9 单选 采用热熔法粘贴卷材的工序中不包括（ ）。

A. 铺撒热沥青胶

B. 滚铺卷材

C. 排气馄压

D. 刮封接口

正确答案: A

10 单选 当屋面坡度（ ）或受震动时，沥青防水卷材应垂直于屋脊铺贴。

A. 大于15%

B. 不大于15%

C. 在3%~15%之间

D. 小于3%

正确答案: A

11 单选 当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材可（ ）铺贴。

A. 垂直于屋脊

B. 宜平行于屋脊

C. 与屋脊呈45°

D. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

正确答案: B

12 单选 地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（ ）法。

A. 外防外贴

B. 外防内贴

C. 内防外贴

D. 内防内帖

正确答案: A

13 单选 防水混凝土养护时间不得少于（ ）。

A. 7d

B. 14d

C. 21d

D. 28d

正确答案: B

14 单选 防水涂膜可在（ ）进行施工。

A. 气温为20℃的雨天

B. 气温为-5℃的雪天

C. 气温为38℃的无风晴天

D. 气温为25℃且有三级风的晴天

正确答案: D

15 单选 三级屋面防水要求防水层耐用年限为( )。

A. 25年

B. 10年

C. 15年

D. 5年

正确答案: B

16 单选 热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）。

A. 采取搭接法铺贴卷材

B. 采用胶粘剂粘结卷材与基层

C. 喷涂基层处理剂

D. 进行排气馄压等工序

正确答案: D

17 单选 冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

A. 喷灯烘烤

B. 胶粘剂

C. 热沥青胶

D. 卷材上的自粘胶

正确答案: B

18 单选 高聚物改性沥青防水卷材的施工中可采用（ ）方法。

A. 外贴法

B. 内贴法

C. 热风焊接法

D. 自粘法

正确答案: D

19 单选 刚性防水屋面的结构层宜为（ ）。

A. 整体现浇钢筋混凝土

B. 装配式钢筋混凝土

C. 砂浆

D. 砌体

正确答案: A

20 单选 卫生间防水施工结束后,应做( )小时蓄水试验。

A. 4

B. 6

C. 12

D. 24

正确答案: D

1 单选 抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

A. 一底层一面层

B. 一底层，一中层，一面层

C. 一底层，数层中间，一面层

D. 一底层，一中层，数层面层

正确答案: B

2 单选 抹灰工程中的基层抹灰主要作用是（ ）。

A. 找平

B. 与基层粘结

C. 装饰

D. 填补墙面

正确答案: B

3 单选 抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

A. 找平

B. 与基层粘结

C. 装饰

D. 填补墙面

正确答案: A

4 单选 装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（ ）。

A. 防潮

B. 防风雨

C. 防腐蚀

D. 改善环境、隔热功能

正确答案: D

5 单选 外墙抹灰的总厚度一般不大于：（ ）。

A. 15mm

B. 20mm

C. 25mm

D. 30mm

正确答案: B

6 单选 面砖主要用于外墙饰面，其粘接层通常采用聚合物水泥浆，粘接层厚度宜控制在：（ ）。

A. 3～4mm

B. 4～6mm

C. 6～10mm

D. 10～14mm

正确答案: C

7 多选 墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该（ ）。

A. 控制每层抹灰层厚度

B. 控制抹灰材料质量

C. 使用的材料中水泥量要多一点

D. 控制每层抹灰间隙时间

E. 不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布

正确答案: AD

8 多选 楼地面水泥砂浆抹灰层起砂，开裂的主要原因是（ ）。

A. 天气干躁

B. 没有及时养护

C. 砂太细,含泥量大

D. 水泥用量少

E. 过早上人

正确答案: BCD

9 多选 外墙饰面砖的空鼓脱落的原因有( )。

A. 面砖质量差

B. 粘结砂浆强度低

C. 粘贴面砖时敲击次数多

D. 基层有灰尘和油污

E. 粘结砂浆收缩应力大于粘结力

正确答案: ACDE

10 多选 装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此( )。

A. 耗用主材多

B. 施工期长

C. 耗用劳动量多

D. 耗用材料品种多

E. 需要大型机械设备多

正确答案: ABCD

11 多选 抹灰工程中灰饼和标筋的作用是( )。

A. 防止抹灰层开裂

B. 控制抹灰层厚度

C. 控制抹灰层平整度

D. 控制抹灰层垂直度

E. 使抹灰层美观

正确答案: BCDE

12 多选 墙面砖粘贴施工前要求基层 ( )，这样才能粘贴牢固。

A. 平整光滑

B. 平整粗糙

C. 洁净，无浮灰油污

D. 干燥

E. 预先要浇水湿润

正确答案: BCE

【题目】铲运机常用的施工方法有（    ）。

【参考】跨铲法******下坡推土法***助产法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】井点降水方法有（    ）。

【参考】轻型井点***电渗井点***深井井点******管井井点

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】无粘结预应力的特点是(       )。

【参考】需留孔道和灌浆******易用于多跨连续梁板***预应力筋沿长度方向受力不均***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】为提高推土机的生产效率，可采用（    ）的施工方法。

【参考】***多铲集运***下坡推土***并列推土***槽行推土

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】冬期施工中，配制混凝土用的水泥强度等级不得低于（   ）。

【参考】42.5************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】跨度为6m、混凝土强度为C30的现浇混凝土板，当混凝土强度至少应达到（    ）时方可拆除模板。

【参考】******22.5N/mm2******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】影响填土压实质量的主要因素有（    ）。

【参考】压实功******土的含水量******铺土厚度

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】模板的技术要求包括（   ）。

【参考】模板及其支架的强度、刚度和稳定性***浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润******模板安装与拆除应符合规范规定***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（      ）。

【参考】***75%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（     ）。

【参考】*********施工配合比***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于坚硬的粘土，其直壁开挖的最大深度是（   ）。

【参考】*********2.00m***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一级屋面防水要求防水层耐用年限为(     )。

【参考】25年************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当梁的高度大于（    ）时，可单独浇筑。

【参考】******1m******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】后张法施工较先张法的优点是（    ）。

【参考】不需要台座、不受地点限制************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】屋面卷材铺贴采用（    ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm。

【参考】***条粘法*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“后退向下，强制切土”是正铲挖土机的挖土特点。( )

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】浅基坑开挖时，当开挖深度超过一定限度时为防止塌方可采用（    ）的支护方法。

【参考】横撑***土方做边坡*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在预制桩打桩过程中，如发现贯入度一直骤减，说明（     ）。

【参考】******桩下有障碍物******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 (          )。

【参考】防止预应力钢筋锈蚀************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列施工内容中，（     ）属于干作业成孔灌注桩施工工艺流程的内容。

【参考】测定桩位******清孔***钻孔***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】双排钢管扣件式脚手架的搭设高度应不大于（     ）。

【参考】*********50m***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工地在施工时，简单检验粘性土含水量的方法一般是以（    ）为适宜。

【参考】手握成团，落地开花************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（    ）。

【参考】***减少水泥用量***降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差******优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】沉管灌注桩施工中常见的问题有（     ）。

【参考】断桩******瓶颈桩***吊脚桩***桩尖进水进泥

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】所谓混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于（    ）条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。

【参考】******5℃******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有（     ）。

【参考】***塔式起重机***井架***龙门架***施工升降机

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】不能作为填土的土料有（    ）。

【参考】淤泥******膨胀土***有机质含量多于8%的土***含水溶性硫酸盐多于5%的土

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在混凝土浇筑时，要求做好（     ）。

【参考】防止离析******正确留置施工缝***分层浇筑***连续浇筑

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】采用热熔法粘贴卷材的工序中不包括（     ）。

【参考】铺撒热沥青胶************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某梁宽度为250mm，纵向受力钢筋为一排4根直径为20mm的HRB335级钢筋，钢筋净间距为（    ）。

【参考】******40mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】面砖主要用于外墙饰面，其粘接层通常采用聚合物水泥浆，粘接层厚度宜控制在：（     ）。

【参考】******6～10mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列表明混凝土拌和物已被振实的情况是（      ）。

【参考】******表面泛出水泥浆******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】灰土垫层是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去，用按一定体积比配合的石灰和黏性土拌和均匀后，在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于实心砖砌体宜采用（   ）砌筑，容易保证灰缝饱满。

【参考】“三一”砖砌法************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（     ）。

【参考】***三点共弧*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】土方填筑时，常用的压实方法有（     ）。

【参考】***碾压法******夯实法***振动压实法

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准；铺设垫块。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（   ）时，方可放张。

【参考】***75%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖砌体留直槎时应加设拉结筋拉结筋沿墙高每（     ）设一层。

【参考】***500mm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（    ）。

【参考】马牙槎从柱角开始，应先进后退******砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋砖过梁的正确施工方法是（    ）。

【参考】***过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆***施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆******砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】场地平整是将需进行建筑施工范围内的自然地面改造成施工所要求的设计平面，通常是挖高填低。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】配筋砌块剪力墙是在普通混凝土小型空心砌块墙的孔洞或灰缝中配置钢筋。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】已浇筑的混凝土强度达到（    ）时，方准上人施工。

【参考】******1.2N.mm2******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】静力压桩的施工程序中，“静压沉管”紧前工序为（    ）。

【参考】******桩身对中调直******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位，柱施工缝宜留在（    ）。

【参考】******梁或吊车梁牛腿的下面******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砌砖墙留直槎时，必须留成阳槎并加设拉结筋拉结筋沿墙高每500mm留一层，每层按（    ）墙厚留一根，但每层最少为2根

【参考】******120mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工规范规定，梁跨度大于或等于（      ）以上时，底模板应起拱。

【参考】***4m*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力混凝土与普通混凝土相比具有(        )等优点。

【参考】可利用高强钢筋***提高混凝土的抗裂性和刚度******技术含量高***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋加工弯曲45°,其每个弯曲差值为(   )倍的钢筋直径。

【参考】***0.5*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在土的湿度正常、土质及其他地质条件好，且地下水位低于基坑标高，基坑开挖深度不超过（     ）时，可放坡开挖且不加支撑。

【参考】******5m******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土小砌块砌筑，小砌块外墙转角处，应使小砌块隔皮交错搭砌，小砌块端面外露处用水泥砂浆补抹平整。小砌块内外墙丁字交接处，应隔皮加砌两块290mm×90mm×190mm的辅助规格小砌块，辅助小砌块位于外墙上，开口处对齐。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砌筑工程质量的基本要求是（     ）。

【参考】横平竖直***砂浆饱满***上下错缝***内外搭接***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】重锤夯实法，是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】模板支架由桁架、三脚架、托具、钢管支柱和模板成型卡具等组成。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地下防水混凝土施工应符合（    ）。

【参考】必须采用机械搅拌******必须采用机械捣实******垂直施工缝位置应避开地下水和裂缝水较多的地段

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关于砂浆稠度的选择，以下说法正确的是（   ）。

【参考】***在干热条件下施工时，应增加砂浆稠度*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】灰土挤密桩夯填的质量采用随机抽样检查，抽样检查的数量，应不少于桩孔数的3%，同时每台班至少应抽查2根。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】外墙饰面砖的空鼓脱落的原因有(           )。

【参考】面砖质量差******粘贴面砖时敲击次数多***基层有灰尘和油污***粘结砂浆收缩应力大于粘结力

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当采用预制混凝土屋面板做刚性防水屋面的结构层时，采用（    ）灌缝。

【参考】******强度等级不少于C20的细石混凝土******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】装配式结构建筑采用分件安装法具有（          ）优点，故采用较多。

【参考】每次只安装同类构件***不需经常更换索具，重复操作多，效率高***便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程：测定桩位一埋设护简→制备泥浆→成孔→下钢筋笼→清孔→水下浇注混凝土。( )

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】防水混凝土结构厚度不应少于（     ）。

【参考】***250mm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】正铲挖土机适宜开挖（    ）。

【参考】******停机面以上的一~四类土的大型基坑******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（     ）。

【参考】混凝土自由下落高度为3m******振捣时间过长***运输道路不平***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（    ）等问题。

【参考】起重设备的选择***结构吊装方法***起重机开行路线***构件平面布置***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不的少于（   ）。

【参考】******7d******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】选用平碾，填方每层的铺土的厚度和压实遍数应分别实（     ）。

【参考】******250－300mm，6－8遍******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在轻型井点系统中，平面布置的方式有（    ）。

【参考】单排井点***双排井点***环状井点******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑(槽)底面的标高不同时，应按先浅后深的顺序逐层夯实。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢结构厂房吊车梁的安装应从（    ）开始。

【参考】有柱间支撑的跨间************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于：（     ）。

【参考】******C40******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑的定位放线，设置龙门板后，根据现场内的水准点，用水准仪将室内地坪标高(±0.000)测设在每个龙门桩上，用红油笔画出，根据此线把龙门板钉在龙门桩上，使龙门板顶面正好为±0.000。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖体墙不得在（   ）的部位留脚手眼。

【参考】******距门窗洞口两侧200mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（     ）。

【参考】剪力较小位置***便于施工的位置*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土小砌块检查数量：每一生产厂家，每10000块小砌块至少应检查一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块检查数量不应少于三组。砂浆试块检查数量：每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少检查一次。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单层厂房结构安装宜采用(    )。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

【参考】******轮胎式起重机******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（     ）。

【参考】分件吊装法************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（    ）。

【参考】推土机************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土分层浇灌时，每层的厚度不应超过振捣棒的（     ）倍。

【参考】1.25************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】观察验槽的内容不包括（    ）。

【参考】*********降水方法与效益***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】正挖土机挖土的特点是（    ）。

【参考】***前进向上，强制切土*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】柱子的斜吊法具有（      ）等优点。

【参考】绑扎方便，不需要翻动柱身***要求起重高度小***柱子在起吊时抗弯能力强******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】脚手架杆部件与连接点构造不合理，杆件连接点的扣件连接工作不可靠，传力不明确，不符合操作规范。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（     ）。

【参考】增大起重量***减小起吊高度***满足构件对吊索水平夹角的要求***便于施工***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑周边严禁（   ）。

【参考】***超堆荷载*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎，每槎高度不超过（    ）。

【参考】*********五皮砖***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】浇筑有主次梁的肋形楼板时，混凝土施工缝宜留在（    ）。

【参考】******次梁跨中1/3的范围内******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列土料中，一般不能做填土的是（    ）。

【参考】******淤泥******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铲运机最适宜于开挖含水量不超过37%的松土和普通土，坚土(三类土)和砂砾坚土(四类土)需用松土机预松后才能开挖。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（   ）。

【参考】*********改善环境、隔热功能***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当沟槽宽大于6m 或土质不良时，轻型井点降水平面可采用（   ）布置。

【参考】***双型*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（     ）。

【参考】******距底板上表面不小于300mm的墙体上******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋加工弯曲90°,其每个弯曲度差值为（      ）倍的钢筋直径。

【参考】*********2***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土的土方施工机械为（    ）。

【参考】铲运机************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】后张法施工较先张法的优点是(      )。

【参考】不需要台座、不受地点限制******工艺简单******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填筑一层50～100mm厚、与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆，然后再浇筑混凝土。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】为了防止基底土(特别是软土)受到浸水或其他原因的扰动，基坑(槽)挖好后，应立即验槽做垫层；否则，应在基底标高以上预留15～20cm厚的土层，待下道工序开始时再行挖去。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力先张法施工适用于（    ）。

【参考】******构件厂生产中、小型构件******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】弧焊机有直流与交流之分，常用的为直流弧焊机。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】无需留孔和灌浆的预应力施工方法有(        )。

【参考】先张法******无粘结预应力******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】浇筑柱子混凝土时，其根部应先浇（     ）。

【参考】******50~100mm厚水泥砂浆******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】绑扎钢筋一面扣法的操作方法是将镀锌钢丝对折成180°，理顺叠齐，放在左手掌内，绑扎时左手拇指将一根钢丝推出，食指配合将弯折一端伸入绑扎点钢筋底部；右手持绑扎钩子，用钩尖钩起镀锌钢丝弯折处向上拉至钢筋上部，以左手所执的镀锌钢丝开口端紧靠，两者拧紧在一起，拧转2～3圈。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】抹灰工程中的中级抹灰标准是（        ）。

【参考】***一底层，一中层，一面层*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（      ）。

【参考】不低于75%设计强度************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】扣件式钢管脚手架施工，搭设遇门洞时，脚手架可挑空1～5根立柱，悬空的立柱用斜杆逐根连接，单排架可增设立柱或吊设一短杆将荷载传至两侧横向水平杆上。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑（槽）的土方开挖时，以下说法不正确的是（    ）。

【参考】******开挖时如有超挖应立即整平******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】轻型井点降水系统的平面布置，主要根据（    ）等因素综合确定。

【参考】基坑或沟槽的平面布置形状***地下水位的高低与流向***基坑或沟槽土质******降水深度的要求

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】抹灰工程中的基层抹灰主要作用是（      ）。

【参考】***与基层粘结*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】土方建筑时，常以土的（   ）作为土的夯实标准。

【参考】******干密度******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】常温下砌筑砌块墙体时，铺灰长度最多不宜超过（   ）。

【参考】******5m******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】非承重空心砖一般是侧砌的，上下皮竖缝相互错开1/4砖长。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某C25混凝土在30℃时初凝时间为210min，若混凝土运输时间为60min，则混凝土浇筑和间歇的最长时间应是（    ）。

【参考】***150min*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在砖墙组砌时，应用于丁砖组砌的部位是（     ）。

【参考】墙的台阶水平面上***砖墙最上一皮***砖墙最下一皮***砖挑檐腰线***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】定位就是根据建筑总平面图、房屋建筑平面图和基础平面图，以及设计给定的定位依据和定位条件，将拟建房屋的平面位置、高程用经纬仪和钢尺正确地标定在地面上。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（    ）。

【参考】***组合钢模板*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】连续多跨屋面卷材的铺贴次序应为（    ）。

【参考】先高跨后低跨*********先远后近***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土自由下落高度不应超过2m,主要防止混凝土产生（      ）。

【参考】******离析******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】先平整整个场地，后开挖建筑物基坑(槽)的方案适用于地形平坦的场地。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下土料不能用作填方的是（    ）。

【参考】*********膨胀土***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】墙面砖粘贴施工前要求基层 (     )，这样才能粘贴牢固。

【参考】***平整粗糙***洁净，无浮灰油污******预先要浇水湿润

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于(         )。

【参考】*********无粘结预应力***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列砂率适合泵送混凝土配料的是（     ）。

【参考】******45%******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于端承桩，打的入土深度控制应在（    ）。

【参考】******以贯入度为主，以标高作为参考******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（    ）。

【参考】钻孔灌注桩***沉管灌注桩***人工挖孔灌注桩******爆扩灌注桩

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（    ）安装后进行。

【参考】***柱间支撑*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖墙砌筑的工序包括（    ）。

【参考】***放线***立皮数杆******砌砖

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】正式打桩时宜采用（   ）的方式，可取得良好的效果。

【参考】“重锤低击，低提重打”************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑挖好后应立即验槽做垫层，如不能，则应（     ）。

【参考】*********在基底上预留15－30cm厚的土层***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时，一般可采用的处理方法是（     ）。

【参考】*********A和B都可***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（    ）。

【参考】*********75%***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当混凝土浇筑高度超过（    ）时，应采取串筒、溜槽或振动串筒下落。

【参考】***3m*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在地基处理中，振冲桩适用于加固松散的（    ）地基。

【参考】******砂土******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地下卷材防水层施工时，正确做法包括（     ）。

【参考】选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材******冷粘法施工时气温不得低于5°C，热熔法施工法时气温不得低于-10°C***冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水***卷材接缝不得在转角处

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地下连续墙采用泥浆护壁的方法施工时，泥浆的作用是（     ）。

【参考】护壁***携砂***冷却******润滑

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下述砌砖工程的施工方法，错误的是（    ）。

【参考】“三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法*********砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（     ）。

【参考】***节点部位增强处理*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列对静力压桩特点的描述正确的是（     ）。

【参考】无噪音，无振动***与锤击沉相比，可节约材料降低成本***压桩时，桩只承受静压力******适合城市中施工

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】圈梁的符号为（     ）。

【参考】*********QL***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采（     ）。

【参考】由中间向两侧******由中间向四周******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】强夯是用起重机械将重锤(一般8～20t)吊起从高处(一般6～20m)自由落下，对地基反复进行强力夯实的地基处理方法。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网状配筋砖砌体是在砖砌体的水平缝中配置钢筋网，有网状配筋柱、网状配筋墙等。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当屋面坡度大于（    ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

【参考】*********25%***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于重要结构、有抗震要求的结构，箍筋弯钩形式应按（     ）方式加工。

【参考】135°/135°************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当土质为粘性土，且渗透系数K≤0.1m/d，需采用的降水方法是（   ）。

【参考】电渗井点************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在填方工程中，以下说法正确的是（     ）。

【参考】******当天填土，当天压实******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】墙模板安装，首先沿边线抹水泥砂浆做好安装墙模板的基底处理。钢模板可以散拼，即按配板图由一端向另一端，由上向下，逐层拼装。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地下连续墙具有如下（    ）作用。

【参考】截水***防渗***承重***挡土***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋（抗拉强度为300N/mm2）,现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋（抗拉强度为210N/mm2）代换，所需钢筋根数为（     ）。

【参考】******5根******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适用城市中施工的是（     ）。

【参考】*********静力沉桩***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】冬期施工中，混凝土入模温度不得低于（    ）。

【参考】******5℃******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】采用重叠间隔制作预制桩时，重叠层数不符合要求的是（     ）。

【参考】***五层*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】打桩时宜用（     ），可取得良好效果。

【参考】重锤低击*********低提重打***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（    ）。

【参考】***垂直于屋脊*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】屋面防水卷材铺贴应采用搭接法连接，做法正确的是（    ）。

【参考】平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接***垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接******上下层卷材的搭接缝错开***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】不同种类钢筋代换，应按（   ）的原则进行。

【参考】*********钢筋受拉承载力设计值相等***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】有关模板设计的叙述正确的是（    ）。

【参考】***全部用定型钢模板***选用模板规格尽量少***优先选用大模板***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（    ）。

【参考】准确绘制和正确树立皮数杆************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】冬期施工混凝土的搅拌、运输和浇筑时间比常温规定时间（    ）。

【参考】***延长50%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】填方应（    ）进行并尽量采用同类土填筑。

【参考】***分层******从最低处开始***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力先张法施工适用于(    )。

【参考】******构件厂生产中、小型构件******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（   ）。

【参考】***用砖斜砌顶紧*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】大体积混凝土浇筑施工，当结构长度较大时，宜采用（     ）的浇筑方案。

【参考】***斜面分层*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】卫生间防水施工结束后,应做(     )小时蓄水试验。

【参考】*********24***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（     ）。

【参考】******降臂升钩******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（    ）。

【参考】厂房跨度***构件吊装高度******构件重量***施工现场条件

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】观察验槽的重点应选择在（   ）。

【参考】******受力较大的部位******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】套筒挤压连接缺点是（   ）。

【参考】*********连接速度较慢***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】浇筑混凝土时，为了避免混凝土产生离析，自由倾落高度不应超过（   ）。

【参考】***2.0m*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为(   )。

【参考】松软土、普通土、坚土、砂烁坚土************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】楼板模板由平面钢模板拼装而成，其周边用阴角模板与梁或墙模板相连接。楼板模板用钢楞及支架支承，为了减少支架用量，扩大板下施工空间，最好用伸缩式桁架支承。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（    ）左右。

【参考】******10mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（    ）时方可拆除底模。

【参考】*********30N/mm3***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力砼结构的优点主要有(      ）。

【参考】减轻自重***避免裂缝***增大刚度***提高耐久性***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（    ）法。

【参考】外防外贴************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】普通混凝土小型空心砌块是用水泥、砂、碎石或卵石、水等经搅拌、预制而成。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在砖墙中留设施工洞时，洞边距墙体交接处的距离不得小于（    ）。

【参考】******500mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】确定试验室配合比所用的砂石（    ）。

【参考】***都是干燥的*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】灰土挤密桩是利用锤击将钢管打入土中，侧向挤密土壤形成桩孔，将管拔出后，在桩孔中分层回填2:8或3:7灰土并夯实而成，与桩间土共同组成复合地基以承受上部荷载。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】构件按最小配筋率时，按代换前后（     ）相等的原则进行钢筋代换。

【参考】面积************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铲运机是利用装在前、后轮轴之间的铲运斗，在行驶中，顺序进行土壤铲削、装载、运输和铺卸土壤作业的铲土运输机械。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砂桩和砂石桩统称砂石桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中，形成大直径的由砂或砂卵(碎)石所构成的密实桩体。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下坍落度数值中，适宜泵送混凝土的是（    ）。

【参考】***100mm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定(            )。

【参考】不低于75%设计强度******设计规定放张强度******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】防水涂膜可在（     ）进行施工。

【参考】*********气温为25℃且有三级风的晴天***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当混凝土厚度不大而面积很大时。宜采用（     ）方法进行浇筑。

【参考】***分段分层*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（    ）。

【参考】***起重动力设备*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】屋面刚性防水层的细石混凝土最好采用（    ）拌制。

【参考】******普通硅酸盐水泥******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】扣件式钢管脚手架施工，支设双排架时，横向水平杆两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，且距立柱距离不应大于150mm；支设单排架时，其一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内的长度不小于180mm。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在下列运输设备中，既可作水平运输也可作垂直运输的是（     ）。

【参考】*********塔式起重机***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】最适用于在狭窄的现场施工的成孔方法是（　 　）。

【参考】***泥浆护壁钻孔*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（     ）。

【参考】***综合吊装法*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖缝砂浆不饱满易造成水泥砂浆和易性较差，砌筑时挤浆费劲，用干砖砌筑，砂浆早期脱水。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土的自然养护，规范规定：混凝土浇筑完毕后，应在（    ）以内加以覆盖和浇水。

【参考】******12小时******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋常用的焊接方法有（    ）。

【参考】******电弧焊***电渣压力焊***对焊

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按桩的承载性质不同可分为（     ）。

【参考】摩擦型桩*********端承桩***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力筋张拉时，通常采用超张拉（     ）。

【参考】******5%***3%***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】强制式搅拌机是在轴上装有叶片，通过叶片强制搅拌装在搅拌筒中的物料，使物料沿环向、径向和竖向运动，拌和成均匀的混合物，是剪切拌和原理。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】高聚物改性沥青防水卷材的施工方法有（     ）。

【参考】热溶法******冷粘法***自粘法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土搅拌时的投料顺序，宜采用（     ）。

【参考】*********石子→水泥→砂***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】打桩质量控制主要包括（     ）。

【参考】贯入度控制***桩尖标高控制******打桩后的偏差控制***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】石砌体工程质量分为合格和不合格，主控项目应全部符合规定，一般项目应有60%及以上的检查处符合规定或偏差值在允许偏差范围以内。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】降水方法可分明排水和（    ）。

【参考】人工降低地下水位法************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（        ）。

【参考】找平************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】从建筑施工的角度,可将土石分为八类,其中根据(  ),可将土石分为八类.

【参考】******坚硬程度******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】连续闪光焊宜于焊接直径25mm以内的HPB235、HRB335、HRB400级钢筋。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】评定混凝土强度试件的规格是（   ）。

【参考】*********150mm*150mm*150mm***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】井点管埋设一般用水冲法，分为冲孔和埋管两个过程，冲孔直径一般为100mm，以保证井管四周有一定厚度的砂滤层。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】配筋砌块剪力墙所用小型砌块的强度等级不应低于MU10。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】要求设置二道防水的屋面防水等级是(    )。

【参考】******Ⅱ******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】刚性防水屋面的结构层宜为（    ）。

【参考】整体现浇钢筋混凝土************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】曲线铺设的预应力筋应（    ）。

【参考】*********两端同时张拉***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】抓铲挖土机是在挖土机臂端用钢丝绳吊装一个抓斗挖土，特点是“直上直下，自重切土”。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】承重墙体不得采用小砌块与烧结砖等其他块材混合砌筑，严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向凹形裂缝的小砌块砌筑承重墙体。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】槽式台座适用于张拉吨位较大的构件，如吊车梁、屋架等，长度一般为45～76m，其坑槽也可作为构件的蒸汽养护槽之用。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】柱模板现场拼装时，先安装最上一圈，然后逐圈而下，直至柱底。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】重锤夯实是用起重机械将夯锤提升到一定高度后，利用自由下落时的冲击能重复夯打击实基土表面，使其形成一层比较密实的硬壳层，从而使地基得到加固。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（    ）。

【参考】******强度大******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋加工弯曲180°,其每个弯钩的增长值为(     )倍的钢筋直径。

【参考】*********6.25***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（    ）。

【参考】******以标高为主，以贯入度作为参考******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋一般在钢筋车间加工，然后运至现场绑扎或安装，其加工过程一般有冷拉、冷拔、调直、切断、除锈、弯曲成型、绑扎、焊接等。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】填土的压实方法是影响填土压实质量的主要因素。( )

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑体积为5000 立方米,坑内基础所占体积为3000立方米,土的最初可松性系数为1.03,最终可松性系数为1.05,则该运走(     )立方米松土。

【参考】******4024******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】冷拉后的HPB235钢筋不得用作（    ）。

【参考】******构件吊环******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖砌体的施工过程有抄平、放线、摆砖、立皮数杆和砌砖、清理等工序。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】重锤夯实的效果与锤重、锤底直径、落距、夯击遍数和土的含水量有关。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 (     )。

【参考】受拉区************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（     ）。

【参考】逐排打设************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】刚性防水屋面施工下列做法正确的有（     ）。

【参考】******养护时间不应少于14天***混凝土收水后应进行二次压光***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（     ）。

【参考】***先远后近***先天沟后屋面******先高跨后低跨

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】超过（     ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

【参考】******三******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砌砖宜采用“三一砌筑法”，既（     ）的砌筑方法。

【参考】***一铲灰***一块砖***一揉压***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】反铲挖土机能开挖（    ）。

【参考】***停机面以下一~三类土的基坑、基槽或管沟等*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（    ）。

【参考】混凝土自由下落高度为3m***搅拌时间过长***振捣时间过长***运输道路不平***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象，必须在浇筑进行（    ）。

【参考】******二次搅拌******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】结构安装工程对起重机型号的选择取决于三个工作参数：（    ），三个工作参数都应满足结构吊装要求。

【参考】***起重量***起重高度***起重半径***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地基有天然地基与人工地基之分，在满足强度、变形与稳定性的前提下，尽量采用相对埋深(埋深对基础宽度之比)不大，只需普通的施工程序便能直接建造的基础类型，称为天然地基上的浅基础。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】高聚物改性沥青防水卷材的施工中可采用（    ）方法。

【参考】*********自粘法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（    ）时方可拆除底模板。

【参考】***100%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，喷涂基层处理剂后的工作是（    ）。

【参考】节点部位增强处理************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有(        )等方法。

【参考】***胶管抽芯***预埋波纹管***无粘结预应力***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（     ）。

【参考】******填在下部******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉(     )进行。

【参考】宜先上后下************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】打桩时应注意观察的事项有（）。

【参考】打桩入土的速度***打桩架的垂直度******桩锤的回弹情况***贯入度变化情况

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当日平均气温降到（    ）以下时，混凝土工程必须采取冬季施工技术措施。

【参考】******5℃******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（     ）。

【参考】钻孔灌注桩***沉管灌注桩***人工挖孔灌注桩******爆扩灌注桩

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（     ）。

【参考】***混凝土不再下沉***表面泛浆***无气泡逸出***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】反铲挖土机适用于开挖（    ）。

【参考】***地下水位较高的土方***深度不大的基坑******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某管沟宽度为8m，降水轻型井点在平面上宜采用（     ）形式。

【参考】***双排*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据桩的规格，打桩的顺序应是（      ）。

【参考】******先大后小******先长后短

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】模板的拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按顺序（    ）拆除混凝土模板。

【参考】先支后拆，后支先拆************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】拆除模板时，已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度等级后，才允许承受全部计算荷载；当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算，加设临时支撑。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】控制大体积混凝土裂缝的方法有（    ）。

【参考】***在保证强度的前提下，降低水灰比***控制混凝土内外温差***优先选用低水化热的水泥***及时对混凝土覆盖保温材料

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材可（    ）铺贴。

【参考】***宜平行于屋脊*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】屋面刚性防水层施工的正确做法是（     ）。

【参考】防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理******细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片***防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥***防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】楼地面水泥砂浆抹灰层起砂，开裂的主要原因是（     ）。

【参考】***没有及时养护***砂太细,含泥量大***水泥用量少***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（     ）。

【参考】*********最小行驶速度***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当（    ）。

【参考】*********将透水性大的土层置于透水性小的土层之下***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】冷粘法是指用（     ）粘贴卷材的施工方法。

【参考】***胶粘剂*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】场地平整前，必须确定(    )。

【参考】******场地的设计标高******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】泥浆护壁成孔灌注桩施工的工艺流程中，在“下钢筋笼”之前完成的工作有（    ）。

【参考】测定桩位***埋设护筒***制备泥浆******成孔

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】大体积混凝土施工应优先选用（     ）。

【参考】低水化热水泥******掺缓凝剂水泥******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在地下水的处理方法中，属于降水法的是（     ）。

【参考】集水坑************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据土的可松性，下面正确的是（     ）。

【参考】***V1<V3<V2*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列部件中属于扣件式钢管脚手架的有（     ）。

【参考】钢管******扣件***底座***脚手板

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋的加工包括（   ）。

【参考】除锈******切断、接长******弯曲成型

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当屋面坡度小于3%时，沥青防水卷材的铺帖方向宜（    ）。

【参考】平行于屋脊************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】分层浇注大体积混凝土时，第二层混凝土要在第一层混凝土（    ）浇注完毕。

【参考】***初凝前*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】土方的开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循开槽支撑，（     ），严禁超挖的原则。

【参考】先撑后挖，分层开挖************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】抹灰工程中灰饼和标筋的作用是(       )。

【参考】***控制抹灰层厚度***控制抹灰层平整度***控制抹灰层垂直度***使抹灰层美观

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地面水的排除通常采用设置排水沟、截水沟或修筑土堤等设施来进行。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】每层承重墙的最上一皮砖，在梁或梁垫的下面，应用（    ）砌筑。

【参考】***丁砖*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】观察验槽主要包括（     ）内容。

【参考】观察土的坚硬程度***观察土的含水量******检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）***检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预制桩的接桩工艺包括（     ）。

【参考】硫磺胶泥浆锚法接桩******焊接法接桩***法兰螺栓接桩法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铲运机的开行路线有（    ）。

【参考】***“8”字形路线***U形路线***扇形***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对砌筑砂浆的技术要求不包括（    ）。

【参考】*********坍落度***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（    ）。

【参考】全面分层***分段分层*********斜面分层

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当屋面坡度（    ）或受震动时，沥青防水卷材应垂直于屋脊铺贴。

【参考】大于15%************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据桩的密集程度，打桩顺序一般有（     ）。

【参考】逐一排打******自中间向四周打***分段打***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】粘贴合成高分子防水卷材的施工方法有（     ）。

【参考】******冷粘法***自粘法***热风焊接法

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖墙每日砌筑高度不应超过（      ）。

【参考】*********1.8m***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】外部振动器在无筋或单层钢筋结构中，每次振实的厚度不大于250mm；在双层钢筋的结构中，每次振实厚度不大于120mm。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】后张法是先浇筑混凝土，后张拉钢筋的方法。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在基坑验槽后，应立即浇注混凝土垫层。( )

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于（     ）。

【参考】***300mm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砌体墙与柱应沿高度方向每（    ）设2Φ6钢筋。

【参考】*********500mm***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砂浆用在墙体砌筑中，按所用配合材料不同而分为水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆、防水砂浆以及勾缝砂浆等。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（    ）。

【参考】******塔桅******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】振冲桩加固地基可节省钢材、水泥和木材，且施工简单，加固期短；可因地制宜，就地取材，用碎石、卵石和砂、矿渣等填料，费用低廉，是一种快速、经济、有效的加固地基的方法。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铲运机适用于（  ）工程。

【参考】***大面积场地平整*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】外墙抹灰的总厚度一般不大于：（    ）。

【参考】***20mm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预制桩在运输和打桩时，其混凝土强度必须达到设计强度的（     ）。

【参考】******100%******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】人工降地下水位的方法有（    ）。

【参考】喷射井点***管井井点******轻型井点***电渗井点

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到（    ）以上。

【参考】***80%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋除锈的方法有多种，常用的有人工除锈、钢筋除锈机除锈和酸洗除锈。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当结构安装工程施工中，（     ）时应对起重机进行稳定验算。

【参考】***构件超重***加长吊臂******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】常用的填土方法有（    ）。

【参考】***碾压法***夯实法******振动压实法

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】普通黏土砖实心砖墙的常用组砌形式有（     ）。

【参考】******三顺一丁***一顺一丁***梅花丁

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】防水混凝土迎水面的钢筋保护层厚度不得少于（    ）。

【参考】******50mm******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢屋架的安装应在（     ）校正符合规定后进行。

【参考】***柱子*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】跨度大于（   ）的板，现浇混凝土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底模板。

【参考】8m************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇（   ），使其获得初步沉实后，再继续浇筑梁和板。

【参考】***1-1.5h*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】模板的拆除顺序一般是后支、先拆，先支、后拆。( )

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（   ）方法进行浇注。

【参考】全面分层************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（   ）。

【参考】******2/3******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪种不是柱校正的内容：（     ）。

【参考】******柱身偏斜******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】土的天然含水量是指（    ）之比的百分率。

【参考】***土中水的质量与土的固体颗粒质量*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在同一压实功条件下，对土粒压实质量有直接影响的是（     ）。

【参考】*********土料含水量***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于预应力先张法，以下说法正确的是（    ）。

【参考】在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上***浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋***借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】砂浆的稠度越大，说明砂浆的（    ）。

【参考】流水性越好************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】锤击沉桩法的施工程序中，（   ）是“接桩”之前必须完成个工作。

【参考】打桩机就位***吊桩和喂桩***校正***锤击沉桩***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】台座主要用于承受预应力筋的全部拉应力，要求有足够的强度、刚度和稳定性，其抗倾覆系数不得小于1.5，抗滑移系数不得小于1.3。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为（   ）。

【参考】******17φ6******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基坑(槽)的施工，首先应进行房屋定位和标高引测，做好建筑物的放线工作。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（   ）。

【参考】*********进行排气馄压等工序***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】大模板工程可分为两类：外墙预制内墙现浇和内外墙全现浇。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基础模板拼装时，先依照边线安装下层阶梯模板，用角钢三角撑或其他设备箍紧(如钢管围檩等)，然后在下层阶梯钢模板上安装上层阶梯钢模板，并在上层阶梯钢模板下方垫以混凝土垫块或钢筋支架作为附加支点。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当混凝土强度至少应达到立方抗压强度标准值的（     ）时，跨度为6m、强度为C50的现浇混凝土梁方可拆除底模板。

【参考】******75%******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此(       )。

【参考】耗用主材多***施工期长***耗用劳动量多***耗用材料品种多***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网状配筋砖砌体，钢筋网的竖向间距，不应大于5皮砖，并应不大于200mm。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（     ）。

【参考】******25%******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当屋面坡度大于25%时，应（   ）。

【参考】***采取防止沥青卷材的下滑措施*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铲运机常用的施工作业方法有（    ）。

【参考】U形推土***多铲集运*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钢筋锥螺纹连接的优点是（    ）。

【参考】工序简单***不受气候影响******应用范围广***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】模板按（     ）分类，可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。

【参考】******施工方法******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“建筑施工技术”复习指导

单项选择题

1.装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（ ）。

A、防潮

B、防风雨

C、防腐蚀

D、改善环境、隔热功能

2.可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（ ）。

A、推土机

B、铲运机

C、平地机

D、摊铺机

3.冷拉后的HPB235钢筋不得用作（ ）。

A、梁的箍筋

B、预应力钢筋

C、构件吊环

D、柱的主筋

4.对于实心砖砌体宜采用（ ）砌筑，容易保证灰缝饱满。

A、“三一”砖砌法

B、挤浆法

C、刮浆法

D、满后灰法

5.冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

A、喷灯烘烤

B、胶粘剂

C、热沥青胶

D、卷材上的自粘胶

6.正式打桩时宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

A、“重锤低击，低提重打”

B、“轻锤高击，高提重打”

C、“轻锤低击，低提轻打”

D、“重锤高击，高提重打”

7.在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ ）。

A、基层清理

B、节点部位增强处理

C、涂布大面防水涂料

D、铺贴大面胎体增强材料

8.冬期施工中，混凝土入模温度不得低于（ ）。

A、0℃

B、3℃

C、5℃

D、10℃

9.静力压桩的施工程序中，“静压沉管”紧前工序为（ ）。

A、压桩机就位

B、吊桩插桩

C、桩身对中调直

D、测量定位

10.一级屋面防水要求防水层耐用年限为( )。

A、25年

B、10年

C、15年

D、5年

11.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

A、6172mm

B、6100mm

C、6256mm

D、6292mm

12.当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（ ）。

A、平行于屋脊

B、垂直于屋脊

C、与屋脊呈45度角

D、上下层相互垂直

13.大体积混凝土浇筑施工，当结构长度较大时，宜采用（ ）的浇筑方案。

A、全面分层

B、斜面分层

C、分段分层

D、均可

14.拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（ ）。

A、大模板

B、组合钢模板

C、滑升模板

D、爬升模板

15.当屋面坡度大于25%时，应（ ）。

A、采用高聚物改性沥青防水卷材

B、采取防止沥青卷材的下滑措施

C、采用合成高分子防水卷材

D、采取搭接法铺贴卷材

16.所谓混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于（ ）条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。

A、0℃

B、3℃

C、5℃

D、10℃

17.钢筋加工弯曲45°,其每个弯曲差值为( )倍的钢筋直径。

A、0.35

B、0.5

C、0.85

D、2

18.防水涂膜可在（ ）进行施工。

A、气温为20℃的雨天

B、气温为-5℃的雪天

C、气温为38℃的无风晴天

D、气温为25℃且有三级风的晴天

19.下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

A、悬臂把杆

B、独脚把杆

C、塔桅

D、牵缆式桅杆起重机

20.超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

A、一

B、二

C、三

D、六

21.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为（ ）。

A、6172mm

B、6100mm

C、6256mm

D、6292mm

22.场地平整前，必须确定( )。

A、挖填方工程量

B、选择土方机械

C、场地的设计标高

D、拟定施工方案

23.下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

A、最大起重量

B、最小工作半径

C、最大起升高度

D、最小行驶速度

24.一级屋面防水要求防水层耐用年限为( )。

A、25年

B、10年

C、15年

D、5年

25.后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( )。

A、防止预应力钢筋锈蚀

B、增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

C、增加预应力构件强度

D、砂浆有多余

26.下列土料中，一般不能做填土的是（ ）。

A、粘性土

B、碎石类土

C、淤泥

D、碎块草皮

判断题

31.铲运机的工作装置是铲斗，铲斗前方有一个能开启的斗门，铲斗前设有切土刀片。切土时，铲斗门打开，铲斗下降，刀片切入中。√

32.铲运机是利用装在前、后轮轴之间的铲运斗，在行驶中，顺序进行土壤铲削、装载、运输和铺卸土壤作业的铲土运输机械。√

33.弧焊机有直流与交流之分，常用的为直流弧焊机。×

34.拆除模板时，已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度等级后，才允许承受全部计算荷载；当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算，加设临时支撑。√

35.砂桩和砂石桩统称砂石桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中，形成大直径的由砂或砂卵(碎)石所构成的密实桩体。√

36.网状配筋砖砌体是在砖砌体的水平缝中配置钢筋网，有网状配筋柱、网状配筋墙等。√

37.连续闪光焊焊接直径较大的钢筋最适宜。×

38.强制式搅拌机是在轴上装有叶片，通过叶片强制搅拌装在搅拌筒中的物料，使物料沿环向、径向和竖向运动，拌和成均匀的混合物，是剪切拌和原理。√

多项选择题

41.钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

A、工序简单

B、不受气候影响

C、质量稳定可靠

D、应用范围广

E、丝扣松动对接头强度影响大

42.为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

A、提高水灰比

B、减少水泥用量

C、降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

D、留施工缝

E、优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

43.不能作为填土的土料有（ ）。

A、淤泥

B、砂土

C、膨胀土

D、有机质含量多于8%的土

E、含水溶性硫酸盐多于5%的土

44.按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

A、钻孔灌注桩

B、沉管灌注桩

C、人工挖孔灌注桩

D、静压沉桩

E、爆扩灌注桩

45.在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

A、先屋面后天沟

B、先远后近

C、先天沟后屋面

D、先近后远

E、先高跨后低跨

46.预应力混凝土与普通混凝土相比具有( )等优点。

A、可利用高强钢筋

B、提高混凝土的抗裂性和刚度

C、施工简便

D、技术含量高

E、所需工人较少

47.锤击沉桩法的施工程序中，（ ）是“接桩”之前必须完成个工作。

A、打桩机就位

B、吊桩和喂桩

C、校正

D、锤击沉桩

E、送桩

48.有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

A、禁止用木模板

B、全部用定型钢模板

C、选用模板规格尽量少

D、优先选用大模板

建筑施工技术（2019年秋季）

1 单选 以下土料不能用作填方的是（ ）。

A. 碎石土

B. 耕土

C. 有机质含量小于58%的土

D. 膨胀土

正确答案: D

2 单选 在地下水的处理方法中，属于降水法的是（ ）。

A. 集水坑

B. 水泥旋喷桩

C. 地下连续墙

D. 深层搅拌水泥土桩

正确答案: A

3 单选 在填方工程中，以下说法正确的是（ ）。

A. 必须采用同类土填筑

B. 应由下至上分层铺填一次碾压

C. 当天填土，当天压实

D. 基础墙两侧或四周应分别填筑

正确答案: C

4 单选 在同一压实功条件下，对土粒压实质量有直接影响的是（ ）。

A. 土的颗粒级配

B. 铺土厚度

C. 压实遍数

D. 土料含水量

正确答案: D

5 单选 在土的湿度正常、土质及其他地质条件好，且地下水位低于基坑标高，基坑开挖深度不超过（ ）时，可放坡开挖且不加支撑。

A. 1m

B. 3m

C. 5m

D. 7m

正确答案: C

6 单选 正挖土机挖土的特点是（ ）。

A. 后退向下，强制切土

B. 前进向上，强制切土

C. 后退向下，自重切土

D. 直上直下，自重切土

正确答案: B

7 多选 不能作为填土的土料有（ ）。

A. 淤泥

B. 砂土

C. 膨胀土

D. 有机质含量多于8%的土

E. 含水溶性硫酸盐多于5%的土

正确答案: ACDE

8 多选 铲运机常用的施工作业方法有（ ）。

A. U形推土

B. 多铲集运

C. 下坡推土

D. 并列推土

E. 上坡推土

正确答案: AB

9 多选 观察验槽主要包括（ ）内容。

A. 观察土的坚硬程度

B. 观察土的含水量

C. 观察基坑护壁情况

D. 检查槽底是否已挖至老土层（地基持力层）

E. 检查基槽（坑）的位置、标高、尺寸

正确答案: ABDE

10 多选 井点降水方法有（ ）。

A. 轻型井点

B. 电渗井点

C. 深井井点

D. 集水井点法

E. 管井井点

正确答案: ABCE

11 多选 轻型井点降水系统的平面布置，主要根据（ ）等因素综合确定。

A. 基坑或沟槽的平面布置形状

B. 地下水位的高低与流向

C. 基坑或沟槽土质

D. 施工方法

E. 降水深度的要求

正确答案: ABCE

12 单选 场地平整前，必须确定( )。

A. 挖填方工程量

B. 选择土方机械

C. 场地的设计标高

D. 拟定施工方案

正确答案: C

13 单选 当沟槽宽大于6m 或土质不良时，轻型井点降水平面可采用（ ）布置。

A. U型

B. 双型

C. 环型

D. 单型

正确答案: B

14 单选 根据土的可松性，下面正确的是（ ）。

A. V1>V3>V2

B. V1

C. V1>V2>V3

D. V1

正确答案: B

15 单选 工地在施工时，简单检验粘性土含水量的方法一般是以（ ）为适宜。

A. 手握成团，落地开花

B. 含水量达到最佳含水量

C. 施工现场做实验测含水量

D. 实验室做实验

正确答案: A

16 单选 观察验槽的重点应选择在（ ）。

A. 基坑中心线

B. 基坑边角处

C. 受力较大的部位

D. 最后开挖的部位

正确答案: C

17 单选 基坑（槽）的土方开挖时，以下说法不正确的是（ ）。

A. 土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施

B. 一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则

C. 开挖时如有超挖应立即整平

D. 在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖

正确答案: C

18 单选 填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（ ）。

A. 填在上部

B. 填在中间

C. 填在下部

D. 与透水性小的填料掺合

正确答案: C

19 单选 土的天然含水量是指（ ）之比的百分率。

A. 土中水的质量与所取天然土样的质量

B. 土中水的质量与土的固体颗粒质量

C. 土的孔隙与所取天然土样体积

D. 土中水的体积与所取天然土样体积

正确答案: B

20 单选 下列土料中，一般不能做填土的是（ ）。

A. 粘性土

B. 碎石类土

C. 淤泥

D. 碎块草皮

正确答案: C

1 单选 对于端承桩，打的入土深度控制应在（ ）。

A. 以标高为主，以贯入度为参考

B. 仅控制贯入度，不控制标高

C. 以贯入度为主，以标高作为参考

D. 仅以控制标高，不控制贯入度

正确答案: C

2 单选 根据基础标高，打桩顺序不正确的是（ ）。

A. 先浅后深

B. 先大后小

C. 先长后短

D. 都正确

正确答案: C

3 单选 静力压桩的施工程序中，“静压沉管”紧前工序为（ ）。

A. 压桩机就位

B. 吊桩插桩

C. 桩身对中调直

D. 测量定位

正确答案: C

4 单选 若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时，一般可采用的处理方法是（ ）。

A. 反插法

B. 复打法

C. 单打法

D. A和B都可

正确答案为: D

5 单选 施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适用城市中施工的是（ ）。

A. 锤击沉桩

B. 振动沉桩

C. 射水沉桩

D. 静力沉桩

正确答案为: D

6 单选 有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（ ）。

A. 逐排打设

B. 自中间向四周打

C. 分段打设

D. 都是

正确答案: A

7 单选 预制桩在运输和打桩时，其混凝土强度必须达到设计强度的（ ）。

A. 0.5

B. 0.75

C. 1

D. 0.25

正确答案: C

8 单选 在地基处理中，振冲桩适用于加固松散的（ ）地基。

A. 碎石土

B. 软石

C. 砂土

D. 杂填土

正确答案: C

9 单选 在预制桩打桩过程中，如发现贯入度一直骤减，说明（ ）。

A. 桩尖破坏

B. 桩身破坏

C. 桩下有障碍物

D. 遇软土层

正确答案: C

10 单选 正式打桩时宜采用（ ）的方式，可取得良好的效果。

A. “重锤低击，低提重打”

B. “轻锤高击，高提重打”

C. “轻锤低击，低提轻打”

D. “重锤高击，高提重打”

正确答案: A

11 多选 按成孔方法不同，混凝土灌注桩分为（ ）。

A. 钻孔灌注桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔灌注桩

D. 静压沉桩

E. 爆扩灌注桩

正确答案: ABCE

12 多选 按桩的承载性质不同可分为（ ）。

A. 摩擦型桩

B. 预制桩

C. 灌注桩

D. 端承桩

E. 管桩

正确答案: AD

13 多选 沉管灌注桩施工中常见的问题有（ ）。

A. 断桩

B. 桩径变大

C. 瓶颈桩

D. 吊脚桩

E. 桩尖进水进泥

正确答案: ACDE

14 多选 锤击沉桩法的施工程序中，（ ）是“接桩”之前必须完成个工作。

A. 打桩机就位

B. 吊桩和喂桩

C. 校正

D. 锤击沉桩

E. 送桩

正确答案: ABCD

15 多选 打桩时宜用（ ），可取得良好效果。

A. 重锤低击

B. 轻锤高击

C. 高举高打

D. 低提重打

E. 高提轻打

正确答案: AD

16 单选 采用重叠间隔制作预制桩时，重叠层数不符合要求的是（ ）。

A. 二层

B. 五层

C. 三层

D. 四层

正确答案: B

17 单选 打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（ ）。

A. 以贯入度为主，以标高作为参考

B. 仅控制贯入度不控制标高

C. 以标高为主，以贯入度作为参考

D. 仅控制标高不控制贯入度

正确答案: C

18 多选 泥浆护壁成孔灌注桩施工的工艺流程中，在“下钢筋笼”之前完成的工作有（ ）。

A. 测定桩位

B. 埋设护筒

C. 制备泥浆

D. 绑扎承台钢筋

E. 成孔

正确答案: ABCE

19 多选 下列对静力压桩特点的描述正确的是（ ）。

A. 无噪音，无振动

B. 与锤击沉相比，可节约材料降低成本

C. 压桩时，桩只承受静压力

D. 只可通过试桩得单桩承载力

E. 适合城市中施工

正确答案: ABCE

20 多选 地下连续墙具有如下（ ）作用。

A. 截水

B. 防渗

C. 承重

D. 挡土

E. 抗震

正确答案: ABCD

1 单选 常温下砌筑砌块墙体时，铺灰长度最多不宜超过（ ）。

A. 1m

B. 3m

C. 5m

D. 7m

正确答案: C

2 单选 超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其标号。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 六

正确答案: C

3 单选 对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

A. 粘结性

B. 保水性

C. 强度

D. 坍落度

正确答案: D

4 单选 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（ ）。

A. 用砂浆塞填

B. 用砖斜砌顶紧

C. 用埋筋拉结

D. 用现浇混凝土连接

正确答案: B

5 单选 每层承重墙的最上一皮砖，在梁或梁垫的下面，应用（ ）砌筑。

A. 一顺一丁

B. 丁砖

C. 三顺一丁

D. 顺砖

正确答案: B

6 单选 砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1/4

正确答案: C

7 单选 圈梁的符号为（ ）。

A. GL

B. TL

C. LL

D. QL

正确答案: D

8 单选 为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（ ）。

A. 准确绘制和正确树立皮数杆

B. 挂线砌筑

C. 采用“三一”砌法

D. 提高砂浆和易性

正确答案: A

9 单选 有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎，每槎高度不超过（ ）。

A. 一皮砖

B. 二皮砖

C. 三皮砖

D. 五皮砖

正确答案为: D

10 单选 在下列运输设备中，既可作水平运输也可作垂直运输的是（ ）。

A. 井架运输

B. 快速井式升降机

C. 龙门架

D. 塔式起重机

正确答案: D

11 单选 砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到（ ）以上。

A. 0.9

B. 0.8

C. 0.75

D. 0.7

正确答案: B

12 单选 砖体墙不得在（ ）的部位留脚手眼。

A. 宽度大于1m的窗间墙

B. 梁垫下1000mm范围内

C. 距门窗洞口两侧200mm

D. 距砖墙转角450mm

正确答案: C

13 多选 对砌体结构中的构造柱，下述不正确的做法有（ ）。

A. 马牙槎从柱角开始，应先进后退

B. 沿高度每500mm设2Φ6钢筋每边深入墙内不应少于1000mm

C. 砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

D. 应先绑扎钢筋，而后在砌砖墙，最后浇筑混凝土

E. 构造柱应与圈梁连接

正确答案: AC

14 多选 钢筋砖过梁的正确施工方法是（ ）。

A. 底部配置不少于3根钢筋，两端深入墙内不应少于120mm

B. 过梁上至少六皮砖用M5.0的水泥砂浆

C. 施工时先在模板上铺设30mm厚1：3水泥砂浆

D. 第一皮砖应顺砌

E. 砌筑时，在过梁底部支设模板，模板中部应有1%的起拱

正确答案: BCE

15 多选 砌筑工程质量的基本要求是（ ）。

A. 横平竖直

B. 砂浆饱满

C. 上下错缝

D. 内外搭接

E. 砖强度高

正确答案: ABCD

16 多选 砌砖宜采用“三一砌筑法”，既（ ）的砌筑方法。

A. 一把刀

B. 一铲灰

C. 一块砖

D. 一揉压

E. 一铺灰

正确答案: BCD

17 多选 砖墙砌筑的工序包括（ ）。

A. 抄平

B. 放线

C. 立皮数杆

D. 挂准线

E. 砌砖

正确答案: BCE

18 多选 在砖墙组砌时，应用于丁砖组砌的部位是（ ）。

A. 墙的台阶水平面上

B. 砖墙最上一皮

C. 砖墙最下一皮

D. 砖挑檐腰线

E. 门洞侧

正确答案: ABCD

19 多选 下述砌砖工程的施工方法，错误的是（ ）。

A. “三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法

B. 砌筑空心砖砌体宜采用“三一”砌筑法

C. “三一”砌筑法随砌随铺，随即挤揉，灰缝容易饱满，粘结力好

D. 砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

E. 挤浆法可使灰缝饱满，效率高

正确答案: AD

20 多选 下列部件中属于扣件式钢管脚手架的有（ ）。

A. 钢管

B. 吊环

C. 扣件

D. 底座

E. 脚手板

正确答案为: ACDE

1 多选 大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有（ ）。

A. 全面分层

B. 分段分层

C. 留施工缝

D. 局部分层

E. 斜面分层

正确答案: ABE

2 多选 钢筋常用的焊接方法有（ ）。

A. 熔焊

B. 钎焊

C. 电弧焊

D. 电渣压力焊

E. 对焊

正确答案: CDE

3 多选 钢筋的加工包括（ ）。

A. 除锈

B. 铲边

C. 切断、接长

D. 切割

E. 弯曲成型

正确答案: ACE

4 多选 钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在（ ）。

A. 剪力较小位置

B. 便于施工的位置

C. 弯距较小的位置

D. 两构件接点处

E. 剪力较大位置

正确答案: AB

5 多选 钢筋锥螺纹连接的优点是（ ）。

A. 工序简单

B. 不受气候影响

C. 质量稳定可靠

D. 应用范围广

E. 丝扣松动对接头强度影响大

正确答案: ABD

6 多选 混凝土振捣密实，施工现场判断经验是（ ）。

A. 2分钟

B. 混凝土不再下沉

C. 表面泛浆

D. 无气泡逸出

E. 混凝土出现初凝现象

正确答案: BCD

7 多选 模板的技术要求包括（ ）。

A. 模板及其支架的强度、刚度和稳定性

B. 浇筑混凝土之前，木模板应浇水湿润

C. 模板要拆装方便

D. 模板安装与拆除应符合规范规定

E. 通用性强

正确答案: ABD

8 多选 以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

A. 混凝土自由下落高度为3m

B. 混凝土温度过高

C. 振捣时间过长

D. 运输道路不平

E. 振捣棒慢插快拨

正确答案: ACD

9 多选 在混凝土浇筑时，要求做好（ ）。

A. 防止离析

B. 不留施工缝

C. 正确留置施工缝

D. 分层浇筑

E. 连续浇筑

正确答案: ACDE

10 单选 钢筋加工弯曲90°,其每个弯曲度差值为（ ）倍的钢筋直径。

A. 0.35

B. 0.5

C. 0.85

D. 2

正确答案: D

11 单选 构件按最小配筋率时，按代换前后（ ）相等的原则进行钢筋代换。

A. 面积

B. 强度

C. 刚度

D. 变形

正确答案: A

12 单选 混凝土搅拌时的投料顺序，宜采用（ ）。

A. 水泥→砂→石子

B. 砂→石子→水泥

C. 水泥→石子→砂

D. 石子→水泥→砂

正确答案: D

13 单选 混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象，必须在浇筑进行（ ）。

A. 加水

B. 振捣

C. 二次搅拌

D. 二次配合比设计

正确答案: C

14 单选 搅拌混凝土时，为了保证按配合比投料，要按砂石实际（ ）进行修正，调整以后的配合比称为施工配合比。

A. 含泥量

B. 称量误差

C. 含水量

D. 粒径

正确答案: C

15 单选 以下坍落度数值中，适宜泵送混凝土的是（ ）。

A. 70mm

B. 100mm

C. 200mm

D. 250mm

正确答案: B

16 单选 在施工时，为了保证按配合比投料，要施工现场按砂、石实际含水率进行修正配合比，调整以后的配合比称为（ ）。

A. 现场配合比

B. 实验室配合比

C. 实际配合比

D. 施工配合比

正确答案: D

17 单选 6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为（ ）。

A. 10φ6

B. 13φ6

C. 17φ6

D. 21φ6

正确答案: C

18 多选 有关模板设计的叙述正确的是（ ）。

A. 禁止用木模板

B. 全部用定型钢模板

C. 选用模板规格尽量少

D. 优先选用大模板

E. 优先选用小模板

正确答案: BCD

19 多选 为大体积混凝土由于温度应力作用产生裂缝，可采取的措施有（ ）。

A. 提高水灰比

B. 减少水泥用量

C. 降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

D. 留施工缝

E. 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

正确答案: BCE

20 单选 模板的拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按顺序（ ）拆除混凝土模板。

A. 先支后拆，后支先拆

B. 先拆先支，后支后拆

C. 先拆次承重模板，后拆承重模板

D. 先拆复杂部分，后拆简单部分

正确答案: A

1 单选 后张法施工较先张法的优点是（ ）。

A. 不需要台座、不受地点限制

B. 工序少

C. 工艺简单

D. 锚具可重复利用

正确答案: A

2 单选 混凝土自由下落高度不应超过2m,主要防止混凝土产生（ ）。

A. 初凝

B. 失去水分

C. 离析

D. 下落不均匀

正确答案: C

3 单选 先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（ ）时，方可放张。

A. 0.5

B. 0.75

C. 0.85

D. 1

正确答案: B

4 单选 在预应力筋张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度标准值的（ ）。

A. 0.5

B. 0.75

C. 0.3

D. 1

正确答案: B

5 单选 预应力筋放张应满足以下规定砼应达到设计规定放张强度，设计没有规定时应（ ）。

A. 不低于75%设计强度

B. 不高于75%设计强度

C. 不低于50%设计强度

D. 不高于50%设计强度

正确答案: A

6 单选 预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的 ( )。

A. 受拉区

B. 受压区

C. 受力区

D. 受扭区

正确答案: A

7 单选 后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉( )进行。

A. 宜先上后下

B. 宜先下后上

C. 可不考虑顺序

D. 中间向两端

正确答案: A

8 单选 后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是 ( )。

A. 防止预应力钢筋锈蚀

B. 增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

C. 增加预应力构件强度

D. 砂浆有多余

正确答案: A

9 单选 无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于( )。

A. 先张法

B. 后张法

C. 电热法

D. 无粘结预应力

正确答案: D

10 单选 预应力先张法施工适用于( )。

A. 现场大跨度结构施工

B. 构件厂生产大跨度构件

C. 构件厂生产中、小型构件

D. 现场构件的组拼

正确答案: C

11 单选 下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ）。

A. 抗裂性好

B. 刚度大

C. 强度大

D. 耐久性好

正确答案: C

12 单选 采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于：（ ）。

A. C20

B. C30

C. C40

D. C50

正确答案: C

13 多选 预应力筋张拉时，通常采用超张拉（ ）。

A. 0.05

B. 0.003

C. 0.05

D. 0.03

E. 0.1

正确答案: CD

14 多选 对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。

A. 在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

B. 浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

C. 借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

D. 常用于生产大型构件

E. 也可用于现场结构施工

正确答案: ABC

15 多选 预应力混凝土后张法施工中适用曲线型预应力筋的有( )等方法。

A. 钢管抽芯

B. 胶管抽芯

C. 预埋波纹管

D. 无粘结预应力

E. 粗钢筋

正确答案: BCD

16 多选 预应力混凝土与普通混凝土相比具有( )等优点。

A. 可利用高强钢筋

B. 提高混凝土的抗裂性和刚度

C. 施工简便

D. 技术含量高

E. 所需工人较少

正确答案: ABD

17 多选 预应力钢筋放张时混凝土强度应满足以下规定( )。

A. 不低于75%设计强度

B. 不低于100%设计强度

C. 设计规定放张强度

D. 28天龄期

E. 终凝

正确答案: AC

18 多选 无需留孔和灌浆的预应力施工方法有( )。

A. 先张法

B. 后张法

C. 无粘结预应力

D. 旋转法

E. 滑行法

正确答案: AC

19 多选 预应力砼结构的优点主要有( ）。

A. 减轻自重

B. 避免裂缝

C. 增大刚度

D. 提高耐久性

E. 减少施工工序

正确答案: ABCD

20 多选 无粘结预应力的特点是( )。

A. 需留孔道和灌浆

B. 张拉时摩阻力大

C. 易用于多跨连续梁板

D. 预应力筋沿长度方向受力不均

E. 成本低

正确答案: ACD

1 单选 钢结构厂房吊车梁的安装应从（ ）开始。

A. 有柱间支撑的跨间

B. 端部第一跨间

C. 剪刀撑

D. 斜向支撑

正确答案: A

2 单选 钢屋架的安装应在（ ）校正符合规定后进行。

A. 吊车梁

B. 柱子

C. 柱子支撑

D. 联系梁

正确答案: B

3 单选 单层厂房结构安装宜采用( c )。履带对地面损害大，桅杆基本很少用

A. 塔式起重机

B. 履带式起重机

C. 轮胎式起重机

D. 桅杆式起重机

正确答案: C

4 单选 单层厂房结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是（ ）。

A. 分件吊装法

B. 综合吊装法

C. 一般吊装法

D. 滑行吊装法

正确答案: A

5 单选 单层厂房结构安装施工方案中，起重机开行路线短，停机点位置少、可为后续工作创造工作面的是（ ）。

A. 分件吊装法

B. 综合吊装法

C. 一般吊装法

D. 滑行吊装法

正确答案: B

6 单选 下列哪种起重形式不属于桅杆式起重机：（ ）。

A. 悬臂把杆

B. 独脚把杆

C. 塔桅

D. 牵缆式桅杆起重机

正确答案: C

7 单选 下列哪种不是选用履带式起重机时要考虑的因素：（ ）。

A. 起重量

B. 起重动力设备

C. 起重高度

D. 起重半径

正确答案: B

8 单选 下列哪种不是汽车起重机的主要技术性能：（ ）。

A. 最大起重量

B. 最小工作半径

C. 最大起升高度

D. 最小行驶速度

正确答案: D

9 单选 屋架采用反向扶直时，起重臂与吊钩满足下列关系：（ ）。

A. 升臂升钩

B. 升臂降钩

C. 降臂升钩

D. 降臂降钩

正确答案: C

10 单选 柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（ ）。

A. 两点共弧

B. 三点共弧

C. 降钩升臂

D. 降钩转臂

正确答案: B

11 单选 柱的最后固定用细石混凝土分两次浇筑，第一次混凝土强度达到设计强度的多少比例方能浇筑二次混凝土至杯口：（ ）。

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.35

正确答案: C

12 单选 吊车梁的安装应在柱子第一次校正和（ ）安装后进行。

A. 柱间支撑

B. 屋架

C. 吊车轨道

D. 天窗架

正确答案: A

13 单选 吊车梁的吊装必须待柱杯口二次浇筑混凝土达到设计强度的（ ）。

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.2

D. 0.75

正确答案: D

14 多选 装配式结构建筑采用分件安装法具有（ ）优点，故采用较多。

A. 每次只安装同类构件

B. 不需经常更换索具，重复操作多，效率高

C. 便于构件矫正和固定先安装的部分结构稳定性好

D. 起重机移动较少

E. 构件多

正确答案: ABC

15 多选 柱子的斜吊法具有（ ）等优点。

A. 绑扎方便，不需要翻动柱身

B. 要求起重高度小

C. 柱子在起吊时抗弯能力强

D. 要求起重高度大

E. 绑扎时需要翻动柱身

正确答案: ABC

16 多选 结构安装工程对起重机型号的选择取决于三个工作参数：（ ），三个工作参数都应满足结构吊装要求。

A. 起重机功率

B. 起重量

C. 起重高度

D. 起重半径

E. 起重速度

正确答案: BCD

17 多选 当结构安装工程施工中，（ ）时应对起重机进行稳定验算。

A. 正常安装

B. 构件超重

C. 加长吊臂

D. 在额定起重参数范围内

E. 构件超长

正确答案: BC

18 多选 当结构安装工程施工中，使用横吊梁（又称铁扁担)的作用是（ ）。

A. 增大起重量

B. 减小起吊高度

C. 满足构件对吊索水平夹角的要求

D. 便于施工

E. 好看

正确答案: ABCD

19 多选 单层厂房结构安装施工方案中，应着重解决的是（ ）等问题。

A. 起重设备的选择

B. 结构吊装方法

C. 起重机开行路线

D. 构件平面布置

E. 车辆的运输

正确答案: ABCD

20 多选 单层厂房结构安装施工方案中，起重设备的选择的依据是（ ）。

A. 厂房跨度

B. 构件吊装高度

C. 起重机开行路线

D. 构件重量

E. 施工现场条件

正确答案: ABDE

1 单选 屋面刚性防水层的细石混凝土最好采用（ ）拌制。

A. 火山灰水泥

B. 矿渣硅酸盐水泥

C. 普通硅酸盐水泥

D. 粉煤灰水泥

正确答案: C

2 单选 屋面卷材铺贴采用（ ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm。

A. 热熔法

B. 条粘法

C. 搭接法

D. 自粘法

正确答案: B

3 单选 要求设置二道防水的屋面防水等级是( )。

A. Ⅳ

B. Ⅲ

C. Ⅱ

D. Ⅰ

正确答案: C

4 单选 在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ ）。

A. 基层清理

B. 节点部位增强处理

C. 涂布大面防水涂料

D. 铺贴大面胎体增强材料

正确答案: B

5 多选 刚性防水屋面施工下列做法正确的有（ ）。

A. 宜采用构造找坡

B. 防水层的钢筋网片应放在混凝土的下部

C. 养护时间不应少于14天

D. 混凝土收水后应进行二次压光

E. 防水层的钢筋网片保护层厚度不应小于10mm

正确答案: CD

6 多选 屋面防水卷材铺贴应采用搭接法连接，做法正确的是（ ）。

A. 平行与屋脊的搭接缝顺水流方向搭接

B. 垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

C. 垂直于屋脊的搭接应顺流水方向搭接

D. 上下层卷材的搭接缝错开

E. 平行于屋脊的搭接顺年最大频率风向搭接

正确答案: ABD

7 多选 在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为（ ）。

A. 先屋面后天沟

B. 先远后近

C. 先天沟后屋面

D. 先近后远

E. 先高跨后低跨

正确答案: BCE

8 多选 屋面刚性防水层施工的正确做法是（ ）。

A. 防水层与女儿墙的交接处应该做揉性密封处理

B. 防水层内可埋设少量管线

C. 细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片

D. 防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥

E. 防水层的细石混凝土应用机械搅拌，机械振捣

正确答案: ACDE

9 单选 采用热熔法粘贴卷材的工序中不包括（ ）。

A. 铺撒热沥青胶

B. 滚铺卷材

C. 排气馄压

D. 刮封接口

正确答案: A

10 单选 当屋面坡度（ ）或受震动时，沥青防水卷材应垂直于屋脊铺贴。

A. 大于15%

B. 不大于15%

C. 在3%~15%之间

D. 小于3%

正确答案: A

11 单选 当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材可（ ）铺贴。

A. 垂直于屋脊

B. 宜平行于屋脊

C. 与屋脊呈45°

D. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

正确答案: B

12 单选 地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（ ）法。

A. 外防外贴

B. 外防内贴

C. 内防外贴

D. 内防内帖

正确答案: A

13 单选 防水混凝土养护时间不得少于（ ）。

A. 7d

B. 14d

C. 21d

D. 28d

正确答案: B

14 单选 防水涂膜可在（ ）进行施工。

A. 气温为20℃的雨天

B. 气温为-5℃的雪天

C. 气温为38℃的无风晴天

D. 气温为25℃且有三级风的晴天

正确答案: D

15 单选 三级屋面防水要求防水层耐用年限为( )。

A. 25年

B. 10年

C. 15年

D. 5年

正确答案: B

16 单选 热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）。

A. 采取搭接法铺贴卷材

B. 采用胶粘剂粘结卷材与基层

C. 喷涂基层处理剂

D. 进行排气馄压等工序

正确答案: D

17 单选 冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

A. 喷灯烘烤

B. 胶粘剂

C. 热沥青胶

D. 卷材上的自粘胶

正确答案: B

18 单选 高聚物改性沥青防水卷材的施工中可采用（ ）方法。

A. 外贴法

B. 内贴法

C. 热风焊接法

D. 自粘法

正确答案: D

19 单选 刚性防水屋面的结构层宜为（ ）。

A. 整体现浇钢筋混凝土

B. 装配式钢筋混凝土

C. 砂浆

D. 砌体

正确答案: A

20 单选 卫生间防水施工结束后,应做( )小时蓄水试验。

A. 4

B. 6

C. 12

D. 24

正确答案: D

1 单选 抹灰工程中的中级抹灰标准是（ ）。

A. 一底层一面层

B. 一底层，一中层，一面层

C. 一底层，数层中间，一面层

D. 一底层，一中层，数层面层

正确答案: B

2 单选 抹灰工程中的基层抹灰主要作用是（ ）。

A. 找平

B. 与基层粘结

C. 装饰

D. 填补墙面

正确答案: B

3 单选 抹灰工程中的中层抹灰主要作用是（ ）。

A. 找平

B. 与基层粘结

C. 装饰

D. 填补墙面

正确答案: A

4 单选 装饰工程除了具有美观、保护结构功能外，还主要具有以下功能：（ ）。

A. 防潮

B. 防风雨

C. 防腐蚀

D. 改善环境、隔热功能

正确答案: D

5 单选 外墙抹灰的总厚度一般不大于：（ ）。

A. 15mm

B. 20mm

C. 25mm

D. 30mm

正确答案: B

6 单选 面砖主要用于外墙饰面，其粘接层通常采用聚合物水泥浆，粘接层厚度宜控制在：（ ）。

A. 3～4mm

B. 4～6mm

C. 6～10mm

D. 10～14mm

正确答案: C

7 多选 墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该（ ）。

A. 控制每层抹灰层厚度

B. 控制抹灰材料质量

C. 使用的材料中水泥量要多一点

D. 控制每层抹灰间隙时间

E. 不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布

正确答案: AD

8 多选 楼地面水泥砂浆抹灰层起砂，开裂的主要原因是（ ）。

A. 天气干躁

B. 没有及时养护

C. 砂太细,含泥量大

D. 水泥用量少

E. 过早上人

正确答案: BCD

9 多选 外墙饰面砖的空鼓脱落的原因有( )。

A. 面砖质量差

B. 粘结砂浆强度低

C. 粘贴面砖时敲击次数多

D. 基层有灰尘和油污

E. 粘结砂浆收缩应力大于粘结力

正确答案: ACDE

10 多选 装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此( )。

A. 耗用主材多

B. 施工期长

C. 耗用劳动量多

D. 耗用材料品种多

E. 需要大型机械设备多

正确答案: ABCD

11 多选 抹灰工程中灰饼和标筋的作用是( )。

A. 防止抹灰层开裂

B. 控制抹灰层厚度

C. 控制抹灰层平整度

D. 控制抹灰层垂直度

E. 使抹灰层美观

正确答案: BCDE

12 多选 墙面砖粘贴施工前要求基层 ( )，这样才能粘贴牢固。

A. 平整光滑

B. 平整粗糙

C. 洁净，无浮灰油污

D. 干燥

E. 预先要浇水湿润

正确答案: BCE

8、在下列各部分中，起找平作用的是（1 分）

A．中层

B．基层

C．面层

D．底层

14、现浇混凝土结构模板拆除顺序正确的是（1 分）

A．先拆除承重的，后非承重

B．先支的先拆，后支的后拆除

C．跨度4m及4m以上的梁下均应保留支柱，其间距不大于3m

D．对跨度较大的梁下支座时，应从两端分别拆向跨中

27、砖墙水平灰缝的砂浆饱满度应不低于（ ）。（1 分）

A．80%

B．50%

C．95%

D．70%

58、对于钢筋配料，下列说法正确的是（ ）。（2 分）

A．钢筋的下料长度就是钢筋的轴线长度

B．钢筋的下料长度就是钢筋的内包尺寸

C．对量度差取值如下：当弯45°时，取0.5d；当弯90°时，取1d

D．进行钢筋下料时，对于量度差值，只能减去，不能增加

E．在钢筋加工时，按外包尺寸进行验收

59、砌筑砂浆粘结力的大小对砌体的那些方面有影响（ ）。（2 分）

A．抗震能力

B．稳定性

C．抗剪强度

D．抗压能力

E．抗冻性

60、长为6m，宽为2.2m的现浇钢筋混凝土楼板，施工缝可以留设在( )。（2 分）

A．距离短边一侧2.0m且平行于短边的位置

B．距离长边一侧1.0m且平行于长边的位置

C．距离长边一侧0.5m且平行于长边的位置

D．距离短边一侧3.0m且平行于短边的位置

E．距离短边一侧1.0m且平行于短边的位置

61、插入式振动器振动混凝土时应 ( )。（2 分）

A．插入式振动器振捣时移动间距，不宜大于作用半径的1.5倍

B．慢插慢拔

C．慢插快拔

D．应垂直插入，并插入下层混凝土50mm，以促使上下层砼结合成整体

E．快插慢拔

62、下述砌砖工程的施工方法，错误的是（ ）。（2 分）

A．挤浆法可使灰缝饱满，效率高

B．"三一”砌筑法随砌随铺，随即挤揉，灰缝容易饱满，粘结力好

C．"三一”砌砖法即是三顺一丁的砌法

D．砖砌体的砌筑方法有砌砖法、挤浆法、刮浆法

E．砌筑空心砖砌体宜采用"三一”砌筑法

65、混凝土的耐久性包括（ ）。（2 分）

A．耐磨性

B．流动性

C．抗渗性

D．抗冻性

E．抗腐蚀性

66、履带式起重机的起重能力常用起重量（Q）、起重高度（H）和起重半径（R）三个参数表示，它们之间的关系表达错误的是（ ）。（2 分）

A．当起重臂长度一定时，随着仰角增大，Q和H增加，而R减小

B．当起重臂长度一定时，随着仰角增大，H和R增加，而Q减小

C．当起重臂长度一定时，随着仰角增大，Q和H及R均增大

D．当起重臂长度一定时，随着仰角增大，Q和R增加，而H减小

E．当起重臂长度一定时，随着仰角增大，H增加，而Q和R减小

68、可以增强房屋整体刚度的是（　　）。（2 分）

A．圈梁

B．支撑系统

C．粘土砖

D．构造柱

E．框架柱

70、砖砌体工程的总体质量要求为（ ）。（2 分）

A．灰浆饱满

B．接搓牢固

C．内外搭接

D．上下错缝

E．横平竖直

71、防水混凝土浇筑混凝土时，底板的混凝土应连续浇捣，不得留施工缝；墙体只允许留设水平施工缝。（1 分）

正确

错误

72、混凝土产生“蜂窝”的主要原因之一是振捣不良。（1 分）

正确

错误

73、采用200×20O×200mm混凝土试块确定强度等级时，测得的强度值应乘以1.05换算成标准强度。（1 分）

正确

错误

74、混凝土分层浇筑时，每层的厚度不应超过振捣棒的1.5倍。（1 分）

正确

错误

75、木模板在浇筑混凝土前要淋水。（1 分）

正确

错误

76、柱施工缝应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面。（1 分）

正确

错误

77、板和墙的钢筋网，所有的相交点必须全部扎牢。（1 分）

正确

错误

78、用于砌筑砂浆的水泥不需检测其安定性。（1 分）

正确

错误

79、屋面防水卷材施工时，上下层卷材必须相互垂直铺贴。（1 分）

正确

错误

80、施工缝宜留在结构剪力较大且便于施工的部位。（1 分）

正确

错误

52、裱糊工程对各拼幅的质量要求是（ ）（2 分）

A．拼接处花纹、图案应吻合

B．1.0m处正视不显拼缝

C．1.5m处正视不显拼缝

D．横平竖直

E．不空鼓、无气泡

53、预应力混凝土构件与普通混凝土构件相比较有哪些优点（ ）。（2 分）

A．推迟受拉区裂缝出现时间

B．提高耐磨性

C．节约材料，减轻自重

D．增强抗冻性

E．提高刚度

61、瓷质饰面砖空鼓的原因是（ ）。（2 分）

A．结合层不饱满

B．基层不平整

C．结构强度不足

D．面砖浸水不足

E．面砖强度不足

62、混凝土的耐久性包括（ ）。（2 分）

A．耐磨性

B．流动性

C．抗冻性

D．抗腐蚀性

E．抗渗性

65、按桩的受力情况分类，下列说法正确的是（ ）。（2 分）

A．按受力情况分桩分为抗压桩和抗拔桩

B．端承桩的荷载主要是由桩端阻力承受

C．按受力情况分桩分为预制桩和灌注桩

D．按受力情况分桩分为摩擦桩和端承桩

E．摩擦桩上的荷载由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承受

67、砖墙面抹灰层空鼓原因是（ ）。（2 分）

A．石灰熟化不够

B．未设灰饼

C．墙面没有湿润

D．一次抹灰太厚

E．基层清理不干净

68、为了防止大体积混凝土裂缝的产生，可以采取哪些措施（ ）。（2 分）

A．混凝土振捣时，振捣密实

B．选用水化热低的矿渣水泥或火山灰水泥

C．掺入适当缓凝减水剂、石块，以减少水泥的用量

D．降低浇筑速度和减少浇筑层厚度

E．延长养护时间

69、人工挖孔桩安全措施包括（ ）。（2 分）

A．照明电压采用110伏

B．孔径小于1m可不设安全软梯

C．200mm

D．孔下有人时孔口有人监护

E．护壁应高出地面150

F．设鼓风机向井下送风

70、钢筋冷挤压连接方法的优点是（ ）（2 分）

A．工效比一般焊接方法快

B．不受风雨、寒冷气候影响

C．不受钢筋可焊性影响

D．施工简便

E．接头强度高、质量稳定可靠

17、我国规范规定凝结硬化过程中的混凝土块体内外温差不宜超过( )。（1 分）

A．40℃

B．25℃

C．15℃

D．30℃

38、下列关于柱、梁、板、楼梯混凝土施工缝的设置位置，哪些不对。（1 分）

A．和板连成整体的大断面梁，留置在板底面以下20～30mm

B．柱施工缝应留置在基础顶面、梁下面、无梁楼板柱下面、吊车梁牛腿的下面或吊车梁的上面

C．单向板施工缝，可留置在平行于长边的任何位置

D．楼梯的施工缝留在楼梯中间1/3长范围内

63、对于预应力先张法，以下说法正确的是（ ）。（2 分）

A．借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

B．浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

C．也可用于现场结构施工

D．常用于生产大型构件

E．在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

72、中层主要起粘结作用。（1 分）

正确

错误

75、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、不得超挖”的原则。（1 分）

正确

错误

78、土体挖掘后，组织破坏，体积减少，这种现象称为土的可松性。（1 分）

正确

错误

80、卷材屋面在沥青卷材铺贴前一道工序是刷冷底子油。（1 分）

正确

错误