对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.6

b. 1

c. 1.2

d. 1.4

你的回答正确

正确答案是：1.2

评论

写评语或修改得分

题干

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 结构层高

b. 围护结构

c. 自然层

d.

结构净高

你的回答正确

正确答案是：围护结构

评论

写评语或修改得分

题干

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单位工程

b. 建设项目

c.  分部分项工程

d. 单项工程

你的回答正确

正确答案是：单项工程

评论

写评语或修改得分

题干

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b. 按全面积计算

c. 不计算面积

d.

按三分之一计算

你的回答正确

正确答案是：不计算面积

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b.

群众性

c. 科学性

d. 法令性

你的回答正确

正确答案是：

群众性

评论

写评语或修改得分

题干

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.1

c. 2.2

d. 2.3

你的回答正确

正确答案是：2.1

评论

写评语或修改得分

题干

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 二层

b.

三层

c. 沿伸层高

d. 首层

你的回答正确

正确答案是：首层

评论

写评语或修改得分

题干

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 砌筑工程

b. 混凝土工程

c.

楼地面工程

d. 土石方工程

你的回答正确

正确答案是：混凝土工程

评论

写评语或修改得分

题干

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 内走廊

b. 回廊

c.

过人天桥

d. 走廊

你的回答正确

正确答案是：

过人天桥

评论

写评语或修改得分

题干

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b.

四分之一面积

c. 全面积

d. 三分之一面积

你的回答正确

正确答案是：全面积

评论

写评语或修改得分

题干

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：错

评论

写评语或修改得分

题干

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 初步设计概算

c. 施工图预算

d. 施工预算

你的回答正确

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

题干

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b.

四分之一面积

c. 全面积

d. 三分之一面积

你的回答正确

正确答案是：二分之一面积

评论

写评语或修改得分

题干

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 1

b.

二分之一

c.

四分之一

d. 三分之一

你的回答正确

正确答案是：

二分之一

评论

写评语或修改得分

题干

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 不可避免的中断时间

c. 准备结束时间

d. 基本工作时间

你的回答正确

正确答案是： 不是故意的失误时间

评论

写评语或修改得分

题干

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 直接费

b. 人工费

c. 机械台班使用费

d. 材料费

你的回答正确

正确答案是：直接费

评论

写评语或修改得分

题干

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.3

d. 2.1

你的回答正确

正确答案是：2.2

评论

写评语或修改得分

题干

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1

b. 1.2

c. 1.3

d. 1.4

你的回答正确

正确答案是：1.2

评论

写评语或修改得分

题干

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 层高不足2.2米的单层建筑

c. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

d. 层高不足2.2米的立体仓库

你的回答正确

正确答案是：2.1米以内的雨棚

评论

写评语或修改得分

题干

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.1

c. 2.2

d. 2.3

你的回答正确

正确答案是：2.1

评论

写评语或修改得分

题干

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2014

c. 2013

d. 2012

你的回答正确

正确答案是：2012

评论

写评语或修改得分

题干

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 内走廊

c. 回廊

d.

过人天桥

你的回答正确

正确答案是：回廊

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 施工图纸

c. 施工组织设计

d. 合同

你的回答正确

正确答案是：合同

评论

写评语或修改得分

题干

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 结构层高

b.

结构净高

c. 自然层

d. 围护结构

你的回答正确

正确答案是：

结构净高

评论

写评语或修改得分

题干

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 三分之一

b. 二分之一

c.

四分之一

d. 全面积

你的回答正确

正确答案是：二分之一

评论

写评语或修改得分

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 内走廊

c. 回廊

d. 走廊

你的回答正确

正确答案是：

过人天桥

评论

写评语或修改得分

题干

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b. 三分之一面积

c.

四分之一面积

d. 全面积

你的回答正确

正确答案是：全面积

评论

写评语或修改得分

题干

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 机械台班使用费

b. 材料费

c. 人工费

d. 直接费

你的回答正确

正确答案是：直接费

评论

写评语或修改得分

题干

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 自然层

b. 结构层高

c.

结构净高

d. 围护结构

你的回答正确

正确答案是：围护结构

评论

写评语或修改得分

题干

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2014

c. 2013

d. 2012

你的回答正确

正确答案是：2012

评论

写评语或修改得分

题干

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1

b. 1.3

c. 1.4

d. 1.2

你的回答正确

正确答案是：1.2

评论

写评语或修改得分

题干

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

d. 层高不足2.2米的单层建筑

你的回答正确

正确答案是：2.1米以内的雨棚

评论

写评语或修改得分

题干

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 首层

b. 沿伸层高

c. 二层

d.

三层

你的回答正确

正确答案是：首层

评论

写评语或修改得分

题干

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b.

四分之一面积

c. 三分之一面积

d. 全面积

你的回答正确

正确答案是：二分之一面积

评论

写评语或修改得分

题干

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 不计算面积

b.

按三分之一计算

c. 按全面积计算

d. 按二分之一计算

你的回答正确

正确答案是：不计算面积

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 施工组织设计

c. 施工图纸

d. 合同

你的回答正确

正确答案是：合同

评论

写评语或修改得分

题干

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2.1

c. 2.3

d. 2

你的回答正确

正确答案是：2.1

评论

写评语或修改得分

题干

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 全面积

b.

四分之一

c. 二分之一

d. 三分之一

你的回答正确

正确答案是：二分之一

评论

写评语或修改得分

题干

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 内走廊

c. 回廊

d. 走廊

你的回答正确

正确答案是：回廊

评论

写评语或修改得分

题干

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 自然层

b. 结构层高

c. 围护结构

d.

结构净高

你的回答正确

正确答案是：

结构净高

评论

写评语或修改得分

题干

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 1

b.

二分之一

c. 三分之一

d.

四分之一

你的回答正确

正确答案是：

二分之一

评论

写评语或修改得分

题干

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 不可避免的中断时间

c. 准备结束时间

d. 基本工作时间

你的回答正确

正确答案是： 不是故意的失误时间

评论

写评语或修改得分

题干

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 施工预算

c. 修正概算

d. 初步设计概算

你的回答正确

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a.

群众性

b. 普遍性

c. 法令性

d. 科学性

你的回答正确

正确答案是：

群众性

评论

写评语或修改得分

题干

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b. 单位工程

c. 建设项目

d.  分部分项工程

你的回答正确

正确答案是：单项工程

评论

写评语或修改得分

题干

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1

b. 1.2

c. 1.4

d. 1.6

你的回答正确

正确答案是：1.2

评论

写评语或修改得分

题干

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：错

评论

写评语或修改得分

题干

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a.

楼地面工程

b. 砌筑工程

c. 土石方工程

d. 混凝土工程

你的回答正确

正确答案是：混凝土工程

评论

写评语或修改得分

题干

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.2

c. 2.1

d. 2

你的回答正确

正确答案是：2.1

评论

写评语或修改得分

题干

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.1

b. 2.2

c. 2

d. 2.3

你的回答正确

正确答案是：2.2

评论

写评语或修改得分

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 挖一般土方

c. 挖沟槽土方

d. 平整场地

你的回答正确

正确答案是：挖一般土方

评论

写评语或修改得分

题干

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 长度

b.

周长

c. 面积

d. 体积

你的回答正确

正确答案是：体积

评论

写评语或修改得分

题干

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积乘以1.4

b. 首层建筑面积

c. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

d. 建筑物的建筑面积

你的回答正确

正确答案是：首层建筑面积

评论

写评语或修改得分

题干

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 面积

b. 体积

c.

周长

d. 长度

你的回答正确

正确答案是：体积

评论

写评语或修改得分

题干

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 平整场地

你的回答正确

正确答案是：

凿桩头

评论

写评语或修改得分

题干

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 人工夯实

b.

平整场地

c. 回填土

d. 机械碾压

你的回答正确

正确答案是：机械碾压

评论

写评语或修改得分

题干

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 70

b. 60

c. 40

d. 50

你的回答正确

正确答案是：60

评论

写评语或修改得分

题干

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 100%

b. 80%

c. 90%

d. 95%

你的回答正确

正确答案是：95%

评论

写评语或修改得分

题干

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.1

b. 1.2

c. 1

d. 1.18

你的回答正确

正确答案是：1.18

评论

写评语或修改得分

题干

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 5

b. 7

c. 8

d. 6

你的回答正确

正确答案是：8

评论

写评语或修改得分

题干

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 挖土方

c. 平整场地

d. 回填土

你的回答正确

正确答案是：挖土方

评论

写评语或修改得分

题干

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 20cm

b. 30cm

c. 10cm

d. 40cm

你的回答正确

正确答案是：30cm

评论

写评语或修改得分

题干

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

挖沟槽土方

c. 挖一般土方

d. 条形基础

你的回答正确

正确答案是：条形基础

评论

写评语或修改得分

题干

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 回填土

b. 人工夯实

c. 机械碾压

d.

平整场地

你的回答正确

正确答案是：人工夯实

评论

写评语或修改得分

题干

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 平整场地

b. 回填土

c. 挖土方

d.

凿桩头

你的回答正确

正确答案是：回填土

评论

写评语或修改得分

题干

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 另外计算

b. 另外计算

c.

等于

d. 不予扣除

你的回答正确

正确答案是：不予扣除

评论

写评语或修改得分

题干

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 200

b. 300

c. 400

d. 500

你的回答正确

正确答案是：300

评论

写评语或修改得分

题干

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a.

支护

b. 边坡

c. 护坡

d. 工作面

你的回答正确

正确答案是：工作面

评论

写评语或修改得分

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 人工挖孔桩

b. 钢板桩

c.

钻孔灌注桩

d. 锤击沉管灌注桩

你的回答正确

正确答案是：钢板桩

评论

写评语或修改得分

题干

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：错

评论

写评语或修改得分

题干

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 打桩

b. 接桩

c. 拔桩

d.

沉桩

你的回答正确

正确答案是：接桩

评论

写评语或修改得分

题干

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a.

钢筋

b. 法兰

c. 桩身

d. 桩头

你的回答正确

正确答案是：桩身

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

条形基础

b. 预制钢筋混凝土管桩

c. 预制钢筋混凝土方桩

d. 钢管桩

你的回答正确

正确答案是：

条形基础

评论

写评语或修改得分

题干

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a.

米

b. 立方米

c. 吨

d. 平方米

你的回答正确

正确答案是：吨

评论

写评语或修改得分

题干

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 1000

b. 10

c. 100

d. 10000

你的回答正确

正确答案是：10

评论

写评语或修改得分

题干

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观性能

b. 外观质量

c. 尺寸偏差

d. 尺寸大小

你的回答正确

正确答案是：尺寸大小

评论

写评语或修改得分

题干

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 四个月

b. 五个月

c. 六个月

d. 三个月

你的回答正确

正确答案是：三个月

评论

写评语或修改得分

题干

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 500mm

b. 400mm

c. 700mm

d. 600mm

你的回答正确

正确答案是：500mm

评论

写评语或修改得分

题干

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砖砌体

b. 内墙

c. 砌块砌体

d. 砌块砌体

你的回答正确

正确答案是：内墙

评论

写评语或修改得分

题干

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a.

1900~2500 kg/m3

b. ＞2500kg/m3

c.

500 kg/m3

d. 500~1900 kg/m3

你的回答正确

正确答案是：＞2500kg/m3

评论

写评语或修改得分

题干

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a. ＞2500kg/m3

b.

500 kg/m3

c.

1900~2500 kg/m3

d. 500~1900 kg/m3

你的回答正确

正确答案是：500~1900 kg/m3

评论

写评语或修改得分

题干

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a. 120-150mm

b. 50-100mm

c.

150-200mm

d. 100-120mm

你的回答正确

正确答案是：50-100mm

评论

写评语或修改得分

题干

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a. 1m

b.

600mm

c.

800mm

d.

500mm

你的回答正确

正确答案是：1m

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 现浇混凝土基础

b. 现浇混凝土梁

c.

预制混凝土梁

d.

现浇混凝土柱

你的回答正确

正确答案是：

预制混凝土梁

评论

写评语或修改得分

题干

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

异形柱

b. 圆形柱

c. 矩形柱

d. 钢管混凝土柱

你的回答正确

正确答案是：钢管混凝土柱

评论

写评语或修改得分

题干

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

b. 不另计算

c. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

d. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

你的回答正确

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

评论

写评语或修改得分

题干

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板的体积计算

b. 按板和柱帽体积之和计算

c. 按板的体积乘以1.22的系数计算

d. 按不同板厚以水平投影面积计算

你的回答正确

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

评论

写评语或修改得分

题干

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 外墙外边线

b. 板内边线

c. 圈梁外边线

d. 圈梁内边线

你的回答正确

正确答案是：圈梁外边线

评论

写评语或修改得分

题干

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

b. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

c. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

d. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

你的回答正确

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

评论

写评语或修改得分

题干

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

你的回答正确

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

评论

写评语或修改得分

题干

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土雨篷

b. 砖砌散水

c. 现浇混凝土天沟

d. 现浇混凝土板后浇带

你的回答正确

正确答案是：砖砌散水

评论

写评语或修改得分

题干

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 楼梯后浇带

b. 雨篷后浇带

c. 柱后浇带

d. 墙后浇带

你的回答正确

正确答案是：墙后浇带

评论

写评语或修改得分

题干

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：

错

评论

写评语或修改得分

题干

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 对

b. 错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a.

错

b. 对

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

题干

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

你的回答正确

正确答案是：对

评论

写评语或修改得分

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b. 全面积

c.

四分之一

d. 三分之一

正确答案是：二分之一

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 基本工作时间

b.  不是故意的失误时间

c. 准备结束时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 二分之一面积

c. 三分之一面积

d. 全面积

正确答案是：全面积

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 不计算面积

b. 按二分之一计算

c.

按三分之一计算

d. 按全面积计算

正确答案是：不计算面积

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 机械台班使用费

c. 材料费

d. 直接费

正确答案是：直接费

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的单层建筑

b. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

c. 2.1米以内的雨棚

d. 层高不足2.2米的立体仓库

正确答案是：2.1米以内的雨棚

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a.

三层

b. 沿伸层高

c. 首层

d. 二层

正确答案是：首层

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 结构层高

b. 围护结构

c.

结构净高

d. 自然层

正确答案是：

结构净高

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.1

c. 2.2

d. 2

正确答案是：2.1

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.2

b. 2.1

c. 2

d. 2.3

正确答案是：2.2

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 内走廊

c. 走廊

d.

过人天桥

正确答案是：回廊

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单位工程

b. 单项工程

c.  分部分项工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a.

结构净高

b. 围护结构

c. 自然层

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.4

b. 1.2

c. 1.6

d. 1

正确答案是：1.2

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 施工预算

c. 施工图预算

d. 初步设计概算

正确答案是：施工图预算

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b.

群众性

c. 科学性

d. 法令性

正确答案是：

群众性

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1

b. 1.4

c. 1.3

d. 1.2

正确答案是：1.2

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2013

c. 2014

d. 2012

正确答案是：2012

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b.

四分之一面积

c. 三分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：二分之一面积

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 砌筑工程

b. 土石方工程

c.

楼地面工程

d. 混凝土工程

正确答案是：混凝土工程

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

二分之一

b. 三分之一

c.

四分之一

d. 1

正确答案是：

二分之一

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 走廊

c. 回廊

d. 内走廊

正确答案是：

过人天桥

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.1

c. 2.2

d. 2.3

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工组织设计

b. 施工图纸

c. 合同

d.

设计文件

正确答案是：合同

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 内走廊

b. 回廊

c. 走廊

d.

过人天桥

正确答案是：

过人天桥

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2012

b. 2011

c. 2014

d. 2013

正确答案是：2012

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 首层

b.

三层

c. 二层

d. 沿伸层高

正确答案是：首层

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1.4

c. 1

d. 1.6

正确答案是：1.2

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.4

b. 1.3

c. 1.2

d. 1

正确答案是：1.2

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按全面积计算

b. 按二分之一计算

c.

按三分之一计算

d. 不计算面积

正确答案是：不计算面积

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 材料费

b. 直接费

c. 人工费

d. 机械台班使用费

正确答案是：直接费

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 基本工作时间

b. 准备结束时间

c. 不可避免的中断时间

d.  不是故意的失误时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.1

b. 2

c. 2.2

d. 2.3

正确答案是：2.2

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 结构层高

b.

结构净高

c. 自然层

d. 围护结构

正确答案是：

结构净高

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的单层建筑

b. 2.1米以内的雨棚

c. 层高不足2.2米的立体仓库

d. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

正确答案是：2.1米以内的雨棚

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 全面积

b. 三分之一

c.

四分之一

d. 二分之一

正确答案是：二分之一

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 法令性

b.

群众性

c. 科学性

d. 普遍性

正确答案是：

群众性

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 施工预算

c. 初步设计概算

d. 施工图预算

正确答案是：施工图预算

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 三分之一面积

c. 全面积

d. 二分之一面积

正确答案是：二分之一面积

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b.  分部分项工程

c. 建设项目

d. 单位工程

正确答案是：单项工程

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 走廊

c.

过人天桥

d. 内走廊

正确答案是：回廊

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工组织设计

b. 施工图纸

c. 合同

d.

设计文件

正确答案是：合同

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 自然层

b. 围护结构

c.

结构净高

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 二分之一面积

c. 全面积

d.

四分之一面积

正确答案是：全面积

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.2

c. 2.3

d. 2.1

正确答案是：2.1

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.3

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 砌筑工程

b.

楼地面工程

c. 混凝土工程

d. 土石方工程

正确答案是：混凝土工程

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 三分之一

b.

四分之一

c.

二分之一

d. 1

正确答案是：

二分之一

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2013

b. 2014

c. 2012

d. 2011

正确答案是：2012

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 施工预算

c. 初步设计概算

d. 施工图预算

正确答案是：施工图预算

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 混凝土工程

b. 砌筑工程

c. 土石方工程

d.

楼地面工程

正确答案是：混凝土工程

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b.

四分之一

c. 三分之一

d. 全面积

正确答案是：二分之一

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 走廊

c. 内走廊

d. 回廊

正确答案是：

过人天桥

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：二分之一面积

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.3

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.1

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 二层

b. 沿伸层高

c.

三层

d. 首层

正确答案是：首层

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 施工图纸

c. 施工组织设计

d. 合同

正确答案是：合同

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.3

d. 1.4

正确答案是：1.2

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 结构层高

c. 围护结构

d. 自然层

正确答案是：

结构净高

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2.3

c. 2.2

d. 2

正确答案是：2.1

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按全面积计算

b. 按二分之一计算

c.

按三分之一计算

d. 不计算面积

正确答案是：不计算面积

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单位工程

b. 建设项目

c.  分部分项工程

d. 单项工程

正确答案是：单项工程

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 机械台班使用费

c. 材料费

d. 直接费

正确答案是：直接费

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b.

四分之一面积

c. 三分之一面积

d. 全面积

正确答案是：全面积

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 法令性

b. 科学性

c. 普遍性

d.

群众性

正确答案是：

群众性

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.6

b. 1.4

c. 1

d. 1.2

正确答案是：1.2

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 基本工作时间

b.  不是故意的失误时间

c. 不可避免的中断时间

d. 准备结束时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 三分之一

b. 1

c.

二分之一

d.

四分之一

正确答案是：

二分之一

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.1

b. 2.2

c. 2.3

d. 2

正确答案是：2.2

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的立体仓库

b. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

c. 层高不足2.2米的单层建筑

d. 2.1米以内的雨棚

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a.

结构净高

b. 结构层高

c. 自然层

d. 围护结构

正确答案是：围护结构

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 内走廊

c. 回廊

d.

过人天桥

正确答案是：回廊

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1.6

c. 1

d. 1.4

正确答案是：1.2

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 二分之一面积

c. 全面积

d.

四分之一面积

正确答案是：二分之一面积

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 准备结束时间

b.  不是故意的失误时间

c. 基本工作时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.3

b. 1

c. 1.4

d. 1.2

正确答案是：1.2

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.3

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工组织设计

b. 合同

c.

设计文件

d. 施工图纸

正确答案是：合同

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a.

三层

b. 沿伸层高

c. 二层

d. 首层

正确答案是：首层

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 1

b.

四分之一

c.

二分之一

d. 三分之一

正确答案是：

二分之一

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a.

楼地面工程

b. 混凝土工程

c. 土石方工程

d. 砌筑工程

正确答案是：混凝土工程

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.2

c. 2

d. 2.1

正确答案是：2.1

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b. 按全面积计算

c.

按三分之一计算

d. 不计算面积

正确答案是：不计算面积

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.3

b. 2.2

c. 2.1

d. 2

正确答案是：2.2

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 直接费

c. 机械台班使用费

d. 材料费

正确答案是：直接费

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 内走廊

b. 走廊

c.

过人天桥

d. 回廊

正确答案是：回廊

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b. 全面积

c. 三分之一

d.

四分之一

正确答案是：二分之一

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 科学性

b. 法令性

c. 普遍性

d.

群众性

正确答案是：

群众性

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 内走廊

c. 走廊

d.

过人天桥

正确答案是：

过人天桥

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 三分之一面积

c. 二分之一面积

d. 全面积

正确答案是：全面积

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2012

b. 2014

c. 2013

d. 2011

正确答案是：2012

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的立体仓库

b. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

c. 2.1米以内的雨棚

d. 层高不足2.2米的单层建筑

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 围护结构

c. 自然层

d. 结构层高

正确答案是：

结构净高

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a.

结构净高

b. 自然层

c. 围护结构

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b.  分部分项工程

c. 单位工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 施工预算

c. 修正概算

d. 初步设计概算

正确答案是：施工图预算

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 围护结构

c. 结构层高

d. 自然层

正确答案是：

结构净高

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.2

c. 2

d. 2.1

正确答案是：2.1

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.2

b. 1.4

c. 1

d. 1.3

正确答案是：1.2

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 二分之一面积

c. 三分之一面积

d. 全面积

正确答案是：二分之一面积

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的单层建筑

b. 2.1米以内的雨棚

c. 层高不足2.2米的立体仓库

d. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

正确答案是：2.1米以内的雨棚

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a.  分部分项工程

b. 单项工程

c. 单位工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2012

c. 2014

d. 2013

正确答案是：2012

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.4

b. 1.2

c. 1

d. 1.6

正确答案是：1.2

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 砌筑工程

b. 混凝土工程

c. 土石方工程

d.

楼地面工程

正确答案是：混凝土工程

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a.

三层

b. 沿伸层高

c. 首层

d. 二层

正确答案是：首层

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.1

d. 2.3

正确答案是：2.1

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 初步设计概算

c. 施工预算

d. 修正概算

正确答案是：施工图预算

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 回廊

c. 内走廊

d.

过人天桥

正确答案是：回廊

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 结构层高

b. 自然层

c. 围护结构

d.

结构净高

正确答案是：围护结构

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 机械台班使用费

b. 人工费

c. 直接费

d. 材料费

正确答案是：直接费

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a.

四分之一

b. 全面积

c. 三分之一

d. 二分之一

正确答案是：二分之一

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2

b. 2.1

c. 2.3

d. 2.2

正确答案是：2.2

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 1

b.

四分之一

c.

二分之一

d. 三分之一

正确答案是：

二分之一

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b. 按全面积计算

c. 不计算面积

d.

按三分之一计算

正确答案是：不计算面积

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 三分之一面积

c. 全面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 不可避免的中断时间

c. 准备结束时间

d. 基本工作时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b.

群众性

c. 法令性

d. 科学性

正确答案是：

群众性

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 合同

b. 施工组织设计

c. 施工图纸

d.

设计文件

正确答案是：合同

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 走廊

c.

过人天桥

d. 内走廊

正确答案是：

过人天桥

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的单层建筑

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

d. 2.1米以内的雨棚

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 内走廊

c. 回廊

d. 走廊

正确答案是：回廊

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b. 不计算面积

c. 按全面积计算

d.

按三分之一计算

正确答案是：不计算面积

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a.  分部分项工程

b. 单位工程

c. 单项工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a.

楼地面工程

b. 土石方工程

c. 砌筑工程

d. 混凝土工程

正确答案是：混凝土工程

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 内走廊

c. 走廊

d.

过人天桥

正确答案是：

过人天桥

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.4

b. 1.2

c. 1

d. 1.3

正确答案是：1.2

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 施工预算

c. 修正概算

d. 初步设计概算

正确答案是：施工图预算

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 1

b.

四分之一

c. 三分之一

d.

二分之一

正确答案是：

二分之一

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2.3

c. 2

d. 2.2

正确答案是：2.1

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 材料费

b. 人工费

c. 机械台班使用费

d. 直接费

正确答案是：直接费

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b. 三分之一面积

c.

四分之一面积

d. 全面积

正确答案是：全面积

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1.6

c. 1.4

d. 1

正确答案是：1.2

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 合同

b. 施工图纸

c. 施工组织设计

d.

设计文件

正确答案是：合同

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.1

d. 2.3

正确答案是：2.2

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c. 二分之一面积

d.

四分之一面积

正确答案是：二分之一面积

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 不可避免的中断时间

b.  不是故意的失误时间

c. 基本工作时间

d. 准备结束时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 围护结构

c. 自然层

d. 结构层高

正确答案是：

结构净高

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 首层

b. 二层

c. 沿伸层高

d.

三层

正确答案是：首层

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 自然层

b.

结构净高

c. 结构层高

d. 围护结构

正确答案是：围护结构

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a.

群众性

b. 法令性

c. 普遍性

d. 科学性

正确答案是：

群众性

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2014

b. 2012

c. 2011

d. 2013

正确答案是：2012

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 三分之一

b. 全面积

c. 二分之一

d.

四分之一

正确答案是：二分之一

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2014

b. 2012

c. 2011

d. 2013

正确答案是：2012

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.3

b. 1

c. 1.2

d. 1.4

正确答案是：1.2

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工预算

b. 初步设计概算

c. 修正概算

d. 施工图预算

正确答案是：施工图预算

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 二层

b. 沿伸层高

c.

三层

d. 首层

正确答案是：首层

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 土石方工程

b. 混凝土工程

c.

楼地面工程

d. 砌筑工程

正确答案是：混凝土工程

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 直接费

b. 材料费

c. 机械台班使用费

d. 人工费

正确答案是：直接费

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2

c. 2.3

d. 2.2

正确答案是：2.1

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 回廊

c. 内走廊

d.

过人天桥

正确答案是：

过人天桥

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.6

b. 1

c. 1.4

d. 1.2

正确答案是：1.2

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 围护结构

b. 自然层

c. 结构层高

d.

结构净高

正确答案是：

结构净高

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

四分之一

b. 三分之一

c.

二分之一

d. 1

正确答案是：

二分之一

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.3

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工图纸

b.

设计文件

c. 合同

d. 施工组织设计

正确答案是：合同

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b.

四分之一面积

c. 三分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：二分之一面积

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.2

b. 2.3

c. 2

d. 2.1

正确答案是：2.2

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 自然层

b. 结构层高

c. 围护结构

d.

结构净高

正确答案是：围护结构

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 准备结束时间

c. 不可避免的中断时间

d. 基本工作时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b. 三分之一面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b. 三分之一

c. 全面积

d.

四分之一

正确答案是：二分之一

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a.

按三分之一计算

b. 按二分之一计算

c. 不计算面积

d. 按全面积计算

正确答案是：不计算面积

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b. 单位工程

c.  分部分项工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 层高不足2.2米的单层建筑

d. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

正确答案是：2.1米以内的雨棚

4	2020年10月11日 11:45	答题结束	不正确	0.00

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 内走廊

c.

过人天桥

d. 回廊

正确答案是：回廊

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b. 法令性

c. 科学性

d.

群众性

正确答案是：

群众性

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 层高不足2.2米的单层建筑

c. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

d. 层高不足2.2米的立体仓库

正确答案是：2.1米以内的雨棚

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b. 法令性

c.

群众性

d. 科学性

正确答案是：

群众性

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2013

b. 2014

c. 2012

d. 2011

正确答案是：2012

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.1

b. 2.3

c. 2

d. 2.2

正确答案是：2.2

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2.3

c. 2.1

d. 2

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 施工图纸

c. 施工组织设计

d. 合同

正确答案是：合同

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 混凝土工程

b. 土石方工程

c.

楼地面工程

d. 砌筑工程

正确答案是：混凝土工程

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.4

b. 1.3

c. 1.2

d. 1

正确答案是：1.2

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.1

c. 2

d. 2.2

正确答案是：2.1

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b.  分部分项工程

c. 单位工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

4	2020年10月12日 11:07	答题结束	正确	4.00

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 全面积

b.

四分之一

c. 三分之一

d. 二分之一

正确答案是：二分之一

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a.

按三分之一计算

b. 按全面积计算

c. 不计算面积

d. 按二分之一计算

正确答案是：不计算面积

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

二分之一

b. 1

c. 三分之一

d.

四分之一

正确答案是：

二分之一

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 基本工作时间

c. 不可避免的中断时间

d. 准备结束时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b. 二分之一面积

c.

四分之一面积

d. 三分之一面积

正确答案是：二分之一面积

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 围护结构

b. 结构层高

c. 自然层

d.

结构净高

正确答案是：

结构净高

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 走廊

c. 内走廊

d. 回廊

正确答案是：回廊

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 初步设计概算

c. 施工预算

d. 修正概算

正确答案是：施工图预算

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 自然层

b. 围护结构

c.

结构净高

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 直接费

b. 机械台班使用费

c. 材料费

d. 人工费

正确答案是：直接费

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.4

b. 1.6

c. 1

d. 1.2

正确答案是：1.2

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 沿伸层高

b. 首层

c. 二层

d.

三层

正确答案是：首层

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 回廊

c. 走廊

d. 内走廊

正确答案是：

过人天桥

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b. 二分之一面积

c.

四分之一面积

d. 三分之一面积

正确答案是：全面积

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a.  分部分项工程

b. 建设项目

c. 单项工程

d. 单位工程

正确答案是：单项工程

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 结构层高

b. 围护结构

c.

结构净高

d. 自然层

正确答案是：围护结构

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2.3

c. 2

d. 2.1

正确答案是：2.1

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.6

d. 1.4

正确答案是：1.2

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 结构层高

c. 围护结构

d. 自然层

正确答案是：

结构净高

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2.1

c. 2.3

d. 2

正确答案是：2.1

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2012

b. 2014

c. 2011

d. 2013

正确答案是：2012

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a.

楼地面工程

b. 土石方工程

c. 砌筑工程

d. 混凝土工程

正确答案是：混凝土工程

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b.

四分之一面积

c. 三分之一面积

d. 全面积

正确答案是：全面积

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 二层

b. 首层

c.

三层

d. 沿伸层高

正确答案是：首层

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工组织设计

b. 施工图纸

c.

设计文件

d. 合同

正确答案是：合同

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 初步设计概算

c. 施工预算

d. 修正概算

正确答案是：施工图预算

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

二分之一

b.

四分之一

c. 三分之一

d. 1

正确答案是：

二分之一

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b.

按三分之一计算

c. 按全面积计算

d. 不计算面积

正确答案是：不计算面积

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

c. 层高不足2.2米的立体仓库

d. 层高不足2.2米的单层建筑

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 内走廊

c. 走廊

d.

过人天桥

正确答案是：回廊

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a.

群众性

b. 科学性

c. 法令性

d. 普遍性

正确答案是：

群众性

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 准备结束时间

c. 基本工作时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.3

b. 2.2

c. 2.1

d. 2

正确答案是：2.2

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b.

四分之一

c. 三分之一

d. 全面积

正确答案是：二分之一

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 内走廊

c.

过人天桥

d. 走廊

正确答案是：

过人天桥

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 机械台班使用费

c. 材料费

d. 直接费

正确答案是：直接费

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 三分之一面积

c. 二分之一面积

d. 全面积

正确答案是：二分之一面积

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.4

d. 1.3

正确答案是：1.2

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 施工预算

c. 初步设计概算

d. 修正概算

正确答案是：施工图预算

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的立体仓库

b. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

c. 层高不足2.2米的单层建筑

d. 2.1米以内的雨棚

正确答案是：2.1米以内的雨棚

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2013

c. 2012

d. 2014

正确答案是：2012

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.6

b. 1.2

c. 1.4

d. 1

正确答案是：1.2

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 全面积

b. 三分之一

c.

四分之一

d. 二分之一

正确答案是：二分之一

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2

b. 2.3

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.2

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 自然层

c. 围护结构

d. 结构层高

正确答案是：

结构净高

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 科学性

b. 法令性

c.

群众性

d. 普遍性

正确答案是：

群众性

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 回廊

b.

过人天桥

c. 内走廊

d. 走廊

正确答案是：回廊

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 首层

b.

三层

c. 沿伸层高

d. 二层

正确答案是：首层

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 走廊

c. 内走廊

d. 回廊

正确答案是：

过人天桥

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 材料费

b. 机械台班使用费

c. 人工费

d. 直接费

正确答案是：直接费

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a.

结构净高

b. 自然层

c. 结构层高

d. 围护结构

正确答案是：围护结构

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 三分之一面积

c. 全面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：二分之一面积

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按全面积计算

b. 不计算面积

c.

按三分之一计算

d. 按二分之一计算

正确答案是：不计算面积

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 三分之一

b. 1

c.

四分之一

d.

二分之一

正确答案是：

二分之一

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2.3

c. 2

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a.

楼地面工程

b. 混凝土工程

c. 土石方工程

d. 砌筑工程

正确答案是：混凝土工程

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b.  分部分项工程

c. 单位工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.3

d. 2.1

正确答案是：2.1

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.4

b. 1.3

c. 1.2

d. 1

正确答案是：1.2

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工组织设计

b. 合同

c. 施工图纸

d.

设计文件

正确答案是：合同

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 基本工作时间

b. 不可避免的中断时间

c. 准备结束时间

d.  不是故意的失误时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b. 不计算面积

c. 按全面积计算

d.

按三分之一计算

正确答案是：不计算面积

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 回廊

b.

过人天桥

c. 内走廊

d. 走廊

正确答案是：

过人天桥

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a.

结构净高

b. 围护结构

c. 自然层

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 材料费

c. 机械台班使用费

d. 直接费

正确答案是：直接费

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a.

三层

b. 沿伸层高

c. 二层

d. 首层

正确答案是：首层

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 三分之一

b. 二分之一

c. 全面积

d.

四分之一

正确答案是：二分之一

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 施工图纸

b. 施工组织设计

c.

设计文件

d. 合同

正确答案是：合同

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 科学性

b. 法令性

c.

群众性

d. 普遍性

正确答案是：

群众性

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2014

c. 2013

d. 2012

正确答案是：2012

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b. 三分之一面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a.

楼地面工程

b. 土石方工程

c. 混凝土工程

d. 砌筑工程

正确答案是：混凝土工程

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.6

d. 1.4

正确答案是：1.2

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2.2

c. 2

d. 2.3

正确答案是：2.1

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 初步设计概算

c. 施工预算

d. 施工图预算

正确答案是：施工图预算

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c. 二分之一面积

d.

四分之一面积

正确答案是：二分之一面积

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 基本工作时间

c. 准备结束时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b.  分部分项工程

c. 建设项目

d. 单位工程

正确答案是：单项工程

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.3

b. 1

c. 1.4

d. 1.2

正确答案是：1.2

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 层高不足2.2米的单层建筑

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 2.1米以内的雨棚

d. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 围护结构

b. 结构层高

c.

结构净高

d. 自然层

正确答案是：

结构净高

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.1

b. 2

c. 2.2

d. 2.3

正确答案是：2.2

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 内走廊

c.

过人天桥

d. 回廊

正确答案是：回廊

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 1

b. 三分之一

c.

二分之一

d.

四分之一

正确答案是：

二分之一

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.2

c. 2.3

d. 2.1

正确答案是：2.1

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b.

群众性

c. 科学性

d. 法令性

正确答案是：

群众性

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.3

b. 1

c. 1.4

d. 1.2

正确答案是：1.2

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 混凝土工程

b. 砌筑工程

c.

楼地面工程

d. 土石方工程

正确答案是：混凝土工程

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.6

d. 1.4

正确答案是：1.2

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 不计算面积

b. 按全面积计算

c.

按三分之一计算

d. 按二分之一计算

正确答案是：不计算面积

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 回廊

c. 内走廊

d.

过人天桥

正确答案是：

过人天桥

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 层高不足2.2米的单层建筑

d. 2.1米以内的雨棚

正确答案是：2.1米以内的雨棚

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

二分之一

b.

四分之一

c. 三分之一

d. 1

正确答案是：

二分之一

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2014

b. 2013

c. 2012

d. 2011

正确答案是：2012

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 首层

b. 沿伸层高

c. 二层

d.

三层

正确答案是：首层

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 基本工作时间

b. 准备结束时间

c.  不是故意的失误时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 围护结构

b. 自然层

c. 结构层高

d.

结构净高

正确答案是：

结构净高

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 机械台班使用费

b. 直接费

c. 人工费

d. 材料费

正确答案是：直接费

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a.

四分之一面积

b. 二分之一面积

c. 全面积

d. 三分之一面积

正确答案是：二分之一面积

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 建设项目

b. 单项工程

c. 单位工程

d.  分部分项工程

正确答案是：单项工程

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.1

b. 2

c. 2.2

d. 2.3

正确答案是：2.2

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.1

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b.

四分之一

c. 全面积

d. 三分之一

正确答案是：二分之一

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a.

结构净高

b. 自然层

c. 围护结构

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 施工图预算

b. 修正概算

c. 初步设计概算

d. 施工预算

正确答案是：施工图预算

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 施工组织设计

c. 施工图纸

d. 合同

正确答案是：合同

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 内走廊

c. 回廊

d.

过人天桥

正确答案是：回廊

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b.

四分之一面积

c. 三分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 层高不足2.2米的单层建筑

d. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 回廊

b.

过人天桥

c. 内走廊

d. 走廊

正确答案是：

过人天桥

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 施工预算

c. 施工图预算

d. 初步设计概算

正确答案是：施工图预算

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 合同

b.

设计文件

c. 施工组织设计

d. 施工图纸

正确答案是：合同

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 二分之一面积

c. 全面积

d.

四分之一面积

正确答案是：二分之一面积

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

四分之一

b. 1

c.

二分之一

d. 三分之一

正确答案是：

二分之一

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 结构层高

b. 围护结构

c.

结构净高

d. 自然层

正确答案是：

结构净高

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 二层

b. 沿伸层高

c. 首层

d.

三层

正确答案是：首层

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.3

b. 2

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.2

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 普遍性

b. 科学性

c.

群众性

d. 法令性

正确答案是：

群众性

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按全面积计算

b. 按二分之一计算

c. 不计算面积

d.

按三分之一计算

正确答案是：不计算面积

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2

b. 2.3

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.1

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2014

c. 2013

d. 2012

正确答案是：2012

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单位工程

b.  分部分项工程

c. 建设项目

d. 单项工程

正确答案是：单项工程

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 走廊

c. 内走廊

d.

过人天桥

正确答案是：回廊

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c. 二分之一面积

d.

四分之一面积

正确答案是：全面积

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 基本工作时间

b.  不是故意的失误时间

c. 准备结束时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a.

四分之一

b. 三分之一

c. 二分之一

d. 全面积

正确答案是：二分之一

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 围护结构

b.

结构净高

c. 结构层高

d. 自然层

正确答案是：围护结构

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 土石方工程

b.

楼地面工程

c. 砌筑工程

d. 混凝土工程

正确答案是：混凝土工程

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.6

b. 1

c. 1.2

d. 1.4

正确答案是：1.2

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 材料费

b. 人工费

c. 直接费

d. 机械台班使用费

正确答案是：直接费

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.4

b. 1

c. 1.3

d. 1.2

正确答案是：1.2

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2

c. 2.3

d. 2.2

正确答案是：2.1

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 基本工作时间

c. 准备结束时间

d. 不可避免的中断时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 土石方工程

b. 砌筑工程

c. 混凝土工程

d.

楼地面工程

正确答案是：混凝土工程

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.3

b. 1

c. 1.4

d. 1.2

正确答案是：1.2

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 机械台班使用费

b. 材料费

c. 人工费

d. 直接费

正确答案是：直接费

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 施工图纸

c. 施工组织设计

d. 合同

正确答案是：合同

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

b. 层高不足2.2米的立体仓库

c. 层高不足2.2米的单层建筑

d. 2.1米以内的雨棚

正确答案是：2.1米以内的雨棚

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 科学性

b. 普遍性

c. 法令性

d.

群众性

正确答案是：

群众性

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a.

按三分之一计算

b. 按二分之一计算

c. 按全面积计算

d. 不计算面积

正确答案是：不计算面积

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2011

b. 2012

c. 2013

d. 2014

正确答案是：2012

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 施工预算

c. 施工图预算

d. 初步设计概算

正确答案是：施工图预算

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2

b. 2.3

c. 2.2

d. 2.1

正确答案是：2.2

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2

c. 2.1

d. 2.2

正确答案是：2.1

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 二分之一面积

c. 全面积

d.

四分之一面积

正确答案是：二分之一面积

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 三分之一

b. 二分之一

c. 全面积

d.

四分之一

正确答案是：二分之一

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 围护结构

b.

结构净高

c. 结构层高

d. 自然层

正确答案是：围护结构

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

二分之一

b.

四分之一

c. 三分之一

d. 1

正确答案是：

二分之一

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单位工程

b.  分部分项工程

c. 单项工程

d. 建设项目

正确答案是：单项工程

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 回廊

b. 内走廊

c.

过人天桥

d. 走廊

正确答案是：回廊

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.6

d. 1.4

正确答案是：1.2

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 结构层高

b. 围护结构

c. 自然层

d.

结构净高

正确答案是：

结构净高

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 二层

b. 沿伸层高

c. 首层

d.

三层

正确答案是：首层

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 内走廊

b. 走廊

c.

过人天桥

d. 回廊

正确答案是：

过人天桥

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2

c. 2.2

d. 2.3

正确答案是：2.1

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 全面积

b. 三分之一面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 机械碾压

b. 人工夯实

c.

平整场地

d. 回填土

正确答案是：人工夯实

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 边坡

b. 工作面

c. 护坡

d.

支护

正确答案是：工作面

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 人工夯实

b. 回填土

c. 机械碾压

d.

平整场地

正确答案是：机械碾压

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 不予扣除

b. 另外计算

c.

等于

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 80%

b. 100%

c. 90%

d. 95%

正确答案是：95%

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

c. 首层建筑面积乘以1.4

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a.

凿桩头

b. 回填土

c. 挖土方

d. 平整场地

正确答案是：回填土

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 体积

b. 面积

c.

周长

d. 长度

正确答案是：体积

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 7

b. 8

c. 6

d. 5

正确答案是：8

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖土方

b. 回填土

c. 平整场地

d.

凿桩头

正确答案是：

凿桩头

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.1

b. 1.18

c. 1.2

d. 1

正确答案是：1.18

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

挖沟槽土方

c. 条形基础

d. 挖一般土方

正确答案是：条形基础

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 平整场地

c. 挖沟槽土方

d. 挖一般土方

正确答案是：挖一般土方

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 200

b. 500

c. 300

d. 400

正确答案是：300

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 体积

b. 长度

c. 面积

d.

周长

正确答案是：体积

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 回填土

c. 平整场地

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 40cm

b. 30cm

c. 10cm

d. 20cm

正确答案是：30cm

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 40

b. 70

c. 60

d. 50

正确答案是：60

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 长度

b. 体积

c. 面积

d.

周长

正确答案是：体积

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 80%

b. 95%

c. 100%

d. 90%

正确答案是：95%

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 400

b. 500

c. 300

d. 200

正确答案是：300

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 人工夯实

b. 机械碾压

c. 回填土

d.

平整场地

正确答案是：人工夯实

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.2

b. 1.18

c. 1.1

d. 1

正确答案是：1.18

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 平整场地

d. 挖土方

正确答案是：回填土

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a.

平整场地

b. 机械碾压

c. 人工夯实

d. 回填土

正确答案是：机械碾压

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 5

b. 6

c. 8

d. 7

正确答案是：8

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a.

等于

b. 不予扣除

c. 另外计算

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 20cm

b. 30cm

c. 40cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 挖沟槽土方

c. 平整场地

d. 挖一般土方

正确答案是：挖一般土方

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a.

凿桩头

b. 挖土方

c. 平整场地

d. 回填土

正确答案是：

凿桩头

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a.

周长

b. 面积

c. 体积

d. 长度

正确答案是：体积

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a.

支护

b. 护坡

c. 边坡

d. 工作面

正确答案是：工作面

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

c. 建筑物的建筑面积

d. 首层建筑面积乘以1.4

正确答案是：首层建筑面积

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 挖土方

b.

凿桩头

c. 回填土

d. 平整场地

正确答案是：挖土方

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 70

b. 50

c. 40

d. 60

正确答案是：60

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b. 平整场地

c. 条形基础

d.

挖沟槽土方

正确答案是：条形基础

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.1

d. 1.18

正确答案是：1.18

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 挖土方

b.

凿桩头

c. 平整场地

d. 回填土

正确答案是：回填土

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 面积

b. 体积

c.

周长

d. 长度

正确答案是：体积

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 20cm

b. 30cm

c. 40cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 80%

b. 95%

c. 100%

d. 90%

正确答案是：95%

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 面积

b.

周长

c. 长度

d. 体积

正确答案是：体积

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 边坡

b. 护坡

c. 工作面

d.

支护

正确答案是：工作面

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 另外计算

b. 另外计算

c.

等于

d. 不予扣除

正确答案是：不予扣除

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 40

b. 70

c. 50

d. 60

正确答案是：60

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：

凿桩头

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 机械碾压

b. 人工夯实

c. 回填土

d.

平整场地

正确答案是：机械碾压

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a.

挖沟槽土方

b. 平整场地

c. 挖一般土方

d. 条形基础

正确答案是：条形基础

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 机械碾压

b. 回填土

c.

平整场地

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 建筑物的建筑面积

c. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

d. 首层建筑面积乘以1.4

正确答案是：首层建筑面积

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 400

b. 200

c. 500

d. 300

正确答案是：300

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 7

b. 5

c. 6

d. 8

正确答案是：8

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b.

挖基础土方

c. 平整场地

d. 挖沟槽土方

正确答案是：挖一般土方

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a.

等于

b. 另外计算

c. 不予扣除

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 100%

b. 80%

c. 90%

d. 95%

正确答案是：95%

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.18

b. 1

c. 1.1

d. 1.2

正确答案是：1.18

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 人工夯实

b.

平整场地

c. 机械碾压

d. 回填土

正确答案是：人工夯实

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a.

凿桩头

b. 挖土方

c. 回填土

d. 平整场地

正确答案是：

凿桩头

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 回填土

正确答案是：回填土

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 工作面

b. 护坡

c.

支护

d. 边坡

正确答案是：工作面

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a.

周长

b. 长度

c. 体积

d. 面积

正确答案是：体积

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 60

b. 70

c. 50

d. 40

正确答案是：60

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b. 挖沟槽土方

c.

挖基础土方

d. 挖一般土方

正确答案是：挖一般土方

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 条形基础

b.

挖沟槽土方

c. 挖一般土方

d. 平整场地

正确答案是：条形基础

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 建筑物的建筑面积

c. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

d. 首层建筑面积乘以1.4

正确答案是：首层建筑面积

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 400

b. 500

c. 300

d. 200

正确答案是：300

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 平整场地

正确答案是：挖土方

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 8

b. 6

c. 5

d. 7

正确答案是：8

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 20cm

b. 30cm

c. 10cm

d. 40cm

正确答案是：30cm

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 体积

b. 长度

c.

周长

d. 面积

正确答案是：体积

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a.

平整场地

b. 回填土

c. 人工夯实

d. 机械碾压

正确答案是：机械碾压

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 回填土

正确答案是：

凿桩头

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a.

周长

b. 体积

c. 面积

d. 长度

正确答案是：体积

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 20cm

b. 40cm

c. 30cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a.

平整场地

b. 回填土

c. 机械碾压

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

c. 首层建筑面积乘以1.4

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 条形基础

b. 平整场地

c. 挖一般土方

d.

挖沟槽土方

正确答案是：条形基础

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 面积

b.

周长

c. 体积

d. 长度

正确答案是：体积

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 8

b. 7

c. 5

d. 6

正确答案是：8

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 300

b. 200

c. 400

d. 500

正确答案是：300

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 另外计算

b. 另外计算

c. 不予扣除

d.

等于

正确答案是：不予扣除

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 90%

b. 95%

c. 80%

d. 100%

正确答案是：95%

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 回填土

b.

平整场地

c. 人工夯实

d. 机械碾压

正确答案是：机械碾压

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1

b. 1.1

c. 1.2

d. 1.18

正确答案是：1.18

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 回填土

b. 平整场地

c.

凿桩头

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 70

b. 40

c. 60

d. 50

正确答案是：60

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 护坡

b.

支护

c. 工作面

d. 边坡

正确答案是：工作面

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b. 挖沟槽土方

c.

挖基础土方

d. 平整场地

正确答案是：挖一般土方

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a.

凿桩头

b. 回填土

c. 挖土方

d. 平整场地

正确答案是：回填土

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a.

等于

b. 另外计算

c. 另外计算

d. 不予扣除

正确答案是：不予扣除

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 平整场地

d. 挖土方

正确答案是：

凿桩头

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 回填土

b.

平整场地

c. 人工夯实

d. 机械碾压

正确答案是：机械碾压

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 挖土方

b. 平整场地

c. 回填土

d.

凿桩头

正确答案是：回填土

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 10cm

b. 40cm

c. 20cm

d. 30cm

正确答案是：30cm

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 7

b. 5

c. 8

d. 6

正确答案是：8

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 回填土

b. 机械碾压

c.

平整场地

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 60

b. 40

c. 70

d. 50

正确答案是：60

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 挖土方

c. 回填土

d. 平整场地

正确答案是：挖土方

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 挖一般土方

c. 挖沟槽土方

d. 平整场地

正确答案是：挖一般土方

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 条形基础

b. 平整场地

c. 挖一般土方

d.

挖沟槽土方

正确答案是：条形基础

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 护坡

b. 边坡

c.

支护

d. 工作面

正确答案是：工作面

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

b. 首层建筑面积

c. 首层建筑面积乘以1.4

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 400

b. 500

c. 300

d. 200

正确答案是：300

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 95%

b. 80%

c. 100%

d. 90%

正确答案是：95%

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 体积

b. 长度

c. 面积

d.

周长

正确答案是：体积

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.18

b. 1

c. 1.1

d. 1.2

正确答案是：1.18

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a.

周长

b. 体积

c. 面积

d. 长度

正确答案是：体积

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 500

b. 200

c. 400

d. 300

正确答案是：300

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：

凿桩头

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1

b. 1.2

c. 1.1

d. 1.18

正确答案是：1.18

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 挖一般土方

c. 挖沟槽土方

d. 平整场地

正确答案是：挖一般土方

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b.

挖沟槽土方

c. 平整场地

d. 条形基础

正确答案是：条形基础

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a.

等于

b. 另外计算

c. 不予扣除

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 60

b. 70

c. 40

d. 50

正确答案是：60

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积乘以1.4

b. 建筑物的建筑面积

c. 首层建筑面积

d. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

正确答案是：首层建筑面积

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 护坡

b. 边坡

c. 工作面

d.

支护

正确答案是：工作面

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 6

b. 5

c. 8

d. 7

正确答案是：8

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 10cm

b. 20cm

c. 40cm

d. 30cm

正确答案是：30cm

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 机械碾压

b. 回填土

c.

平整场地

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 长度

b. 面积

c. 体积

d.

周长

正确答案是：体积

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 90%

b. 80%

c. 95%

d. 100%

正确答案是：95%

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 回填土

b. 挖土方

c.

凿桩头

d. 平整场地

正确答案是：回填土

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 平整场地

正确答案是：挖土方

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 面积

b.

周长

c. 长度

d. 体积

正确答案是：体积

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 回填土

b. 机械碾压

c.

平整场地

d. 人工夯实

正确答案是：机械碾压

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 不予扣除

b. 另外计算

c.

等于

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 95%

b. 100%

c. 80%

d. 90%

正确答案是：95%

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 机械碾压

b. 人工夯实

c. 回填土

d.

平整场地

正确答案是：人工夯实

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 6

b. 7

c. 5

d. 8

正确答案是：8

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 体积

b. 面积

c.

周长

d. 长度

正确答案是：体积

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 长度

b. 面积

c. 体积

d.

周长

正确答案是：体积

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 400

b. 200

c. 300

d. 500

正确答案是：300

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.1

b. 1.2

c. 1

d. 1.18

正确答案是：1.18

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

b. 首层建筑面积

c. 首层建筑面积乘以1.4

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 70

b. 50

c. 40

d. 60

正确答案是：60

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a.

平整场地

b. 人工夯实

c. 回填土

d. 机械碾压

正确答案是：机械碾压

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 工作面

b. 边坡

c.

支护

d. 护坡

正确答案是：工作面

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 平整场地

d. 挖土方

正确答案是：回填土

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b. 条形基础

c.

挖沟槽土方

d. 平整场地

正确答案是：条形基础

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 40cm

b. 10cm

c. 30cm

d. 20cm

正确答案是：30cm

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖土方

b. 平整场地

c.

凿桩头

d. 回填土

正确答案是：

凿桩头

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b. 挖一般土方

c.

挖基础土方

d. 挖沟槽土方

正确答案是：挖一般土方

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1

b. 1.18

c. 1.1

d. 1.2

正确答案是：1.18

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 回填土

正确答案是：挖土方

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 条形基础

b.

挖沟槽土方

c. 挖一般土方

d. 平整场地

正确答案是：条形基础

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 另外计算

b.

等于

c. 另外计算

d. 不予扣除

正确答案是：不予扣除

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b. 回填土

c. 挖土方

d.

凿桩头

正确答案是：

凿桩头

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 95%

b. 90%

c. 100%

d. 80%

正确答案是：95%

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a.

周长

b. 长度

c. 面积

d. 体积

正确答案是：体积

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积乘以1.4

b. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

c. 首层建筑面积

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 长度

b. 面积

c. 体积

d.

周长

正确答案是：体积

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

挖基础土方

c. 挖一般土方

d. 挖沟槽土方

正确答案是：挖一般土方

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 20cm

b. 30cm

c. 40cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 40

b. 50

c. 60

d. 70

正确答案是：60

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 工作面

b. 护坡

c.

支护

d. 边坡

正确答案是：工作面

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 回填土

b. 人工夯实

c.

平整场地

d. 机械碾压

正确答案是：机械碾压

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 挖土方

b.

凿桩头

c. 平整场地

d. 回填土

正确答案是：回填土

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 6

b. 8

c. 7

d. 5

正确答案是：8

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 500

b. 300

c. 400

d. 200

正确答案是：300

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a.

平整场地

b. 回填土

c. 机械碾压

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 30cm

b. 40cm

c. 20cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 人工夯实

b. 机械碾压

c.

平整场地

d. 回填土

正确答案是：机械碾压

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 挖土方

c. 回填土

d. 平整场地

正确答案是：挖土方

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a.

平整场地

b. 机械碾压

c. 人工夯实

d. 回填土

正确答案是：人工夯实

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 另外计算

b. 另外计算

c.

等于

d. 不予扣除

正确答案是：不予扣除

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 体积

b. 长度

c. 面积

d.

周长

正确答案是：体积

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b.

挖基础土方

c. 挖沟槽土方

d. 平整场地

正确答案是：挖一般土方

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 平整场地

d. 挖土方

正确答案是：回填土

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 100%

b. 95%

c. 80%

d. 90%

正确答案是：95%

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b. 挖土方

c. 回填土

d.

凿桩头

正确答案是：

凿桩头

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 7

b. 8

c. 5

d. 6

正确答案是：8

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 70

b. 40

c. 50

d. 60

正确答案是：60

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 长度

b. 体积

c.

周长

d. 面积

正确答案是：体积

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.2

b. 1.18

c. 1

d. 1.1

正确答案是：1.18

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a.

挖沟槽土方

b. 挖一般土方

c. 平整场地

d. 条形基础

正确答案是：条形基础

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 500

b. 400

c. 300

d. 200

正确答案是：300

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

c. 首层建筑面积乘以1.4

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 边坡

b.

支护

c. 工作面

d. 护坡

正确答案是：工作面

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 边坡

b. 工作面

c. 护坡

d.

支护

正确答案是：工作面

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 回填土

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 平整场地

正确答案是：回填土

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 回填土

b. 人工夯实

c. 机械碾压

d.

平整场地

正确答案是：机械碾压

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 回填土

正确答案是：

凿桩头

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 95%

b. 100%

c. 90%

d. 80%

正确答案是：95%

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

正确答案是：8

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a.

等于

b. 另外计算

c. 不予扣除

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 体积

b.

周长

c. 面积

d. 长度

正确答案是：体积

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 机械碾压

b.

平整场地

c. 回填土

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 首层建筑面积乘以1.4

c. 建筑物的建筑面积

d. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

正确答案是：首层建筑面积

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 体积

b.

周长

c. 面积

d. 长度

正确答案是：体积

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 平整场地

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 50

b. 60

c. 70

d. 40

正确答案是：60

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 200

b. 500

c. 300

d. 400

正确答案是：300

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.18

b. 1.2

c. 1

d. 1.1

正确答案是：1.18

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b. 平整场地

c. 条形基础

d.

挖沟槽土方

正确答案是：条形基础

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 30cm

b. 20cm

c. 10cm

d. 40cm

正确答案是：30cm

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 平整场地

c. 挖一般土方

d. 挖沟槽土方

正确答案是：挖一般土方

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 10cm

b. 30cm

c. 20cm

d. 40cm

正确答案是：30cm

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.18

b. 1.1

c. 1

d. 1.2

正确答案是：1.18

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 面积

b. 体积

c.

周长

d. 长度

正确答案是：体积

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a.

挖基础土方

b. 挖沟槽土方

c. 挖一般土方

d. 平整场地

正确答案是：挖一般土方

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 95%

b. 100%

c. 90%

d. 80%

正确答案是：95%

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 400

b. 500

c. 300

d. 200

正确答案是：300

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 8

b. 6

c. 7

d. 5

正确答案是：8

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖土方

b. 回填土

c.

凿桩头

d. 平整场地

正确答案是：

凿桩头

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a.

平整场地

b. 回填土

c. 人工夯实

d. 机械碾压

正确答案是：人工夯实

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 不予扣除

b. 另外计算

c.

等于

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 面积

b. 长度

c.

周长

d. 体积

正确答案是：体积

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 平整场地

b. 回填土

c.

凿桩头

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a.

支护

b. 护坡

c. 边坡

d. 工作面

正确答案是：工作面

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a.

平整场地

b. 回填土

c. 人工夯实

d. 机械碾压

正确答案是：机械碾压

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b. 挖一般土方

c. 条形基础

d.

挖沟槽土方

正确答案是：条形基础

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 挖土方

b. 平整场地

c.

凿桩头

d. 回填土

正确答案是：回填土

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积乘以1.4

b. 建筑物的建筑面积

c. 首层建筑面积

d. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

正确答案是：首层建筑面积

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 40

b. 70

c. 60

d. 50

正确答案是：60

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 30cm

b. 20cm

c. 40cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖土方

b. 平整场地

c.

凿桩头

d. 回填土

正确答案是：

凿桩头

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 100%

b. 80%

c. 90%

d. 95%

正确答案是：95%

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 面积

b.

周长

c. 体积

d. 长度

正确答案是：体积

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 60

b. 70

c. 40

d. 50

正确答案是：60

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 护坡

b. 工作面

c. 边坡

d.

支护

正确答案是：工作面

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.1

b. 1.2

c. 1

d. 1.18

正确答案是：1.18

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 6

b. 5

c. 8

d. 7

正确答案是：8

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a.

周长

b. 长度

c. 面积

d. 体积

正确答案是：体积

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 机械碾压

b.

平整场地

c. 回填土

d. 人工夯实

正确答案是：人工夯实

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 挖沟槽土方

b. 挖一般土方

c. 平整场地

d.

挖基础土方

正确答案是：挖一般土方

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b.

挖沟槽土方

c. 条形基础

d. 平整场地

正确答案是：条形基础

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a.

平整场地

b. 回填土

c. 机械碾压

d. 人工夯实

正确答案是：机械碾压

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a.

等于

b. 另外计算

c. 不予扣除

d. 另外计算

正确答案是：不予扣除

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 300

b. 400

c. 500

d. 200

正确答案是：300

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：回填土

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 回填土

c. 平整场地

d. 挖土方

正确答案是：挖土方

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积

b. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

c. 首层建筑面积乘以1.4

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b. 挖土方

c.

凿桩头

d. 回填土

正确答案是：

凿桩头

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 80%

b. 100%

c. 90%

d. 95%

正确答案是：95%

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1

b. 1.18

c. 1.2

d. 1.1

正确答案是：1.18

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 7

b. 8

c. 6

d. 5

正确答案是：8

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 40cm

b. 20cm

c. 30cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a.

周长

b. 面积

c. 长度

d. 体积

正确答案是：体积

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 另外计算

b.

等于

c. 另外计算

d. 不予扣除

正确答案是：不予扣除

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

b. 首层建筑面积乘以1.4

c. 首层建筑面积

d. 建筑物的建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 机械碾压

b. 回填土

c. 人工夯实

d.

平整场地

正确答案是：机械碾压

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a.

挖沟槽土方

b. 平整场地

c. 条形基础

d. 挖一般土方

正确答案是：条形基础

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a. 边坡

b.

支护

c. 工作面

d. 护坡

正确答案是：工作面

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a. 平整场地

b. 回填土

c. 挖土方

d.

凿桩头

正确答案是：回填土

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a.

凿桩头

b. 回填土

c. 挖土方

d. 平整场地

正确答案是：挖土方

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 人工夯实

b.

平整场地

c. 机械碾压

d. 回填土

正确答案是：人工夯实

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 平整场地

b.

挖基础土方

c. 挖沟槽土方

d. 挖一般土方

正确答案是：挖一般土方

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 体积

b. 长度

c. 面积

d.

周长

正确答案是：体积

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 60

b. 70

c. 40

d. 50

正确答案是：60

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 200

b. 400

c. 500

d. 300

正确答案是：300

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 钢板桩

b. 锤击沉管灌注桩

c.

钻孔灌注桩

d. 人工挖孔桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 拔桩

b. 接桩

c. 打桩

d.

沉桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 桩头

b. 法兰

c.

钢筋

d. 桩身

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管桩

b.

条形基础

c. 预制钢筋混凝土方桩

d. 预制钢筋混凝土管桩

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 吨

b.

米

c. 立方米

d. 平方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 10000

b. 1000

c. 100

d. 10

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 尺寸大小

b. 外观性能

c. 尺寸偏差

d. 外观质量

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 六个月

b. 三个月

c. 四个月

d. 五个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 400mm

b. 600mm

c. 700mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砌块砌体

b. 砌块砌体

c. 内墙

d. 砖砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a.

钻孔灌注桩

b. 人工挖孔桩

c. 锤击沉管灌注桩

d. 钢板桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 打桩

b.

沉桩

c. 拔桩

d. 接桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 桩身

b. 法兰

c. 桩头

d.

钢筋

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 预制钢筋混凝土管桩

b. 钢管桩

c. 预制钢筋混凝土方桩

d.

条形基础

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 平方米

b. 吨

c. 立方米

d.

米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 10

b. 1000

c. 10000

d. 100

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观性能

b. 尺寸偏差

c. 尺寸大小

d. 外观质量

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 六个月

b. 四个月

c. 五个月

d. 三个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 600mm

b. 400mm

c. 700mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砌块砌体

b. 内墙

c. 砖砌体

d. 砌块砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 锤击沉管灌注桩

b. 人工挖孔桩

c.

钻孔灌注桩

d. 钢板桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 接桩

b. 拔桩

c.

沉桩

d. 打桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a.

钢筋

b. 桩身

c. 桩头

d. 法兰

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 预制钢筋混凝土方桩

b. 钢管桩

c.

条形基础

d. 预制钢筋混凝土管桩

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 立方米

b.

米

c. 吨

d. 平方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 100

b. 1000

c. 10

d. 10000

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观性能

b. 尺寸大小

c. 外观质量

d. 尺寸偏差

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 四个月

b. 六个月

c. 三个月

d. 五个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 500mm

b. 600mm

c. 700mm

d. 400mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砌块砌体

b. 内墙

c. 砖砌体

d. 砌块砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 人工挖孔桩

b.

钻孔灌注桩

c. 钢板桩

d. 锤击沉管灌注桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 拔桩

b. 接桩

c.

沉桩

d. 打桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 桩身

b. 桩头

c.

钢筋

d. 法兰

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管桩

b. 预制钢筋混凝土方桩

c.

条形基础

d. 预制钢筋混凝土管桩

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 立方米

b. 吨

c.

米

d. 平方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 10000

b. 10

c. 100

d. 1000

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观性能

b. 尺寸大小

c. 外观质量

d. 尺寸偏差

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 五个月

b. 三个月

c. 四个月

d. 六个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 400mm

b. 500mm

c. 600mm

d. 700mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 内墙

b. 砌块砌体

c. 砌块砌体

d. 砖砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 钢板桩

b. 锤击沉管灌注桩

c.

钻孔灌注桩

d. 人工挖孔桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 打桩

b.

沉桩

c. 接桩

d. 拔桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 法兰

b. 桩身

c. 桩头

d.

钢筋

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 预制钢筋混凝土管桩

b. 预制钢筋混凝土方桩

c. 钢管桩

d.

条形基础

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 吨

b. 平方米

c. 立方米

d.

米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 1000

b. 10000

c. 100

d. 10

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观性能

b. 尺寸大小

c. 尺寸偏差

d. 外观质量

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 四个月

b. 三个月

c. 五个月

d. 六个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 600mm

b. 700mm

c. 400mm

d. 500mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砌块砌体

b. 砖砌体

c. 内墙

d. 砌块砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 锤击沉管灌注桩

b. 钢板桩

c.

钻孔灌注桩

d. 人工挖孔桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 打桩

b. 拔桩

c. 接桩

d.

沉桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a.

钢筋

b. 桩身

c. 桩头

d. 法兰

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 预制钢筋混凝土方桩

b.

条形基础

c. 预制钢筋混凝土管桩

d. 钢管桩

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 立方米

b. 吨

c.

米

d. 平方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 10000

b. 10

c. 1000

d. 100

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 尺寸大小

b. 外观质量

c. 尺寸偏差

d. 外观性能

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 四个月

b. 三个月

c. 六个月

d. 五个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 500mm

b. 400mm

c. 600mm

d. 700mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 内墙

b. 砌块砌体

c. 砖砌体

d. 砌块砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 人工挖孔桩

b.

钻孔灌注桩

c. 钢板桩

d. 锤击沉管灌注桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a.

沉桩

b. 接桩

c. 拔桩

d. 打桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a.

钢筋

b. 桩身

c. 桩头

d. 法兰

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管桩

b. 预制钢筋混凝土方桩

c. 预制钢筋混凝土管桩

d.

条形基础

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a.

米

b. 平方米

c. 吨

d. 立方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 10

b. 10000

c. 100

d. 1000

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 尺寸偏差

b. 尺寸大小

c. 外观性能

d. 外观质量

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 四个月

b. 六个月

c. 五个月

d. 三个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 700mm

b. 600mm

c. 500mm

d. 400mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砖砌体

b. 内墙

c. 砌块砌体

d. 砌块砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 人工挖孔桩

b. 钢板桩

c.

钻孔灌注桩

d. 锤击沉管灌注桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a.

沉桩

b. 拔桩

c. 打桩

d. 接桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 法兰

b.

钢筋

c. 桩头

d. 桩身

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

条形基础

b. 钢管桩

c. 预制钢筋混凝土管桩

d. 预制钢筋混凝土方桩

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 立方米

b. 吨

c.

米

d. 平方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 10000

b. 1000

c. 100

d. 10

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观质量

b. 外观性能

c. 尺寸偏差

d. 尺寸大小

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 六个月

b. 五个月

c. 三个月

d. 四个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 700mm

b. 500mm

c. 400mm

d. 600mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 内墙

b. 砌块砌体

c. 砌块砌体

d. 砖砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a.

钻孔灌注桩

b. 锤击沉管灌注桩

c. 人工挖孔桩

d. 钢板桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 拔桩

b. 接桩

c.

沉桩

d. 打桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a.

钢筋

b. 桩身

c. 法兰

d. 桩头

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 预制钢筋混凝土方桩

b. 预制钢筋混凝土管桩

c.

条形基础

d. 钢管桩

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a.

米

b. 平方米

c. 立方米

d. 吨

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 1000

b. 10000

c. 10

d. 100

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 尺寸偏差

b. 尺寸大小

c. 外观质量

d. 外观性能

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 三个月

b. 五个月

c. 四个月

d. 六个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 700mm

b. 400mm

c. 500mm

d. 600mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 内墙

b. 砌块砌体

c. 砖砌体

d. 砌块砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a. 锤击沉管灌注桩

b. 钢板桩

c.

钻孔灌注桩

d. 人工挖孔桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a.

沉桩

b. 打桩

c. 拔桩

d. 接桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 桩身

b. 法兰

c. 桩头

d.

钢筋

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管桩

b. 预制钢筋混凝土方桩

c. 预制钢筋混凝土管桩

d.

条形基础

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a. 立方米

b. 吨

c.

米

d. 平方米

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 100

b. 10000

c. 10

d. 1000

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观质量

b. 外观性能

c. 尺寸大小

d. 尺寸偏差

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 三个月

b. 六个月

c. 五个月

d. 四个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 600mm

b. 500mm

c. 400mm

d. 700mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 内墙

b. 砌块砌体

c. 砌块砌体

d. 砖砌体

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a. 500~1900 kg/m3

b.

1900~2500 kg/m3

c.

500 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a.

500 kg/m3

b. ＞2500kg/m3

c.

1900~2500 kg/m3

d. 500~1900 kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a. 120-150mm

b. 100-120mm

c.

150-200mm

d. 50-100mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a. 1m

b.

800mm

c.

600mm

d.

500mm

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

预制混凝土梁

b. 现浇混凝土基础

c.

现浇混凝土柱

d. 现浇混凝土梁

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管混凝土柱

b. 圆形柱

c. 矩形柱

d.

异形柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

b. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

c. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

d. 不另计算

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按不同板厚以水平投影面积计算

b. 按板的体积乘以1.22的系数计算

c. 按板的体积计算

d. 按板和柱帽体积之和计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 圈梁内边线

b. 板内边线

c. 圈梁外边线

d. 外墙外边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

b. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

c. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

d. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土天沟

b. 砖砌散水

c. 现浇混凝土雨篷

d. 现浇混凝土板后浇带

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 雨篷后浇带

b. 楼梯后浇带

c. 柱后浇带

d. 墙后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a.

500 kg/m3

b.

1900~2500 kg/m3

c. ＞2500kg/m3

d. 500~1900 kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a. 500~1900 kg/m3

b.

500 kg/m3

c.

1900~2500 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a. 100-120mm

b.

150-200mm

c. 50-100mm

d. 120-150mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a.

600mm

b. 1m

c.

800mm

d.

500mm

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

现浇混凝土柱

b.

预制混凝土梁

c. 现浇混凝土梁

d. 现浇混凝土基础

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管混凝土柱

b.

异形柱

c. 矩形柱

d. 圆形柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

b. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

c. 不另计算

d. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板和柱帽体积之和计算

b. 按不同板厚以水平投影面积计算

c. 按板的体积计算

d. 按板的体积乘以1.22的系数计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 外墙外边线

b. 圈梁外边线

c. 板内边线

d. 圈梁内边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

b. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

c. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

d. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 砖砌散水

b. 现浇混凝土板后浇带

c. 现浇混凝土天沟

d. 现浇混凝土雨篷

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 柱后浇带

b. 雨篷后浇带

c. 楼梯后浇带

d. 墙后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a. ＞2500kg/m3

b. 500~1900 kg/m3

c.

1900~2500 kg/m3

d.

500 kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a.

1900~2500 kg/m3

b. ＞2500kg/m3

c. 500~1900 kg/m3

d.

500 kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a. 120-150mm

b.

150-200mm

c. 100-120mm

d. 50-100mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a.

500mm

b.

800mm

c. 1m

d.

600mm

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 现浇混凝土基础

b.

现浇混凝土柱

c. 现浇混凝土梁

d.

预制混凝土梁

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

异形柱

b. 圆形柱

c. 矩形柱

d. 钢管混凝土柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

b. 不另计算

c. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

d. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板的体积计算

b. 按板和柱帽体积之和计算

c. 按板的体积乘以1.22的系数计算

d. 按不同板厚以水平投影面积计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 外墙外边线

b. 圈梁外边线

c. 圈梁内边线

d. 板内边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

b. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

c. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

d. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土天沟

b. 现浇混凝土雨篷

c. 砖砌散水

d. 现浇混凝土板后浇带

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 楼梯后浇带

b. 墙后浇带

c. 柱后浇带

d. 雨篷后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a.

1900~2500 kg/m3

b. 500~1900 kg/m3

c. ＞2500kg/m3

d.

500 kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a.

500 kg/m3

b. 500~1900 kg/m3

c.

1900~2500 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a. 100-120mm

b.

150-200mm

c. 120-150mm

d. 50-100mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a.

500mm

b.

600mm

c.

800mm

d. 1m

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

现浇混凝土柱

b. 现浇混凝土基础

c.

预制混凝土梁

d. 现浇混凝土梁

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 圆形柱

b. 矩形柱

c. 钢管混凝土柱

d.

异形柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

b. 不另计算

c. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

d. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板和柱帽体积之和计算

b. 按板的体积乘以1.22的系数计算

c. 按板的体积计算

d. 按不同板厚以水平投影面积计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 外墙外边线

b. 圈梁外边线

c. 板内边线

d. 圈梁内边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

b. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

c. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

d. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土天沟

b. 现浇混凝土雨篷

c. 砖砌散水

d. 现浇混凝土板后浇带

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 墙后浇带

b. 楼梯后浇带

c. 柱后浇带

d. 雨篷后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a.

1900~2500 kg/m3

b. ＞2500kg/m3

c.

500 kg/m3

d. 500~1900 kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a.

1900~2500 kg/m3

b. 500~1900 kg/m3

c.

500 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a.

150-200mm

b. 100-120mm

c. 50-100mm

d. 120-150mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a.

500mm

b.

600mm

c. 1m

d.

800mm

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

预制混凝土梁

b. 现浇混凝土梁

c. 现浇混凝土基础

d.

现浇混凝土柱

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

异形柱

b. 矩形柱

c. 圆形柱

d. 钢管混凝土柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

b. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

c. 不另计算

d. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板和柱帽体积之和计算

b. 按板的体积计算

c. 按不同板厚以水平投影面积计算

d. 按板的体积乘以1.22的系数计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 圈梁内边线

b. 板内边线

c. 圈梁外边线

d. 外墙外边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

b. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

c. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

d. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土雨篷

b. 现浇混凝土天沟

c. 砖砌散水

d. 现浇混凝土板后浇带

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 楼梯后浇带

b. 雨篷后浇带

c. 柱后浇带

d. 墙后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a.

500 kg/m3

b.

1900~2500 kg/m3

c. 500~1900 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a.

500 kg/m3

b.

1900~2500 kg/m3

c. 500~1900 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a. 100-120mm

b. 120-150mm

c.

150-200mm

d. 50-100mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a.

800mm

b.

500mm

c. 1m

d.

600mm

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

现浇混凝土柱

b. 现浇混凝土基础

c. 现浇混凝土梁

d.

预制混凝土梁

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 钢管混凝土柱

b. 矩形柱

c.

异形柱

d. 圆形柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

b. 不另计算

c. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

d. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板的体积计算

b. 按板和柱帽体积之和计算

c. 按不同板厚以水平投影面积计算

d. 按板的体积乘以1.22的系数计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 圈梁外边线

b. 板内边线

c. 外墙外边线

d. 圈梁内边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

b. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

c. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

d. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土板后浇带

b. 现浇混凝土天沟

c. 现浇混凝土雨篷

d. 砖砌散水

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 柱后浇带

b. 墙后浇带

c. 雨篷后浇带

d. 楼梯后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a.

设计文件

b. 合同

c. 施工图纸

d. 施工组织设计

正确答案是：合同

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a. 自然层

b. 结构层高

c.

结构净高

d. 围护结构

正确答案是：

结构净高

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 直接费

c. 机械台班使用费

d. 材料费

正确答案是：直接费

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.1

c. 2

d. 2.2

正确答案是：2.1

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 首层

b. 沿伸层高

c.

三层

d. 二层

正确答案是：首层

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a.

过人天桥

b. 回廊

c. 内走廊

d. 走廊

正确答案是：回廊

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 砌筑工程

b. 混凝土工程

c.

楼地面工程

d. 土石方工程

正确答案是：混凝土工程

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a. 二分之一

b. 全面积

c.

四分之一

d. 三分之一

正确答案是：二分之一

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：二分之一面积

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 结构层高

b. 围护结构

c.

结构净高

d. 自然层

正确答案是：围护结构

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 单项工程

b. 建设项目

c.  分部分项工程

d. 单位工程

正确答案是：单项工程

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 初步设计概算

b. 施工预算

c. 修正概算

d. 施工图预算

正确答案是：施工图预算

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2013

b. 2012

c. 2014

d. 2011

正确答案是：2012

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.6

b. 1

c. 1.4

d. 1.2

正确答案是：1.2

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a.

四分之一

b. 1

c. 三分之一

d.

二分之一

正确答案是：

二分之一

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

c. 层高不足2.2米的立体仓库

d. 层高不足2.2米的单层建筑

正确答案是：2.1米以内的雨棚

计量单位不用一致

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a.  不是故意的失误时间

b. 不可避免的中断时间

c. 准备结束时间

d. 基本工作时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a.

群众性

b. 普遍性

c. 法令性

d. 科学性

正确答案是：

群众性

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.2

b. 2.1

c. 2.3

d. 2

正确答案是：2.2

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 全面积

c.

四分之一面积

d. 二分之一面积

正确答案是：全面积

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a. 按二分之一计算

b. 不计算面积

c. 按全面积计算

d.

按三分之一计算

正确答案是：不计算面积

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.2

b. 2

c. 2.1

d. 2.3

正确答案是：2.1

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1.2

b. 1.4

c. 1.3

d. 1

正确答案是：1.2

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 走廊

b. 内走廊

c. 回廊

d.

过人天桥

正确答案是：

过人天桥

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

选择一项：

a. 2014

b. 2011

c. 2013

d. 2012

正确答案是：2012

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

选择一项：

a. 建设项目

b. 单项工程

c.  分部分项工程

d. 单位工程

正确答案是：单项工程

计量单位不用一致

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：错

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（   ）m 以下的部位不应计算建筑面积。

选择一项：

a. 1

b. 1.3

c. 1.2

d. 1.4

正确答案是：1.2

劳动定额时间不包括（）。

选择一项：

a. 不可避免的中断时间

b. 准备结束时间

c. 基本工作时间

d.  不是故意的失误时间

正确答案是： 不是故意的失误时间

建筑工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

选择一项：

a. 人工费

b. 直接费

c. 材料费

d. 机械台班使用费

正确答案是：直接费

以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（）

选择一项：

a. 合同

b. 施工组织设计

c.

设计文件

d. 施工图纸

正确答案是：合同

有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的（  ）计算面积。

选择一项：

a.

四分之一

b. 全面积

c. 二分之一

d. 三分之一

正确答案是：二分之一

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.3

b. 2.1

c. 2

d. 2.2

正确答案是：2.1

对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（  ）m 及以上的部位应计算全面积

选择一项：

a. 2.1

b. 2.3

c. 2.2

d. 2

正确答案是：2.1

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

选择一项：

a. 修正概算

b. 施工预算

c. 初步设计概算

d. 施工图预算

正确答案是：施工图预算

建筑物的门厅、大厅应按（   ）计算建筑面积

选择一项：

a. 沿伸层高

b. 首层

c. 二层

d.

三层

正确答案是：首层

（   ）是建筑物与建筑物之间，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

选择一项：

a. 内走廊

b.

过人天桥

c. 走廊

d. 回廊

正确答案是：

过人天桥

不计算建筑面积的就（   ）

选择一项：

a. 2.1米以内的雨棚

b. 层高不足2.2米的单层建筑

c. 设计利用的净高在2.1米以下的体育看台下空间

d. 层高不足2.2米的立体仓库

正确答案是：2.1米以内的雨棚

（  ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

选择一项：

a. 走廊

b.

过人天桥

c. 回廊

d. 内走廊

正确答案是：回廊

高度不足2.2m者应计算(   )面积；

选择一项：

a. 三分之一

b. 1

c.

四分之一

d.

二分之一

正确答案是：

二分之一

（   ）是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

选择一项：

a.

结构净高

b. 自然层

c. 结构层高

d. 围护结构

正确答案是：

结构净高

以下不属于建筑工程定额的性质的是（  ）

选择一项：

a. 科学性

b.

群众性

c. 普遍性

d. 法令性

正确答案是：

群众性

如果看台下的空间不加以利用，则（  ）

选择一项：

a.

按三分之一计算

b. 不计算面积

c. 按全面积计算

d. 按二分之一计算

正确答案是：不计算面积

对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护的，应按其围护结构外围水平面积计算（  ）

选择一项：

a. 二分之一面积

b. 全面积

c.

四分之一面积

d. 三分之一面积

正确答案是：全面积

（  ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

选择一项：

a. 自然层

b.

结构净高

c. 围护结构

d. 结构层高

正确答案是：围护结构

以下哪个不是房建的分部工程（   ）

选择一项：

a. 混凝土工程

b. 砌筑工程

c.

楼地面工程

d. 土石方工程

正确答案是：混凝土工程

对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在（   ）m 及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积

选择一项：

a. 1.2

b. 1.4

c. 1

d. 1.6

正确答案是：1.2

单层建筑物高度在(  )m及以上者应计算全面积；

选择一项：

a. 2.3

b. 2.2

c. 2.1

d. 2

正确答案是：2.2

建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（  ）

选择一项：

a. 三分之一面积

b. 二分之一面积

c.

四分之一面积

d. 全面积

正确答案是：二分之一面积

工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（ ）计算

选择一项：

a. 首层建筑面积乘以1.4

b. 建筑物的建筑面积

c. 外墙外边线每边各增加2米所围面积

d. 首层建筑面积

正确答案是：首层建筑面积

回填土工程量计算（   ）

选择一项：

a. 长度

b.

周长

c. 体积

d. 面积

正确答案是：体积

清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖土方

b. 回填土

c.

凿桩头

d. 平整场地

正确答案是：

凿桩头

（   ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

选择一项：

a.

支护

b. 护坡

c. 边坡

d. 工作面

正确答案是：工作面

桩间土方以图示外形底面积乘以挖土深度计算，不扣除桩芯直径（   ）以内的桩或类似尺寸障碍物所占体积

选择一项：

a. 60

b. 70

c. 50

d. 40

正确答案是：60

挖地槽（沟槽）工程量计算（  ）

选择一项：

a. 体积

b. 面积

c.

周长

d. 长度

正确答案是：体积

（  ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

选择一项：

a. 平整场地

b.

凿桩头

c. 挖土方

d. 回填土

正确答案是：挖土方

“管沟土方”工程量不论有无管沟设计均按长度计算。管沟开挖加宽工作面、放坡和接口处加宽工作面，应包括在管沟土方报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

（机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方95％计，人工挖土方5%计算；挖非地下室土方，按机械挖土方93％计，人工挖土方7%计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

平整场地是指厚度在（）以内的就地挖填、找平。

选择一项：

a. 40cm

b. 30cm

c. 20cm

d. 10cm

正确答案是：30cm

普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

选择一项：

a. 回填土

b. 机械碾压

c.

平整场地

d. 人工夯实

正确答案是：机械碾压

根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（  ）

选择一项：

a. 1.2

b. 1

c. 1.1

d. 1.18

正确答案是：1.18

清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（   ）

选择一项：

a. 挖一般土方

b. 平整场地

c. 条形基础

d.

挖沟槽土方

正确答案是：条形基础

（   ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

选择一项：

a. 回填土

b.

平整场地

c. 人工夯实

d. 机械碾压

正确答案是：人工夯实

底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（   ）

选择一项：

a. 挖沟槽土方

b. 平整场地

c. 挖一般土方

d.

挖基础土方

正确答案是：挖一般土方

混凝土基础需支模板的工作面每边为（   ）

选择一项：

a. 200

b. 500

c. 400

d. 300

正确答案是：300

“平整场地”如出现±30cm以内全部是挖方或全部是填方，需外运土方或借土回填时，这部分的运输应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

挖基础土方中，根据施工方案规定的放坡、支挡土板、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工作量，应包括在挖基础土方报价内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“平整场地”工作量“按建筑物首层面积计算”，如施工组织设计规定超面积平整场地时，超出部分应包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

工程量清单“挖基础土方”项目中应描述弃土运距，施工增量的弃土运输应包括在报价内

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

机械挖不到的地方，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，可按以下规定计算工程量。挖地下室土方，按机械挖土方（   ）计

选择一项：

a. 90%

b. 100%

c. 80%

d. 95%

正确答案是：95%

地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（   ）

选择一项：

a. 不予扣除

b. 另外计算

c. 另外计算

d.

等于

正确答案是：不予扣除

土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（   ）类土

选择一项：

a. 6

b. 7

c. 5

d. 8

正确答案是：8

“石方开挖”项目中，石方爆破的超挖量，应包括在报价内。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

选择一项：

a.

凿桩头

b. 平整场地

c. 回填土

d. 挖土方

正确答案是：回填土

以下不是按成孔方式分类的桩基础为（   ）

选择一项：

a.

钻孔灌注桩

b. 钢板桩

c. 锤击沉管灌注桩

d. 人工挖孔桩

正确答案是：钢板桩

送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：错

在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（  ）

选择一项：

a. 接桩

b.

沉桩

c. 打桩

d. 拔桩

正确答案是：接桩

预制管桩焊接是通过将上、下节的（   ）焊接

选择一项：

a. 桩身

b. 桩头

c.

钢筋

d. 法兰

正确答案是：桩身

以下不属于桩基工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 预制钢筋混凝土方桩

b. 钢管桩

c. 预制钢筋混凝土管桩

d.

条形基础

正确答案是：

条形基础

钢桩尖计量单位为（   ）

选择一项：

a.

米

b. 立方米

c. 平方米

d. 吨

正确答案是：吨

管桩、电焊接桩按每（   ）个接口计算

选择一项：

a. 100

b. 10

c. 10000

d. 1000

正确答案是：10

桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砂桩、碎石桩、砂石桩的体积，按设计桩长（不扣除桩尖的虚体积）乘以设计（钢管管箍外径）的截面面积以体积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

下列哪些不是烧结空心砖的等级判定指标

选择一项：

a. 外观性能

b. 尺寸偏差

c. 外观质量

d. 尺寸大小

正确答案是：尺寸大小

水泥使用前应对其强度、安定性进行复检，水泥出厂超过（）或对水泥质量有怀疑时应复查试验。

选择一项：

a. 四个月

b. 三个月

c. 五个月

d. 六个月

正确答案是：三个月

构造柱与墙体连接处的马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，沿墙高每（   ）设2φ6拉结钢筋。

选择一项：

a. 500mm

b. 700mm

c. 400mm

d. 600mm

正确答案是：500mm

以下不是砌筑工程的工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 砖砌体

b. 砌块砌体

c. 砌块砌体

d. 内墙

正确答案是：内墙

“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

“零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

砖混凝土混合、砖砌栏板：1/4、1/2砖厚，高度按900mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算；3/4砖厚，高度按1200mm考虑，每增减100mm，按相应子目消耗量增减10%计算。如采用其他材质通花，分别列项计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

重混凝土：表观密度在(   )之间，用天然砂、石作骨料制成，主要用于各种承重结构，是我们常称的普通混凝土。

选择一项：

a. ＞2500kg/m3

b.

1900~2500 kg/m3

c.

500 kg/m3

d. 500~1900 kg/m3

正确答案是：＞2500kg/m3

轻混凝土：表观密度在(   )之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成，可用于承重隔热结构。

选择一项：

a.

500 kg/m3

b.

1900~2500 kg/m3

c. 500~1900 kg/m3

d. ＞2500kg/m3

正确答案是：500~1900 kg/m3

浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填上(   )厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

选择一项：

a.

150-200mm

b. 100-120mm

c. 50-100mm

d. 120-150mm

正确答案是：50-100mm

梁和板应同时浇筑混凝土，梁的高度大于(   )、拱和类似的结构可以单独浇筑，但施工缝的设置应符合有关规定。

选择一项：

a.

500mm

b.

800mm

c. 1m

d.

600mm

正确答案是：1m

以下不属于现浇混凝土工程量清单的是（   ）

选择一项：

a.

现浇混凝土柱

b.

预制混凝土梁

c. 现浇混凝土梁

d. 现浇混凝土基础

正确答案是：

预制混凝土梁

以下不属于现浇混凝土柱工程量清单的是（   ）

选择一项：

a. 矩形柱

b. 钢管混凝土柱

c. 圆形柱

d.

异形柱

正确答案是：钢管混凝土柱

依附于现浇柱上的混凝土悬臂梁的工程量(　)。

选择一项：

a. 以柱侧面为界计算后并入柱的体积

b. 以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

c. 不另计算

d. 并入柱的体积乘以难度系数1.1

正确答案是：以柱侧面为界，按混凝土梁单独计算

现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为(　)。

选择一项：

a. 按板和柱帽体积之和计算

b. 按板的体积计算

c. 按不同板厚以水平投影面积计算

d. 按板的体积乘以1.22的系数计算

正确答案是：按板和柱帽体积之和计算

现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

选择一项：

a. 外墙外边线

b. 板内边线

c. 圈梁外边线

d. 圈梁内边线

正确答案是：圈梁外边线

下列现浇混凝土板工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

选择一项：

a. 雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

b. 雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

c. 天沟、挑檐按设计图示尺寸以面积计算

d. 现浇挑檐、天沟板与板连接时，以板的外边线为界

正确答案是：雨篷、阳台板包括伸出墙外的阳台牛腿和雨篷反挑檐工程量

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸(　)。

选择一项：

a. 以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

b. 以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

c. 以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

d. 以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

正确答案是：以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

工程量按面积以平方米为计量单位计算的有(　)。

选择一项：

a. 现浇混凝土板后浇带

b. 现浇混凝土雨篷

c. 现浇混凝土天沟

d. 砖砌散水

正确答案是：砖砌散水

混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有(　)。

选择一项：

a. 柱后浇带

b. 雨篷后浇带

c. 楼梯后浇带

d. 墙后浇带

正确答案是：墙后浇带

整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 错

b. 对

正确答案是：对

“水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：

错

有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

选择一项：

a. 对

b. 错

正确答案是：对

所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

“直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

选择一项：

a. 对

b.

错

正确答案是：对

“其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

选择一项：

a.

错

b. 对

正确答案是：对

1单选 以下不属于建筑工程定额的性质的是（ ）

A. 科学性

B. 法令性

C. 普遍性

D. 群众性

正确答案是“C”

2单选 以下不属于建筑工程施工图预算编制依据的是（ ）

A. 合同

B. 施工图纸

C. 施工组织设计

D. 设计文件

正确答案是“D”

3单选 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013是什么时候颁布的规范

A. 2011

B. 2012

C. 2013

D. 2014

正确答案是“C”

4单选 “建筑工程定额是一种行业法规”是说明了建筑工程预算的什么性质

A. 科学性

B. 法令性

C. 群众性

D. 针对性

正确答案是“B”

5单选 以下哪个不是房建的分部工程（ ）

A. 土石方工程

B. 砌筑工程

C. 混凝土工程

D. 楼地面工程

正确答案是“D”

6单选 以下哪个不是装饰的分部工程（ ）

A. 土石方工程

B. 楼地面工程

C. 墙柱面工程

D. 天棚面工程

正确答案是“A”

7判断 工程量计算的方法有两种：一般方法和统筹方法。

对 错

正确答案是“对”

8判断 分项工程列项要一致

对 错

正确答案是“对”

9判断 计量单位不用一致

对 错

正确答案是“错”

10判断 计算内容要一致

对 错

正确答案是“对”

11单选 （ ）是在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。

A. 回廊

B. 内走廊

C. 走廊

D. 过人天桥

正确答案是“A”

12单选 对于场馆看台下的建筑空间建筑面积，结构净高在（ ）m 及以上的部位应计算全面积

A. 2

B. 2.1

C. 2.2

D. 2.3

正确答案是“B”

13单选 高度不足2.2m者应计算( )面积；

A. 1

B. 二分之一

C. 三分之一

D. 四分之一

正确答案是“B”

14单选 （ ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

A. 结构层高

B. 自然层

C. 围护设施

D. 结构净高

正确答案是“C”

15单选 单层建筑物高度在( )m及以上者应计算全面积；

A. 2

B. 2.1

C. 2.2

D. 2.3

正确答案是“C”

16单选 （ )楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。

A. 结构层高

B. 自然层

C. 围护层高

D. 建筑空间层高

正确答案是“A”

17单选 ( )围合建筑空间的墙体、门、窗。

A. 结构层高

B. 自然层

C. 围护结构

D. 建筑空间层高

正确答案是“C”

18单选 （ ）以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。

A. 结构层高

B. 自然层

C. 围护结构

D. 建筑空间

正确答案是“D”

19单选 （ ）楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

A. 结构层高

B. 自然层

C. 围护结构

D. 结构净高

正确答案是“D”

20单选 以下为计算建筑面积的作用为

A. 确定建设规模的重要指标

B. 作为统计面积的指标

C. 作为开发商报建的指标

D. 作为施工单位投标的指标

正确答案是“A”

21单选 （ ）按楼地面结构分层的楼层

A. 结构层高

B. 自然层

C. 围护层高

D. 建筑空间层高

正确答案是“B”

22单选 下面不属于《建筑工程建筑面积计算规范》的实施范围的是

A. 新建

B. 改建

C. 扩建

D. 翻新

正确答案是“D”

23单选 建筑面积不包括附属于建筑物的设施

A. 室外阳台

B. 雨篷

C. 檐廊

D. 台阶

正确答案是“D”

24单选 （ ）和辅助面积之和称为有效面积。

A. 使用面积

B. 室内面积

C. 室外面积

D. 公摊面积

正确答案是“A”

25单选 现批准《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准，编号GB/T50353-2013，自什么时候开始实施

A. 2013

B. 2014

C. 2012

D. 2011

正确答案是“B”

26单选 土壤和岩石在建筑工程概预算中一共分（ ）类土

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

正确答案是“D”

27单选 清单列项中，不属于土石方工程的主要内容的是（ ）

A. 平整场地

B. 挖一般土方

C. 条形基础

D. 挖沟槽土方

正确答案是“C”

28单选 清单列项中，不属于人工土石方工程的主要内容的是（ ）

A. 平整场地

B. 挖土方

C. 回填土

D. 凿桩头

正确答案是“D”

29单选 （ ）适用于建筑场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。

A. 平整场地

B. 挖土方

C. 回填土

D. 凿桩头

正确答案是“A”

30单选 （ ）适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土；

A. 平整场地

B. 挖土方

C. 回填土

D. 凿桩头

正确答案是“B”

31单选 （ ）在基础施工完毕以后，必须将槽、坑四周未做基础的部分进行回填至室外设计地坪标高。

A. 平整场地

B. 挖土方

C. 回填土

D. 凿桩头

正确答案是“C”

32单选 （ ）它适用于地槽、地坑及范围较小的地坪表土夯实。

A. 人工夯实

B. 机械碾压

C. 回填土

D. 平整场地

正确答案是“A”

33单选 （ ）普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压。

A. 人工夯实

B. 机械碾压

C. 回填土

D. 平整场地

正确答案是“B”

34单选 （ ）当回填土施工完毕后，如果还有多余的土，则须进行余土外运

A. 人工夯实

B. 机械碾压

C. 余土外运

D. 平整场地

正确答案是“C”

35单选 以下不属于土石方工程清单项目的是（ ）

A. 平整场地

B. 挖一般土方

C. 条形基础

D. 挖基础土方

正确答案是“C”

36单选 厚度>±30cm的竖向布置挖土或山坡切土应按（ ）

A. 平整场地

B. 挖一般土方

C. 条形基础

D. 挖基础土方

正确答案是“B”

37单选 底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（ ）

A. 平整场地

B. 挖一般土方

C. 挖沟槽土方

D. 挖基础土方

正确答案是“C”

38单选 根据广东省定额，人工土方定额是按干土编制的，如挖湿土时，人工乘以系数（ ）

A. 1

B. 1.1

C. 1.18

D. 1.2

正确答案是“C”

39单选 根据广东省定额，在有挡土板支撑下挖土方时，应按实挖体积确定工程量，套定额时人工乘以系数（ ）

A. 1

B. 1.1

C. 1.18

D. 1.2

正确答案是“D”

40单选 （ ）是指工人在施工中所需的工作空间，根据广东省定额，不同材料支护所需要的工作面有所不同

A. 工作面

B. 边坡

C. 护坡

D. 支护

正确答案是“A”

41单选 混凝土基础需支模板的工作面每边为（ ）

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

正确答案是“B”

42单选 工程量计算方法：按设计图示尺寸以（ ）计算

A. 建筑物底层面积

B. 建筑物二层面积

C. 建筑物三层面积

D. 建筑物四层面积

正确答案是“A”

43单选 挖地槽（沟槽）工程量计算（ ）

A. 面积

B. 长度

C. 体积

D. 周长

正确答案是“C”

44单选 地槽放坡时交接处所产生的重复工程量（ ）

A. 不予扣除

B. 另外计算

正确答案是“A”

45单选 回填土工程量计算（ ）

A. 面积

B. 长度

C. 体积

D. 周长

正确答案是“C”

46单选 以下不是按成孔方式分类的桩基础为（ ）

A. 钢板桩

B. 人工挖孔桩

C. 锤击沉管灌注桩

D. 钻孔灌注桩

正确答案是“A”

47单选 以下不是预制桩基础一般施工程序（ ）

A. 制作

B. 运输

C. 沉桩

D. 浇筑混凝土

正确答案是“D”

48单选 在沉桩过程中，未满足设计规定的终桩（贯入度）要求，需把第二节桩与第一节桩连接起来，再继续向下施打（压），这种连接过程称为（ ）

A. 接桩

B. 打桩

C. 拔桩

D. 沉桩

正确答案是“A”

49单选 预制管桩焊接是通过将上、下节的（ ）焊接

A. 法兰

B. 桩头

C. 桩身

D. 钢筋

正确答案是“A”

50单选 以下不属于桩基工程的工程量清单的是（ ）

A. 预制钢筋混凝土方桩

B. 预制钢筋混凝土管桩

C. 钢管桩

D. 条形基础

正确答案是“D”

51单选 钢桩尖计量单位为（ ）

A. 吨

B. 平方米

C. 立方米

D. 米

正确答案是“A”

52单选 管桩、电焊接桩按每（ ）个接口计算

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

正确答案是“A”

53判断 桩基础工程是指陆地上打桩，包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻（冲）孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等。不同土壤类别、机械类别和机械性能均包括在定额内。

对 错

正确答案是“对”

54判断 定额打（压）方桩和预应力管桩，均未包括接桩，如需接桩，按相应子目计算。

对 错

正确答案是“对”

55判断 所有桩的长度，除合同另有规定外，预算按设计长度，结算按实际入土桩长度（单独制作的桩尖除外）计算，超出地面的桩头不得计算，成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

对 错

正确答案是“对”

56判断 现场预制方桩，扣除定额混凝土方桩消耗量，按相应子目含量，套预算方桩制作子目，其余不变。有计算送桩的打（压）桩项目，桩消耗量由103.8改为101m。

对 错

正确答案是“对”

57判断 送桩按相应打桩定额子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

对 错

正确答案是“对”

58判断 打试验桩按相应子目的人工费、机械费乘以系数2计算。

对 错

正确答案是“对”

59判断 金属材料摊销中包括桩帽、送桩器、钢管、钢模、金属设备及料斗等，但不包括钢板桩。

对 错

正确答案是“对”

60判断 定额不包括清除地下障碍物，若发生时按实计算。探桩、超前钻费用若发生时按有关规定计算。

对 错

正确答案是“对”

61判断 管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

对 错

正确答案是“对”

62判断 按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。

对 错

正确答案是“对”

63判断 打预制钢筋混凝土方桩、管桩和板桩的工程量，按体积以m3计算。体积按设计桩长（包括桩尖，不扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积

对 错

正确答案是“对”

64判断 如果管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或灌注其他填充材料时，应另行计算。

对 错

正确答案是“对”

65判断 送桩工程量按桩截面面积乘以送桩长度计算。送桩长度为设计桩顶至设计室外地面另加0.5m计算；

对 错

正确答案是“对”

66单选 以下不是砌筑工程的工程量清单的是（ ）

A. 砖砌体

B. 砌块砌体

C. 砌块砌体

D. 内墙

正确答案是“D”

67判断 “砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、烟囱基础、水塔基础、管道基础等。应注意：对基础类型应在工程量清单中进行描述。

对 错

正确答案是“对”

68判断 “实心砖墙”项目适用于各种类型实心砖墙，可分为外墙、内墙、围墙、双面混水墙、单面清水墙、直形墙、弧形墙以及不同的墙厚，砌筑砂浆分为水泥砂浆、混合砂浆及不同的强度等级，不同的砖强度等级，加浆勾缝、原浆勾缝等。应在工程量清单中一一进行描述。

对 错

正确答案是“对”

69判断 “零星砌砖”项目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台等。该项目的计量单位有“m3”、“m2”、“m”、“个”等。编制时应注意：台阶工程量按水平投影面积以“m2”计算（不包括梯带或台阶挡墙）；小型池槽、锅台、炉灶等按个计算，以“长、宽、高”顺序标明外形尺寸；砖砌小便槽等可按长度计算；其他零星砌体可按体积以“m3”计算。

对 错

正确答案是“对”

70判断 “检查井”项目适用于各类砖砌窨井、检查井、砖水池、化粪池、沼气池、公厕生化池等。编制时应注意：工程量的“座”包括计算挖土方、运输、回填、井池底板、池壁、井池盖板、池内隔断、隔断、隔栅小梁、隔板、滤板等全部工程；井、池内爬梯按“钢结构”项目中“钢梯”项目编码列项；构件内的钢筋按混凝土及钢筋混凝土相关项目编码列项。

对 错

正确答案是“对”

71判断 “石勒脚、石墙”项目适用于各种规范（条石、块石等）、各种材质（砂石、青石、大理石、花岗石等）和各种类型（直形、弧形等）的勒脚和墙体。编制时应注意：石料天、地座打平，拼缝打平、打扁口等工序包括在报价内。

对 错

正确答案是“对”

72判断 定额是按标准砖240mm×115mm×53mm、耐火砖230 mm×115mm×65mm规格编制的，轻质砌块、多孔砖规格是按常用规格编制的。

对 错

正确答案是“对”

73判断 子目中的含量砂浆是按常用强度等级列出。设计不同时，可以换算。

对 错

正确答案是“对”

74判断 子目不含钢筋，砌体内的钢筋按“混凝土及钢筋混凝土工程”相应子目另行计算。

对 错

正确答案是“对”

75判断 砖砌体加浆勾缝时，按相应子目另行计算。

对 错

正确答案是“对”

76判断 砌块墙体如需砌嵌标准砖的，仍按子目执行。

对 错

正确答案是“对”

77判断 砖墙子目中已包括门窗套、窗眉线、窗台线、砖旋、砖过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐等，砖垛、三皮砖以上的腰线、压顶线、挑檐等体积并入墙身工程量内计算。

对 错

正确答案是“对”

78判断 砖基础与砖墙（身）划分应以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以下为基础，以上为墙（身）。

对 错

正确答案是“对”

79判断 基础与墙身使用不同的材料，位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界

对 错

正确答案是“对”

80判断 超过±300mm，应以设计室内地坪为界；砖（围）墙应以设计室外地坪（围墙以内地面）为界，以下为基础，以上为墙身。

对 错

正确答案是“对”

81判断 砌筑圆弧形基础和墙（含砖石混合砌体），除有对应圆弧形子目外，套相应直形基础和墙子目乘以系数1.10。

对 错

正确答案是“对”

82判断 附墙烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算，并入所附的墙体体积内。

对 错

正确答案是“对”

83判断 砖砌挡土墙，2砖以上按砖基础子目，2砖以下按砖墙子目计算。

对 错

正确答案是“对”

84判断 砖砌围墙按外墙子目计算。

对 错

正确答案是“对”

85判断 砖砌化粪池、台阶、散水、明沟、砂井均已包括土方用工。

对 错

正确答案是“对”

86判断 有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，有梁板的弧形梁按有梁板的相应子目计算。无梁板按板与柱帽体积之和计算。挑檐、天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线。

对 错

正确答案是“对”

87判断 悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外500mm以内按挑檐计算，500mm以上按雨篷计算，伸出墙外1.5m以上的按梁、板等有关规定分别计算。

对 错

正确答案是“对”

88判断 雨篷、阳台板按设计图示尺寸按伸出墙外水平投影面积部分以体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。栏板、反檐包括其伸入砌体内的部分，栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。

对 错

正确答案是“对”

89判断 整体楼梯，包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步。

对 错

正确答案是“对”

90判断 满堂基础梁高超过1.2m时，底板按满堂基础项目计算，梁按混凝土墙项目计算。

对 错

正确答案是“对”

91判断 箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。设备基础除块体以外，其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

对 错

正确答案是“对”

92判断 小型构件指每件体积在0.05m3以内、本章未列出具体子目的其他构件。

对 错

正确答案是“对”

93判断 每一工作循环中，均包括机械的必要位移。实际工作中所采用的机械与定额不同，不得换算。

对 错

正确答案是“对”

94判断 基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为10.15m3，其它不变。

对 错

正确答案是“对”

95判断 除另有说明外，混凝土均以“混凝土（制作）”含量形式出现，可适用于商品混凝土和现场搅拌混凝土，定额含量已经包括施工损耗。

对 错

正确答案是“对”

96判断 所有混凝土子目均已包括混凝土的制作、场内运输、浇捣、养护等工作内容。

对 错

正确答案是“对”

97判断 “电缆沟、地沟”、“散水、坡道”需抹灰时，应包括在报价内。

对 错

正确答案是“对”

98判断 “后浇带”项目适用于梁、墙、板的后浇带。

对 错

正确答案是“对”

99判断 “水磨石构件”需要打磨抛光时，包括在报价内。

对 错

正确答案是“对”

100判断 单跑楼梯的工程量计算与直形楼梯、弧形楼梯的工程量计算相同，弹炮楼梯如无中间休息平台时，应在工程量清单中进行描述。

对 错

正确答案是“对”

101判断 “其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算，台阶工程量可按水平投影面积计算。

对 错

正确答案是“对”

102判断 “直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意：与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

对 错

正确答案是“对”

103判断 混凝土板采用浇筑复合高强薄壁型空心管时，其工程量应扣除管所占体积，复合高度薄壁型空心管应包括在报价内。采用轻质材料浇筑在有梁板内，轻质材料应包括在报价内。

对 错

正确答案是“对”

104判断 “矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱，除无梁柱的高度计算至柱帽下表面，其他柱都计算全高。

对 错

正确答案是“对”

105判断 “桩承台基础”项目适用于浇筑在组桩（如：梅花桩）上的承台；清单编制时应注意：工程量不扣除浇入承台体积内的桩头所占体积。

对 错

正确答案是“对”

106判断 凡需使用各种砂浆的定额子目，均包括扫水泥浆。

对 错

正确答案是“对”

107判断 楼地面块料面层均不包括找平层。

对 错

正确答案是“对”

108判断  弧形、螺旋形的装饰贴面层按成品考虑。

对 错

正确答案是“对”

109判断 木地板踢脚线定额子目适用高度200mm以内，其余踢脚线定额子目适用高度300mm以内。超过上述高度时，套用墙柱面相应子目。

对 错

正确答案是“对”

110判断 踢脚线底层抹灰，按墙面底层抹灰子目执行。

对 错

正确答案是“对”

111判断 楼梯踢脚线块料面层，套踢脚线相应子目，其中人工、材料消耗量乘以系数1.15，其他不变。

对 错

正确答案是“对”

112判断 定额楼梯及台阶子目均未包括防滑条。

对 错

正确答案是“对”

113判断 独立柱面抹灰，按设计图示尺寸以柱断面周长乘以高度以面积计算。

对 错

正确答案是“对”

114判断 独立梁面抹灰，按设计图示尺寸以梁断面周长乘以长度以面积计算。

对 错

正确答案是“对”

115判断 独立柱、房上烟囱勾缝，按设计图示尺寸以展开面积计算。

对 错

正确答案是“对”

116判断 栏板、栏杆（包括立柱）的抹灰，按其抹灰垂直投影面积计算。

对 错

正确答案是“对”

117判断 零星项目抹灰，按设计图示尺寸以面积计算。

对 错

正确答案是“对”

118判断 钉（挂）网，按设计图示尺寸以面积计算。

对 错

正确答案是“对”

119判断 一般抹灰面层分格、嵌塑料条，按设计图示尺寸以延长米计算。

对 错

正确答案是“对”

120判断 房上水池按梁、板、柱、墙相应子目计算。

对 错

正确答案是“对”

121判断 支模高度指楼层高度。亭面板超高以檐口线标高计算，直檐亭超高以最上层檐口线标高计算；地下室楼板按相应子目的工日、钢支撑及载货汽车用量乘以系数1.20计算。

对 错

正确答案是“对”

122判断 梁、板的支模高度3.6m以内时，套用支模高度3.6m相应子目。支模高度超过3.6m时，超过部分按相应的每增加1m以内子目计算。支模高度达到10m时，套用支模高度10m相应子目；支模高度超过10m时，超过部分按相应的每增加1m以内子目计算。支模高度达到20m时，套用支模高度20m相应子目；支模高度超过20m时，超过部分按相应的每增加1m以内子目计算。支模高度超过30m时，按施工方案另行确定。

对 错

正确答案是“对”

123判断 地下室底板的模板套用满堂基础模板子目计算。

对 错

正确答案是“对”

124判断 天沟底板模板套挑檐模板子目，侧板模板套反檐模板子目。

对 错

正确答案是“对”

125判断 现浇混凝土建筑物模板工程量，除另有规定外，均按混凝土与模板的接触面积以面积计算，不扣除后浇带面积。

对 错

正确答案是“对”

126判断 构造柱如与砌体相连的，按混凝土柱宽度每面增加20cm乘以柱高计算；如不与砌体相连的，按混凝土与模板的接触面积计算。

对 错

正确答案是“对”

127判断 板模板工程量应扣除混凝土柱、梁、墙所占的面积。亭面板按模板斜面积计算，所带脊梁及连系亭面板的圈梁的模板工程量并入亭面板模板计算。

对 错

正确答案是“对”

128判断 楼梯模板按水平投影面积计算，整体楼梯（包括直形楼梯、弧形楼梯）的水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。不扣除小于500mm宽度的楼梯井所占面积，楼梯的踏步板、平台梁等的侧面模板不另计算。

对 错

正确答案是“对”

129判断 后浇带模板工程量，按后浇带混凝土与模板的接触面积乘以系数1.5以面积计算。

对 错

正确答案是“对”

130判断 综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等，高层脚手架50.5m至200.5m还包括托架和拉杆费用。

对 错

正确答案是“对”

131判断 里脚手架包括外墙内面装饰脚手架、内墙砌筑及装饰用脚手架、外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰脚手架，走廊柱、独立柱的砌筑与装饰脚手架，现捣混凝土柱、混凝土墙结构及装饰脚手架费用，但不包括吊装脚手架，如发生构件吊装，该部分增加的脚手架另按有关的工程量计算规则计算，套用单排脚手架。

对 错

正确答案是“对”

132判断 脚手架防火费用，另按各市有关规定计算。

对 错

正确答案是“对”

133判断 靠脚手架安全挡板套算高度，如搭设一层，按综合脚手架高度步距计算；搭设二层及以上时，按综合脚手架高度套低一级步距计算。

对 错

正确答案是“对”

134判断 烟囱脚手架综合垂直运输架、斜桥、风缆、地锚等子目。水塔、独立筒仓脚手架按相应烟囱脚手架人工乘以系数1.11，其他不变。

对 错

正确答案是“对”

135判断 外墙采用钢骨架封彩钢板结构，按综合脚手架计算。

对 错

正确答案是“对”

136判断 1.5m宽以上雨篷（顶层雨篷除外），如没有计算综合脚手架的，按单排脚手架计算。

对 错

正确答案是“对”

137判断 外墙为幕墙时，幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。

对 错

正确答案是“对”

138判断 上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者，工程量分别计算。裙楼的高度和步距应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算；缩入的塔楼高度从缩入面计至塔楼的顶面，但套用定额步距的高度应从设计外地坪计至塔楼顶面

对 错

正确答案是“对”

139判断 外墙综合脚手架工程量，按外墙外边线的凹凸（包括凸出阳台）总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算；不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。

对 错

正确答案是“对”

140判断 檐口高度3.6m以内的单层建筑物，不计算垂直运输费用。

对 错

正确答案是“对”

141判断 砌块子目按240mm*115mm*53mm的标准砖考虑的，轻质砌块、多孔砖、轻质墙板等轻质砌块按砌块子目乘以0.6系数。

对 错

正确答案是“对”

142判断 建筑物的垂直运输，按建筑物的建筑面积计算。高度超过100m时按每增10m内定额子目计算，其高度不足10m时，按10m计算。

对 错

正确答案是“对”

143判断 构筑物垂直运输以座计算。超过规定高度时按每增加1m定额子目计算，其高度不足1m时，按1m计算。

对 错

正确答案是“对”

144判断 胶合板厚度按5mm以内考虑，每增厚5mm以内人工按相应子目乘以系数1.50、

对 错

正确答案是“对”

145判断 铝合金门窗不包括玻璃。

对 错

正确答案是“对”

156判断 不能计算建筑面积且高度超过3.6米的工程（如围墙），垂直运输费按人工费的5%计算。

对 错

正确答案是“对”

147判断 建筑物檐口高度在3.6m以内的单层建筑，不计算垂直运输费用。

对 错

正确答案是“对”

148判断 地下室部分的垂直运输高度由底板垫层底至设计室外地面标高计算，套相应高度的定额子目。

对 错

正确答案是“对”

【题目】在社会主义市场经济条件下，建筑产品的价格由（）决定

【参考】市场************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】________是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、安全、生活等方面的非工程实体项目的明细清单。

【参考】措施项目清单************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据时，钻孔灌注桩的工程量按______以立方米计算。(     )

【参考】*********设计桩长(包括桩尖，不扣除桩尖的虚体积)增加0.25m乘以设计断面面积***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算钢筋工程量时，其搭接长度的计算方法是（   ）

【参考】设计未规定的不计************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程预、结算是工程概算和（）的简称。

【参考】******竣工结算******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“两算“对比中的“两算“是指（）．

【参考】***施工预算******施工图预算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑工程一般以定额 （）为基础计算各项费用。

【参考】直接费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工结算的编制单位是（   ）。

【参考】施工单位************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑工程一般以定额（）为基础计算各项费用。

【参考】直接费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在招标时间较短的情况下，工程项目标底的审查，一般采用（    ）方法。

【参考】*********重点抽查法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一般以定额人工费为基础计算各项费用的工程有（）．

【参考】***建筑装饰工程***安装工程******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算地面垫层工程量时，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑工程的施工预算的编制方法中的______就是根据施工图纸及说明按劳动定额或施工定额的规定，计算工程量，再分析并汇总人工、材料、机械数量的方法。

【参考】实物法************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面费用，那个属于综合系数费用（）

【参考】*********装与生产同时进行增加费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在计算实砌墙身时，应扣除单个面积在（   ）以上的孔洞所占的体积。

【参考】***0.3m2*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预算定额中人工工日消耗量应包括()

【参考】******.基本工和其他工******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量是指该周转材料的（  ）

【参考】*********摊销量***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。（）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按________计算。

【参考】*********顶盖水平投影面积的1／2***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】供求因果增加费属于施工附加费。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在单位工程设计概算的编制中，建筑工程设计概算的主要编制方法中的______使用的前提必须是设计图纸中对建筑结构构造有明确的规定，图纸的内容比较齐全、完善。

【参考】概算定额编制法************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）是以整个建筑物或构筑物为对象，以“m2”、“m3”，“座”等为计量单位，规定了人工、机械台班、材料消耗指标的一种标准。

【参考】******概算指标******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直接工程费的组成()。

【参考】直接费***其他直接费***现场经费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗、洞口空圈的面积，其侧壁面积不另增加。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】机械台班使用费中的第一类费用亦称可变费用。（）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在社会主义市场经济条件下，建筑产品的价格由（  ）决定。

【参考】市场************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“两算“对比中的“两算“是指（   ）．

【参考】***施工预算******施工图预算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料二次搬运费在（   ）中列支。

【参考】***其他直接费*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量清单所体现的核心内容是（  ）

【参考】*********分项工程项目名称及其相应数量***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料预算价格的合理性和（  ）是审查的主要内容。

【参考】准确性************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按现行国家规定，税金不包括（）。

【参考】增值税************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（   ）。

【参考】***单项工程*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列不属于企业管理费的项目有（ ）。

【参考】******社会保障费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按国家税法规定计入工程造价中的税金有（  ）

【参考】***城市维护建设税***营业税******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列费用中，属于措施费的是()

【参考】混凝土模板及支架费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（）。

【参考】***单项工程*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）的定义为：在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。

【参考】定额************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（    ）的定义为：在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。

【参考】定额************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某砖混结构墙体砌筑工程，完成10 m3 砌体基本用工为工日13.5工日，辅助用工2.0工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（     ）

【参考】******18.7工日/10 m3******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】________是编制项目建议书，进行可行性研究阶段编制的工程造价。

【参考】投资估算************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】块料面层按实铺面积计算，单位为m2

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面费用，哪些属于子目系数费用（  ）

【参考】***高层建筑增加费***工程超高增加费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】依据清单计价规范，施工技术措施清单项目包括(     )

【参考】*********施工排水降水费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工决算的编制单位是（    ）。

【参考】******建设单位******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】天棚面层在同一标高或不在同一标高，均为一级天棚。（)

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某单层厂房外墙勒脚以上的外围水平面积为400m2，且在厂房内分隔出操作间、控制间、仪表室各一间，这三间房间的面积均为50m2，则单层厂房的建筑面积为(     )

【参考】*********550m2***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列属于企业管理费的项目有(   )

【参考】工会经费***固定资产使用费******劳动保险费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】现浇钢筋商品混凝土框架梁的宽为0.25m，高为0.4m，梁净长为5.55m，则其模板工程量为(    )m2

【参考】*********5.83***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面费用，那个属于子目系数费用（）

【参考】******高层建筑增加费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预算定额编制的依据有（   ）

【参考】国家有关部门的有关制度与规定***现行设计、施工及验收规范；质量评定标准和安全技术规程***施工定额******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】编制概算的质量从高到低的顺序正确的是（   ）

【参考】*********概算定额→类似工程预算→概算指标***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】台阶面层应按踏步水平投影面积计算。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当工程需编制总概算时，综合概算费用的组成有（  ）

【参考】建筑工程费用***安装工程费用***设备、工器、具等的购置费用******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】劳动定额时间不包括（）。

【参考】******不是故意的失误时间******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当时间定额减少15%时，产量定额增加幅度为（）。

【参考】******17.65******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑安装工程费用由()等构成

【参考】******直接费、间接费、利润、税金******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】1997年9月实际完成的某土方工程按1996年1月签约时的价格计算工程量为10万元，该工程的固定要素部分占20%，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%,按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款为()万元

【参考】***10.4*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费三部分组成。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】用深基础做地下架空层加以利用时，层高不到2.2m，则(     )

【参考】***按架空层外围的水平面积的二分之一计算建筑面积*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列属于规费的是（　 ）。

【参考】***工程排污费*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   根据图2的尺寸计算水泥豆石浆楼梯间面层工程量（只算一层）。墙厚：240；门宽：M1：1.20m；M2：0.90m；M3：1.00m；M4：1.20m  </p>  <p>   <img src=“http://xk.gdrtvu.edu.cn/uploadStudent/image/20191108/20191108151355965596.jpg“ alt=““ />  </p>

【参考】***16.75m2*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量是指该周转材料的（）。

【参考】*********摊销量***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】安装工程预算定额中，一般不包括（），因而安装工程定额基价是不完全工程单价。

【参考】主材费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设项目投资构成中，预备费是为了考虑()而设置的一项费用

【参考】******意外的实物性费用支出和物价因素******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据时，在砌筑工程中，砖基础和砖墙的划分，一般是以______为界。(     )

【参考】*********室内地坪标高(±0.00)***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列选项中，______所消耗的时间属于基本工作时间。

【参考】******外墙粉刷******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工结算的编制单位是（）

【参考】施工单位************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】现浇钢筋混凝土框架梁的宽为0.25m，高为0.4m，梁净长为5.55m，则其模板工程量为()m2

【参考】*********5.83***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（  ）是在预算定额的基础上，将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。

【参考】***概算定额*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】天棚装饰面积，按主墙间的净面积计算。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工决算的编制单位是（）。

【参考】******建设单位******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】物理量单位包括（     ）

【参考】长度***面积***体积******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】平整场地是指厚度在（）cm以内的就地挖填、找平。

【参考】***30*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】房屋基础的土方综合定额不适用于（    ）

【参考】***单独地下室土方******构筑物土方***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铺花岗岩板面层工程量按()计算。

【参考】主墙间净面积************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】现浇砼平板是指不带梁直接用柱支承的板。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算整体地面面层工程量时，应扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3 m2以内孔洞所占体积

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当以《全国统一建筑工程量计算规则》为计算依据时，砌筑墙体工程量按______计算。

【参考】*********墙体长度乘墙厚再乘以墙的高度以立方米***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差（）厘米以内的原上找平。

【参考】30************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】增值税是进口设备原价的组成部分之一，增值税的计算公式为(     )

【参考】*********进口产品增值税额=(关税完税价格+关税+消费税)×增值税税率***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】层高2.2米的仓库应如何计算建筑面积？（   ）

【参考】***按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/2计算*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在计算实砌墙身时，应扣除单个面积在（）平方米以上的孔洞所占的体积

【参考】***0.3*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量清单是包括（）的名称和数量的清单。

【参考】*********分部分项工程、措施项目和其他项目***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关税是进口设备原价的组成部分之一，则关税的计算公式为(     )

【参考】*********关税=到岸价格(CIF价)×进口关税税率***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某汽车制造厂的组装车间，属于()

【参考】***单项工程*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算地面垫层工程量时，应扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3 m2以内孔洞所占体积

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工决算的内容由（）两部分组成．

【参考】***文字说明******决算报表***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料预算价格的合理性和（）是审查的主要内容。

【参考】准确性************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】定额中规定的定额时间不包括()

【参考】***施工本身造成的停工时间*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程预算成本包括（）

【参考】定额直接费***其他直接费***间接费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为（）%。

【参考】***3*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】1997年9月实际完成的某土方工程按1996年1月签约时的价格计算工程量为10万元，该工程的固定要素部分占20%，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%,按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款为( B)万元

【参考】***10.4*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在工程建设其他费用构成中，______指建设项目在建设期内由于价格变化引起工程造价变化的预测预留费用。

【参考】*********价差预备费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细；次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗，这符合预算定额编制的（   ）

【参考】*********简明适用的原则***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积每层为448.38m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为()m2

【参考】******2744.28******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】有梁板的梁成井字形，井字面积在5m2以内套用()定额。

【参考】*********井字板***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算墙面抹灰工程量规定正确的是（     ）

【参考】***按设计图示尺寸以面积计算***扣除墙裙抹灰******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】独立柱抹灰按柱断面周长乘以柱的高度计算。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算整体地面面层工程量时，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】天棚抹灰面积按主墙间的净面积以平方米计算，不扣除（   ）以内的通风孔、灯槽等所占的面积。

【参考】******0.3m2******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下哪种工程预、结算的审查形式较具有权威性。（）

【参考】*********委托审查***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据施工企业生产力水平和管理水平编制供内部使用的定额是（     　）

【参考】******企业定额******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】编制概算的质量从高到低的顺序正确的是（）。

【参考】*********概算定额→类似工程预算→概算指标***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】营业税的计税依据为（）。

【参考】营业收入额************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪项不属于索赔费用项目（）。

【参考】*********税金***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】人工消耗指标包括（）

【参考】基本用工***材料超运距用工***辅助用工***人工幅度差***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】  依据清单计价规范，预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸以______计算。

【参考】.截面积乘桩长************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在招标时间较短的情况下，工程项目标底的审查，一般采用（）方法。

【参考】*********重点抽查法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】甲类工程是固定资产方向调节税税率为0%的投资项。()

【参考】对************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）是综合反映竣工项目建设成果和财务情况的总结性文件。

【参考】*********竣工决算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】楼梯面层（包括踏步、平台、以及小于500mm宽的楼梯井）按水平投影面积计算。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在建筑安装工程费用构成中，企业按规定支付的工程造价(定额)管理部门的定额编制管理费是______的组成部分之一。

【参考】******间接费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】设计阶段影响工程造价的主要因素有（  ）

【参考】******工艺技术方案选择***设备造型和设计***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】平方米实物量指标可用于编制（    ）

【参考】概算******材料计划***复核工程预算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】教育费附加以（   ）为计税依据。

【参考】***营业税额*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】层高2.2米的仓库应如何计算建筑面积？（）

【参考】***按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/2计算*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）

【参考】*********施工图预算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计时观察法最主要的三种方法是（     ）

【参考】******测时法、写实记录法、工作日写实法******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】天棚抹灰面积按主墙间的净面积以平方米计算，不扣除（）以内的通风孔、灯槽等所占的面积。

【参考】***0.3m2*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料预算价格指材料的（  ）

【参考】出库价格************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】目前，预算定额的人工幅度差为（）。

【参考】***10%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据时，在打入预制钢筋混凝土桩的接桩工程量计算中，硫磺胶泥接桩以______计算。

【参考】*********m2***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工人工作时间分析中，非定额时间的内容不包括（）。

【参考】***休息时间*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按建筑物自然层计算建筑面积的有（   ）．

【参考】***电梯井***垃圾道***管道井***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（ ）主要用于工程规模较小或审查精度要求高的工程项目。

【参考】*********全面审查法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面属于自然计量单位是（   ）

【参考】******套******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】时间定额和产量定额之间的关系是()

【参考】互为倒数************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（） 与国际上通用的工程估价方法接近。

【参考】******分项工程完全造价计算法******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在建筑安装工程费用构成中，生产工具用具使用费是指在施工生产所需不属于固定资产的生产工具及检验用具等的购置、摊销和维修费以及支付给工人自备工具的补贴，它考虑在______中。(     )

【参考】直接费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】.确定一定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班消耗量数量标准的定额是（     　）

【参考】***预算定额*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】整体地面面层、找平层均按主墙间净空面积计算，单位为m2 。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当时间定额减少15%时，产量定额增加幅度为（    ）。

【参考】******17.65******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直接工程费简称直接费。（）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】劳动保险费属于（     ）

【参考】*********企业管理费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】外墙工程量应按()计算。

【参考】***中心线*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列选项中，______属于施工组织措施费。(     )

【参考】*********夜间施工增加费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按建筑物自然层计算建筑面积的有（）．

【参考】***电梯井***垃圾道***管道井***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪项不属于索赔费用项目（    ）

【参考】*********税金***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量清单是包括（  ）的名称和数量的清单。

【参考】*********分部分项工程、措施项目和其他项目***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】类似工程预算是指已经编好并用于某工程的（）。

【参考】*********施工图预算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位工程概算，一般由（   ）编制。

【参考】******设计单位******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】底层框架填充墙高度为（）。

【参考】***自室内地坪至框架梁底*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑安装工程税金中，对于施工企业来讲，城乡维护建设税纳税人所在地为市区的，按营业税的________确定

【参考】*********7%***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】大红、天蓝,、白色、浅湖等颜色在套用油漆定额时，套浅色定额。()

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】综合单价是指完成规定计量单位项目所需的（）

【参考】人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直接工程费由（   ）组成的。

【参考】人工费******材料费***施工机械使用费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某标准砖墙内墙设计采用混合砂浆M10.0，定额规定为M5.0，原定额基价为173.4元/m3，且M10.0混合砂浆的预算价格为159.02元/m3，M5.0混合砂浆的预算价格为121.14元/m3，砖墙中混合砂浆的定额用量是0.236，则换算后砖墙的基价为(    )

【参考】182.3元/m3************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工预算的编制方法有（）．

【参考】实物法***实物金额法***单位估价法******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于施工周转材料，能计入材料定额消耗量的是（     ）

【参考】***摊销量*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以《全国统一建筑工程量计算规则》中的钢筋工程量计算规则为依据，普通钢筋长度一般按公式______计算。(     )

【参考】钢筋长度=构件长度-保护层+增加长度************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】由建设单位供应的材料，施工单位按采购保管费的（   ）收取保管费。

【参考】******70%******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量计算的基本原则是（）．

【参考】口径一致***单位一致***规则一致******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工定额的编制原则是（）．

【参考】***平均先进水平原则***简明适用原则******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】教育费附加以（）为计税依据。

【参考】***营业税额*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】定额测定费属间接费中的（）。

【参考】******其他费用******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程预结算的审查形式有（）．

【参考】***单独审查***联合会审***委托审查***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下按实铺面积计算工程量的是()

【参考】******块料面层******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在计算卷材屋面找坡层工程量时，找坡层的平均厚度应根据图示尺寸计算加权平均厚度

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】开标由()主持

【参考】***招标人*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】营业税的计税依据为（   ）。

【参考】营业收入额************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】坡度系数等于斜长除以水平长。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，其作用为（     ）

【参考】施工定额是施工企业计划管理的依据***施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具***施工定额是编制施工预算的基础******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】装饰工程的满堂脚手架工程量计算中，高度每超过基本高度()m按增加一层计。

【参考】******1.2******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】临时设施费属于（　  ）

【参考】*********直接费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料价差的调整方法有（）．

【参考】单项材料价差调整***材料价差综合系数调整***Ａ、Ｂ 相结合调整******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】自然计量单位包括（）

【参考】台***系统******套***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】依据清单计价规范，水泥砂浆楼地面按设计图示尺寸以面积计算，应扣除______所占面积。

【参考】设备基础 ************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位估价表构成中的“三量“是指（）．

【参考】人工***材料***机械台班******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】预算定额手册中的（），主要用于对预算定额的分析、换算。

【参考】*********附录***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下各种审查方法比较质量最高的是（）。

【参考】*********全面审查法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位工程概算的编制方法有（）．

【参考】概算定额编制***概算指标编制******类似工程预算编***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】若完成某分项工程需要某种材料的净用量0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为()

【参考】*********0.9975t***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】利用坡屋顶内空间时，板底下面至楼面的净高度______的部位应计算全面积。

【参考】***超过2.1m *********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料预算价格指材料的（）

【参考】出库价格************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量清单，项目编码按计价规范规定，第五级编码表示(     )

【参考】******清单项目码******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】凡是公称直径相同的管材、管件和阀门，虽然它们的外径不尽相同，但它们都能相连接。（）算？

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面哪些不计入建筑高度（）

【参考】屋面水箱间******女儿墙***电梯间***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】社会保障费属于（  ）

【参考】******规定费用******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   图3所示尺寸，计算花岗岩台阶面层的工程量。  </p>  <p>   <img src=“http://xk.gdrtvu.edu.cn/uploadStudent/image/20191108/20191108151410091009.png“ alt=““ />  </p>

【参考】***3.18m2*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】安装工程一般以定额（ ）为基础计算各项费用。

【参考】*********人工费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基数计算中所谓的“一面”是指（）。

【参考】***底层建筑面积*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】间接费由（    ）组成

【参考】规费*********企业管理费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】房屋基础的土方综合定额不适用于（）

【参考】***单独地下室土方*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】设备购置费用是设备、工器具购置费的组成部分之一，在计算设备购置费用时，下列公式中的______是最完善的。

【参考】*********设备购置费=设备原价+设备运杂费+采购及保管费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】目前，预算定额的人工幅度差为（  ）。

【参考】***10%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】劳动对象是指施工过程中所使用的（     ）

【参考】***建筑材料***半成品、配件***预制构件***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以《全国统一建筑工程量计算规则》为计算依据，在计算砌筑墙体工程量时，平屋面的外墙墙身高度(     )

【参考】***算至钢筋混凝土板底*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料消耗指标中的损耗量包括（     ）等内容

【参考】操作时损耗******堆放损耗***场内运输损耗***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（  ）是综合反映竣工项目建设成果和财务情况的总结性文件

【参考】*********竣工决算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪些费用属于建设工程其他费用。（    ）

【参考】******建设单位管理费***研究试验费***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   根据图1所示尺寸，计算该建筑物的室内地面面层工程量。墙厚：240；门宽：M1：1.20m；M2：0.90m；M3：1.00m；M4：1.20m  </p>  <p>   <img src=“http://xk.gdrtvu.edu.cn/uploadStudent/image/20191108/2019110815110395395.jpg“ alt=““ />  </p>

【参考】***47.91 m2*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】装饰高度在（  ）时，执行满堂脚手架的“基本层”定额

【参考】******4.5m～5.2m******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为（ ）。

【参考】***3%*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面费用，那个属于子目系数费用（）

【参考】******工程超高增加费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】劳动定额时间不包括（   ）

【参考】******不是故意的失误时间******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】外脚手架、单排脚手架、装饰脚手架和里脚手架，均按水平投影面积以平方米计算。（）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】编制材料消耗定额的基本方法有（）．

【参考】现场技术测定法***试验法***统计法***理论计算法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】天棚抹灰面积，按主墙间的净面积计算。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列各项哪一项不属于建筑安装工程费用中的税金（  ）

【参考】增值税************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算块料面层工程量时，门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量应并入计算。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】定额按编制单位和执行范围划分，可有（     ）

【参考】全国统一定额***企业定额*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】间接费的组成（）。

【参考】企业管理费***财务费用***其他费用******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括(      )

【参考】*********直接工程费用清单***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）主要用于工程规模较小或审查精度要求高的工程项目

【参考】*********全面审查法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】影响建筑材料预算价格变动的因素包括（      ）

【参考】***材料生产成本***运输距离***市场供求***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（   ）是以整个建筑物或构筑物为对象，以“m2”、“m3”，“座”等为计量单位，规定了人工、机械台班、材料消耗指标的一种标准。

【参考】******概算指标******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列()费用不属于机械台班单价组成部分

【参考】******大型机械使用费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】定额测定费属间接费中的（  ）。

【参考】******其他费用******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程价款结算办法有（   ）

【参考】按月结算*********竣工后一次结算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列属于规费的项目有（  ）。

【参考】***工程排污费***社会保障费***住房公积金***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料二次搬运费在（）中列支。

【参考】***其他直接费*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】底层框架填充墙高度为（   ）

【参考】***自室内地坪至框架梁底*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】明沟按图示尺寸以面积计算

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）是确定是否收取施工图包干费、计划利润率的依据。

【参考】施工合同************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】编制定额的基本方法有（    ）．

【参考】技术测定法***经验估计法***统计计算法***典型定额法***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于（）cm的楼梯井空隙。

【参考】***50*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差（   ）厘米以内的原上找平。

【参考】30************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料的检验试验费应计入（    ）

【参考】******直接工程费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】《建设工程工程量清单计价规范》中规定园林绿化工程的第一级编码为(     )

【参考】******05******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】平整场地是指厚度在（&nbsp; ）以内的就地挖填、找平。

【参考】***30cm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】由建设单位供应的材料，施工单位按采购保管费的（）%收取保管费。

【参考】******70******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的费用，不包括周转使用材料的摊销费用。（）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据，现浇柱的混凝土工程量均按______计算。

【参考】柱的体积以立方米************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料价差主要包括（）

【参考】***按系数补差******按单项材料补差***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】设计概算是在()阶段，确定工程造价的文件

【参考】***初步设计*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）与国际上通用的工程估价方法接近。

【参考】******分项工程完全造价计算法******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位工程概算，一般由（）编制。

【参考】******设计单位******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面属于物理量单位是（  ）

【参考】长度************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列费用中属于企业管理费的是(   )。

【参考】******劳动保险费******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】防滑条按楼梯踏步两端距离以延长米计算，单位为m。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】安装工程量的计算有（     ）特点

【参考】计量单位简单***计算方法简便*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】税金由（）组成．

【参考】营业税***城市维护建设税***教育费附加******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】装饰高度在（）时，执行满堂脚手架的“基本层”定额。

【参考】******4.5m～5.2m******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑物底层建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。（）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】C&F表示的是进口设备的（   ）

【参考】******离岸运输价******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】若完成某分项工程需要某种材料的净用量0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为(   )

【参考】*********0.9975t***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程预、结算是工程概算和（   ）的简称。

【参考】*********竣工决算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工结算的方式有（）．

【参考】施工图预算加签证的结算方式***施工图预算加系数包干的结算方式***平方米造价包干的结算方式***招、投标的结算方式***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】墙面贴块料面层均以其实铺面积计算。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】文明施工费属于（     ）

【参考】措施费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】塔式起重机安装某混凝士构件，由10个工人组成的小组共同完成。已知机械台班产量定额为50根，吊装每一根构件的机械时间定额为________工日／根。

【参考】0.2************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】坡度系数等于斜长除以水平长。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】两个建筑物间无顶盖的架空通廊______计算建筑面积。(     )

【参考】*********不***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】C&F表示的是进口设备的（）。

【参考】******离岸运输价******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积每层为448.38m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为(   ) m2

【参考】******2744.28******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（）计算

【参考】***首层建筑面积*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】综合单价是指完成规定计量单位项目所需的（   ）

【参考】人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工企业在投标报价中，下列哪一说法是错误的()

【参考】***发现工程量清单有误，可自行更正后报价*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】钻孔灌注桩钢筋笼工程量按施工净用量计算，并考虑钢筋的损耗率。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】确定一定计量单位的扩大分项工程的人工、材料、机械台班消耗量数量标准的定额是（）

【参考】******概算定额******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】煤气管道外墙钢套管按（   ）定额相应项目执行

【参考】******第六册《工业管道》******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于（  ）的楼梯井空隙。

【参考】***50cm*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）是在预算定额的基础上，将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。

【参考】***概算定额*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程量的审查，包括（）和工程量计算的准确性两方面。

【参考】项目完整性************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工人工作时为恢复体力稍作休息的时间为非定额时间。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】确定机械台班定额消耗量时，首先应（   ）

【参考】确定正常的施工条件************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】已知水泥必须耗用量是41200吨，损耗率是3%，那么水泥的净用量是（  ）吨

【参考】39964************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通过______所显示的完成一个建设工程所实际花费的费用，是该建设工程的实际造价。

【参考】*********竣工决算***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】材料预算价格的运杂费中已包括了材料的二次搬运费。（）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以《全国统一建筑工程量计算规则》为计算依据，在计算砖基础工程量时(     )

【参考】*********不扣除单个面积在0.3m2以下孔洞所占体积***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】铝合金门窗工程量按框外围面积计算，无框门按扇外围面积计算。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工人工作时间分析中，非定额时间的内容不包括（    ）

【参考】***休息时间*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】台阶面层应按踏步及最上一层踏步沿水平投影面积加上台阶踢脚立面面积计算。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在工程建设其他费用构成中，______指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。

【参考】基本预备费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】报价最低的标底其评定价格也最低。()

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工人工作时间分析中，非定额时间的内容包括（   ）

【参考】多余或偶然工作时间******停工时间***违反劳动纪律的时间***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】独立柱柱面装饰按柱外围装饰面尺寸乘以柱的高度计算，单位为m2 。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】税金具有法定性和强制性，应全额计取，不得优惠。（）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算建筑安装工程费用，要根据（）确定计算基础和各项费率。

【参考】工程类别************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】平整场地指原地面与设计室外地坪标高相差()厘米以内的原土找平。

【参考】***30*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】住房公积金属于（　  ）

【参考】规费************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1、项目建设单位向国家计划部门申请建设项目立项，或国家对拟立项目进行决策时，应编制( )（2 分）

A．修正概算

B．设计预算

C．投资估算

D．设计概算

2、计算混凝土工程量时，板中预留孔洞在（ ）者不扣除（2 分）

A．0.3m2以上

B．0.1m2以内

C．0.3m2以内

D．0.1m2以上

4、空斗墙的项目特征不包括 ( ）（2 分）

A．拉结筋规格

B．墙体厚度

C．勾缝要求

D．砖品种、规格、 强度等级

5、（ ）为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。（2 分）

A．结构净高

B．自然层

C．结构层高

D．围护结构

6、防滑条按设计图示长度计算。设计未明确时，可按楼梯踏步两端距离减（ ）后的长度计算（2 分）

A．200mm

B．150mm

C．500mm

D．600mm

7、按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，钢筋混凝土整体楼梯的模板工程量，应按（ ）计算。（2 分）

A．楼梯图示露明面的水平投影面积

B．楼梯图示露明面尺寸的面积

C．楼梯的图示面积

D．楼梯与模板接触面积

8、空心砖柱、砌块柱的工程量计算规则,以下说法正确的是( )（2 分）

A．按设计图亦尺寸以体积计算,扣除混凝土梁垫 、梁头体积,不扣除板头所占体积

B．按设计图亦尺寸按柱周长乘以高度以外围面积计算

C．按设计图示尺寸以体积计算, 不扣除混凝土梁垫, 梁头, 板头所占体积

D．按设计图亦尺寸以体积计算, 扣除混凝土梁垫、梁头、板头所占体积

9、无围护结构的凹阳台挑阳台应按下列规则计算建筑面积（）（2 分）

A．不计算建筑面积

B．按其水平面积的全部计算

C．按其水平面积的一半计算

D．仅计入辅助建筑面积

10、公用建筑面积的计算方法是（）。（2 分）

A．整幢建筑的建筑面积-不应分摊的建筑面积公用建筑

B．整幢建筑的建筑面积-套内建筑面积-不应分摊的建筑面积公用建筑

C．整幢建筑的建筑面积-套内建筑面积之和

D．整幢建筑的建筑面积-套内建筑面积之和-不应分摊的建筑面积公用建筑

11、砼楼梯面层装饰工程量计算，当梯井宽在（ ）以内时，可不扣除梯井所占面积（2 分）

A．200mm

B．300mm

C．100mm

D．500mm

13、普遍用于施工前的三通一平，运动场、露天堆放场、室外道路等的场地平整或地表的碾压，这工艺叫（ ）（2 分）

A．机械碾压

B．平整场地

C．回填土

D．人工夯实

14、以下不属于建筑工程定额的性质的是（ ）（2 分）

A．法令性

B．科学性

C．群众性

D．普遍性

15、铺花岗岩板面层工程量按( )计算（2 分）

A．墙中线面积

B．主墙间净面积

C．墙净面积×下料系数

D．墙外围面积

16、现浇混凝土板工程量计算规则, 按图示尺寸以体积计算, 各类板伸入墙内的板头部分体积( )（2 分）

A．视情况而定

B．不计算

C．计算一半

D．并入板体积内

17、灌注桩考虑超灌因素时，沉管桩单桩的超灌工程量可按超灌高度（ ）m乘以设计截面面积计算（2 分）

A．0.35

B．0.3

C．0.2

D．0.25

18、底宽≤7m，且底长＞3倍底宽为（ ）（2 分）

A．平整场地

B．挖沟槽土方

C．挖一般土方

D．挖基础土方

19、某条形基础底宽1.4米，挖土深度1.5米，基础长度26米，工作面为300MM，不放坡，则该清单的挖土工程量为（）m3（2 分）

A．82

B．78

C．60

D．54

20、砌块砌体的项目编码是( )（2 分）

A．010303

B．010203

C．010204

D．010304

21、人工挖沟槽、地坑深度超过6m时，以相应的6m深子目单价为基础，超过部分土方量套用6m以内项目乘以系数（ ）。（2 分）

A．1.25

B．1.18

C．1.5

D．1.12

22、以下不属于桩基工程的工程量清单的是（ ）（2 分）

A．条形基础

B．钢管桩

C．预制钢筋混凝土管桩

D．预制钢筋混凝土方桩

23、下列各选项中( )不是设计概算的作用（2 分）

A．实行建设项目投资大包干的依据

B．选择最优设计方案的重要依据

C．国家确定和控制基本建设投资额的依据

D．国家批准设计任务书的重要依据

24、圆弧形、锯齿形、不规则形墙柱面抹灰，按相应项目人工乘系数（ ）（2 分）

A．1.25

B．1.1

C．1.2

D．1.15

25、某三级抗震结构框架梁KL1 300×600φ10@100/200（2） 3Φ18；3Φ18，该梁的加密区长度为（ ）（2 分）

A．500mm

B．900mm

C．1200mm

D．600mm

26、钢桩尖计量单位为（ ）（2 分）

A．立方米

B．米

C．平方米

D．吨

27、工人工作时间分析中，非定额时间的内容不包括（）（2 分）

A．多余或偶然工作时间

B．停工时间

C．休息时间

D．违反劳动纪律的时间

28、建筑架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（ ）（2 分）

A．全面积

B．四分之一面积

C．三分之一面积

D．二分之一面积

29、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854―2013），关于天棚抹灰的工程量计算规则，错误的是（）（2 分）

A．按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B．锯齿形楼梯底板抹灰按水平投影面积计算

C．板式楼梯斜面抹灰按斜面计算

D．带梁天棚侧壁抹灰并入天棚计算

30、当以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据时，外墙脚手架的工程量按（ ）计算。（2 分）

A．外墙外边线总长以米

B．外墙外边线总长乘以外墙的砌筑高度以平方米面积

C．外墙外边线总长乘以外墙的砌筑高度再乘以外墙厚度以立方米

D．外墙的砌筑高度以米

31、某新建民用建筑项目中的装饰工程是一个单位工程。（2 分）

正确

错误

32、木地板踢脚线高度按200MM以内，其它材料踢脚线按300MM以内来判断（2 分）

正确

错误

33、钢管桩接桩工程量按接口设计图尺寸以面积计算。（2 分）

正确

错误

34、砖基础工程量计算，内墙基础按中心线长度、外墙基础按外边线长度计算（2 分）

正确

错误

35、劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的企业退休、离休和1年以上病员的工资，以及按上述职工工资提取的职工福利基金（2 分）

正确

错误

36、相交的主次梁中，次梁断面的下部筋应放置在主梁下部筋之上。（2 分）

正确

错误

37、波打线按图示尺寸以平方米计算。（2 分）

正确

错误

38、《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)依据国家发展改革委、财政部等9部委发布的《标准施工招标文件》的有关规定，将工程设备费列入材料费；原材料费中的检验试验费列入企业管理费。（2 分）

正确

错误

39、当拟建工程项目的初步设计文件具有一定深度，基本上能够按初步设计的平、立、剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采用概算定额编制建设工程概算（2 分）

正确

错误

41、楼梯面层，按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm（2 分）

正确

错误

42、无围护结构的观光电梯计算全面积（2 分）

正确

错误

45、有计算送桩的打压桩预制混凝土桩项目，子目桩消耗量由103.8m改为101m（2 分）

正确

错误

46、国家审批项目建议书主要依据设计概算（2 分）

正确

错误

47、楼梯已计算建筑面积的其下方空间不论是否利用，不再计算建筑面积。（2 分）

正确

错误

48、楼梯抹灰己包括板底及侧面抹灰。（2 分）

正确

错误

49、围墙中的砖柱应另套砖柱的子目计算。（2 分）

正确

错误

50、人工挖孔桩入岩增加费用是按入微风化岩考虑的，如入中风化岩则工程量*0.7.（2 分）

正确

错误

6、根据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》，板钢筋设计中未规定钢筋搭接长度的，钢筋搭接长度（ ）。（2 分）

A．按锚固长度计算

B．不另计算

C．按图纸尺寸计算

D．按规范规定长度计算

8、当以《全国统一建筑工程量计算规则》中脚手架工程量计算的一般规则为依据时，现浇钢筋混凝土框架柱的脚手架规定（ ）。（2 分）

A．既不能按双排脚手架计算，又不能按单排脚手架计算

B．既可按双排脚手架计算又可按单排脚手架计算

C．均按单排脚手架计算

D．均按双排脚手架计算

11、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于天棚装饰工程量计算，说法正确的是（）。（2 分）

A．送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算

B．回风口按设计图示尺寸以面积计算

C．灯带（槽）按设计图示尺寸以延长米计算

D．灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算

12、板上部第一根负筋距梁支座边缘（ ）（2 分）

A．5d

B．50mm

C．100mm

D．板筋间距的一半

15、室内天棚装饰面距设计室内地面在（ ）m以上时，应计算满堂脚手架。（2 分）

A．4

B．3.3

C．5.2

D．3.6

20、以《全国统一建筑工程量计算规则》中的脚手架工程量计算的一般规则为依据，计算内、外墙脚手架工程量时（ ）。（2 分）

A．均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积

B．扣除窗洞口所占面积，但不扣除门洞口、空圈洞口等所占面积

C．均扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积

D．扣除门洞口所占面积，但不扣除窗洞口、空圈洞口等所占面积

23、  根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），下列有关建筑面积计算的说法错误的是（　）。（2 分）

A．建筑物吊脚架空层，有围护结构层高在2.00m及以上的部位应计算全面积

B．建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积

C．建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算

D．门厅、大厅内设有走廊时，应按其结构底板水平面积计算

24、计算墙面抹灰工程量时，下列说法正确的是（ ）。（2 分）

A．应扣除墙裙的面积

B．不应扣除门窗洞口的面积

C．应扣除踢脚线的面积

D．不应扣除0.3㎡以上的空洞的面积

25、楼梯侧面装饰项目列项属于什么 ( )（2 分）

A．零星装饰项目

B．楼梯装饰

C．台阶装饰

D．块料面层

26、泥浆护壁钻孔桩中泥浆的运输量按（）以m3计算（2 分）

A．实际发生

B．施工组织设计规定

C．钻孔体积

D．实际签证

27、标准定额消耗量,是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准,是计算建筑安装产品价格的基础。所谓的基本构造要素通常是指( )。（2 分）

A．结构工程

B．装饰工程

C．分部工程

D．分项工程、 结构构件

28、定额是指完成指定的施工内容(工程)在人力、物力、财力消耗方面所需要的( )。（2 分）

A．投资需要量

B．社会总劳动量

C．社会必要劳动量

D．综合一般劳动量

29、有关天棚面层工程量计算的规定中，叙述不正确的是（）。（2 分）

A．以面积m2计

B．不扣除柱垛、间壁墙、独立柱所占面积

C．扣除0．3m2以上孔洞及与天棚相连的窗帘盒所占面积

D．灯槽、跌级展开增加的面积不另计

31、实行定额的目的是为了力求用最少的人力、物力和财力的消耗生产出符合质量标准的建筑产品，取得最好经济效益（2 分）

正确

错误

32、零星装饰中镶拼的面积小于0.05平方米的石材执行点缀子目。（2 分）

正确

错误

35、挖土的深度是指自然地面标高至垫层底的标高差（2 分）

正确

错误

37、计算雨篷侧面的抹灰时套用墙柱面零星子目。（2 分）

正确

错误

38、砖砌围墙按砖外墙子目计算。（2 分）

正确

错误

41、斜梁是按坡度30度以内综合取定的，坡度在45度以内，按相应项目人工乘以系数1.05（2 分）

正确

错误

42、拼花、波打线（嵌边），按相应的楼地面块料面层工程量计算规则计算。（2 分）

正确

错误

43、供求因果增加费属于施工附加费（2 分）

正确

错误

44、檐口天棚抹灰并入天棚抹灰计算（2 分）

正确

错误

45、如设计抹灰厚度与定额不同时，除定额有注明厚度的子目可以换算外，其他不作调整。（2 分）

正确

错误

46、女儿墙的高度从顶板的上表面算至女儿墙的顶面（压项的上表面）计算（2 分）

正确

错误

47、施工定额是建筑安装企业管理的基础,也是工程建设定额体系中的基础,其组成部分不包括工期定额。（2 分）

正确

错误

5、在采用三阶段设计的建设工程项目中，在技术设计阶段必须编制()（2 分）

A．施工图预算

B．总概算

C．修正总概算

D．施工预算

10、在工程量清单计价中，钢筋混凝土模板应在（）中列项考虑（2 分）

A．措施项目清单

B．综合单价

C．其他项目清单

D．分部分项工程量清单

11、某大厅层高为7.8m，吊顶高度为7.0m，其天棚满堂脚手架增加层计价应按增加层定额乘()。（2 分）

A．1.8

B．1.5

C．2

D．3

13、混凝土内植筋区别不同的钢筋规格按（ ）计算（2 分）

A．t

B．元

C．米

D．根

17、工作人员工资及其工资附加费应属于( )（2 分）

A．施工管理费

B．其他直接费

C．人工费

D．其他间接费

24、以《广东省建筑工程消耗量定额》中的现浇板的混凝土工程量计算规则为依据，无梁板的混凝土工程量（ ）计算（2 分）

A．按板和柱帽的体积之和

B．按板和圈梁的体积之和

C．按梁与板的体积之和

D．按板和柱的体积之和

28、某建筑共6层，外围水平面积500m2,内有占两层的中空大厅60m2,外有附墙垃圾通道5m2,则该建筑面积为（）m2（2 分）

A．3030

B．3000

C．2940

D．2730

29、打桩是指将桩打到余出自然地坪（ ）米以内（2 分）

A．1

B．1.2

C．0.5

D．0.8

31、装饰饰面层子目都已包括木龙骨和基层，不用另行计算。（2 分）

正确

错误

34、板式楼梯底面抹灰按垂直投影面积计算（2 分）

正确

错误

35、抹灰项目中未包括了砌体及钢板（丝）网等抹灰基层嵌缝所需的工料（2 分）

正确

错误

36、混凝土小型构件是指体积在0.1立方米以内的构件。（2 分）

正确

错误

37、砖砌台阶的工程按水平投影面积以平方米计算，台阶两侧砌体不另行计算。（2 分）

正确

错误

38、墙柱面层的块料铺贴都已包括底层抹灰，不用另行计算。（2 分）

正确

错误

39、阳台雨篷的底面抹灰都并入天棚计算。（2 分）

正确

错误

40、无梁板的柱：自柱基上表面算至柱帽上表面（2 分）

正确

错误