……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

广州南洋理工职业学院成人教育2023级第一学期期末考试

《机械制图与CAD》  A卷

注意事项：1.所有答案请直接答在试卷上；

2.考前请将密封线内容填写清楚；

3.考试形式：闭卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

一、单项选择（下列选项中只有一个答案是最准确的。每小题2分，共30分）

1、有一实物的某个尺寸为10,绘图是采用的比例为2：1。标注是应标注（　  )

A. 5

B. 10

C. 20

D. 5mm

2、应用倒角命令“chamfeｒ”进行倒角操作时: (  　)

A. 不能对多段线对象进行倒角

B. 可以对样条曲线对象进行倒角

C. 不能对文字对象进行倒角

D. 不能对三维实体对象进行倒角

3、点的正面投影与( 　)投影的连线垂直于X轴。

A. 右面

B. 侧面

C. 左面

D. 水平

4、在CAD中查看距离命令是(   )。

A. BI

B. CI

C. DI

D. F3

5、在CAD中用ＬIＮE命令画出一个矩形,该矩形中有(　　 )图元实体。

A. 1个

B. 4个

C. 不一定

D. 5个

6、在CAD中点的快捷键是（　  ）。

A. Ｗ

B. Ｏ

C. ＰO

D. TＲ

7、斜度的标注包括(   ) 、斜度符号、斜度值。

A. 指引线

B. 斜度

C. 数字

D. 字母

8、多次复制“copy”对象的选项为： (   )

A. m

B. d

C. p

D. c

9、在CAD中线性管理器在( 　 ）菜单下。

A. 编辑

B. 视图

C. 工具

D. 格式

10、在绘制直线时，可以使用以下快捷输入方式(   )

A、C

B.	L

C. pａn

D. E

11、移动圆对象,使其圆心移动到直线中点，需要应用:（　  )

A. 正交

B. 捕捉

C. 栅格

D. 对象捕捉

12、要从键盘上输入命令，只须在命令行中输入下列(   )形式的命令名。

A. 用小写字母

B. 用大写字母

C. 或a或b或两者相结合

D. 不能通过键盘输入命令

13、在CAD命令输入方式中以下不可采用的方式有(　  )

A. 点取命令图标

B. 在菜单栏点取命令

C. 用键盘直接输入

D. 利用数字键输入

14、CAD软件中我们一般都用( 　 )单位来做图以达到最佳的效果。

A. 米

B. 厘米

C. 毫米

D. 分米

15、计算机辅助设计的英文缩写是(   )

A. CAD

B. CAM

C. CAE

D. CAT

二、填空题（每小题2分，共20分）

- 作图时，看得见的线画实现，看不见的线画_虚线__。

- 形位公差的框格用__细实_线绘制，分成两格或多格 。

- 在装配图中__装配_尺寸表示零件之间装配关系的尺寸。

- 棱柱体的三视图是由一个_正多边形_和两个矩形来表述。

- 画旋转剖视的时候,要强调先_剖开_后旋转的原则。

- 螺栓连接所用的螺纹连接件有_螺母_,螺栓,垫圈。

- 螺栓连接时，被连接零件的孔径必须_大于_螺栓大径。

- 用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图称为_视图_。

- 国家标准规定基本图幅有五种， 代号分别是  A0  、A1、 A2  、A3、_A4_。

- 图纸中图框格式的标题栏一般位于图纸的_右下角_。

三、判断题（每小题2分，共20分）

1、左视图反应了物体的上、下和前、后位置关系                   （ V ）

2、投影法可分为中心投影法和平行投影法两大类。                 （ V ）

3、两形体表面相错时，两表面投影的分界处应用粗实线隔开。       （ V ）

4、主视图反应了物体的上、下和前、后位置关系                   （ X ）

5、平面与立体表面相交产生的交线，称为相贯线。                 （ X ）

6、截交线上的每一点都是截平面与形体表面的共有点。             （ V ）

7、三个互相垂直相交的投影平面构成三投影面体系。               （ V ）

8、投射线互相垂直的投影法称为平行投影法。                     （ X ）

9、按投影关系配置的视图一律不标注视图名称。                   （ V ）

10、机件的基本视图中包括主视图、右视图、左视图和局部视图。     （ X ）

四、问答题（每小题10分，共30分）

1、投影面的平行线的投影特性。

1)投影面平行线的三个投影都是直线,其中在于直线平行的投影面上的投影 反映线段实长,而且与投影轴线倾斜,与投影轴的夹角等于直线对対外两个投影面的实际倾角。

（2)在两外两个投影面的投影都短于实长,且分别平行于相应的投影轴,其到投影轴的距离反映空间线段到线段实长投影所在投影面的真实距离。

2、简述气化炉结构部件有哪些？

航天炉主要由气化炉外壳、螺旋盘管式水冷壁和激冷室内件组成。气化炉外壳为三类压力容器。螺旋盘管式水冷壁由气化室主盘管、渣口盘管和炉盖盘管三部分组成。盘管内水循环为强制循环,通过汽包副产中压饱和蒸汽。水冷壁向火侧有耐火材料,一方面为了减少热损失,另一方面为了挂渣,充分利用渣层的隔热功能,以渣抗渣,保护水冷壁。

气化炉上段为气化段,下部为熔渣激冷段。气化段为圆柱形反应室,激冷段内有激冷环、下降管、上升管和渣池水分离挡板等主要部件。

3、物体与三视图之间的关系。

每个视图反映了物体一个方向的形状和两个方向的尺寸及相互之间的位置关系。

主视图反映了物体前面的形状和长度、高度方向的尺寸;

俯视图反映了物体上面的形状和长度、宽度方向的尺寸;

左视图反映了物体左面的形状和宽度、高度方向的尺寸。