《建筑材料》练习题及答案解析

第一课时

一、单选题

- 下列建筑材料中是无机材料的是（ D  ）。

- 木材

- 塑料

- 合成高分子防水卷材

- 混凝土

解析：/*混凝土*/是无机材料，木材、塑料、合成高分子防水卷材是有机材料

- 见证取样送检制度中，由（  B ）人员进行现场取样的。

- 建设单位

- 施工单位

- 监理单位

- 检测机构

解析：见证取样送检制度是在建设单位或监理单位授权见证人的见证下，由/*施工单位*/的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在施工现场取样。

- 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ A  ）。

- 用于承重结构的钢筋

- 用于加固土壤的固结材料

- 用于室内装修的抹面砂浆

- 用作填充墙的砌块

解析：/*用于承重结构的钢筋*/必须见证取样送检。

- 下列不是见证人员的职责的是（ C  ）。

- 制定送检计划

- 现场见证

- 出具检测报告

- 在送验委托单上签字

解析：/*出具检测报告*/是检测机构的职责，不是见证人员的职责。

- 以下是国家强制性标准代号的是（ C  ）。

- GB /T

- JC

- GB

- QB

解析：国家标准（强制）的代号是/*GB*/。

- 建筑材料的检测误差中不属于环境误差的是（ B  ）。

- 温度

- 反应敏感性

- 湿度

- 风速

解析：/*反应敏感性*/是检测人员误差。

- 以下标准是国家推荐性的是（ D  ）。

- GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

- DB2101/TJ05-2008《沈阳地铁混凝土技术规范》

- JC/T 962-2005《雷氏夹膨胀值测定仪》

- GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

解析：国家推荐性标准代号为GB/T，所以/*GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》*/是国家推荐性标准。

- 下列建筑材料分类中哪一项不是按用途分（ A  ）。

- 有机材料

- 结构材料

- 功能材料

- 围护材料

解析：/*有机材料*/是按组成分的。、

- 判断题

- 见证人员不需要持证上岗。B

- 正确

- 错误

解析：见证人员需持“见证取样员”证上岗，因此该题的说法是/*错误*/的。

- 一般工程，材料占总造价50%～60%。A

- 正确

- 错误

解析：一般工程，材料占总造价50%～60%是/*正确*/的。

第二课时

一、单选题

- 含水率是表示材料（    A     ）大小的指标。

- 吸湿性

- 耐水性

- 吸水性

- 抗渗性

解析：材料的含水性用/*吸湿性*/表示。

- 某材料的密度、表观密度、堆积密度的体积构成分别是V、V0、V′，下列关系中正确的是( C  )。

- V0≥V′≥V

- V≥V′≥V0

- V′≥V0≥V

- V≥V0≥V′

解析：堆积密度≤表观密度≤密度，则对应的体积/*V′≥V0≥V*/。

- 材料的耐水性用（   D     ）来表示。

- 吸水性

- 含水率

- 抗渗系数

- 软化系数

解析：材料的耐水性用/*软化系数*/表示。

- 抗冻等级F10中的数字10表示（  D   ）。

- 强度降低百分数

- 质量损失百分数

- 试验压力

- 冻融循环次数

解析：抗冻等级中的数字表示冻融循环次数，F10中的10表示/*冻融循环次数*/。

- 工程项目中抗冻等级的选择依据不包括（ C  ）。

- 工程种类

- 结构部位

- 材料价格

- 气候条件

解析：抗冻等级的选择依据不包括/*材料价格*/。

- 密度中体积只包括（ B  ）。

- 缝隙体积

- 实体体积

- 闭孔体积

- 开孔体积

解析：密度是材料在绝对密实状态下单位体积的质量，体积只包括/*实体体积*/。

二、判断题

1. 软化系数大于0.80 的材料是耐水材料。A

A. 正确

B. 错误

解析：软化系数大于0.80 的材料是耐水材料是/*正确*/的。

- 材料内部所含孔隙越少，结构越疏松。B

A. 正确

B. 错误

解析：材料内部所含孔隙越少，结构越密实，因此本题的说法是/*错误*/的。

- 水泥混凝土属于亲水材料。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 抗渗等级越高，抗渗性越差。B

- 正确

- 错误

解析：抗渗等级越高，抗渗性越好，因此本题的说法是/*错误*/的。

第三课时

- 单选题

- 材料传导热量的能力用（ C  ）表示。

- 耐火极限

- 比热容

- 热导率

- 渗透系数

解析：材料传导热量的能力用/*热导率*/表示。

- 以下材料中，（ D ）是绝热材料。

- 水

- 冰

- 大理石

- 泡沫塑料

解析：热导率≤0.15Ｗ/(ｍ·K)的材料为绝热材料，/*泡沫塑料*/的热导率是0.035。

- 下列强度不是用荷载除以受力面积的是（ B  ）。

- 抗拉强度

- 抗弯强度

- 抗压强度

- 抗剪强度

解析：不是用荷载除以受力面积的是/*抗弯强度*/。

- 材料强度的影响因素不包括（  A ）。

- 运输距离

- 矿物组成

- 裂隙分布

- 含水状态

解析：/*运输距离*/不影响材料强度。

- 外力作用下产生变形，外力取消后仍能保持变形后的形状和尺寸，不产生裂缝的性质是（  C ）。

- 脆性

- 韧性

- 塑性

- 弹性

解析：题干描素的性质是材料的/*塑性*/。

- 材料的耐久性用（ D  ）表示。

- 抗冻等级

- 抗渗等级

- 耐火等级

- 耐久等级

解析：材料的耐久性用/*耐久等级*/表示。

- 判断题

- 表观密度小、孔隙多的热导率远小于密实固体热导率。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 材料受潮或受冻时热导率急剧减小。B

- 正确

- 错误

解析：材料受潮或受冻时热导率急剧增大，因此本题的说法是/*错误*/的。

- 耐燃性的材料一定耐火。B

- 正确

- 错误

解析：钢材耐燃不耐火，因此本题的说法是/*错误*/的。

- 钢材受力达到一定程度时，突然发生破坏并无明显的变形，是脆性材料。B

- 正确

- 错误

解析：钢材不是脆性材料，因此本题的说法是/*错误*/的。

第四课时

- 单选题

- 下列材料中（  C ）是无机胶凝材料。

- 沥青

- 树脂

- 水泥

- 橡胶

解析：/*水泥*/是无机胶凝材料，沥青、树脂、橡胶是有机胶凝材料。

- 通用水泥不包括（ D  ）。

- 硅酸盐水泥

- 普通硅酸盐水泥

- 矿渣硅酸盐水泥

- 快凝快硬硅酸盐水泥

解析：/*快凝快硬硅酸盐水泥*/是特性水泥，不是通用水泥。

- 下列不是活性混合材料的是（ A  ）。

- 石灰石

- 粒化高炉矿渣

- 火山灰质混合材料

- 粉煤灰

解析：/*石灰石*/是非活性混合材料。

- 水泥水化产物中最多的成分是（ B  ）。

- 水化铁酸钙

- 水化硅酸钙

- 水化铝酸钙

- 水化硫铝酸钙

解析：水泥水化产物中/*水化硅酸钙*/占到70%。

- 水化反应，从水泥颗粒表面逐渐深入到内部，第（ A  ）天水分渗入速度快，强度增加速率大。

- 1--3

- 7--9

- 14--16

- 21--23

解析：/*1-3*/天，水化最快。

- 判断题

- 水灰比是水泥浆中水与水泥的质量之比。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 水泥和石灰都属于水硬性胶凝材料。B

- 正确

- 错误

解析：石灰是气硬性胶凝材料，所以/*错误*/。

- 石膏在水泥中起着缓凝剂的作用。A

- 正确

- 错误

解析：石膏在水泥中起着缓凝剂的作用是/*正确*/的。

- 水泥中，石膏掺量越多越好。B

- 正确

- 错误

解析：石膏掺量过大，将会生成大量的体积膨胀的钙矾石晶体，导致水泥安定性不良，所以/*错误*/。

- 同种熟料矿物，不同龄期水化热各不相同。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第五课时

- 单选题

- 下列是通用硅酸盐水泥的力学性质的是（ D  ）。

- 细度

- 凝结时间

- 体积安定性

- 强度

解析：/*强度*/是通用硅酸盐水泥的力学性质。

- 下列（  C ）不是水泥安定性不良的原因。

- 过量游离CaO

- 过量游离MgO

- Ca(OH)2

- SO3

解析：/*Ca(OH)2*/不是水泥安定性不良的原因。

- 水泥胶砂试件养护的温度是（ A  ）。

- 20℃±1℃

- 20℃±2℃

- 20℃±3℃

- 20℃

解析：水泥胶砂试件养护的温度是/*20℃±1℃*/。

- 下列不是水泥石的腐蚀类型的是（ B  ）。

- 酸类的腐蚀

- 弱碱的腐蚀

- 强碱的腐蚀

- 盐类的腐蚀

解析：/*弱碱的腐蚀*/不是水泥石的腐蚀类型。

- 判断题

- 初凝或终凝时间不合格，水泥为不合格品。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 硅酸盐水泥初凝不小于45min，终凝时间大于390min。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的，国标（GB175—2007）规定硅酸盐水泥初凝不小于45min，终凝时间大于390min。

- 颗粒越细，水化反应速度越快，强度形成越早，所以水泥颗粒越细越好。B

- 正确

- 错误

解析：颗粒过细，难于储存；生产成本高，所以越细越好的表述是/*错误*/的。

- 终凝时间是水泥全部加入水中至初凝状态所经历的时间。B

- 正确

- 错误

解析：终凝时间是水泥全部加入水中至终凝状态所经历的时间，所以是/*错误*/的。

- 水泥按3d强度分为早强型（R型）和普通型。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 水泥的强度等级是根据3天和28天的抗压、抗折强度确定的。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第六课时

- 单选题

- 陈伏是将生石灰加水放在化灰池中放置（ B  ）以上的过程。

- 一周

- 两周

- 一个月

- 一个月

解析：陈伏是将生石灰加水放在化灰池中放置/*两周*/以上的过程。

- 石灰熟化过程中的“陈伏”是为了（  D ）。

- 有利于结晶

- 消除欠火石灰的危害

- 降低发热量

- 消除过火石灰的危害

解析：石灰陈伏的主要目的是/*消除过火石灰的危害*/。

- 石灰的保管期不宜超过（ A  ）。

- 1个月

- 2个月

- 3个月

- 6个月

解析：石灰的保管期不宜超过/*1个月*/。

- 石灰和砂以1：3的比例配成的石灰砂浆， 28d的抗压强度约（ D  ）。

- 32.5MPa

- 42.5MPa

- 52.5MPa

- 0.5MPa

解析：石灰和砂以1：3的比例配成的石灰砂浆， 28d的抗压强度仅有0.2～/*0.5MPa*/

- 以下是石灰的特性的是（ C  ）。

- 硬化迅速

- 硬化时体积收缩小

- 耐水性差

- 强度高

解析：/*耐水性差*/是石灰的特性之一。

- 判断题

- 过火石灰会产生安定性不良。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 按石灰中氧化镁含量分类，石灰分为钙质石灰和镁质石灰。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 石灰膏在储灰坑中陈伏的主要目的是降低发热量。B

- 正确

- 错误

解析：误*/的，石灰膏在储灰坑中陈伏的主要目的是消除过火石灰的危害。

- 石灰的硬化是干燥、结晶硬化和碳化硬化同时进行的。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 石灰宜用于潮湿环境中。B

- 正确

- 错误

解析：石灰易溶解于水， 硬化的石灰长期受潮后强度降低，在水中还会溃散，不宜用于潮湿环境中，所以/*错误*/。

第七课时

- 单选题

- 不是按混凝土表观密度分类的是（ D  ）。

- 重混凝土

- 普通混凝土

- 轻混凝土

- 泵送混凝土

解析：/*泵送混凝土*/是按施工工艺分类的。

- 中强混凝土的强度是（ B  ）。

- ＜30MPa

- 30MPa≤fcu＜60MPa

- 60MPa≤fcu＜100MPa

- ≥100MPa

解析：中强混凝土的强度是/*30MPa≤fcu＜60MPa*/。

- 抗渗等级大于等于（ C  ）的混凝土称为抗渗混凝土。

- P10

- P8

- P6

- P4

解析：抗渗等级大于等于/*P6*/的混凝土称为抗渗混凝土。

- 混凝土的缺点不包括（ D  ）。

- 自重大

- 导热系数大

- 抗拉强度低

- 抗压强度高

解析：/*抗压强度高*/是混凝土的优点。

- 下列外加剂中不是改变混凝土流动性的是（ A  ）。

- 阻锈剂

- 减水剂

- 引气剂

- 减水剂

解析：/*阻锈剂 */的作用是改善混凝土的耐久性。

- 判断题

- 颗粒级配良好的砂子空隙率大、总表面积小。（B）

- 正确

- 错误

解析：颗粒级配良好的砂子空隙率空隙率小，因此本题的表述是/*错误*/的。

- 工程上用砂一般多为细砂。（B）

- 正确

- 错误

解析：工程上用砂一般多为中砂，所以本题的表述是/*错误*/。

- 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土中。（A）

- 正确

- 错误

解析：未经处理的海水会对钢筋产生锈蚀，所以该表述是/*正确*/的。

- 砂子按细度模数分为粗砂、中砂、细砂、特细砂。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 配制混凝土的时候，水泥的强度越高越好。（B）

- 正确

- 错误

解析：水泥强度等级过高，使用量小，砂浆量不足，混凝土的粘聚性太差。所以是/*错误*/的。

第八课时

- 单选题

- 坍落度大于160mm的混凝土是（ D  ）。

- 低塑性混凝土

- 塑性混凝土

- 流动性混凝土

- 大流动性混凝土

解析：坍落度大于160mm的混凝土是/*大流动性混凝土*/。

- 当构件断面尺寸较小、钢筋较密或人工振捣时，应选择较（ A  ）的坍落度。

- 大

- 小

- 适宜

- 都可以

解析：应选择较/*大*/的坍落度。

- 影响混凝土拌合物工作性的主要因素不包括（ C  ）。

- 材料自身的性质

- 施工条件

- 检测条件

- 环境条件

解析：影响混凝土拌合物工作性的主要因素有材料自身的性质、材料间的用量比例、环境条件、施工条件、外加剂等，不包括/*检测条件*/。

- 下列是环境条件对混凝土和易性的影响的是（ D  ）。

- 水胶比

- 砂率

- 集浆比

- 温度

解析：/*温度*/是影响混凝土和易性的环境因素。

- 判断题

- 砂率是指混凝土中砂与石子的质量百分比。（B）

- 正确

- 错误

解析：砂率是砂子占到砂与石子总质量的百分比，所以本题的表述是/*错误*/。

- 水泥颗粒越细，总表面积越大，水泥用量一定时，粘结性和保水性越好。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 在混凝土拌合物水泥浆越多和易性就越好。（B）

- 正确

- 错误

解析：水泥浆过多，硬化后产生较大的体积収缩，影响混凝土的强度和经济性，所以该表述/*错误*/。

- 混凝土拌合物的和易性包括两个方面，流动性和保水性。（B）

- 正确

- 错误

解析：混凝土拌合物的和易性还包括粘聚性，所以该表述/*错误*/。

- 对于干硬性的混凝土的流动性，用坍落度法测定。（B）

- 正确

- 错误

解析：应该是维勃稠度法测定，所以该表述/*错误*/。

- 坍落度法测定混凝土流动性，装料时应分3层装料。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第九课时

- 单选题

- 立方体抗压强度标准试件的尺寸是（ A  ）。

- 150mm×150mm×150mm

- 70.7mm×70.7mm×70.7mm

- 40mm×40mm×160mm

- 100mm×100mm×100mm

解析：立方体抗压强度标准试件的尺寸是/*150mm×150mm×150mm*/。

- 混凝土强度等级主要是根据（   C     ）确定。

- 抗拉强度

- 抗折强度

- 抗压强度

- 抗剪强度

解析：混凝土的强度等级主要是根据/*抗压强度*/确定的。

- 确定混凝土的强度等级，其标准养护条件是（      A       ）。

- 20℃±2℃，95%以上的相对湿度

- 20℃±2℃，90%以上的相对湿度

- 20℃±3℃，95%以上的相对湿度

- 空气中养护

解析：标准养护条件是/*20℃±2℃，95%以上的相对湿度*/。

- 立方体抗压强度标准值是用标准试验方法测得的立方体抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值的百分率不超过（ D  ）。

- 20%

- 15%

- 10%

- 5%

解析：强度低于该值的百分率不超过/*5%*/

- 碎石和卵石相用于混凝土中，强度较高的是（ A  ）。

- 碎石

- 卵石

- 相同

- 不确定

解析：/*碎石*/可以增大集料与胶凝材料浆体间的粘结面积，增大粘结强度。

- 判断题

- 钢筋的直径越小，有效粘结面积越小，粘结强度越低。（B）

- 正确

- 错误

解析：钢筋的直径越小，有效粘结面积越大，粘结强度越高，所以本题的表述是/*错误*/。

- 轴心抗压强度比同截面的立方体抗压强度小。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 普通混凝土中的砂和石起骨架作用，称为骨料。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 普通混凝土的强度等级是根据3天和28天的抗压、抗折强度确定的。（B）

- 正确

- 错误

解析：普通混凝土的强度等级是根据28天的抗压强度确定的，所以该表述是/*错误*/。

- 碎石表面粗糙、有棱角，与水泥石粘结力大。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第十课时

- 单选题

- 混凝土的慢冻实验，是混凝土试件在规定试验条件下达到规定的抗冻融循环次数，同时满足强度损失不超过（ A  ），质量损失不超过5%的抗冻性指标要求。

- 25%

- 20%

- 15%

- 10%

解析：强度损失不超过/*25%*/。

- 下列不是提高混凝土抗渗性措施的是（ D  ）。

- 选择适当的水泥品种

- 加强振捣和养护

- 减少连通孔隙

- 提高水灰比

解析：/*提高水灰比*/的说法错误，应该是降低水灰比。

- 混凝土的化学收缩形变（ B  ）。

- 能恢复

- 不能恢复

- 由环境条件决定能否恢复

- 不确定

解析：混凝土的化学收缩形变是/*不能恢复*/的。

- 混凝土产生徐变的原因不包括（ D  ）。

- 水泥用量

- 养护条件

- 水泥品种

- 振捣次数

解析：/*振捣次数*/不是混凝土产生徐变的原因。

- P10表示混凝土能抵抗（ C  ）MPa的液体压力而不渗漏。

- 100

- 10

- 1

- 0.1

解析：P10表示混凝土能抵抗/*1*/MPa的液体压力而不渗漏。

- 判断题

- 连通的开口孔多的混凝土，抗冻性差。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 混凝土的化学收缩，随着龄期增长收缩值一直增加。B

- 正确

- 错误

解析：40d以后渐趋稳定，所以本题的表述是/*错误*/。

- 桥梁墩台等大体积混凝土中，沉降收缩产生沉降裂缝。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 混凝土的碳化是CO2由里及表逐渐向砼内部扩散的过程。B

- 正确

- 错误

解析：混凝土的碳化是CO2由表及里逐渐向砼内部扩散的，所以是/*错误*/。

- 混凝土的变形包括非荷载下变形和荷载下变形。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第十一课时

- 单选题

- 属于生产前对混凝土的质量控制的是（ C  ）。

- 称量

- 搅拌

- 设备调试

- 浇筑振捣

解析：/*设备调试*/是生产前对混凝土的质量控制，称量、搅拌、浇筑振捣是生产中的控制。

- 若混凝土从出料至浇筑入模时间不超过（  D ）min，则其稠度可只在搅拌地点取样检测。

- 30

- 25

- 20

- 15

解析：若混凝土从出料至浇筑入模时间不超过/*15*/min，则其稠度可只在搅拌地点取样检测。

- 下列不是混凝土验收批的条件是（ B  ）。

- 强度等级相同

- 强度相同

- 试验龄期相同

- 工艺条件基本相同

解析：混凝土验收批的条件是强度等级相同、试验龄期相同、工艺条件基本相同、配合比基本相同，并未要求/*强度相同*/。

- 混凝土试件有16组，则混凝土合格性判定系数λ1的取值为（ B  ）。

- 1.15

- 1.05

- 0.95

- 0.85

解析：混凝土试件有15-19组时，λ1的取值/*1.05*/。

- 判断题

- 小批量零星生产的混凝土，试件数量有限，可以使用方差未知的统计法评定其质量。B

- 正确

- 错误

解析：试件数量有限，不具备统计方法，所以/*错误*/。

- 混凝土强度评定统计法包括方差已知和方差未知。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 正态分布曲线矮而宽，表明施工管理水平差。B

- 正确

- 错误

解析：正态分布曲线矮而宽，强度数据的离散程度大，表明施工管理水平差，所以/*错误*/。

- 流动性控制稠度检查在拌制及浇筑地点，每一工作班至少一次。B

- 正确

- 错误

解析：每一工作班至少两次，所以/*错误*/。

- 水泥、砂、石子、混合材料的配合比要采用质量法计量。B

- 正确

- 错误

解析：要采用质量法计量，所以体积法是/*错误*/的。

- 受潮结块的水泥不得用于配制混凝土。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第十二课时

- 单选题

- 砂浆的组成材料不包括（ A  ）。

- 粗骨料

- 细骨料

- 无机胶凝材料

- 水

解析：砂浆的组成材料有无机胶凝材料、细骨料、掺合料、水等，不包括/*粗骨料*/。

- 砌筑砂浆的流动性用（ C  ）表示。

- 分层度

- 坍落度

- 沉入度

- 维勃稠度

解析：砌筑砂浆的流动性用/*沉入度*/表示。

- 建筑砂浆的抗压强度标准试件的尺寸是（ B  ）。

- 150mm×150mm×150mm

- 70.7mm×70.7mm×70.7mm

- 40mm×40mm×160mm

- 100mm×100mm×100mm

解析：砂浆的抗压强度标准试件的尺寸是/*70.7mm×70.7mm×70.7mm*/。

- 建筑砂浆的抗压强度测定（ B  ）。

- 3d抗压强度

- 28d抗压强度

- 3d抗折强度

- 28d抗折强度

解析：建筑砂浆的抗压强度测定/*28d抗压强度*/。

- 用于吸水基底的砂浆强度,主要决定于（    B     ）。

- 石灰膏用量

- 水泥用量和水泥强度

- 水泥强度和水灰比

- 砂的强度

解析：用于吸水基底的砂浆强度,主要决定于/*水泥用量和水泥强度*/。

- 判断题

- 水泥混合砂浆强度有M20、M15、M10、M7.5、M5共5个等级。B

- 正确

- 错误

解析：水泥混合砂浆强度没有M20，所以/*错误*/。

- 密实不吸水的石基底上，强度取决于水泥强度和胶水比。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 砌筑砂浆的分层度越大，保水性越好。B

- 正确

- 错误

解析：分层度越大保水性越差，所以/*错误*/。

- 砌筑砂浆在砌体结构中主要起承重作用。B

- 正确

- 错误

解析：砌筑砂浆在砌体结构中起着粘结和传递荷载的作用，所以该说法/*错误*/。

- 砂浆的和易性包括三个方面，流动性、保水性和黏聚性。B

- 正确

- 错误

解析：砂浆的和易性强调流动性和保水性，不包括粘聚性，所以/*错误*/。

第十三课时

- 单选题

- 严寒地区砌筑砂浆的抗冻性等级应选择（ D  ）。

- F15

- F25

- F35

- F50

解析：严寒地区砌筑砂浆的抗冻性等级应选择/*F50*/。

- 若计算出来的水泥用量Qc<200kg/m3，则取（ B  ）kg/m3作为水泥用量。

- 计算值

- 200

- 250

- 300

解析：若计算出来的水泥用量Qc<200kg/m3，则取/*200*/kg/m3作为水泥用量。

- 1m3砂浆中砂的用量是以干燥状态下（含水率<0.5%) 砂的（ A  ）值作为计算值的。

- 堆积密度

- 毛体积密度

- 表观密度

- 密度

解析：1m3砂浆中砂的用量是以干燥状态下（含水率<0.5%) 砂的/*堆积密度*/值作为计算值的。

- 用于石筑砖砌体的砂浆强度主要取决于（ C  ）。

- 石灰膏用量

- 水泥用量和水泥强度

- 水泥强度和水灰比

- 砂的强度

解析：用于不吸水基底的砂浆强度,主要决定于/*水泥强度和水灰比*/。

- 判断题

- 水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于60S。B

- 正确

- 错误

解析：水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于120S，所以60S/*错误*/。

- 砌筑砂浆配合比应满足经济性要求。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 混合砂浆中掺入的石灰膏，沉入度必须以100mm作为标准值。B

- 正确

- 错误

解析：混合砂浆中掺入的石灰膏，沉入度必须以120mm作为标准值，所以/*错误*/。

- 砂浆强度标准差，无统计资料时，应根据相关规范选取。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 1m3砂浆中用水量，可根据砂浆稠度等要求，一般选择在300-400kg。B

- 正确

- 错误

解析：一般在240-310kg之间选用，所以300-400kg/*错误*/。

- 水泥混合砂浆中的用水量，不包括石灰膏中的水。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

第十四课时

- 单选题

- 下列不是钢材的优点的是（ D  ）。

- 塑性好

- 韧性好

- 比强度较大

- 耐火能力好

解析：钢材的耐火能力差，所以/*耐火能力好*/不是钢材的优点。

- 下列钢材的分类中，按脱氧程度分的是（ D  ）。

- 合金钢

- 普通钢

- 结构钢

- 沸腾钢

解析：钢材按脱氧程度分为/*沸腾钢*/、半镇静钢、镇静钢、特殊镇静钢。

- 建筑钢材中的沸腾钢代号是（    A     ）。

- F

- Z

- TZ

- B

解析：沸腾钢代号是/*F*/。

- 钢材承受10的6次方～10的7次方次交变荷载作用仍不发生破坏的最大应力是（ C  ）。

- 抗拉强度

- 抗剪强度

- 疲劳强度

- 冲击韧性

解析：钢材承受10的6次方～10的7次方次交变荷载作用仍不发生破坏的最大应力是/*疲劳强度*/。

- 下列元素中，导致钢材冷脆性的是（ B  ）。

- 氮

- 磷

- 硫

- 锰

解析：/*磷*/是有害元素，导致钢材冷脆性。

- 判断题

- 脆性材料不宜作承担冲击荷载的构件，如连杆、桥梁轨道等。A

- 正确

- 错误

解析:该表述是/*正确*/的。

- 随含碳量提高，碳素结构钢的强度、塑性均提高。B

- 正确

- 错误

解析：随含碳量提高，碳素结构钢的强度提高、塑性降低，所以/*错误*/。

- 硫元素在钢材中是有害因素，易引起钢材冷脆性。B

- 正确

- 错误

解析：硫元素易引起钢材热脆性，所以冷脆性/*错误*/。

- 钢材的屈强比是屈服强度与抗拉强度之比。A

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 屈强比愈小，安全性越高，所以屈强比越小越好。B

- 正确

- 错误

解析：屈强比太小，钢材的利用率偏低，浪费材料，所以/*错误*/。

第十五课时

- 单选题

- 钢材的塑性用（ B  ）表示。

- 冲击值

- 伸长率

- 屈强比

- 疲劳强度

解析：钢材的塑性用/*伸长率*/表示。

- δ5和δ10分别表示L0=5d0、10d0时的伸长率，对于同一钢材则有（ A  ）。

- δ5>δ10

- δ5<δ10

- δ5=δ10

- 不确定

解析：塑性变形在试件标距内的分布是不均匀的，颈缩处的变形最大，离颈缩部位越远其变形越小，所以选择/*δ5>δ10*/。

- 下列不是冷拔的特点的是（ D  ）。

- 表面光洁度增高

- 屈服强度提高

- 塑性降低

- 塑性提高

解析：塑性降低，所以/*塑性提高*/不是冷拔的特点。

- 钢材随时间延长而表现出强度提高，塑性和冲击韧性下降的现象称为（ B  ）。

- 钢的强化

- 时效

- 时效敏感性

- 钢的冷脆

解析：钢材随时间延长而表现出强度提高，塑性和冲击韧性下降的现象为/*时效*/。

- 判断题

- 钢材是耐燃材料，所以耐火。（B）

- 正确

- 错误

解析：钢材耐燃但不耐火，例如裸露钢梁的耐火极限0.15h，所以该说法/*错误*/。

- 伸长率越大，钢材的塑性越好。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 能够承受的弯曲角度越小，钢材的弯曲性能越好。（B）

- 正确

- 错误

解析：能够承受的弯曲角度越大，钢材的弯曲性能越好，所以/*错误*/。

- 冷弯实验可以揭露钢材内在结构的缺陷。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 焊接性能好的钢材，焊缝处强度与母材强度性能相差比较多。（B）

- 正确

- 错误

解析：焊接性能好的钢材，焊缝处强度与母材强度性能相近，所以/*错误*/。

- 冷加工强化处理是指将钢材在低温下进行冷拉、冷拔或者冷轧等处理，使之产生塑性变形的过程。（B）

- 正确

- 错误

解析：“低温”的表述/*错误*/，应该是常温。

第十六课时

- 单选题

- 下列不是低合金高强度结构钢的特性的是（ A  ）。

- 屈服强度低

- 抗拉强度高

- 塑性好

- 可焊性好

解析：低合金高强度结构钢屈服强度高，所以/*屈服强度低*/不是低合金高强度结构钢的特性。

- 钢材不大于（ D  ）吨为一个验收批。

- 30

- 40

- 50

- 60

解析：钢材不大于/*60*/吨为一个验收批。

- 每批钢材外观质量和尺寸合格的钢筋中，任意抽取（ B  ）根，做拉伸和冷弯试验。

- 3

- 4

- 5

- 6

解析：每批钢材外观质量和尺寸合格的钢筋中，任意抽取/*4*/根，做拉伸和冷弯试验。

- 热轧带肋钢筋工艺性能不包括（ D  ）。

- 弯曲性能

- 反向弯曲性能

- 焊接性能

- 拉伸性能

解析：/*拉伸性能*/是钢材的力学性能，不是工艺性能。

- 判断题

- 钢筋牌号HRB335中335指钢筋的极限强度。（B）

- 正确

- 错误

解析：指的是屈服强度，所以/*错误*/。

- 钢号越大，含碳量越高、硬度越大、脆性越大，塑性和冲击韧性越低。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- HPB235号钢筋比HPB300强度高，塑性、韧性和可焊性低。（B）

- 正确

- 错误

解析：HPB300号钢筋比HPB235强度高，塑性、韧性和可焊性低，所以该表述/*错误*/。

- 热轧带肋钢筋的表面肋痕，增大了钢筋和混凝土间的黏结力，使钢筋混凝土能更好地承受拉力的作用。（A）

- 正确

- 错误

解析：该表述是/*正确*/的。

- 钢材运输时，不同钢号、炉号、规格的钢材要分别装卸，避免混乱。（A）

- 正确

- 错误

解析:该表述是/*正确*/的。

- 拉伸和弯曲试验有一项合格，该批钢材合格。（B）

- 正确

- 错误

解析：拉伸和弯曲试验如有一项不合格，则从同一批另取双倍数量的试样重做各项试验。如仍有一个试样不合格，则该批钢筋为不合格产品，严禁用于工程。所以该表述/*错误*/。