《建筑识图与构造》练习题及答案解析

- 单选题

- 下列哪个尺寸是A1图幅的大小（ B ）

A.841x1189  B.594x841	C.420x594  D.297x420

解析：制图规范规定选择/*594x841*/

- 对称线用（ C ）绘制

- 实线	B.虚线	C.单点划线	D.折断线

解析：制图规范规定/*单点划线*/

3、若粗线选择线宽1.4mm，则细线宽度为（ C ）mm

A.0.7	B.0.5	C.0.35	D.0.25

解析：细线宽=0.25粗线宽，选择/*0.35*/

4、粗实线主要用于（ A ）

A.主要可见轮廓线	  B.可见轮廓线、尺寸起止符号	  C.可见轮廓线、图例线、尺寸线和尺寸界线等	D.中心线、对称线等

解析：制图规范规定，选择/*主要可见轮廓线*/

5、下列哪些比例不属于常用比例（ B ）

A.1:2	B.1:4	C.1:5	D.1:10

解析：制图规范规定，选择/*1:4*/

- 长仿宋体的字高与字宽之比是（ D ）

A.1:2	B.1:3	C.2:3	D.2:1

解析：制图规范规定，选择/*2:1*/

- 图样上的尺寸单位，除标高及总平面图以米为单位外，其余以（ B ）为单位

- 千米	B.毫米	C.厘米	D.分米

解析：制图规范规定，选择/*毫米*/

8、在图纸右下角用以说明设计单位、图名、设计负责人等内容的表格为( A )

A.图标	B.会签栏	  C.图框  D.图纸目录

解析：制图规范规定，选择/*图标*/

9、如果物体的长度为1000mm，绘图比例是1:20，则在其图形上长度标注的尺寸数字为：（ D ）

A.1000mm	B.20mm	 C.100mm  D.50mm

解析：选择/*50mm*/

- 下列不可以采用横式图幅的是（  D  ）

- A0	  B.A1	C.A3	  D.A4

解析：制图规范规定/*A4*/

第二课时

- 单选题

1、建筑图纸中尺寸起止符号用（ A ）表示

A.45°斜短线  B.	黑圆点	C.箭头	D.60°斜短线

解析：制图规范规定，选择/*45°斜短线*/

2、三面投影图中水平投影面反映形体的：(  B  )

A.侧面图	  B.平面图	C.正面图	  D.投影图

解析：考查投影的特性，选择/*平面图 */

3、三面投影图中侧立投影面反映形体的（ A ）

A.侧面图	  B.平面图	C.正面图	  D.投影图

解析：投影的特性，选择/*侧面图*/

4、三面投影图中正立投影面反映形体的（ C ）

A.侧面图  B.	平面图	C.正面图	  D.投影图

解析：投影的特性，选择/*正面图*/

二、多选题

1、尺寸的组成包括（  ABCD  ）

- 尺寸界线	B.尺寸线	  C.尺寸起止符号  D.	尺寸数字

解析：制图规范规定，包括/*尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号、尺寸数字*/

三、判断题

1、角度的起止符号用箭头表示。（ A ）

- 正确	B.错误

解析：制图规范规定，该说法/*正确*/

2、尺寸数字如果没有足够的注写位置时，两边的尺寸可以注写在尺寸界线的外侧，中间相邻的尺寸可以错开注写（ A ）

- 正确	B.错误

解析：制图规范规定，该说法/*正确*/

3、尺寸线用细实线画，可以用图样中的任何线代替。（ B ）

- 正确	B.错误

解析：尺寸线用细实线画，不得用图样中的任何线代替，该说法/*错误*/

4、尺寸界线应用粗实线绘制。（ B ）

- 正确	B.错误

解析：尺寸界线用细实线画，该说法/*错误*/

5、尺寸数字的标注默认都以毫米为单位。（ B ）

- 正确	B.错误

解析：尺寸数字通常除高程及总平面图上以米（m）为单位外，其他都以毫米（mm）为单位，该说法/*错误*/

第三课时

一、单选题

1、剖切位置线用（  A  ）表示

- 粗实线  B.	中实线  C.细实线  D.单点划线

解析：制图规范规定，/*粗实线*/来表示。

2、内、外形状均需表达的对称形体用哪种剖面图（ B ）

- 全剖面图	B.半剖面图	C.阶梯剖面图	  D.旋转剖面图

解析：如果被剖切的形体是对称的，画图时常把投影图的一半画成剖面图，另一半画形体的外形图，这个组合而成的投影图叫/*半剖面图*/

3、剖切平面转折成两个互相平行的平面，属于哪种剖面图（  C  ）

- 全剖面图	B.半剖面图	C.阶梯剖面图	  D.旋转剖面图

解析：用两个或两个以上的平行的剖切面剖切形体，所得剖面图，称为/*阶梯剖面图*/

4、局部剖面图与原视图之间，用（  C  ）分界。

- 粗实线	 B.粗虚线	C.波浪线  D.	折断线

解析：制图规范规定,选择/*波浪线*/

二、多选题

1、土建图中，常见的材料图例有 (   ABCD  )

A.钢筋砼	混凝土	B.夯实  C.土壤	D.石材

解析：常见的材料图例有/*钢筋砼、混凝土、夯实土壤、石材*/

2、建筑施工图中剖面图常采用主要有（  ABCD  ）。

A.全剖面图	B.半剖面图	C.阶梯剖面图	  D.分层剖面图

解析：选择/*全剖面图、半剖面图、阶梯剖面图、分层剖面图*/

3、剖切符号包括（ ABC  ）

A.剖切位置线	  B.剖视方向线	 C.剖切编号	 D.图名

解析：制图规范规定，选择/*剖切位置线、剖视方向线、剖切编号*/

4、分层剖面图多用于表达（  ABCD   ）等的构造。

A.楼面	B.地面	C.屋面	D.墙面

解析：分层剖面图多用于表达/*楼面、地面、屋面、墙面*/

三、判断题

1、水平剖切的房屋剖面图，在建筑图中称为建筑平面图。（A）

A.正确	B.错误

解析：该说法/*正确*/

2、全剖面图一般用于对称形体。（B）

A.正确	B.错误

解析：不对称的建筑形体，或虽然对称但外形比较简单，或在另一个投影中已将它的外形表达清楚时，可假想用一个剖切平面将形体全部剖开，然后画出形体的剖面图，该剖面图称为全剖面图。该说法/*错误*/

第四课时

一、单选题

1、建筑标高是指(   A   )。

A.楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高	B.以建筑物室内主要地面为零点测出的高度尺寸 	C.以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸	D.结构构件未经装修的表面的标高

解析：绝对标高是以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸。相对标高是以建筑物室内主要地面为零点测出的高度尺寸。建筑标高是指楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高。结构标高是指结构构件未经装修的表面的标高。

2、关于标高，下列（   A  ）的说法是错误的。

A.正标高应注“＋”	B.负标高应注“－”	C.零标高应注“±”	D.正标高不注“＋”

解析：零点标高应注写成±0.000，低于零点的负数标高前应加注“-”号，高于零点的正数标高前不注“+”，选/*正标高应注“＋”*/

3、建筑工程图中尺寸单位，标高用(   A  )为单位。

A.m	 B.km	C.cm	D.mm

解析：标高是标注建筑物高度方向的一种尺寸形式，以/*m*/为单位

4、对于风向频率玫瑰图说法错误的是（   D  ）。

A.实线表示全年风向频率	B.图上所表示的风的吹向是指从外面吹向该地区中心，且画在总平面上	C.虚线表示夏季风向频率	D.它是根据某一地区全年平均统计的各个方向顺风次数的百分数值，按一定比例绘制

解析：/*它是根据某一地区全年平均统计的各个方向顺风次数的百分数值，按一定比例绘制*/

5、建筑施工图中索引符号的圆的直径为（ C  ）。

A.12mm	 B.14mm	  C.10mm	D.8mm

解析：制图规范规定,选择/*10mm*/

6、下列字母中，可以用做定位轴线编号的是（   C  ）。

A.I	B.Z	C.L	D.O

解析：竖向编号用大写字母，从下至上顺序编写。字母I、O、Z不得用做轴线编号。选/*L*/

7、定位轴线采用(   C  )线型。

A.波浪线  	B.虚线	 C.细单点长划线	  D.实线

解析：制图规范规定，选择/*细单点长划线*/

8、从（  B  ）可知总图与详图的关系。

A.对称符号	B.索引符号	 C.图名	 D.剖面线的符号

解析：对需用详图表达部分应标注/*索引符号*/，并在所绘详图处标注详图符号

二、多选题

1、施工图由于专业设计分工不同，主要分为（     ABD    ）。

A.建筑施工图	  B.结构施工图	 C.网络施工图	D.设备施工图

解析：施工图由于专业设计分工不同，主要分为/*建筑施工图、结构施工图、设备施工图*/

2、建筑图纸中标高分为（   BD   ）。

A.零点标高	B.绝对标高	C.实际标高	D.相对标高

解析：制图规范规定，选择/*绝对标高、相对标高*/

第五课时

一、单选题

1、主要用来确定新建房屋的位置、朝向以及周边环境关系的是（   C  ）。

- 建筑立面图	  B.功能分区图	C.总平面图	 D.建筑平面图

解析：用来确定新建房屋的位置、朝向以及周边环境关系的是/*总平面图*/

2、下列叙述中不正确的是（   D   ）

A.指北针一般画在总平面图和底层平面图上	B.3%表示长度为100，高度为3的坡度倾斜度    C.总平面图中的尺寸单位为毫米，标高尺寸单位为米  	D.总平面图的所有尺寸单位均为米，标注至小数点后二位

解析：总平面图中的尺寸单位为毫米，所以选择/*总平面图的所有尺寸单位均为米，标注至小数点后二位*/

3、建筑平面图上不能够直接识读到建筑的（   A  ）。

A.门窗的造型	  B.楼梯平台的宽	  C.建筑物的开间	  D.门窗布置及型号

解析：建筑平面图上不能够直接识读到建筑/*门窗的造型*/

4、不属于建筑平面图的是（   D   ）

A.屋顶平面图  B.标准层平面图	  C.基础平面图	D.底层平面图

解析：基础平面图属于结构平面图，选择/*底层平面图*/

二、多选题

1、建筑施工图中建筑总平面的用途有（   ABCD   ）。

A.反映周围地形状况	B.布置施工现场的依据	  C.房屋定位的依据	 D.土方设计与施工的依据

解析：建筑总平面的用途有/*反映周围地形状况、布置施工现场的依据、房屋定位的依据、土方设计与施工的依据*/

2、非首层平面图中，不用绘制（  AD  ）。

A.指北针 	B.图名和比例	  C.门窗布置及型号	 D.室外地面标高

解析：/*指北针、室外地面标高*/只出现在总平中和首层平面图中

三、判断题

1、在房屋的底层平面图上绘制指北针后，为了避免重复，可以不再总平面图上绘制。（    B   ）

A.正确	B.错误

解析：制图规范规定，总平面图和底层平面图上都必须有指北针。该说法/*错误*/

2、建筑平面图是对房屋的水平正投影（    A   ）

A.正确	B.错误

解析：假想用一水平的剖切面沿门窗洞的位置将房屋剖切后，对剖切面以下部分所作出的水平剖面图，即为建筑平面图，简称为平面图。该说法/*正确*/

3、一栋多层建筑物，应画出每一层建筑平面图（  B ）

A.正确	B.错误

解析：当上下楼层的平面布局完全相同时，相同的楼层可用一个平面图表示，称为标准层平面图。该说法/*错误*/

4、建筑总平面图中，可以在房屋投影轮廓的右上角用黑圆点的个数或数字表示建筑物的层数。（    A    ）

A.正确	B.错误

解析：制图规范规定。该说法/*正确*/

第六课时

一、单选题

1、表明建筑物外表面特征的图是（  D  ）。

A.剖面图	  B.平面图	C.详图	D.立面图

解析：/*立面图*/就是用来表示建筑物的外型和外貌，并表明外墙面装饰要求等的图样。

2、立面图不能按（  C  ）方式命名

A.朝向	B.轴线	C.色彩	D.主出入口

解析：制图规范规定，选择/*色彩*/

3、多层住宅建筑剖面图的剖切位置选择，一般应经过（   D  ）。

A.厨房	B.起居室	  C.室内用户外门	  D.楼梯间

解析：剖切位置一般选择在房屋构造比较复杂和典型的部位，并且通过墙体上门、窗洞口。若为楼房，应选择在/*楼梯间*/

4、用轴线编号表明楼梯间的位置，注明楼梯间的长、宽尺寸和墙的厚度，楼梯跑数，每跑的宽度及踏步数，踏步宽度、休息平台板的宽度和标高等的图是（ D ）

A.立面图	  B.楼梯平面图	C.剖面图	  D.楼梯剖面图

解析：/*楼梯剖面图*/是用轴线编号表明楼梯间的位置

二、多选题

1、在建筑立面图上，沿高度方向标注出三道尺寸，分别是（  ABD  ）。

A.总高度	  B.细部尺寸	  C.构造尺寸  	D.层高尺寸

解析：制图规范规定，选择/*总高度、细部尺寸、层高尺寸*/

2、下列立面图的图名中正确的是（    ABD   ）。

A.东立面图	B.正立面图	C.房屋立面图  	D.⑦-----①立面图

解析：制图规范规定是/*东立面图、正立面图、⑦-----①立面图*/。

三、选择题

1、建筑立面图是建筑物外部装修施工的重要依据。（   A  ）

A.正确	B.错误

解析：考查立面图的作用。该说法/*正确*/

2、建筑剖面图只画被剖切的截面的实形。（   B   ）

A.正确	B.错误

解析：剖切到的构配件及构造、未剖切到的可见的构配件都需要表示。该说法/*错误*/

3、建筑剖面图中，剖切到的结构用粗实线绘制（  A  ）

A.正确	B.错误

解析：制图规范规定。该说法/*正确*/

4、建筑详图是建筑施工图必须要有的部分。（   B  ）

A.正确	B.错误

解析：/* 错误*/建筑详图是建筑平、立、剖面图等基本图的补充和深化，它不是建筑施工图的必有部分，是否使用详图根据需要来定。

第七课时

一、单选题

1、混凝土保护层是指( D )。

A.纵筋外缘至截面边缘的距离。	  B.箍筋中心至截面边缘的距离。	C.纵筋中心至截面边缘的距离。	D.箍筋外缘至截面边缘的距离。

解析：混凝土保护层是用于保护钢筋的，以最外层钢筋（包括箍筋、构造筋、分布筋等）的外缘计算混凝土保护层厚度。选择/*箍筋外缘至截面边缘的距离。*/

2、下列混凝土结构的环境类别属于二a类的是（  A  ）

A.室内潮湿环境	B.寒冷地区的露天环境	  C.干湿交替环境	  D.无侵蚀性静水浸水环境

解析：见“混凝土结构的环境类别表”，选择/*室内潮湿环境*/

3、混凝土环境类别为一类，强度等级C25，梁的保护层最小厚度为（ A ）

A.20mm	  B.25mm	C.30mm	  D.15mm

解析：规范规定选择/*20mm*/

4、在结构平面图中板配置双层钢筋时，底层钢筋弯钩应是（  C  ）

A.向下或向右	  B.向下或向右	C.向上或向左	  D.向上或向右

解析：制图规范规定选择/*向上或向左*/

二、多选题

1、结构施工图表达的主要内容包括（   CD   ）

A.外部造型及材料	   B.房屋外形、内部布置	  C.梁的配筋情况	  D.梁柱等构件的布置、形状、大小等

解析：结构施工图表达的主要内容包括/*梁的配筋情况、梁柱等构件的布置、形状、大小等*/

2、板内钢筋有（  AC ）

A.受力筋	  B.架立筋	C.分布筋	  D.温度筋

解析：板内钢筋有/*受力筋、分布筋*/

三、判断题

1、室内干燥环境属于混凝土结构的环境类别的一类环境。（ A ）

A.正确	B.错误

解析：该说法/*正确*/

2、Ф10@100/250表示箍筋为Ⅰ级钢筋，直径Ф10，加密区100，非加密区250。（A）

A.正确	B.错误

解析：该说法/*正确*/

3、悬挑板的代号是“XB”（  A ）

A.正确	B.错误

解析：该说法/*正确*/

4、3φ10@100/200(4)表示箍筋为一级钢，直径为10，加密区间为100，非加密区为200，均为四肢箍。（ A ）

A.正确	B.错误

解析：该说法/*正确*/

第八课时

一、单选题

1、梁的立面图中，梁的轮廓线为（  B ）

A.细实线	  B.粗实线	C.中粗线	  D.虚线

解析：制图规范规定，选择/*粗实线*/

二、判断题

1、配筋平面图表示现浇水平钢筋混凝土板的钢筋配置情况。（ A ）

A.正确	B.错误

解析：配筋平面图表示现浇水平钢筋混凝土板的钢筋配置情况。该说法/*正确*/

2、配筋立面图是假想构件为一透明体而画出的一个纵向正投影图。（  A ）

A.正确	B.错误

解析：配筋立面图是假想构件为一透明体而画出的一个纵向正投影图。该说法/*正确*/

3、立面图和断面图都应留出规定的保护层厚度。（  A ）

A.正确	B.错误

解析：规范规定，该说法/*正确*/

4、当配筋较复杂时，在立面图正下方对齐用同一比例依次画出各号钢筋的详图（抽筋图），同一编号只画一根。（ A ）

A.正确	B.错误

解析：规范规定，该说法/*正确*/

5、配筋立面图中，钢筋的长度就是截面尺寸的长度。（ B ）

A.正确	B.错误

解析：有些钢筋还包括锚固尺寸、弯起钢筋尺寸的长度。该说法/*错误*/

6、钢筋明细表中，不需要画出钢筋的简图。（  B ）

A.正确	B.错误

解析：钢筋明细表中，需要画出钢筋的简图。说法/*错误*/

7、钢筋明细表中，无法根据钢筋的长度算出钢筋的重量。（  B ）

A.正确	B.错误

解析：可以根据钢筋理论重量表算出钢筋的重量。/*错误*/

三、多选题

1、配筋详图是指通过（ ABC ）等来表示构件（梁、板、柱）的结构尺寸和配筋情况等。

A.配筋平面图	  B.立面图	C.断面图	  D.平面图

解析：配筋详图是指通过/*配筋平面图、立面图、断面图*/等来表示构件（梁、板、柱）的结构尺寸和配筋情况等。

2、断面图能表示钢筋的（  ABCD  ）

A.上下和前后的排列	 B.箍筋的形状	C.截面尺寸	 D.保护层的厚度

解析：断面图能表示/*上下和前后的排列、箍筋的形状、截面尺寸、保护层的厚度*/

第九课

一、单选题

1、梁平面注写包括集中标注与原位标注，施工时，以(   B  )取值优先。

A.平面标注	 B.原位标注	  C.截面标注	  D.集中标注

解析：施工时，/*原位标注*/优先。

2、梁平法中标注KL7（3 A）300*700 Y500*250表示（   B  ）。

A.7号框架梁，3跨一端带悬挑，截面尺寸为宽300、高700，第三跨变截面根部高500、端部高250

B.7号框架梁，3跨一端带悬挑，截面尺寸为宽300、高700，框架梁加腋，腋长500、腋高250

C.7号框架梁，3跨一端带悬挑，截面尺寸为宽700、高300，第三跨变截面根部高500、端部高250

D.7号框架梁，3跨一端带悬挑，截面尺寸为宽300、高700，第一跨变截面根部高250、端部高500

解析：/*7号框架梁，3跨一端带悬挑，截面尺寸为宽300、高700，框架梁加腋，腋长500、腋高250*/

3、框架梁平法施工图中集中标注内容的选注值为(   A    )。

A.梁顶面标高高差	  B.梁截面尺寸	C.梁编号	  D.梁箍筋

解析：集中标注的内容，包括五项必注值和一项选注值。其中，/*梁顶面标高高差*/为选注值。

4、梁平法配筋图集中标注中,G2Φ14表示(   A  )。

A.梁侧面构造钢筋每边一根	  B.梁侧面抗扭钢筋每边两根	C.梁侧面抗扭钢筋每边一根	  D.梁侧面构造钢筋每边两根

解析：规范规定，选择/*梁侧面构造钢筋每边一根*/

二、判断题

1、当梁顶比板顶低的时候，注写“负标高高差”。（  A  ）

A.正确	B.错误

解析：规范规定，说法/*正确*/

2、梁腹板高度hw≥450时，须在梁中配置纵向构造筋。（  A ）

A.正确	B.错误

解析：规范规定，说法/*正确*/

三、多选题

1、梁平法施工图注写方式有（    BC   ）注写方式。

A.列表	B.截面	C.平面	D.立面

解析：梁平面布置图上采用/*平面、截面*/注写方式表达。

2、梁平面注写方式包括（    AB   ）标注。

A.原位	 B.集中	 C.平面	 D.立面

解析：面注写包括/*原位、集中*/标注。

3、梁的平面标注包括集中标注和原位标注，集中标注有五项必注值是：（    ACD   ）

A.梁侧面纵向钢筋	  B.梁顶面标高高差	C.梁上部通长筋、箍筋	  D.梁编号、截面尺寸

解析：选择/*梁侧面纵向钢筋、梁上部通长筋、箍筋、梁编号、截面尺寸*/的

4、框架梁上部纵筋包括哪些？（   ACD  ）

A.上部通长筋	  B.腰筋	  C.支座负筋	  D.架立筋

解析：框架梁上部纵筋包括/*上部通长筋、支座负筋、架立筋*/。

第十课时

一、单选题

1、当梁上部纵筋多余一排时，用(   A  )符号将各排钢筋自上而下分开

A./	  B.+	  C.*	  D.；

解析：当上部纵筋多于一排时，用斜线/*／*/将各排纵筋自上而下分开。

2、梁中同排纵筋直径有两种时，用(   B  )符号将两种纵筋相连，注写时将角部纵筋写在前面

A.*	  B.+	  C./	  D.；

解析：当同排纵筋有两种直径时，用加号/*+*/将两种直径的纵筋相连，注写时将角部纵筋在前。

3、下列关于梁、柱平法施工图制图规则的论述中正确的是(    C   )。

A.梁采用平面注写方式时，集中标注取值优先。

B.梁采用平面注写方式时，集中标注取值优先。

C.梁编号由梁类型、代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成。

D.梁集中标注中受扭钢筋用G打头表示。

解析：梁采用平面注写方式时，原位取值优先。梁集中标注中受扭钢筋用N打头表示。选择/*梁编号由梁类型、代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成。*/

二、判断题

1、在分标准层绘制的梁平面布置图上，分别在不同编号的梁中各选择一根用截面剖切符号引出配筋图，并在引出的截面配筋图上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平面整体配筋。（   A  ）

A.正确	B.错误

解析：规范规定，说法是/*正确*/的

2、截面注写方式即可单独使用，不可与平面注写方式结合使用。（ B ）

A.正确	B.错误

解析：截面注写方式即可单独使用，也可与平面注写方式结合使用。是/*错误*/的

三、多选题

1、柱平法施工图注写方式有（    AB   ）注写方式。

A.列表	B.截面	C.平面	D.立面

解析：柱的平面整体表示方法包括采用/*列表、截面*/注写方式。

2、柱平法施工图列表注写方式在柱表中注写有（   ACD   ）等内容。

A.柱梁板的构造关系	B.梁板的构造关系	C.配筋的具体数值	  D.柱号

解析：柱列表注写方式是把柱的配筋等参数指标如 /*柱梁板的构造关系、柱号、配筋具体数值*/，用表格的形式体现出来。

3、两个柱编成统一编号必须相同的条件是（   ABC  ）

A.分段截面尺寸相同	B.柱的总高相同	C.配筋相同	D.截面和轴线的位置关系相同

解析：两个柱编成统一编号必须相同的条件是/*分段截面尺寸相同、柱的总高相同、配筋相同*/。

4、关于梁平面注写方式的说法，以下正确的有（    ABD   ）。

A.施工时，原位标注取值优先	B.原位标注表达梁的特殊数值	C.集中标注表达梁的特殊数值	D.集中标注表达梁的通用数值

解析：规范规定/*施工时，原位标注取值优先、原位标注表达梁的特殊数值、集中标注表达梁的通用数值*/

5、基础的平面布置是基础平面图的主要内容，主要表达（   ABCD  ）等构件布置的平面关系。

A.基础墙	  B.垫层	  C.柱	D.梁

解析：基础的平面布置是基础平面图的主要内容，主要表达/*基础墙、垫层、柱、梁*/等构件布置的平面关系。

第十一课时

一、选择题

1、多层建筑一般指＿B＿的建筑。

A.1～3层	B.4～6层	C.7～9层	D.4～7层

解析：多层建筑：主要指/*4~6层*/的住宅建筑。

2、下面既属承重构件，又是围护构件的是（  C  ）。

- 屋顶	B.基础	C.墙体	D.门窗

解析：/*墙体*/是建筑物的承重构件和围护构件。

二、判断题

1、构筑物是直接提供人们生产和生活的建筑。( B )

A.正确	B.错误

解析：构筑物：一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所，如围墙、水坝、水井、隧道、水塔和烟囱等。说法/*错误*/

2、只要是大于10层的建筑都是超高层建筑（  B  ）

A.正确	B.错误

解析：超高层建筑：高度超过100m 的住宅或公共建筑均为超高层建筑。说法/*错误*/

3、地层不仅应有一定的承载能力，还应具有耐磨、防潮、防水和保温的性能。（ A ）

A.正确	B.错误

解析：地层不仅应有一定的承载能力，还应具有耐磨、防潮、防水和保温的性能，说法是/*正确*/的

4、屋顶应具有足够的强度和刚度，并要有防水、保温、隔热等性能。（  A   ）

A.正确	B.错误

解析：屋顶应具有足够的强度和刚度，并要有防水、保温、隔热等性能，说法是/*正确*/的

三、多选题

1、建筑的基本构成要素包括（   ABD  ）

A.建筑技术	 B.建筑形象	  C.建筑层数	  D.建筑功能

解析：无论建筑物还是构筑物，都是由三个基本的要素构成，即/*建筑功能、建筑技术、建筑形象*/

2、下列不属于建筑物的是（ ABCD  ）

A.围墙	B.水坝	C.水井	D.水塔

解析：构筑物：一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所，如/*围墙、水坝、水井、水塔*/

3、下列属于附属构件的有（   ABCD    ）

A.台阶	B.阳台	C.楼梯	D.勒脚

解析：建筑上有一些其它的配件和设施，如/*台阶、阳台、楼梯、勒脚*/

4、建筑技术是建造房屋的手段，包括（  ABCD ）等内容。

A.建筑结构	 B.建筑材料	 C.建筑设备	 D.建筑施工

解析：建筑技术是建造房屋的手段，包括/*建筑结构、建筑材料、建筑设备、建筑施工*/等内容。

第十二课时

一、单选题

1、建筑物的设计使用年限为100年，适用（  D ）

A.临时性结构	  B.普通房屋和构筑物	  C.易于替换的结构构件	D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构

解析：一级：耐久年限为100年以上，选择/*纪念性建筑和特别重要的建筑结构*/

2、二级建筑耐久年限为＿D＿。

A.30～80年	  B.100年以上	 C.10～50年	  D.50～100年

解析：二级：耐久年限为/*50～100年*/

二、判断题

1、三级建筑耐久年限为10～50年。（  B ）

A.正确	B.错误

解析：三级：耐久年限为25～50年，适用于次要的建筑。，说法是/*错误*/的

2、基础顶面开始，将墙体、楼盖、屋盖全部构件断开，基础受温度影响不大，可不断开。（A ）

A.正确	B.错误

解析：基础顶面开始，将墙体、楼盖、屋盖全部构件断开，基础受温度影响不大，可不断开，说法是/*正确*/的

3、建筑物的沉降缝在构造上必须从基础到屋顶全部构件断开。 （ A  ）

A.正确	B.错误

解析：建筑物的沉降缝在构造上必须从基础到屋顶全部构件断开，说法是/*正确*/的

4、防震缝通常设在房屋体型变化的地方，或设在房屋刚度突然变化的地方。（ A  ）

A.正确	B.错误

解析：防震缝通常设在房屋体型变化的地方，或设在房屋刚度突然变化的地方，说法是/*正确*/的

三、多选题

1、建筑物的耐火等级分为（   ABCD   ）级。

A.一	  B.二	C.三	  D.四

解析：根据我国《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）的规定，建筑物的耐火等级分为/*一、二、三、四*/级。

2、建筑构件按燃烧性能分为（  BCD   ）。

A.不燃烧体	B.非燃烧体	C.难燃烧体	D.燃烧体

解析：建筑构件按燃烧性能分为/*非燃烧体、难燃烧体、燃烧体*/

3、变形缝包括（  ACD ）。

A.伸缩缝	  B.构造缝	C.沉降缝	  D.抗震缝

解析：包括/*伸缩缝、沉降缝和抗震缝*/

4、关于变形缝，说法正确的是(    ABC    )。

A.因温度变化而设置的缝隙称为伸缩缝，也叫温度缝。

B.为减少地基不均匀沉降对建筑物造成危害的垂直缝称为沉降缝。

C.避免因地震造成建筑物震动不协调而产生的破坏所设置的缝叫抗震缝。

D.所有变形缝的构造都是一致的。

解析：变形缝的设置原则不一致，选/*因温度变化而设置的缝隙称为伸缩缝，也叫温度缝、为减少地基不均匀沉降对建筑物造成危害的垂直缝称为沉降缝、避免因地震造成建筑物震动不协调而产生的破坏所设置的缝叫抗震缝*/

第十三课时

一、单选题

1、基础埋深的最小深度为（  A  ）

A.0.5m	 B.0.6m	  C.0.3m  	D.0.8m

解析：应考虑基础至少埋深/*0.5m*/，以防外界的影响而损坏。

2、当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在（  C  ）以下,从而减少和避免地下水的浮力和影响等。

A.最高水位200mm以下	B.最低水位500mm以下	C.最低水位200mm以下	D.最高与最低水位之间

解析：当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在/*最低水位200mm以下*/，从而减少和避免地下水的浮力和影响等

3、刚性基础的受力特点是（   A  ）

A.抗拉强度大、抗压强度小	  B.抗压强度大、抗拉强度小	 C.抗拉、抗压强度均大	  D.抗剪切强度大

解析：刚性基础的受力特点是抗压强度高，抗拉、抗剪强度低，选/*抗拉强度大、抗压强度小*/

二、判断题

1、地基是建筑物的一部分，它是支承建筑物重量的土层。（ B ）

A.正确	B.错误

解析：地基则不是建筑物的组成部分，它只是承受建筑物荷载的土壤层，说法/*错误*/。

2、基础和地基可以承受建筑物的全部荷载，因此基础就是地基。（  A ）

A.正确	B.错误

解析：该说法/*正确*/

3、混凝土基础为柔性基础，可不受刚性角的限制。（A）

A.正确	B.错误

解析：用钢筋来承受拉应力，使基础底部能够承受较大的弯矩，这时，基础宽度的加大就不受刚性角的限制，

4、砖基础具有较好的抗压强度和耐久性，后期强度高。（B）

A.正确	B.错误

解析：砖基础具有取材容易、价格低廉、制作方便等优点。灰土基础具有较好的抗压强度和耐久性，后期强度高，该说法/*错误*/

5、混凝土基础体积较大时，为了节约混凝土，可加入粒径不超过500mm的毛石，即毛石混凝土基础。（B）

A.正确	B.错误

解析：混凝土基础体积较大时，为了节约混凝土，可加入粒径不超过300mm的毛石，即毛石混凝土基础，该说法/*错误*/。

三、多选题

1、下列对于基础的说法，何者是不正确的？（   ABD  ）

- 当基础埋深大于或等于4m叫深基础

- 当基础埋深大于或等于基础宽度的5倍时，叫深基础

- 基础埋深是指室外设计地面到基础底面的垂直距离

- 基础埋深是指室内设计地面到基础底面的垂直距离

解析：基础分为深基础（≥5M）和浅基础（<5M）。基础埋深是指室外设计地面到基础底面的垂直距离。选择/*当基础埋深大于或等于4m叫深基础、当基础埋深大于或等于基础宽度的5倍时，叫深基础、基础埋深是指室内设计地面到基础底面的垂直距离*/

2、按基础的材料及受力特点分（   ABC  ）

- 刚性基础

- 柔性基础

- 毛石混凝土基础

- 独立基础

解析：独立基础属于按照基础的构造型式分类的/*刚性基础、柔性基础、毛石混凝土基础*/

第十四课时

一、单选题

1、独立基础适用于（   A  ）

- 土质均匀、荷载均匀的结构中

- 地基条件较差或上部荷载较大时

- 建筑物上部荷载大，且地基土较弱

- 建筑物荷载很大，或浅层地质情况较差时

解析：独立基础适用于/*土质均匀、荷载均匀的结构中*/。

2、下列基础既是基础又是地下室的是（   D   ）

- 片筏基础

- 井格基础

- 条形基础

- 箱型基础

解析：当建筑物荷载很大，或浅层地质情况较差时，为提高建筑物的整体刚度和稳定性，基础必须深，选择/*箱型基础*/。

3、当设计最高地下水位低于地下室底板（   C  ）以上，且地基范围内的土壤及回填土无形成上层滞水可能时，只需要在地下室做防潮构造即可。

A.100mm	  B.200mm	C.300mm	  D.400mm

解析：当设计最高地下水位低于地下室底板/*300mm*/以上。

二、判断题

1、目前，地下室防水采用的防水方案有材料防水和自防水两大类。（  A ）

A.正确	B.错误

解析：目前，地下室防水采用的防水方案有材料防水和自防水两大类，说法/*正确*/

2、当地下水的常年水位和最高水位低于地下基地面标高时，且地基范围内无形成滞水可能时，地下室的外墙和底板应做防水处理。（B）

A.正确	B.错误

解析：地基范围内的土壤及回填土无形成上层滞水可能时，只需要在地下室做防潮构造即可，该说法/*错误*/

3、全地下室指地下室地面低于室外地坪面的高度超过该房间净高1/3者。（ B  ）

A.正确	B.错误

解析：全地下室指地下室地面低于室外地坪面的高度超过该房间净高1/2者，该说法/*错误*/

4、半地下室指地下室地面低于室外地坪面高度超过该房间净高1/3，且不超过1/2者。 （ A）

A.正确	B.错误

解析：半地下室指地下室地面低于室外地坪面高度超过该房间净高1/3，且不超过1/2者。说法/*正确*/

三、多选题

1、按基础的构造型式分（  BCD  ）

A.刚性基础	B.井格基础	C.条形基础	D.独立基础

解析：刚性基础属于按照基础的构造型式分类的,选择/*井格基础、条形基础、独立基础*/

2、桩基础按照桩身受力特点，分为（  BC  ）

A.木桩	B.端承桩	  C.摩擦桩	D.压入桩

解析：按照桩身受力特点，分为/*端承桩、摩擦桩*/

3、按地下室埋入地下深度分地下室分为（  BC  ）。

A.木桩	B.端承桩	  C.摩擦桩	D.压入桩

解析：选择/*端承桩、摩擦桩*/

第十五课时

一、单选题

1、我国标准实心黏土砖的规格是（  A  ）。

A.53 mm x115 mm x240 mm

B.60 mm x120 mm x240 mm

C.60 mm x115 mm x240 mm

D.53 mm x120 mm x240 mm

解析：普通实心砖的规格为/*240mm×115mm×53mm*/

2、墙体的稳定性与墙的（D）有关。

- 高度、长度和宽度

- 材料强度、砂浆标号

- 平面尺寸、高度

- 高度、厚度

解析：墙体的稳定性与/*高度、厚度*/有关

3、墙是建筑物的（C）构件。

- 承重构件

- 保温和隔热构件

- 承重和围护构件

- 围护构件

解析：墙是建筑物的/*承重和围护构件*/。

4、防火墙的最大间距应根据建筑物的（A）而定。

A.耐火等级	B.材料	C.耐火性质	D.防火要求

解析：一、二级/*耐火等级*/建筑，防火墙最大间距为150m，三级为100m，四级为60m。

5、为了砖墙牢固，砖的排列要内外搭接、上下错缝，错缝距离（  C  ），并且不能出现垂直通缝，否则影响墙的强度和稳定性。

- 不小于40mm

- 不小于50mm

- 不小于60mm

- 不小于70mm

解析：为了砖墙牢固，砖的排列要内外搭接、上下错缝，错缝距离/*不小于60mm*/，并且不能出现垂直通缝，否则影响墙的强度和稳定性。 等属于综合型自营平台。

二、多选题

1、按墙体所处位置分类有（  BC ）

- 纵墙

- 外墙

- 内墙

- 横墙

解析：按墙体所处位置分类可分为/*外墙、内墙*/

2、墙体按受力情况分类有（  AB   ）

- 承重墙

- 非承重墙

- 自承重墙

- 隔墙

解析：按受力情况分类可分为/*承重墙、非承重墙*/两种

- 墙体的保温措施有（  ACD   ）。

- 增加墙体的厚度

- 选择导热系数大的墙体材料

- 采取隔汽措施，设置隔蒸气层

- 采用多种材料的组合，解决保温和承重双重问题

解析：墙体保温措施：/*增加墙体的厚度、采取隔汽措施，设置隔蒸气层、采用多种材料的组合，解决保温和承重双重问题*/

- 墙体的隔热措施有（ ABC  ）。

- 外墙采用浅色而平滑的外墙饰面

- 窗口外侧设遮阳措施

- 在外墙外表面种植攀绿植物

- 在墙上设置流水，用水带走热量

解析：墙体隔热措施：/*外墙采用浅色而平滑的外墙饰面、窗口外侧设遮阳措施、在外墙外表面种植攀绿植物*/

三、判断题

1、外纵墙通常称为檐墙，外横墙通常叫山墙。（ B ）

A.正确	B.错误

解析：外纵墙通常称为檐墙，外横墙通常叫山墙。该说法/*错误*/

第十六课时

一、单选题

1、当内墙两侧地面有标高差时，防潮层应分别设在两侧地面以下（   ）处，并在两防潮层间墙靠土的一侧加设（  A  ）。

A.60mm  垂直防潮层

B.70mm  垂直防潮层

C.60mm  水平防潮层

D.70mm  水平防潮层

解析：当内墙两侧地面有标高差时，防潮层应分别设在两侧地面以下/*60mm*/处，并在两防潮层间墙靠土的一侧加设/*垂直防潮层*/。

2、下列不属于墙脚的细部构造的是（  D  ）。

- 勒脚

- 墙身防潮

- 散水和明沟

- 窗台

解析：/*窗台*/属于墙身构造。

二、多选题

1、过梁的形式很多，常采用的有以下（  ABC  ）。

- 砖砌平拱

- 钢筋砖过梁

- 钢筋混凝土过梁

- 混凝土过梁

解析：过梁的形式很多，常采用的有以下三种：/*砖砌平拱、钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁*/

2、以下是构造柱设置位置的有（   ABCD   ）。

- 在建筑物的四周

- 内外墙的交接处

- 楼梯间、电梯间的四个角

- 某些较长的墙体中部

解析：设置位置一般在/*在建筑物的四周、内外墙的交接处、楼梯间、电梯间的四个角、某些较长的墙体中部*/

三、判断题

1、钢筋砖过梁的跨度不受限制（ B）

A.正确	B.错误

解析：钢筋砖过梁的跨度可达2m左右，该说法/*错误*/

2、防潮层的位置应在室内地面与室外地面之间，以在地面垫层中部为最理想。（ A  ）

A.正确	B.错误

解析：防潮层的位置应在室内地面与室外地面之间，以在地面垫层中部为最理想。该说法/*正确*/

3、外墙墙身下部靠近室内地面的部分叫勒脚。（ B ）

A.正确	B.错误

解析：外墙墙身下部靠近室外地面的部分叫勒脚。该说法/*错误*/

4、明沟的作用在于将通过雨水管流下的屋面雨水有组织地导向地下排水集井而流入下水道。（  A  ）

A.正确	B.错误

解析：明沟的作用在于将通过雨水管流下的屋面雨水有组织地导向地下排水集井而流入下水道。该说法/*正确*/

5、散水宽度一般0.6~1.0m。（  B  ）

A.正确	B.错误

解析：宽度：与屋顶的排水方式有关。该说法/*错误*/

6、为加快施工进度，优先采用预制钢筋混凝土过梁。（ A  ）

A.正确	B.错误

解析：为加快施工进度，优先采用预制钢筋混凝土过梁。该说法/*正确*/